ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку фильтров (номенклатурная группа № 1.84 – Поставка фильтров различного назначения, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству
_____________________ /Мантула Н.В./
«____» _____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка фильтров (номенклатурная группа № 1.84 – Поставка фильтров различного назначения, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к упаковке продукции
Продукция должна быть поставлена в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок.

3. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование  товара
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Фильтровальный патрон к ФВУ KEMPER 8000 KemTex c мембраной ePTFE. (или эквивалент) 
	· Материал ePTFE : Политетрафторэтиле́н (Тефло́н, фторопла́ст-4) (-C2F4-)n — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ). 
· Площадь фильтрующей поверхности 10м2 с уплотнением
· Эффективность фильтрации 99,98%
	4
	Шт.

	2
	Фильтр воздушный (для дыхания), BAF-1 для пескоструйной камеры. (или эквивалент)
	· Расход воздуха: 2.8  м3 /мин.
· Редукционный клапан:MAX.8,6 бар

· Диаметр бака:140мм.

· Соединение: муфта ГЕКА
· Высота:480мм.

· Вес:10кг.(в коробке)
	1
	Шт.

	3
	Фильтр-катридж Bullard 41AF для фильтра воздушного BAF-1. (или эквивалент)
	· Эксплуатация: ~ 450 часов работы
· Состав: 7 слоёв фильтрующего материала (вода, кардачесанный хлопок, активированый оксид алюминия, активированный уголь, войлочный материал, кардачесанный хлопок, распираторный войлок). Все материалы содержатся в коррозийно-стойком пластмассовом корпусе.
	1
	Шт.

	4
	Фильтр-катридж воздушный KLIMAVENT PTN-166638T. (или эквивалент)
	· Эффективность фильтрации 99,9%. Площадь фильтрующей поверхности 16м2, эффективность фильтрации в системе EUROVENT EU9. 
· Материал фильтра: полиэстр покрытый тефлоном

· Размер: 380х670мм

· Вес: 8.5кг.(в коробке)
	6
	Шт.


4. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть поставлена в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем.

5. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя, паспорта. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции, заранее.
6. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика в соответствии с условиями проекта договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара
В соответствии с условиями проекта договора.
8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
9. Сроки поставки товара
Вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с «23» июля 2013 г. по «30» сентября 2013 г.
Инженер группы закупок
В.Б.Сохряков
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Инженер по эксплуатации и обслуживанию
Оборудования участка по обращению с РАО
П.М. Таранов
