Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку и монтаж  установки поверочной дозиметрической УПГД-2М-Д филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку и монтаж стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

4.12. Описание конечного результата оказанных услуг

4.13 Требования по приемке услуг

4.14 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

5.3.Требования к техническому обучению персонала Заказчика

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

- Установка и монтаж поверочной дозиметрической гамма-излучения УПГД-2М-Д

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1.3 Код ОКП

- Начало формы Конец формы

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1.Установка применяется: – для поверки, калибровки и градуировки дозиметров и радиометров гамма-излучения. Установка предназначен для воспроизведения: – мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД); – мощности экспозиционной дозы (МЭД); – мощности поглощенной дозы (МПД) гамма-излучения – используется для поверки дозиметров в коллимированном пучке гамма-излучения источника137 Cs в нормальных климатических условиях

Подраздел 2.2. Адрес, состав (перечень) оказываемых услуг. 1.По адресу: Ростовская область, Мясниковский район, 4км+270м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы ПХРО 2. Монтаж установки по адресу: Ростовская обл., Мясниковский р-н, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы ПХРО. Наименование; Ед. изм; Кол-во. Контейнер с типовым по ГОСТ 8.087-2000 свинцовым коллиматором гамма-излучения (контейнер-коллиматор); шт; 1. Барабанный механизм с магазином для хранения 3-х гамма в держателях источников.; шт; 1. Направляющие с градуировочной линейкой, на которых крепится тележка с приборным столиком; шт; 1. Приборный столик для размещения блока детектирования проверяемого прибора в пучке излучения с механизмом перемещения и фиксации столика и блоков детектирования проверяемых приборов на приборном столике относительно оси пучка гамма-излучения; шт; 1. Держатели для гамма-источников; шт; 3. Лазерный прицел для юстировки дозиметра; шт; 1. Затвор; шт; 1. Задняя крышка; шт; 1. 3.Загрузка 3-х гамма источников Покупателя в контейнер- коллиматор. 4.Поверка установки УПГД-2М-Д... Подраздел 2.3 Описание оказываемых услуг. Работы по монтажу поверочной установки гамма-излучения УПГД-2М-Д для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» проводятся в течение 2-х недель с момента получения заявки Исполнителем от Заказчика.. Подраздел 2.4 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Рабочие условия эксплуатации установки: – температура окружающего воздуха………………………………………. +(20 до ±10) ºС; – атмосферное давление ……………………... (101±4) кПа; – относительная влажность воздуха………………………………. (60±20) %; – радиационный фон в помещении от внешних источников 0,25 мкЗв∙ч-1,

Подраздел 3.2 Общие требования. Монтажные работы выполняются аккредитованной организацией на эти виды работ согласно договора; Монтажные работы выполняются в объеме регламента определённого технической документаций на установку;. Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг. Исполнитель гарантирует качественное выполнение услуг согласно данного технического задания и работоспособность установки на объекте заказчика.. Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг. Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности. Не требуется. Подраздел 3.5 Требования к мерам безопасности работ . При обслуживании установки необходимо выполнять указания мер безопасности изложенные в СП 2.6.1.2612-10"Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) ,СанПиН 2.6.1.2523"Нормы радиационной безопасности " (НРБ-99/2009) К проведению поверочных работ на установке допускаются лица, отнесенные к персоналу категории А по НРБ-99/2009. Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика. Не требуется. Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника. Необходимо иметь лицензии: - на осуществление работ по монтажу, ремонту и поверке поверочных дозиметрических установок. Подраздел 3.8 Специальные требования. Не требуется.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Диапазон воспроизведения: – МАЭД гамма-излучения в диапазоне……………………… .от 5∙10-7 до5 10-2 Зв∙ч-1; – МЭД гамма-излучения в диапазоне………..………… от 1.3∙10-8 до 1,3∙10-3 А∙кг-1; (от 5∙10-5 до 5 Р∙ч-1) – МПД гамма-излучения…………………………………… от 5∙10-7 до 5∙10-2 Гр∙ч-1 Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения при доверительной вероятности 0,95 – МАЭД гамма-излучения ………………………………………………… ± 5% – МЭД гамма-излучения. ± 3% МПД гамма-излучения ±3% Пределы допускаемой относительной погрешности установки, связанной с отклонением от закона квадратов расстояния ±2,5% Тип применяемых гамма-источников ИГИ-Ц-3-4,ИГИ-Ц-3-11, ИГИ-Ц-4-6 Максимальная активность применяемых гамма-источников 2∙1011Бк Габаритные размеры, не более: - установки 4550×1600×1800 мм Масса не более: - установки 700 кг

Подраздел 4.2. Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

– напряжение питания комплекса………………………………………...220 В, 50 Гц; – радиационный фон …………………………………………………не более 0,25 мкЗв·ч-1. – рекомендуемый уровень освещенности рабочего места считывателя порядка 50 лк.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

– назначенный срок эксплуатации, лет, не менее 10.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно- технические требования

- установка должна устанавливаться в закрытом помещении размерами не менее 7×3×3 м -для проведения монтажных работ необходимы исправные и аттестованные в установленном порядке грузоподъемные средства грузоподъемностью не менее 1 тонны - при распаковывании коллиматора не допускается нанесение повреждений блоку управления и соединительным проводам

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Согласно технической документации

Подраздел 4.6. Требования к стабильности

– Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий……………………………………………………………………………….………±5%.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

‒ напряжение питания комплекса……………………………………….…...220 В, 50 Гц.

Подраздел 4.8. Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

Согласно технической документации

Подраздел 4.9. Требование к комплектности

Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения УПГД-2М-Д в составе: – контейнер с типовым по ГОСТ 8.087-200 свинцовым коллиматором гамма-излучения(контейнер-коллиматор)………………………………… ………..1 – барабанный механизм с магазином для хранения 3-х гамма-источников в держателях источников 1 – направляющие с градуировочной линейкой,на которых крепится тележка с приборным столиком 2 – приборный столик для размещения блока детектирования проверяемого прибора–в пучке излучения с механизмом перемещения и фиксации столика и блоков детектирования поверяемых приборов на приборном столике относительно оси пучка гамма-излучения ……………………….……………………….……….........1 – держатели для гамма-источников– 3 – лазерный прицел для юстировки дозиметра 1 – задняя задвижка ………….……………….....1 – инструкция по техническому обслуживанию……………………........................………...1

Подраздел 4.10. Требование к маркировке

На контейнере-коллиматоре установки, закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: – товарный знак или обозначений предприятия – изготовителя; – условное обозначение изделия; – порядковый номер типа изделия по системе нумерации предприятия – изготовителя; – год изготовления; Место и способ закрепления таблички на изделиях, входящих в состав установки, соответствуют конструкторской документации.

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Упаковка установки производится согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для группы II-3, вариант защиты ВЗ-4, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-2005. Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от +15 до +40 ºС и относительной влажностью воздуха до 80 % при +20ºС и содержании в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69.

Подраздел 4.12. Описание конечного результата оказанных услуг

После монтажа и на основании результатов первичной поверки, установка УПГД-2М-Д признается пригодным к применению, в качестве рабочего эталона 2-го разряда с выдачей свидетельства о поверке..

Подраздел 4.13. Требования по приемке услуг

Счета, счета - фактуры и акты направляются или доставляются исполнителем в адрес филиала «ЮТО» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 4.14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По результатам оказанных услуг исполнителем выставляются счета, счета - фактуры и акты.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки товара (оборудования) и выполненных работ

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в Договоре Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором – номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. По завершению монтажных работ составляется двусторонний Акт выполненных работ, который подписывается обеими сторонами в случае отсутствия замечаний. К Акту прилагается свидетельство о поверке.

Подраздел 5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет покупателю следующую документацию: а) свидетельство о поверке; б) паспорт и руководство по эксплуатации на Товар (оборудование) на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); е) акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); ж) счет на оплату.

Подраздел 5.3. Требования по обучению персонала Заказчика Не требуется.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Подраздел 6.1. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ Комплекс в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния: – перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; – при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом; – при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке; – при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре. Условия транспортирования: – температура…………………………………………………………...……от ‒ 50 до + 50 ºС При условии плавной температурной стабилизации при выгрузке до температур от + 10 до + 35 ºС и последующего пребывания в нормальных условиях в течение 24ч.; – влажность…………………………………………………………………до 98 % при +35 ºС – синусоидальные вибрации в диапазоне частот…………………...…………от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения не более 0,35 мм.

# Подраздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ # Нет.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Подраздел 7.1. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ Комплекс до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: – в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 ºС и относительной влажности воздуха до 80% при 25 ºС; – без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 ºС и относительной влажности воздуха до 80% при 25 ºС; В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на комплекс. Во время хранения комплекс не требует обслуживания.

# Подраздел 7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ нет

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- гарантийный срок хранения, месяцев……...........................................................................…6 - гарантийный срок эксплуатации , месяцев…………………………………………………12 С момента ввода комплекса в эксплуатацию, но не превышает 18 месяцев с момента передачи потребителю, согласно отметке в паспорте.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Установка допускает замену отдельных аналогичных узлов и блоков, улучшающих эксплуатационные и технические характеристики изделия в установленном порядке.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

Согласно инструкции по техническому обслуживанию.

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно технической документации

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с установкой необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. При работе с установкой обслуживающий персонал должен руководствоваться требованиями: – СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); – СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; – РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда ( Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)». - ПТРВ-73 « Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ и инструкцияхпо безопасности, действующих на предприятиях. - к проведению поверочных работ на установке допускаются лица. Отнесенные к персоналу категории А по НРБ-99/2000 - МПД гамма-излучения от источников, помещенных в контейнер-коллиматор, должна быть не более 20мкГр∙ч-1 на расстоянии 1 м от контейнера коллиматора при закрытом затворе

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

– Руководство по эксплуатации………....................................................................………….1 – Паспорт…………………………...............................………………………….....………… 1 – Свидетельство о поверке………......…………………………..................................………..1

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Все обязательства Поставщика по поставке и монтажу Товара (оборудования) Покупателю должны быть исполнены до 26.12.2014 г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция входящая в комплект установки при передаче заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сокращения отсутствуют |

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Приложения отсутствуют |  |