# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку микросхем и транзисторов фирмы Cissoid S.A.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Термостойкие микросхемы и транзисторы производства Сissoid SA Бельгия или эквиваленты.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые микросхемы и транзисторы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам разработки и изготовления не предъявляются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

-

Подраздел 1.5 Код ОКП

43 1525

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термостойкие микросхемы и транзисторы могут быть использованы в составе оборудования, предназначенной для эксплуатации при повышенной температуре окружающей среды.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термостойкие микросхемы и транзисторы производства Cissoid должны удовлетворять следующим требованиям: - работоспособность при температуре окружающей среды: от -35°С до +225°С; - температура хранения: от -50°С до +250°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

- Высокотемпературные микросхемы линейных стабилизаторов напряжения CHT-LDOP-025-TO254T-Cissoid (LDOP-050-TO254T-Cissoid): Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +225)°С; Выходное напряжение Uout=2.5В (5В) соответственно; Диапазон входного напряжения Uout +(1+20)В; Минимально допустимое падение напряжения в режиме стабилизации Uout (Uin – Uout) при токе Iout=400мА – 1В, при токе Iout=1А – 2В; Нестабильность напряжения Uout при токе нагрузки 10 мА не более ± 2%; Температурный дрейф напряжения Uout не более 80 ppm; Ток потребления через заземляющий вывод микросхемы при токе нагрузки Iout<1А - 4.1мА при Т=-55°С и 3.8мА при Т=+225°С; Коэффициент подавления пульсаций напряжения питания – 60 дБ; Тепловое сопротивление кристалл-корпус ТО-254 - 5°С/Вт. - Высокотемпературная микросхема полномостового дравера для управления затворами N-канальных MOSFET транзисторов CHT-PALLAS-DIL40-T- Cissoid: Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +225)°С; Напряжение питания верхних транзисторов MOSFET моста – не более 50В; Напряжение питания нижних транзисторов MOSFET моста – не более 10; Аналоговое напряжение питания – 10В; Цифровое напряжение питания – 5В; Максимальный выходной ток дравера Iou верхнего транзистора при Сн=1нФ – 25мА при Т=25°С и 20мА при Т+225°С; Максимальный выходной ток дравера Iou нижнего транзистора при Сн=1нФ – 120мА при Т=25°С и 80мА при Т+225°С; Тактовая частота внутреннего генератора – 200кГц; Время задержки переключения напряжения затвора верхних транзисторов на фронте при Т=+225°С -500нс; Время задержки переключения напряжения затвора верхних транзисторов на спаде при Т=+225°С -250нс; Время задержки переключения напряжения затвора нижних транзисторов на фронте при Т=+225°С -100нс; Время задержки переключения напряжения затвора нижних транзисторов на спаде при Т=+225°С -500нс; Ток потребления цифровой схемы IVddd при Т=+225°С - 14.1мкА; Ток потребления аналоговой схемы IVdda при Т=+225°С - 1.08мА; - Высокотемпературная микросхема полумостового дравера для управления затворами N-канальных MOSFET транзисторов CHT-HYPERION-CSOIC28-T - Cissoid: Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +250)°С; Диапазон напряжения питания Vdd –(4.5 – 5.5)В; Диапазон входного напряжения Vin–(4.0 – 52)В; Ток потребления IVdd в режиме частоты внутреннего генератора 200кГц – 3.45мА; Максимальные и минимальные уровни напряжения цифровых входов (UVdd+0.3)В и -0.3В соответственно; Время задержки переключения напряжения затвора верхних транзисторов на фронте при Т=+200°С и Сout=1нФ - 40нс; Время задержки переключения напряжения затвора верхних транзисторов на спаде при Т=+200°С и Сout=1нФ - 84нс; Время задержки переключения напряжения затвора нижних транзисторов на фронте при Т=+200°С и Сout=1нФ - 43нс; Время задержки переключения напряжения затвора нижних транзисторов на спаде при Т=+200°С и Сout=1нФ - 39нс; Значение порогового напряжения логических входов управления VthUVLO -4.3В при Т=-55°С, 3.9В при Т=+25°С, 2.9В при Т=+225°С; Значение прямого тока бутсрепного диода при падении Vforward=1.4В и Т=+200°С - 875мА; Значение обратного тока бутсрепного диода при Vreverse=30В и Т=+200°С - не более 5мкА. - Высокотемпературная микросхема двухканального мощного дравера для управления затворами N-канальных MOSFET транзисторов CHT-TIT3345E-CSOIC28-T - Cissoid: Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +250)°С; Диапазон напряжения питания Vсс5pA/B (4.75 – 5.25)В; Диапазон напряжения питания выходного каскада Vpvcс (5 – 30)В; Ток потребления Ipvcc при заземленных входах INA=INB=0B – 0.1мА; Ток потребления Ipvcc при подаче на входы INA=INB=5B – 0.2мА; Средний ток потребления Ipvcc при переключении выходного каскада с Сload=1нФ и с частотой переключения – 20кГц при 50% коэффициенте заполнения (меандр) – 0.4 мА; Средний ток потребления Ivcc5PA/B с частотой переключения – 20кГц при 50% коэффициенте заполнения (меандр) – 0.5 мА; Уровень порогового напряжения входного сигнала (INA/B, HighZA/B)при старте от 3.03В до 3.83В; Уровень порогового напряжения входного сигнала (INA/B, HighZA/B)в режиме останова от 1.68В до 2.39В; Напряжение гистерезиса входных сигналов – (1.1-1.85)В; Выходной ток верхнего транзистора дравера- IoutNA/B-2А; Выходной ток нижнего транзистора дравера- IoutPA/B-1.95А; Время задержки переключения напряжения при нарастающем фронте на выходе (IN-OUTPA/B), PVCC-PVSS=15В, (50% - 50%) и Сload=1нФ - 40нс; Время задержки переключения напряжения на спаде выходного импульса (IN-OUTNA/B), PVCC-PVSS=15В,(50% - 50%) и Сload=1нФ - 40нс; Времена переднего и заднего фронта выходного импульса при Сload=1нФ и (PVCC-PVSS)=15V – 10нс; Тепловое сопротивление кристалл-воздух (ΘJA)=42°С/Вт. - Высокотемпературный, высоковольтный, карбид-кремниевый MOSFET транзистор CHT-PLA8543C-TO257-T- Cissoid: Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +250)°С; Диапазон напряжений сток-исток Vds=(от -0.5В до 1200В); Максимальный постоянный или импульсный ток стока – 10А; Сопротивление канала открытого транзистора RDSon=90мОм при Vgs=20В, ID=10A, Tj=+25°С; Сопротивление канала открытого транзистора RDSon=150мОм при Vgs=20В, ID=10A, Tj=+225°С; Максимально допустимое напряжение между затвором и истоком VGS= (от -2 до 20)В; Напряжение порога срабатывания транзистора Vth – 2.5В при Тj=+25°С, Id=1mA, Vds=20V; Напряжение порога срабатывания транзистора Vth – 1В при Тj=+225°С, Id=1mA, Vds=20V; Заряд переключения затвор-исток QGS=23нКл; Заряд переключения затвор-сток QGS=43нКл; Полный заряд переключения затвора QG=90нКл; Тепловое сопротивление кристалл-корпус RΘJC =1.1°С/Вт. - Высокотемпературный операционный усилитель общего назначения по 4шт. в одном корпусе CHT-OPA-CSOIC16-T - Cissoid: Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +225)°С; Диапазон напряжения питания VDD- VSS = (4.5 – 20)В; Максимальный ток потребления (для 4х операционных усилителей в корпусе) при Тj=+25°С - 1.7мА; Максимальный ток потребления (для 4х операционных усилителей в корпусе) при Тj=+225°С – 2.2мА; Диапазон напряжения на выходе ОУ при нагрузке RL-2кОм – (0.15 – VDD-0.18)В; Значение выходного тока во всем диапазоне температур - ±15мА; Диапазон напряжений входного сигнала при Т=-55°С – от 1.5В до VDD-0.2; Диапазон напряжений входного сигнала при Т=+225°С – от 2В до VDD-0.1; Напряжение смещения входного напряжения VIOFF при Т=25°С не более ±8 мВ; Напряжение дрейфа смещения входного напряжения ТVIOFF = ±15 мкВ°/С; Входной ток ОУ во всем диапазоне температур – IB= ±10нА; Разность входных токов при Т=25°С - ±0.01нА, при Т=225°С - ± 10нА; Коэффициент усиления ОУ при нагрузке RL=2кОм и Т=25°С - 100дБ; Коэффициент усиления ОУ при нагрузке RL=2кОм и Т=225°С - 87дБ; Частота единичного усиления при нагрузке RL=2кОм, СL=30пФ – 1.5МГц; Коэффициент подавления синфазной составляющей – 86 дБ; Коэффициент подавления пульсаций источника питания – 78 дБ; Скорость нарастания выходного напряжения при нагрузке RL=2кОм, СL=30пФ и Т=25°С - 1.2В/мкс; Скорость нарастания выходного напряжения при нагрузке RL=2кОм, СL=30пФ и Т=225°С - 1.7В/мкс; Интегральное значение входного напряжения шума еn во всем диапазоне температур и пульсации входного сигнала в полосе 10Гц - 25мкВ. - Высокотемпературный высокоскоростной компаратор CHT-RIV1675A-TDFP16-T - Cissoid: Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +250)°С; Диапазон напряжения питания VDD- VSS = (4.5 – 5.5)В; Максимальный статический ток потребления при Тj=+25°С - 812мкА; Максимальный статический ток потребления в диапазоне Тj = (от -55 до +225)°С 1712мкА; Диапазон входного сигнала – полный диапазон напряжения питания; Напряжение смещения входного напряжения Vos -5.2мВ; Напряжение дрейфа смещения входного напряжения ТCvos - 2/3 мкВ°/С; Входной ток при Т=225°С -30 нА; Разность входных токов при Т=225°С -20 нА; Коэффициент подавления синфазной составляющей – 54 дБ; Коэффициент подавления пульсаций источника питания – 60 дБ; Выходное напряжение, верхнего уровня при выходном вытекающем токе Isourse=16мА - не менее 4.6В; Выходное напряжение, нижнего уровня при выходном втекающем токе Isink=16мА - не более 0.37В; Время задержки распространения при перепаде входного напряжения 20мВ и выходной емкости Сout=30пФ - не более 50нс; Время нарастания выходного напряжения при Сout=30пФ - 2нс; Время спада выходного напряжения при Сout=30пФ - 2нс; Время отключения - 50нс; Время включения - 4мкс. - Высокотемпературный 555-таймер CHT-555-DIL8-T - Cissoid: Действующий температурный диапазон кристалла (-55 +225)°С; Диапазон напряжения питания VDD- VSS = (4.5 – 5.5)В; Ток потребления при нагрузке RL= ∞ не более 480 мкА; Для режима одновибратора: Начальная погрешность установки временных интервалов при Ra=(1-1000)кОм и С=10нФ не более 3.5%; Температурный дрейф установки временных интервалов при Ra=(1-100)кОм и С=10нФ 7ppm/°С, при Ra=1мОм и С=10нФ 67ppm/°С; Погрешность установленных временных интервалов из-за нестабильности напряжения питания 0.2%/В; Напряжение порога срабатывания на входе «Threshold» - 0.66хVDD; Напряжение порога срабатывания на входе «Trigger» - 0.33хVDD; Напряжение на входе «Сontrol» - 0.66хVDD; Напряжение на выходе «Discharge» при включенном ключе При Idisch=1мА и Т=+225°С -30мВ; Напряжение на выходе «Discharge» при включенном ключе При Idisch=5мА и Т=+225°С -140мВ; Ток утечки на выходе «Discharge» при выключенном ключе и Т=+225°С -1100нА; Максимальная частота переключения в режиме формирования временных интервалов без генератора - 4.2МГц; Время нарастания выходного напряжения при Ra=(1кОм-1мОм), Сout=10нФ -16.1нс; Время спада выходного напряжения при тех же условиях - 17.1нс.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Средний срок службы при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в разделе 3 настоящего ТЗ, должен составлять не менее одного года.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

-

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка комплектующих должна содержать сведения о производителе, модели, дату изготовления.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Комплектующие поставляются в специальной упаковке, соответствующий стандартам, производителя, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки комплектующих оговаривается в договоре на поставку.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень документов, поставляемых в обязательном порядке, должен соответствовать комплекту поставки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется силами поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Комплектующие до передачи заказчику допускается хранить упакованными в штатной таре в сухом месте.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок использования должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки заказчику.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 1 | МИКРОСХЕМА | CHT-LDOP-025-TO254-T - CISSOID | шт. | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МИКРОСХЕМА | CHT-LDOP-050-TO254-T- CISSOID | шт. | 5 |
| 3 | МИКРОСХЕМА | CHT-PALLAS-DIL40-T- CISSOID | шт. | 5 |
| 4 | МИКРОСХЕМА | CHT-HYPERION-CSOIC28-T- CISSOID | шт. | 5 |
| 5 | МИКРОСХЕМА | CHT-TIT3345E-CSOIC28-T- CISSOID | шт. | 5 |
| 6 | ТРАНЗИСТОР | CHT-PLA8543C-TO257-T- CISSOID | шт. | 6 |
| 7 | МИКРОСХЕМА | CHT-OPA-CSOIC16-T- CISSOID | шт. | 5 |
| 8 | МИКРОСХЕМА | CHT-RIV1675A-TDFP16-T- CISSOID | шт. | 5 |
| 9 | МИКРОСХЕМА | CHT-555-DIL8-T- CISSOID | шт. | 5 |
| Порядок поставки партии комплектующих оговаривается в договоре на поставку. |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |