# Техническое задание

на поставку выключателя автоматического ВАТ-48-4000/10-ЛА-УХЛ4 однополюсного в комплектации.

1.Наименование поставляемой продукции:

Поставка выключателя автоматического токоограничивающего ВАТ-48-4000/10-ЛА-УХЛ4 однополюсного в комплектации по ГОСТ Р 50345-99(МЭК60898-95), климатического исполнения УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, взамен изношенного оборудования, находящегося в технологической цепочке для запуска шахтной подъёмноё установки ШПУ 12 «В» . Согласно п. 12.2.2 (б,в) ЕОСЗ эквивалент не допускается.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства):

Выключатель предназначен для защиты от токов короткого замыкания (КЗ) и недопустимых перегрузок установок постоянного тока.

Основная область применения - защита мощных полупроводниковых установок электропривода электроустановок с мощными тиристорными преобразователями. Выключатели обеспечивают селективность с вентильными предохранителями тиристорных преобразователей.

Комплект поставки:

- выключатель автоматический токоограничивающий ВАТ-48-4000/10-ЛА-УХЛ4 однополюсный

- РДШ-6000 реле дифференциальный шунт (ток уставки 4000-8000)

- БУ - блок управления

# Техническая характеристика:

-  номинальный  ток - 4000А

-  номинальный рабочий ток - 4000А;

-  номинальное напряжение -  1050В;

-  напряжение цепей управления - переменное 220В.

3.Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть

признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 3 (трех) лет. (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

# 4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям комплектации по ГОСТ Р 50345-99(МЭК60898-95), климатического исполнения УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком.

# 5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

# 6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Оборудование поставляется в заводской упаковке Условия транспортирования должно соответствовать группе Ж I ГОСТ 15150 с обеспечением сохранности изделия от механических повреждений.

# 7. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение».

# 9. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно быть новым, не позднее 2011- 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию. Оборудование должно отвечать стандартам безопасности ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92)

# 10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

| Директор УГРУ Инициатор закупки Главный механик УГРУ Согласовано: Главный механик ОАО «ППГХО» | А.А. Бурксер И.В. Мерескин А.Т. Зинкевич |
| --- | --- |