Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на реконструкцию ЛСО
Снежинск

2015


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.
РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
	Реконструкция ЛСО (локальной системы оповещения).




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1. Сведения о работах при  реконструкции объектов.
         2.1.1.
Работы производятся в условиях действующего предприятия при наличии действующего оборудования. При проведении работ необходимо уточнять отметки существующих инженерных сетей.
          2.1.2.  Для обеспечения безопасности работ при строительстве сооружений необходимо обеспечить выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями.
          2.1.3. Работы производить в соответствии: 
-
СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»;

-
Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-Ф3;

-
«Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах» ПОТ РО-45-007-96» Москва, 1998 г.;

-
Положение об организации работ по охране труда на предприятиях, в учреждениях и организациях, подведомственных Министерству связи 
РФ (приказ №18 от 24.01.94 г.);

-
«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» – ППБ-01-03;

- с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294.
- с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;
- с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566.

          2.1.4. Соблюдать требования «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в                      РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
          2.2.1. 1. Работы по «Реконструкция локальной системы оповещения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» и города Снежинска», выполняются в соответствии с рабочим проектом (шифр № БС.690741113.025) разработанным в 2014 году ООО «Безопасность и сети» г. Челябинск, на базе оборудования КПТС «АСО». 
          2.2.2. Перечень оборудования и работ содержится в разделе: «Ведомость физических объемов работ» технического задания.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          2.3.1. Объекты (производственные площадки и городские объекты)) находится в, ЗАТО г. Снежинск, в том числе на охраняемой территории РФЯЦ-ВНИИТФ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР
          2.4.1. Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          3.1.1. Целью является создание на базе комплекса программно-технических средств автоматизированной системы оповещения в чрезвычайных ситуациях, предназначенной для приёма и передачи сигналов и речевой информации оповещения. 

В качестве оконечных устройств сети оповещения используются:

-
существующие радиотрансляционные узлы;

-
блоки АМ запуска электросирен и акустические установки;

-
телефонные аппараты;

-
абонентские радиоточки эфирного вещания.

         3.1.2.
Задачи, решаемые в результате реконструкции объекта: доведение сигналов и информации до:

-
руководителей и персонала предприятия;

-
сил и служб, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на предприятии;

-
руководителей (дежурных служб) объектов экономики (организаций и учреждений), расположенных в зоне защитных мероприятий;

-
населения, проживающего в зоне защитных мероприятий;

-
оперативного дежурного Челябинской области;

-
диспетчера ЕДДС АСЦО Снежинского городского округа;

-
дежурного диспетчера по  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».

          3.1.3. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)


	          3.2.1. Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
          4.1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
          4.2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
Объем выполняемых работ:

В соответствии с Рабочим проектом (шифр № БС.690741113.025) разработанным в 2014 году ООО «Безопасность и сети» г. Челябинск (В составе аукционной документации).
В состав основных работ входят: 

1.Монтажные работы системы оповещения и технологического оборудования.

2.Обеспечение и поставка оборудования, настройка и регулирование оборудования ЛСО в соответствии с рабочим проектом в 5 километровой зоне ответственности.

3. Реконструируемая локальная система оповещения должна управляться без использования дополнительного оборудования и программного обеспечения с пункта управления РАСЦО Челябинской области, оснащенного КПТС «АСО».

3. Согласование выполняемых работ с заинтересованными организациями, и сдача ЛСО в эксплуатацию. 

4. Места размещения оборудования и подключения объекта к инженерным сетям электроснабжения должны соответствовать полученным (согласованным) техническим условиям от владельцев зданий.

5. Размещение оборудования производится на существующих административных и производственных площадях, а так же площадях зданий и сооружений других предприятий, привлекаемых для решения задач ЛСО.

	№ пп
	Наименование работ 
	Ед. измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Внутренние сети системы оповещения.

ПЭВМ и периферийные устройства. Программное обеспечение.

	1
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	8

	2
	Технологическая ПЭВМ,19" (см. спецификац.п.4)
	Шт.
	3

	3
	Управляющая ПЭВМ (см. спецификац.п.7)
	Шт.
	2

	4
	Монитор (см. спецификац.п.8)
	Шт.
	2

	5
	Принтер (см. спецификац.п.15)
	Шт.
	1

	6
	Управляющая ПЭВМ-Ноутбук 15" (см. спецификац.п.9)
	Шт.
	2

	7
	USB разветвитель (см. спецификац.п.5)
	Шт.
	3

	8
	Неисключительные права на операционную систему для ПК (см. спецификац.п.6)
	Шт.
	7

	9
	Kaspersky Internet Sekurity(см.спецификацию.п.11)
	Шт.
	7

	10
	Программное обеспечение для ПЭВМ ПУ АСЦО на одну ПЭВМ (см. спецификац.п.1)
	Шт.
	2

	11
	Программное обеспечение для ПЭВМ ПУ ЛСО на одну ПЭВМ от одного до трех управляемых устройств (см. спецификац.п.2)
	Шт.
	5

	12
	Дополнительная программная утилита рассылки SMS-сообщений по базе АСО (см. спецификац.п.3)
	Шт.
	3

	13
	ПО-микропрограмма для УУЗС1-1ТОР-П (режим 1.Приемник от П160,П164,П166)
	Шт.
	2

	14
	ПО-микропрограмма для УУЗС1-1ТОР-П(Eth) (блока регистрации срабатывания систем монитора)
	Шт.
	1

	15
	KVM переключатель, консоль управления для KVM переключателя, устанавливаемые в телек. стойку
	Шт.
	2

	16
	KVM переключатель 8- портовый (см. спецификац.п.12)
	Шт.
	1

	17
	Консоль управления для KVM переключателей (см. спецификац.п.13)
	Шт.
	1

	18
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	5

	19
	Комплект акустическая система и микрофон для настольного ПК (см. спецификац.п.14)
	Шт.
	5

	Источники бесперебойного питания

	20
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	Шт.
	2

	21
	Источник бесперебойного питания SUA1000I (см. спецификац.п.16)
	Шт.
	2

	22
	Съемные и выдвижные блоки, масса: до 30 кг
	Шт.
	2

	23
	Источник бесперебойного питания SUA1000RMI 2U(см. спецификац.п.17)
	Шт.
	2

	24
	Съемные и выдвижные блоки,  масса: до 75 кг
	Шт.
	5

	25
	Источник бесперебойного питания SUA3000RM XLI 3U (см. спецификац.п.18)
	Шт.
	5

	Телекоммуникационное оборудование

	26
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	8

	27
	Маршрутизатор SHDSL(см. спецификац.п.19)
	Шт.
	8

	28
	Коммутаторы, устанавливаемые в телекоммуник. стойку
	Шт.
	9

	29
	Маршрутизатор SHDSL(см. спецификац.п.19)
	Шт.
	8

	30
	Коммутаторы, устанавливаемые в телекоммуник. стойку
	Шт.
	9

	31
	Маршрутизатор SHDSL(см. спецификац.п.19)
	Шт.
	8

	32
	Коммутаторы, устанавливаемые в телекоммуник. стойку
	Шт.
	9

	33
	Маршрутизатор SHDSL(см. спецификац.п.19)
	Шт.
	8

	34
	Коммутаторы, устанавливаемые в телекоммуник. стойку
	Шт.
	9

	35
	Маршрутизатор SHDSL(см. спецификац.п.19)
	Шт.
	8

	36
	Коммутаторы, устанавливаемые в телекоммуник. стойку
	Шт.
	9

	37
	Органайзер
	100 Шт.
	0.05

	38
	Органайзер кабельный (во все шкафы и стойки 19") (см. спецификац.п.28)
	Шт.
	5

	39
	Установка деталей на пультах и панелях. Плинт
	Шт.
	24

	40
	Плинт с разделительными контактами, типоразмер 10х2(см. спецификац.п.30)
	Шт.
	24

	41
	Скоба для плинтов 10х2(см. спецификац.п.29)
	Шт.
	4

	42
	Коннектор RJ-45(см. спецификац.п.33)
	Шт.
	90

	43
	Панель оптическая
	Шт.
	1

	44
	Оптическая панель в сборе на 24 порта SC (см. спецификац.п.33)
	Шт.
	1

	45
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 к
	Шт.
	1

	46
	FIST-GPST-12-AMLC. Набор из двух кассет для FIST-GPS2 (см. спецификац.п.32)
	Шт.
	1

	47
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг
	Шт.
	12

	48
	Многофункциональное устройство, типа УУЗС1-1Т0Р-П (см. спецификац.п.35)
	Шт.
	2

	49
	Блок электросиренный на восемь сирен, типа УЗС1-2А37Н (см. спецификац.п.36)
	Шт.
	5

	50
	Блок регистрации срабатывания систем мониторинга, типа УУЗС1-0Т0Р-П (см. спецификац.п.38)
	Шт.
	1

	51
	Многозонный трансляционный усилитель ROXTON (см. спецификац.п.39)
	Шт.
	1

	52
	Модуль дистанционного включения (МДВ) рупорных громкоговорителей, УЗС3-2А39Н (см. спецификац.п.43)
	Шт.
	3

	53
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная
	Шт.
	5

	54
	Оборудование оконечное перехвата радиотрансляц. сетей, радиовещания УЗС3-1А17Н (см. спецификац.п.37)
	Шт.
	5

	Автоматизированные системы оповещения

	55
	Съемные и выдвижные блоки, масса: до 30 кг
	Шт.
	6

	56
	Система оповещения автоматизированная, типа АСО-8-3М-П (USB) (см. спецификац.п.45)
	Шт.
	6

	57
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг
	Шт.
	3

	58
	Блок оповещения (автоматизированная передача речевых сообщений), типа АСО-1-3М-В (см. спецификац.п.46)
	Шт.
	3

	Телекоммуникационные шкафы и аксессуары к ним

	59
	Шкаф телекоммуникационный, устанавливаемый: на полу
	Шт.
	5

	60
	Шкаф распределительный 33U со стеклянной дверью (см. спецификац.п.47)
	Шт.
	4

	61
	Шкаф распределительный 24/27U со стеклянной дверью (см. спецификац.п.48)
	Шт.
	1

	62
	Шкаф телекоммуникационный, устанавливаемый: на стене
	Шт.
	2

	63
	Шкаф распределительный 9U (см. спецификац.п.49)
	Шт.
	4

	64
	Полка приборная
	Шт.
	10

	65
	Полка приборная 450мм для шкафа 800мм
	Шт.
	8

	66
	Полка приборная  для шкафа 9U
	Шт.
	2

	67
	Крепежный элемент для шкафов 33U, 24/27U
	Шт.
	5

	68
	Крепежный элемент для шкафа 9U
	Шт.
	1

	69
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	Шт.
	7

	70
	Блок вентиляторов 1U для шкафа
	Шт.
	7

	71
	Блок эл. розеток в шкафу
	Шт.
	12

	72
	Блок электрических розеток 19"
	Шт.
	12

	73
	Шнуры питания для блока электрических розеток, блока вентиляторов
	Шт.
	19

	Электрооборудование, прокладка кабеля, заземление

	74
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	Шт.
	8

	75
	Щит распределительный  разм.149х141х98мм (см. спецификац.п.56)
	Шт.
	1

	76
	Щит распределительный наружный разм.100х141х97мм (см. спецификац.п.57)
	Шт.
	7

	77
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0.06

	78
	Прибор или аппарат
	Шт.
	19

	79
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 32,40А, характеристика С
	Шт.
	6

	80
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 20,25А, характеристика С
	Шт.
	6

	81
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	Шт.
	5

	82


	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	Шт.
	2

	83
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м.
	2.02

	84
	Кабель-канал 40х25мм (см. спецификац.п.90)
	М.
	202

	85
	Труба ПНД по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м.
	13

	86
	Труба ПНД гофрир. d=25мм (см. спецификац.п.87)
	М.
	1300

	87
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
	100 м.
	12

	88
	Лестничный лоток 300*50*3000 (см. спецификац.п.85)
	М.
	31

	89
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	Шт.
	31

	90
	Коробка IP65 PV LEX1438250 (см. спецификац.п.86)
	Шт.
	0.4

	91
	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
	100 м.
	15.45

	92
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м.
	3.24

	93
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м.
	1.9

	94
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная (оптич. патчкордами)
	10 шт. кроссировок
	1.8

	95
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная
	10 шт. кроссировок
	12

	96
	Оптический патчкорд по лоткам
	100 м
	1.85

	97
	Кабель оптический ОКМТ-24 (см. спецификац.п.79)
	М.
	120

	98
	Кабель ВВГнг 3х1,5 (см. спецификац.п.64)
	М.
	150

	99
	Кабель ВВГнг 3х2,5 (см. спецификац.п.65)
	М.
	110

	100
	Кабель ВВГнг 3х4 (см. спецификац.п.66)
	М.
	30

	101
	Кабель ВВГнг 3х6 (см. спецификац.п.67)
	М.
	200

	102
	Кабель радиофикации ПРППМ 2х1,2мм (см. спецификац.п.63)
	М.
	330

	103
	Оптический патчкорд OCJ-L1-04MASHA-S1 (см. спецификац.п.68)
	Шт.
	2

	104
	Оптический патчкорд OCJ-L1-04MASHA-L1 (см. спецификац.п.69)
	Шт.
	4

	105
	Оптический патчкорд LC-LC 1м  (см. спецификац.п.70)
	Шт.
	2

	106
	Оптический патчкорд SC-LC 30м  (см. спецификац.п.71)
	Шт.
	5

	107
	Оптический патчкорд SC-LC 2м (см. спецификац.п.72)
	Шт.
	5

	108
	Оптический патчкорд LC-LC 35м (см. спецификац.п.73)
	Шт.
	1

	109
	Оптический патчкорд LC-LC 5м (см. спецификац.п.74)
	Шт.
	2

	110
	Оптический патчкорд ST-LC 5м (см. спецификац.п.75)
	Шт.
	1

	111
	Оптический патчкорд SC-LC 5м (см. спецификац.п.76)
	Шт.
	3

	112
	Кабель ГВПВ-5 4х2х0,51  (см. спецификац.п.80)
	М.
	629

	113
	Кабель ГВПН-5 2х2х0,51  (см. спецификац.п.81)
	М.
	50

	114
	Кабель ГВПН-5 1х2х0,51  (см. спецификац.п.82)
	М.
	70

	115
	Кабель РВШЭ 1х2х0,5  (см. спецификац.п.83)
	М.
	90

	116
	Кабель UTP 25х2х0,51  (см. спецификац.п.83)
	М.
	130

	117
	Проводник, заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.55

	118
	Провод ПВ-2 4мм2   (см. спецификац.п.77)
	М.
	55

	Настройка и регулировка

	119
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	1 система
	1

	120
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	Шт.
	17

	121
	Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	1 комплект
	4

	Раздел 2. Наружные сети системы оповещения

	122
	Установка стальных мачт
	1 Т. конструкций
	0.68

	123
	Мачта стальная 6м, секционная с аксессуарами (см. спецификац.п.59)
	Шт.
	2

	124
	Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м)
	Шт.
	2

	125
	Система молниезащиты для мачты (см. спецификац.п.60)
	Шт.
	2

	126
	Кронштейн на мачте, кровле
	Шт.
	12

	127
	Кронштейн для крепления громкоговорителей П05-01 на мачте (см. спецификац.п.62)
	Шт.
	8

	128
	Кронштейн для крепления громкоговорителей П05-01 на кровле (см. спецификац.п.61)
	Шт.
	4

	129
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт
	Шт.
	25

	130
	Громкоговоритель рупорный П05 (см. спецификац.п.40)
	Шт.
	12

	131
	Разъем кабельный для громкоговорителей П05 (см. спецификац.п.41)
	Шт.
	12

	132
	Громкоговоритель рупорный Roxton (см. спецификац.п.42)
	Шт.
	2

	133
	Громкоговоритель рупорный 100Вт (см. спецификац.п.44)
	Шт.
	6

	134
	Громкоговоритель рупорный 25Вт (см. спецификац.п.43)
	Шт.
	2

	135
	Громкоговоритель рупорный 50Вт (см. спецификац.п.43)
	Шт.
	3

	136
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная
	1 заземлитель
	20

	137
	Комплект заземления ZZ-000-030 (см. спецификац.п.58)
	Шт.
	1

	138
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу
	100 м
	1.

	139
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон: 24
	1 кабель (строительная длина)
	1

	140
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 24
	1 УССЛК
	2

	141
	Кабель оптический ОКМТ-24(см. спецификац.п.79)
	М
	180

	142
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	3.9

	143
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	6

	144
	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (в гофре)
	100 м
	2

	145
	Узел крепления кабеля/троса на опорах, типа УК-Н-01 (см. спецификац.п.93)
	Шт.
	2

	146
	Узел крепления кабеля/троса на опорах, типа УК-П-02 (см. спецификац.п.94)
	Шт.
	2

	147
	Труба ПНД по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0.7

	148
	Труба ПНД гофрир. d=25мм (см. спецификац.п.87)
	М
	270

	149
	Провод ПВ-2 6мм2 для заземления    (см. спецификац.п.78)
	М
	70

	150
	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	Км.
	2.5

	151
	Кабель радиофикации ПРППМ 2х1,2мм (см. спецификац.п.63)
	М
	2500

	152
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.12

	153
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	Шт.
	6

	154
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	6

	Раздел 3. Монтаж системы кондиционирования

	155
	Установка блоков кондиционирования (внутренний)
	1 блок
	1

	156
	Установка блоков кондиционирования (внешний)
	1 блок
	1

	157
	Сплит-система LG G07АНТ с монтажным комплектом (см. спецификац.п.80)
	Шт.
	1

	158
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 10 мм
	100 м
	0.05

	159
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10x1 мм
	М
	5.2

	160
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	100 м
	0.05

	161
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18x1 мм
	м
	5.2

	162
	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм
	10 соединений
	0.2

	163
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м
	1

	164
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: до 18 мм, толщина 9 мм
	М
	11

	Раздел 4. ЗИП

	165
	Громкоговоритель рупорный П05 (см. спецификац.п.96)
	Шт.
	2

	166
	Разъем кабельный для громкоговорителей П05 (см. спецификац.п.97)
	Шт.
	2

	167
	Модуль дистанционного включения (МДВ) рупорных громкоговорителей, УЗС3-2А39Н (см. спецификац.п.98)
	Шт.
	1

	168
	Громкоговоритель рупорный 100Вт (см. спецификац.п.99)
	Шт.
	1

	169
	Управляемый коммутатор DGS 3120-24ТС (см. спецификац.п.100)
	Шт.
	1

	170
	SFP-модуль, DEM-330Т  (см. спецификац.п.101)
	Шт.
	1

	171
	SFP-модуль, DEM-330R  (см. спецификац.п.102)
	Шт.
	1

	172
	Управляющая ПЭВМ-Ноутбук 15" (см. спецификац.п.103)
	Шт.
	1

	173
	Программное обеспечение MS Offise (см. спецификац.п.104)
	Шт.
	1

	174
	Маршрутизатор SHDSL(см. спецификац.п.105)
	Шт.
	1

	175
	Неуправляемый гигабитный коммутатор DGS 1016D/F1 (см. спецификац.п.106)
	Шт.
	1

	176
	Источник бесперебойного питания SUA1000RMI 2U(см. спецификац.п.107)
	Шт.
	2

	177
	Сплит-система LG G07АНТ с монтажным комплектом (см. спецификац.п.80)
	Шт.
	1

	Раздел 5. Демонтажные работы

	178
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт
	Шт.
	5

	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование, единица измерения

	1
	Неисключительные права на программное обеспечение для ПЭВМ  ПУ АСЦО на одну ПЭВМ (для ЦПУ), (шт.)

	2
	Неисключительные права на программное обеспечение  для ПЭВМ  ПУ ЛСО на одну ПЭВМ (от одного до трех управляемых устройств), (шт.)

	3
	Неисключительные права на дополнительную программную утилиту рассылки SMS-сообщений по базе АСО, (шт.)

	4
	ПО-микропрограмма для УУЗС1-1Т0Р-П (Режим 1. Приемник команд от П160, П164, П166), (шт.)

	5
	ПО-микропрограмма для УУЗС1-1Т0Р-П(Eth) (блока регистрации срабатывания систем мониторинга), (шт.)

	6
	Технологическая ПЭВМ, 19" корпус. (мат. плата Intel; 2 PCI слота; СPU Intel LGA 1156 Core i5; модуль памяти 2 ГБ DDR3 SDRAM, 1333 МГц; HDD 500 Gb SATA III; БП 500 Вт; DVD+RW дисковод; Клавиатура, мышь), (шт.)

	7
	Управляющая ПЭВМ (мин. Требования: CPU: 2х1,8ГГц; DDR: 2Гб; SB; integr.VGA; HDD 500Гб; 1 х FullPCI; 4 xUSB2.0) или аналог, (шт.)

	8
	Управляющая ПЭВМ - НОУТБУК 15" (мин. Требования: CPU: Core i3; DDR: 2Гб; SB; integr.VGA; HDD 320Гб; 1 х FullPCI; 4 xUSB2.0) или аналог, (шт.)

	9
	Неисключительные права на операционную систему для ПК, Windows 7 Professional SP2b Russian Ipk DSP OEI CD, (шт.) 

	10
	Программное обеспечение MS Offise, (шт.) 

	11
	Kaspersky Internet Security, (шт.) 

	12
	Монитор LCD 19" Acer V193DB (или аналог), (шт.)

	13
	USB-разветвитель, (шт.)

	14
	Комплект акустическая система и микрофон для настольного ПК, (шт.)

	15
	Aten CL5708MR ATEN 19'' 1U 8-портовый каскадируемый KVM переключатель (PS/2), OSD + Клавиатура [RUS] с тачпадом +17" ЖК монитор, (шт.)

	16
	Консоль управления для KVM-переключателей, электрон., 19",SVGA+KBD+MOUSE PS/2, с KVM-шнуром PS/2 1.8м., LCD экран 17", лат./рус. клавиатура, (1280x1024;DDC2B) , (шт.)

	17
	Устройство МФУ HP LaserJet Pro M125rnw, А4. Интерфейс Ethernet (или аналог), (шт.)

	18
	Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V SUA1000I, (шт.)

	19
	APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V, SUA1000RMI 2U, (шт.)

	20
	APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V, SUA3000RMXLI 3U, (шт.)

	21
	Prestige 791R EE маршрутизатор SHDSL с резервированием связи, (шт.)

	22
	DGS-1016D/F1 Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100/1000Base-T и встроенным источником питания, (шт.)

	23
	DES-1008D/K2 Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX, (шт.)

	24
	DES-1005D/N2, (шт.)

	25
	DGS-3120-24TC управляемый коммутатор D-link DGS-3120-24TC  [+DEM-330R/T] (20GEth, 4 GEth/SFP + 2 10G), (шт.)

	26
	DES-3200-28/C1 управляемый коммутатор D-link DES-3200-28/C1 [+DEM-330R/T] 

(24Eth, 2 SFP + 2 GEth/SFP), (шт.)

	27
	Управляемый коммутатор D-link DGS-3000-10TC [+DEM-330R/T] (8GEth, 2 

GEth/SFP) , (шт.)

	28
	DEM-330T/B1A SFP модуль, (шт.)

	29
	DEM-330R/B1A SFP модуль, (шт.)

	30
	Органайзер кабельный (во все шкафы и стойки 19"), типа: 1U, (шт.)

	31
	Скоба на 10/11 посадочных мест для плинтов 10х2, (шт.)

	32
	Плинт с разделительными контактами, типоразмер 10х2, (шт.)

	33
	RJ-45 коннектор Ethernet, (шт.)

	34
	FIST-GPST-12-AMLC-2 Набор из двух кассет для FIST-GPS2, сварка и коммутация, 2х24 разъема LC/UPC consumer grade, фиксаторы для SMOUV, в комплекте адаптеры и пигтейлы (предуст.), пигтейлы выходят справа, (шт.)

	35
	Оптическая панель в сборе на 24 порта SC, sm, (шт.)

	36
	Многофункциональное устройство (промышленный корпус 19", 1U, выбор режима работы определяется микропрограммой, имеет вход для фиксации сработок от шести шлейфов сигнализации, датчиков и других исполнительных устройств) УУЗС1-1Т0Р-П (Eth) Р1, (шт.)

	37
	Блок электросиренный на восемь сирен УЗС1-2А37Н ((ВЛ или КЛ или ТЧ)+ETH 

два канала управления, промышленный корпус 19", 3U), (шт.)

	38
	Оборудование оконечное перехвата радиотрансляционных сетей, радиовещания (FM-вещания), РТУ (ЕТН, пять стерео, десять моновыходов, один канал управления) УЗС3-1А17Н, (шт.)

	39
	УУЗС1-1Т0Р-П Блок регистрации срабатывания систем мониторинга на 8 шлейфов, 

управление Eth, П - тип заказа, (шт.)

	40
	Многозонный (6 зон) трансляционный усилитель ROXTON AZ-240 (3 микрофонных и 2 линейных входа с возможностью их микширования) 240Вт, (шт.)

	41
	Громкоговоритель рупорный П05-01 (450 Вт, рабочее напряжение 120 В, 920х330х330), (шт.)

	42
	Разъем кабельный для громкоговорителей П-05, (шт.)

	43
	Рупорный громкоговоритель Roxton мощностью 100Вт. Переключение 100/50/25 Вт. 

Подключение к трансляционной линии 100В. Всепогодный, алюминиевый корпус, (шт.)

	44
	Модуль дистанционного включения (МДВ) рупорных громкоговорителей (малогабаритный блок IP 65) УЗС3-2А39Н, (шт.)

	45
	Рупорный громкоговоритель ГР100.02 (100 Вт, 114 дБ, 240 В, IP54, 452х284х463), (шт.)

	46
	Рупорный громкоговоритель ГР25.02 (25 Вт, 114 дБ, 240 В, IP54, 452х284х463), (шт.)

	47
	Рупорный громкоговоритель ГР50.02 (50 Вт, 114 дБ, 240 В, IP54, 452х284х463), (шт.)

	48
	АСО-8-3M (П) (USB) Система оповещения автоматизированная (восемь каналов, корпус 19", подключение к ПЭВМ через внешний USB), (шт.)

	49
	АСО-1-3М-В Блок оповещения (автоматическая передача речевых сообщений по 

коммутируемой телефонной линии четверым операторам, номера которых программируются, один канал, малогабаритный блок), (шт.)

	50
	Шкаф 33U (600 x 800) дверь стекл., (шт.)

	51
	Блок вентиляторов

	52
	Блок электрических розеток 19", 8 гнезд, 16А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, (шт.)

	53
	Шнур питания для блока электрических розеток, (шт.)

	54
	Полка приборная 450мм для шкафа 800мм, (шт.)

	55
	Крепежный элемент, (шт.)

	56
	Шкаф 24/27U (600 x 800) дверь стекл., (шт.)

	57
	Блок вентиляторов, (шт.)

	58
	Блок электрических розеток 19", 8 гнезд, 16А, с фильтром и предохранителем, без 

шнура питания, (шт.)

	59
	Шнур питания для блока электрических розеток, (шт.)

	60
	Полка приборная 450мм для шкафа 800мм, (шт.)

	61
	Крепежный элемент, (шт.)

	62
	Шкаф 9U дверь стекл., (шт.)

	63
	Блок вентиляторов 1U для навесных шкафов, (шт.)

	64
	Блок электрических розеток 19", 8 гнезд, 16А, с фильтром и предохранителем, без 

шнура питания, (шт.)

	65
	Шнур питания для блока электрических розеток, (шт.)

	66
	Полка приборная для шкафа 9U, (шт.)

	67
	Крепежный элемент, (шт.)

	68
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК, (шт.)

	69
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК, (шт.)

	70
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК, (шт.)

	71
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК, (шт.)

	72
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК, (шт.)

	73
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК, (шт.)

	74
	Щит распределительный наружный. Количество модулей - 4. Степень защиты  IP 41 

Габ. размеры (ВхШхГ). мм: 149х141х98 мм. или аналог, (шт.)

	75
	Щит распределительный наружный. Количество модулей - 2. Габ. размеры 

(ВхШхГ). мм: 100х141х97 или аналог, (шт.)

	76
	Комплект заземления ZZ-000-030, (комплект)

	77
	Мачта 6 м стальная секционная с аксессуарами, (шт.)

	78
	Система молниезащиты для мачты, (шт.)

	79
	Кронштейн для крепления громкоговорителей П05-01 на кровле, (шт.)

	80
	Кронштейн для крепления громкоговорителей П05-01 на мачте, (шт.)

	81
	Сплит-система LG G07AHT (для помещений до 21 м2) с монтажным комплектом 

или аналог, (шт.)

	82
	Кабель радиофикации медный ПРППМ 2х1.2, (м.)

	83
	Кабель электрический ВВГнг 3х1,5, (м.)

	84
	Кабель электрический ВВГнг 3х2,5, (м.)

	85
	Кабель электрический ВВГнг 3х4, (м.)

	86
	Кабель электрический ВВГнг 3х6, (м.)

	87
	Оптический патчкорд OCJ-L1-04MASHA-S1 или аналог, (шт.)

	88
	Оптический патчкорд OCJ-L1-04MASHA-L1 или аналог, (шт.)

	89
	Оптический патчкорд сдвоенный одномодовый LC-LC, 1м, (шт.)

	90
	Оптический патчкорд сдвоенный одномодовый SC-LC, 30м, (шт.)

	91
	Оптический патчкорд сдвоенный одномодовый SC-LC, 2м, (шт.)

	92
	Оптический патчкорд сдвоенный одномодовый LC-LC в гофре, 35 м, (шт.)

	93
	Оптический патчкорд сдвоенный одномодовый LC-LC, 5 м, (шт.)

	94
	Оптический патчкорд сдвоенный одномодовый ST-LC, 5м, (шт.)

	95
	Оптический патчкорд сдвоенный одномодовый SC-LC, 5м, (шт.)

	96
	Кабель оптический ОКМТ-24 или аналог, (шт.)

	97
	ГВПВ-5 4x2x0.51 Кабель, витая пара, внутренний, UTP1, Cat 5/100 MHz,  гибкий, 1 

пара, (м.)

	98
	ГВПН-5 4x2x0.51 Кабель, витая пара, внешний, UTP2, Cat 5/100 MHz, гибкий, 4 

пары, (м.)

	99
	ГВПН-5 1х2х0,51 Кабель, витая пара, внешний, UTP2, Cat 5/100 Mhz, гибкий, 1 пара

	100
	UTP 5cat 25пар, (м.)

	101
	Кабель распределительный для радиовещания и телефонии РВШЭ-1, (м.)

	102
	Провод ПВ-2 (4 кв. мм), (м.)

	103
	Провод ПВ-2 (6 кв. мм)

	104
	Лестничный лоток: высота 50мм, ширина 300мм; длина 3000, (м.)

	105
	Коробка клемная IP65 PV LEX1438250, (шт.)

	106
	Гофра D25 ПНД, (шт.)

	107
	Держатель для трубы (клипса) 25 мм, (шт.)

	108
	Стяжки капроновые (290 мм, 100 шт.), (уп.)

	109
	Кабель-канал 40х25, (м.)

	110
	Стальная проволока, оцинкованная d 2мм, (кг.)

	111
	Узел крепления кабеля/троса на промежуточных опорах (типа УК-П-02), (шт.)

	112
	Узел натяжного крепления на опорах круглого сечения (типа УК-Н-01), (шт.)

	113
	Хомут ленточный со скрепами, (компл.)

	
	

	ОБЪЕМЫ  РАБОТ  ВЫПОЛНЯЕМЫЕ  В  2015 г.

	№ пп
	Наименование работ 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Размещение оборудования на АТС-2,3



	ПЭВМ и периферийные устройства. Программное обеспечение.

	1
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	3

	2
	Технологическая ПЭВМ,19" (см. спецификац. п.4)
	Шт.
	2

	3
	Принтер (см. спецификац. п.15)
	Шт.
	1

	4
	Управляющая ПЭВМ-Ноутбук 15" (см. спецификац.п.9)-резерв 1 шт.
	Шт.
	3

	5
	USB разветвитель (см. спецификац. п.5)
	Шт.
	2

	6
	Неисключительные права на операционную систему для ПК (см. спецификац. п.6)-1 резерв
	Шт.
	5

	7
	Kaspersky Internet Sekurity(см. спецификац. п.11)
	Шт.
	4

	8
	Программное обеспечение для ПЭВМ ПУ АСЦО на одну ПЭВМ (см. спецификац. п.1)
	Шт.
	2

	9
	Программное обеспечение для ПЭВМ ПУ ЛСО на одну ПЭВМ от одного до трех управляемых устройств (см. спецификац. п.2)
	Шт.
	2

	10
	Дополнительная программная утилита рассылки SMS-сообщений по базе АСО (см. спецификац. п.3)
	Шт.
	3

	11
	Программное обеспечение MS Offise (см. спецификац. п.104) - резерв
	Шт.
	1

	12
	KVM переключатель, консоль управления для KVM переключателя, устанавливаемые в телек. стойку
	Шт.
	1

	13
	KVM переключатель 8- портовый (см. спецификац. п.12)
	Шт.
	1

	14
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	3

	15
	Комплект акустическая система и микрофон для настольного ПК (см. спецификац. п.14)
	Шт.
	3

	Источники бесперебойного питания

	16
	Съемные и выдвижные блоки,  масса: до 75 кг
	Шт.
	2

	17
	Источник бесперебойного питания SUA3000RM XLI 3U (см. спецификац.п.18) 
	Шт.
	2

	Телекоммуникационное оборудование

	18
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	3

	19
	Маршрутизатор SHDSL(см. спецификац. п.19)
	Шт.
	3

	20
	Коммутаторы, устанавливаемые в телекоммуник. стойку
	Шт.
	2

	21
	Неуправляемый гигабитный коммутатор DGS 1016D/F1 (см. спецификац. п.20)
	Шт.
	1

	22
	Управляемый коммутатор DЕS 3200-28/С1 (см. спецификац. п.24)
	Шт.
	1

	23
	Органайзер
	100 Шт.
	0,02

	24
	Органайзер кабельный (во все шкафы и стойки 19") (см. спецификац. п.28)
	Шт.
	2

	25
	Установка деталей на пультах и панелях. Плинт
	Шт.
	6

	26
	Плинт с разделительными контактами, типоразмер 10х2(см. спецификац. п.30)
	Шт.
	6

	27
	Скоба для плинтов 10х2(см. спецификац. п.29)
	Шт.
	1

	28
	Коннектор RJ-45(см. спецификац. п.31)
	Шт.
	26


	29
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг
	Шт.
	3

	30
	Многофункциональное устройство, типа УУЗС1-1Т0Р-П (см. спецификац. п.35)
	Шт.
	2

	31
	Блок электросиренный на восемь сирен, типа УЗС1-2А37Н (см. спецификац. п.36)
	Шт.
	1

	Автоматизированные системы оповещения

	32
	Съемные и выдвижные блоки, масса: до 30 кг
	Шт.
	3

	33
	Система оповещения автоматизированная, типа АСО-8-3М-П (USB) (см. спецификац. п.45)
	Шт.
	3

	34
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг
	Шт.
	3

	35
	Блок оповещения (автоматизированная передача речевых сообщений), типа АСО-1-3М-В (см. спецификац. п.46)
	Шт.
	3

	Телекоммуникационные шкафы и аксессуары к ним

	36
	Шкаф телекоммуникационный, устанавливаемый: на полу
	Шт.
	2

	37
	Шкаф распределительный 33U со стеклянной дверью (см. спецификац. п.47)
	Шт.
	2

	38
	Полка приборная
	Шт.
	4

	39
	Полка приборная 450мм для шкафа 800мм
	Шт.
	4

	40
	Крепежный элемент для шкафов 33U
	Шт.
	2

	41
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	Шт.
	2

	42
	Блок вентиляторов для шкафа
	Шт.
	2

	43
	Блок эл. розеток в шкафу
	Шт.
	4

	44
	Блок электрических розеток 19"
	Шт.
	4

	45
	Шнуры питания для блока электрических розеток, блока вентиляторов
	Шт.
	6

	Электрооборудование, прокладка кабеля, заземление

	46
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	Шт.
	1

	47
	Щит распределительный  разм.149х141х98мм (см. спецификац. п.56)
	Шт.
	1

	48
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил.
	0,03

	49
	Прибор или аппарат
	Шт.
	5

	50
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 32,40А, характеристика С
	Шт.
	3

	51
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
	Шт.
	1

	52
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	Шт.
	1

	53
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м.
	0,7

	54
	Кабель-канал 40х25мм (см.  спецификац. п.90)
	М.
	70

	55
	Труба ПНД по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м.
	0,25

	56
	Труба ПНД гофрир. d=25мм (см. спецификац. п.87)
	М.
	25

	57
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
	100 м.
	0,06

	58
	Лестничный лоток 300*50*3000 (см. спецификац. п.85)
	М.
	6

	59
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	Шт.
	3

	60
	Коробка IP65 PV LEX1438250 (см. спецификац. п.86)
	Шт.
	3

	61
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м.
	3,85

	62
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная
	10 шт.
	1,08

	63
	Кабель ВВГнг 3х2,5 (см. спецификац. п.65)
	М.
	20

	64
	Кабель ВВГнг 3х4 (см. спецификац. п.66)
	М.
	30

	65
	Кабель ВВГнг 3х6 (см. спецификац. п.67)
	М.
	25

	66
	Кабель ГВПВ-5 4х2х0,51  (см. спецификац. п.80)
	М.
	180

	67
	Кабель ГВПН-5 2х2х0,51  (см. спецификац. п.81)
	М.
	50

	68
	Кабель ГВПН-5 1х2х0,51  (см. спецификац. п.82)
	М.
	60

	69
	Кабель UTP 25х2х0,51  (см. спецификац. п.83)
	М.
	79

	70
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям
	100 м.
	0,15

	71
	Провод ПВ-2 4мм2 (см. спецификац. п.77)
	М.
	15

	Система кондиционирования

	72
	Установка блоков кондиционирования (внутренний)
	1 блок
	1

	73
	Установка блоков кондиционирования (внешний)
	1 блок
	1

	74
	Сплит-система LG G07АНТ с монтажным комплектом (см. спецификац.п.80) 
	Шт.
	1

	75
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 10 мм
	100 м.
	0,05

	76
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10x1 мм
	М.
	5,2

	77
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	100 м.
	0,05

	78
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18x1 мм
	М.
	5,2

	79
	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм
	10 соединений
	0,2

	80
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м.
	1

	81
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: до 18 мм, толщина 9 мм
	М.
	11

	Материалы дополнительные (неучтенные предыдущей сметой)

	82
	Модуль подключения МП-2/200 без плинтов
	Шт.
	1

	Раздел 2. Размещение оборудования в здании

	ПЭВМ и периферийные устройства. Программное обеспечение.

	83
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	1

	84
	Технологическая ПЭВМ,19" (см. спецификац. п.4)
	Шт.
	1

	85
	USB разветвитель (см. спецификац. п.5)
	Шт.
	1

	86
	Неисключительные права на операционную систему для ПК (см. спецификац. п.6)
	Шт.
	1

	87
	Kaspersky Internet Sekurity(см. спецификац. п.11)
	Шт.
	1

	88
	KVM переключатель, консоль управления для KVM переключателя, устанавливаемые в телек. стойку
	Шт.
	1

	89
	Консоль управления для KVM переключателей (см. спецификац. п.13)
	Шт.
	1

	Источники бесперебойного питания

	90
	Съемные и выдвижные блоки,  масса: до 75 кг
	Шт.
	1

	91
	Источник бесперебойного питания SUA3000RM XLI 3U (см. спецификац. п.18)
	Шт.
	1

	Телекоммуникационное оборудование

	92
	Коммутаторы устанавливаемые в телекоммуник. стойку
	Шт.
	2

	93
	Неуправляемый коммутатор DES 1005D/N2 (см. спецификац. п.22)
	Шт.
	1

	94
	Управляемый коммутатор DЕS 3200-28/С1 (см. спецификац. п.24)
	Шт.
	1

	95
	Установка деталей на пультах и панелях. Плинт
	Шт.
	4

	96
	Плинт с разделительными контактами, типоразмер 10х2(см. спецификац. п.30))
	Шт.
	4

	97
	Скоба для плинтов 10х2(см. спецификац. п.29)
	Шт.
	1

	Автоматизированные системы оповещения

	98
	Съемные и выдвижные блоки, масса: до 30 кг
	Шт.
	3

	99
	Система оповещения автоматизированная, типа АСО-8-3М-П (USB) (см. спецификац. п.45)
	Шт.
	3

	Телекоммуникационные шкафы и аксессуары к ним

	100
	Шкаф телекоммуникационный, устанавливаемый: на полу
	Шт.
	1

	101
	Шкаф распределительный 24/27U со стеклянной дверью (см. спецификац. п.48)
	Шт.
	1

	102
	Полка приборная
	Шт.
	1

	103
	Полка приборная 450мм для шкафа 800мм
	Шт.
	1

	104
	Крепежный элемент для шкафа 24/27U
	Шт.
	1

	105
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	Шт.
	1

	106
	Блок вентиляторов 1U для шкафа
	Шт.
	1

	107
	Блок эл. розеток в шкафу
	Шт.
	2

	108
	Блок электрических розеток 19"
	Шт.
	2

	109
	Шнуры питания для блока электрических розеток, блока вентиляторов
	Шт.
	3

	110
	Органайзер
	100 Шт. 
	0,01

	111
	Органайзер кабельный (во все шкафы и стойки 19") (см. спецификац. п.28)
	Шт.
	1

	112
	Коннектор RJ-45(см. спецификац. п.31)
	Шт.
	10

	Электрооборудование, прокладка кабеля, заземление

	113
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	Шт.
	1

	114
	Щит распределительный наружный разм.100х141х97мм (см. спецификац. п.57)
	Шт.
	1

	115
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,03

	116
	Прибор или аппарат
	Шт.
	2

	117
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 32А, характеристика С
	Шт.
	1

	118
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
	100 м.
	1

	119
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м.
	0,2

	120
	Кабель-канал 40х25мм (см. спецификац. п.90)
	М.
	20

	121
	Труба ПНД по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м.
	0,2

	122
	Труба ПНД гофрир. d=25мм (см. спецификац. п.87)
	М.
	20

	123
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	Шт.
	1

	124
	Коробка IP65 PV LEX1438250 (см. спецификац. п.86)
	Шт.
	1

	125
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м.
	1,44

	126
	Кабель ВВГнг 3х2,5 (см. спецификац. п.65)
	М.
	50

	127
	Кабель ГВПВ-5 4х2х0,51 (см. спецификац. п.80)
	М.
	54

	128
	Кабель UTP 25х2х0,51  (см. спецификац. п.83)
	М.
	40

	129
	Проводник  заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям
	100 м.
	0,1

	130
	Провод ПВ-2 4мм2   (см. спецификац. п.77)
	М.
	10

	Раздел 3. Размещение оборудования в МУ ГРУ

	Источники бесперебойного питания

	131
	Съемные и выдвижные блоки, масса: до 30 кг
	Шт.
	1

	132
	Источник бесперебойного питания SUA1000RMI 2U(см. спецификац. п.17)
	Шт.
	1

	Телекоммуникационное оборудование

	133
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	1

	134
	Маршрутизатор SHDSL(см. спецификац. п.19)
	Шт.
	1

	135
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная
	Шт.
	1

	136
	Оборудование оконечное перехвата радиотрансляц. сетей, радиовещания УЗС3-1А17Н (см. спецификац. п.37)
	Шт.
	1

	Телекоммуникационные шкафы и аксессуары к ним

	137
	Шкаф телекоммуникационный, устанавливаемый: на стене
	Шт.
	1

	138
	Шкаф распределительный 9U (см. спецификац. п.49)
	Шт.
	1

	139
	Полка приборная
	Шт.
	1

	140
	Полка приборная  для шкафа 9U
	Шт.
	1

	141
	Крепежный элемент для шкафа 9U
	Шт.
	1

	142
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	Шт.
	1

	143
	Блок вентиляторов 1U для шкафа
	Шт.
	1

	144
	Блок эл. розеток в шкафу
	Шт.
	1

	145
	Блок электрических розеток 19"
	Шт.
	1

	146
	Шнуры питания для блока электрических розеток, блока вентиляторов
	Шт.
	2

	147
	Коннектор RJ-45(см. спецификац. п.31)
	Шт.
	10

	Электрооборудование, прокладка кабеля, заземление

	148
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	Шт.
	1

	149
	Щит распределительный наружный разм.100х141х97мм (см. спецификац. п.57)
	Шт.
	1

	150
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,03

	151
	Прибор или аппарат
	Шт.
	2

	152
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	Шт.
	1

	153
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	Шт.
	1

	154
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 М.
	0,2

	155
	Кабель-канал 40х25мм (см. спецификац. п.90)
	М.
	20

	156
	Труба ПНД по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 М.
	8,7

	157
	Труба ПНД гофрир. d=25мм (см. спецификац. п.87)
	М.
	870

	158
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	Шт.
	1

	159
	Коробка IP65 PV LEX1438250 (см. спецификац. п.86)
	Шт.
	1

	160
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 М.
	0,8

	161
	Кабель ВВГнг 3х1,5 (см. спецификац. п.64)
	М.
	50

	162
	Кабель ГВПВ-5 4х2х0,51  (см. спецификац. п.80)
	М.
	30

	163
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям
	100 М.
	0,8

	164
	Провод ПВ-2 4мм2 (см. спецификац. п.77)
	М.
	10

	165
	Провод ПВ-2 6мм2 для заземления (см. спецификац. п.78)
	М.
	70

	Раздел 4. Размещение оборудования в здании.

	ПЭВМ и периферийные устройства. Программное обеспечение.

	166
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	2

	167
	Управляющая ПЭВМ (см. спецификац. п.7)
	Шт.
	1

	168
	Монитор (см. спецификац. п.8)
	Шт.
	1

	169
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	1

	170
	Комплект акустическая система и микрофон для настольного ПК (см. спецификац. п.14)
	Шт.
	1

	171
	Программное обеспечение для ПЭВМ ПУ ЛСО на одну ПЭВМ от одного до трех управляемых устройств (см. спецификац. п.2)
	Шт.
	1

	172
	Неисключительные права на операционную систему для ПК (см. спецификац. п.6)
	Шт.
	1

	Источники бесперебойного питания

	173
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	Шт.
	1

	174
	Источник бесперебойного питания SUA1000I (см. спецификац. п.16))
	Шт.
	1

	Телекоммуникационное оборудование

	175
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	Шт.
	1

	176
	Маршрутизатор SHDSL(см. спецификац. п.19)
	Шт.
	1

	Электрооборудование, прокладка кабеля, заземление

	177
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	Шт.
	1

	178
	Щит распределительный наружный разм.100х141х97мм (см. спецификац. п.57)
	Шт.
	1

	179
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,03

	180
	Прибор или аппарат
	Шт.
	2

	181
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 20А, характеристика С
	Шт.
	1

	182
	Выключатели автоматические «ИЭK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	Шт.
	1

	183
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 Шт.
	0,2

	184
	Кабель-канал 40х25мм (см. спецификац. п.90)
	М.
	20

	185
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	Шт.
	1

	186
	Коробка IP65 PV LEX1438250 (см. спецификац. п.86)
	Шт.
	1

	187
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м.
	0,8

	188
	Кабель ВВГнг 3х1,5 (см. спецификац. п.64)
	М.
	50

	189
	Кабель ГВПВ-5 4х2х0,51  (см. спецификац. п.80)
	М.
	30

	
	
	
	


Перечень

 монтируемого оборудования (материалов, программного обеспечения)

 ЛСО по 1 этапу

	№

п/п
	Наименование оборудования

(материала)
	Кол-во
	
	№

п/п
	Наименование оборудования

(материала)
	Кол-во

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	Размещение оборудования в здании - 2,3

а) оборудование

	1
	Технологическая ПЭВМ, 19” корпус (мат. Плата Intel;2 PCI слота;CPU Intel LGA 1156 Core i5;

модуль памяти 2 Гб DDR3 SDRAM,1333 МГц;HDD 500 Гб SATA III;БП 500 Вт; DVD+RW дисковод; клавиатура, мышь) (шт.)
	2
	
	11
	Скоба  на 10/11 посадочных мест для плинтов 10х2 (шт.)
	1

	2
	Управляющая ПЭВМ- Ноутбук 15” (мин. Требования: CPU: 2х1,8 Ггц; DDR: 2Гб;SB;integr. VGA;HDD 500Гб;1хFullPCI;4xUSB2.0) или аналог (шт.)
	2
	
	12
	Модуль подключения МП-2/200
	1

	3
	USB-разветвитель (шт.)
	2
	
	13
	Плинт с разделительными контактами, типоразмер 10х2 (шт.)
	6

	4
	Комплект акустическая система и микрофон для настольного ПК (шт.)
	3
	
	14
	Многофункциональное устройство (промышленный корпус 19”, 1U, выбор режима работы определяется микропрограммой, имеет вход для фиксации сработок от шести шлейфов сигнализации, датчиков и других исполнительных устройств) УУЗС1-1ТОР-П (Eth) Р1 (шт.)
	2

	5
	Aten CL5708MR ATEN 19” 1U 8-портовый каскадируемый KVM переключатель (PS/2), OSD+клавиатура [RUS] с тачпадом+17” ЖК монитор (шт.)
	1
	
	15
	Блок электросиренный на восемь сирен УЗС1-2А37Н ((ВЛ или КЛ или ТЧ)+ЕТН, два канала управления, промышленный корпус 19”, 3U) (шт.)
	1

	6
	Устройство МФУ HP LaserJet Pro M125rnw, A4. Интерфейс Ethernet (или аналог) (шт.)
	1
	
	16
	АСО-8-3М (П) (USB) Система оповещения автоматизированная (8 каналов, корпус 19”, подключение к ПЭВМ через внешний USB) (шт.)
	3

	7
	АРС Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V, SUA3000RMXLI 3U (шт.)
	2
	
	17
	АСО-1-3М-В Блок оповещения (автоматическая передача речевых сообщений по коммутируемой телефонной линии четверым операторам, номера которых программируются, один канал, малогабаритный блок) (шт.)
	3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	8
	Prestige 791R EE маршрутизатор SHDSL с резервированием связи (шт.)
	3
	
	18
	Шкаф 33U (600х800) дверь стекл. в комплекте: (шт.)   
	2

	9
	DGS-1016D/F1 неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100/1000Base-T и встроенным источником питания (шт.)
	1
	
	-
	Блок вентиляторов (шт.)
	2


	-
	Блок электрических розеток 19”, 8 гнезд, 16А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания (шт.)   
	4

	-
	Шнур питания для блока электрических розеток (шт.)   
	6
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК (шт.)   
	2

	-
	Полка приборная 450 мм для шкафа (шт.)   
	4
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 32А 4,5кА 

х-ка С ИЭК (шт.)   
	1

	-
	Крепежный элемент (уп.)   
	2
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА

 х-ка С ИЭК (шт.)   
	1

	-
	Органайзер кабельный (во все шкафы и стойки 19”), типа: 1U (шт.)
	2
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА

 х-ка С ИЭК (шт.)
	1

	-
	RJ-45 коннектор Ethernet (шт.)
	26
	
	20
	Сплит-система LG G07AHT (для помещений до 21 м2) с монтажным комплектом или аналог (шт.)
	1

	19
	Щит распределительный наружный. Количество модулей - 4. Степень защиты IP 41 Габ. размеры (ВхШхГ) мм: 149х141х98 мм или аналог в комплекте: (шт.)
	1
	
	21
	Управляющая ПЭВМ- Ноутбук 15” (мин. Требования: CPU: 2х1,8 Ггц; DDR: 2Гб;SB;integr. VGA; HDD 500Гб;1хFullPCI;4xUSB2.0) или аналог (шт.) (резерв)
	1

	б) программное обеспечение

	1
	Неисключительные права на программное обеспечение для ПЭВМ ПУ АСЦО на одну ПЭВМ (для ЦПУ) (шт.)
	2
	
	5
	Программное обеспечение MS Offise (шт.)
	1

	2
	Неисключительные права на программное обеспечение для ПЭВМ ПУ ЛСО на одну ПЭВМ (от 1 до 3 управляемых устройств) (шт.)
	2
	
	6
	Kaspersky Internet Security (шт.)
	4

	3
	Неисключительные права на дополнительную программную утилиту рассылки SMS-сообщений по базе АСО (шт.)
	3
	
	7
	Неисключительные права на операционную систему для ПК, Windows 7 Professional SP2b Russian lpk DSP OEI CD  (шт.) (резерв)
	1

	4
	Неисключительные права на операционную систему для ПК, Windows 7 Professional SP2b Russian lpk DSP OEI CD  (шт.)
	4
	
	
	
	

	в) материалы

	1
	Кабель электрический ВВГнг 3х6 (м.)
	25
	
	7
	Провод ПВ-2 (4 кв.мм) (м.)
	15

	2
	Кабель электрический ВВГнг 3х4 (м.)
	30
	
	8
	Лестничный лоток: высота 50 мм, ширина 300 мм, длина 3000 мм (м.)
	2

	3
	Кабель электрический ВВГнг 3х2,5 (м.)
	20
	
	9
	Коробка клемная IP65 PV LEX1438250 (шт.)
	3

	4
	ГВПВ-5 4х2х0.51 Кабель, витая пара, внешний, UTP2, Cat 5/100 MHz, гибкий, 4 пары (м.)
	180
	
	10
	Кабель-канал 40х25 (м.)
	70

	5
	ГВПН-5 2х2х0.51 Кабель, витая пара, внешний, UTP2, Cat 5/100 MHz, гибкий, 2 пары (м.)
	50
	
	11
	Гофра D25 ПНД (м.)
	25

	6
	ГВПН-5 1х2х0.51 Кабель, витая пара, внешний, UTP2, Cat 5/100 MHz, гибкий, 1 пара (м.)
	60
	
	12
	Держатель для труб (клипса) 25 мм (шт.)
	300


	13
	UTP 5cat 25 пар
	79
	
	
	
	

	Размещение оборудования в здании - 7

а) оборудование

	1
	Технологическая ПЭВМ, 19” корпус (мат. Плата Intel;2 PCI слота;CPU Intel LGA 1156 Core i5;

модуль памяти 2 Гб DDR3 SDRAM,1333 МГц;HDD 500 Гб SATA III;БП 500 Вт; DVD+RW дисковод; клавиатура, мышь) (шт.)
	1
	
	-
	Блок электрических розеток 19”, 8 гнезд, 16А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания (шт.)   
	2

	2
	Консоль управления для KVM-переключателей, электрон., 19”, SVGA+KBD+MOUSE PS/2, с KVM-шнуром PS/2 1.8м, LCD экран 17”, лат./рус. клавиатура, (1280х1024;DDC2B)
	1
	
	-
	Шнур питания для блока электрических розеток (шт.)   
	3

	3
	USB-разветвитель (шт.)
	1
	
	- 
	Полка приборная 450 мм для шкафа (шт.)   
	1

	4
	АРС Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V, SUA3000RMXLI 3U (шт.)
	1
	
	-
	Крепежный элемент (уп.)   
	1

	5
	DES-1005D/N2 (шт.)
	1
	
	-
	Органайзер кабельный (во все шкафы и стойки 19”), типа: 1U (шт.)
	1

	6
	DES-3200-28/C1 управляемый коммутатор D-link DES-3200-28/C1 [+DEM-330R/T] (24Eth,2 SFP + GEth/SFP) (шт.)
	1
	
	-
	RJ-45 коннектор Ethernet (шт.)
	10

	7
	Скоба на 10/11 посадочных мест для плинтов 10х2 (шт.)
	1
	
	11
	Щит распределительный наружный. Количество модулей - 2. Габ. размеры (ВхШхГ) мм: 100х141х97 мм или аналог в комплекте: (шт.)   
	1

	8
	Плинт с разделительными контактами, типоразмер 10х2 (шт.)
	4
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 32А 4,5кА 

х-ка С ИЭК (шт.)
	1

	9
	АСО-8-3М (П) (USB) Система оповещения автоматизированная (8 каналов, корпус 19”, подключение к ПЭВМ через внешний USB) (шт.)
	3
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА 

х-ка С ИЭК (шт.)   
	1

	10
	Шкаф 24/27U (600х800) дверь стекл. в комплекте: (шт.)
	1
	
	
	
	

	-
	Блок вентиляторов (шт.)   
	1
	
	
	
	

	б) программное обеспечение

	1
	Неисключительные права на операционную систему для ПК, Windows 7 Professional SP2b Russian lpk DSP OEI CD  (шт.)
	1
	
	2
	Kaspersky Internet Security (шт.)
	1

	в) материалы

	1
	Кабель электрический ВВГнг 3х2,5 (м.)
	50
	
	5
	Коробка клеммная IP65 PV LEX1438250 (шт.)
	1

	2
	ГВПВ-5 4х2х0.51 Кабель, витая пара, внешний, UTP2, Cat 5/100 MHz, гибкий, 4 пары (м.)
	54
	
	6
	Кабель-канал 40х25 (м.)
	20

	3
	UTP 5cat 25 пар
	40
	
	7
	Гофра D25 ПНД (м.)
	20

	4
	Провод ПВ-2 (4 кв.мм) (м.)
	10
	
	
	
	

	Размещение оборудования в здании
а) оборудование

	1
	АРС Smart-UPS 1000VA USB1 & Serial RM 2U 230V, SUA1000RMI 2U (шт.)
	1
	
	2
	Prestige 791R EE маршрутизатор SHDSL с резервированием связи (шт.)
	1

	3
	Оборудование оконечное перехвата радиотрансляционных сетей, радиовещания (FM-вещания), РТУ (ЕТН, пять стерео-, десять моновыходов, один канал управления) УЗСЗ-1А17Н (шт.)
	1
	
	-
	Крепежный элемент (уп.)
	1

	4
	Шкаф 9U дверь стекл. в комплекте: (шт.)
	1
	
	-
	RJ-45 коннектор Ethernet (шт.)
	10

	-
	Блок электрических розеток 19”, 8 гнезд, 16А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания (шт.)   
	1
	
	5
	Щит распределительный наружный. Количество модулей - 2. Габ. размеры (ВхШхГ) мм: 100х141х97 мм или аналог в комплекте: (шт.)
	1

	-
	Шнур питания для блока электрических розеток (шт.)   
	2
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (шт.)   
	1

	-
	Полка приборная для шкафа 9U (шт.)   
	1
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК (шт.)   
	1

	-
	Блок вентиляторов 1U для навесных шкафов (шт.)   
	1
	
	
	
	

	б) материалы

	1
	Кабель электрический ВВГнг 3х1,5 (м.)
	50
	
	5
	Кабель-канал 40х25 (м.)
	20

	2
	ГВПВ-5 4х2х0.51 Кабель, витая пара, внешний, UTP2, Cat 5/100 MHz, гибкий, 4 пары (м.)
	30
	
	6
	Коробка клеммная IP65 PV LEX1438250 (шт.)
	1

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Провод ПВ-2 (6 кв.мм) (м.)
	70
	
	
	
	

	Размещение оборудования в здании
а) оборудование

	1
	Управляющая ПЭВМ (мин. Требования: CPU: 2x1,8 ГГц; DDR: 2 Гб; SB; integr.VGA; HDD 500 Гб; 1х FullPCI; 4хUSB2.0, в комплекте клавиатура, мышь) или аналог (шт.)
	1
	
	5
	Prestige 791R EE маршрутизатор SHDSL с резервированием связи (шт.)
	1

	2
	Монитор LCD 19” Acer V193DB (или аналог) (шт.)
	1
	
	6
	Щит распределительный наружный. Количество модулей - 2. Габ. размеры (ВхШхГ) мм: 100х141х97 мм или аналог в комплекте: (шт.)   
	1

	3
	Комплект акустическая система и микрофон для настольного ПК (шт.)
	1
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК (шт.)   
	1

	4
	Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V SUA1000I (шт.)
	1
	
	-
	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК (шт.)   
	1

	б) программное обеспечение

	1
	Неисключительные права на программное обеспечение для ПЭВМ ПУ ЛСО на одну ПЭВМ (от 1 до 3 управляемых устройств) (шт.)
	1
	
	2
	Неисключительные права на операционную систему для ПК, Windows 7 Professional SP2b Russian lpk DSP OEI CD  (шт.)
	1

	в) материалы

	1
	Кабель электрический ВВГнг 3х1,5 (м.)
	50
	
	3
	Коробка клемная IP65 PV LEX1438250 (шт.)
	1

	2
	ГВПВ-5 4х2х0.51 Кабель, витая пара, внешний, UTP2, Cat 5/100 MHz, гибкий, 4 пары (м.)
	30
	
	4
	Кабель-канал 40х25 (м.)
	20


РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	           Начало работ –  с даты заключения договора. 
           Окончание работ – «11» октября 2017 года.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
     7.1.
Комплекс технических средств должен обеспечивать постоянную готовность локальной системы оповещения с круглосуточным режимом работы.

     7.2.
Размещение технических средств локальной системы оповещения на существующих площадях структурных подразделений ведомственных сетей связи, предоставляемых для решения задач системы оповещения и связи ГО.

     7.3.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации, в том числе в соответствии с техническими требованиями СНиП 3.05.06-85, 
ГОСТ Р 50776-95, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009,   СП 3.13130.2009. 

     7.4.
Условием приобретения и применения материалов является наличие на них действующих санитарно-эпидемиологических (гигиенических) заключений и сертификатов пожарной безопасности. 

	          7.5.Требования к исполнителю работ.
          7.5.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ:

          10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.

         10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).
          7.5.2. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района.
          7.5.3. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          7.5.4. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          7.5.5. Выполнение работ без предоплаты.
          7.5.6. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          7.5.7. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

          7.6. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

          7.6.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме, сроки и на условиях, определенных Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

          Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

          7.6.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе, поставку которых осуществляет Заказчик;

- сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      7.6.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

7.6.4. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        7.6.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

- отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

- возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       7.6.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7.6.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          7.6.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	          8.1. Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          8.2. Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           8.3. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          8.4. Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          8.5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          9.1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью        24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

          9.2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. 
          При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы  последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	10.1. Подрядчик обязан:

10.1.1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         10.1.2. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
10.1.3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
10.1.4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на месте производства работ и принимаемых решениях.

    
10.1.5. Провести до начала производства работ внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также, при необходимости, провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 10.1.6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

10.1.7. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой к проведению работ.

            10.2. До начала производства работ подрядчику необходимо оформить акт- допуск для производства работ.

            10.3. Подрядчик должен принимать меры для недопущения скопления мусора на месте работ и своевременного вывоза его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ 
И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	          11.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

          11.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
          11.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

          11.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

          11.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

          11.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	          12.1. Обучение персонала заказчика работе на вновь установленном оборудовании.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложений нет.
PAGE  
35

