PAGE  
13

	УТВЕРЖДАЮ

	И.о. Генерального директора ФГУП «НПО»

	«Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»

	                                                   В.П. Тишков

	«_____» ______________ 2012 г.


Техническое задание

на ремонт и оборудование в помещениях 203 и 208 классов
подготовки к боевой службе личного состава войсковой комендатуры по охране площадки № 1 ФГУП «НПО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина».

Санкт-Петербург 2012 г.

Перечень принятых сокращений
	ЗЗ
	- защищенная зона

	ИС
	- инженерные средства

	КТСФЗ
	- комплекс технических средств физической защиты

	ЛВС
	- локальная вычислительная сеть

	НК
	- начальник караула

	СКУД
	- система контроля и управления доступом

	СОС
	- система охранной сигнализации

	СФЗ
	- система физической защиты

	СПС
	- средства постовой связи

	СОЭН
	- средства оптико-электронного наблюдения

	ТК
	- телевизионная камера

	ФЗ
	- физическая защита

	ЦБД
	- центральная база данных

	ШУ
	- шкаф участковый

	АТС
	- автоматическая телефонная станция


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Наименование работы: ремонт и оборудование в помещениях 203 и 208 классов подготовки к боевой службе личного состава войсковой комендатуры по охране площадки № 1 ФГУП «НПО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина».
1.2. Основание: Совместные решения, выработанные в ходе проведения «11-го заседания Объединенного координационного комитета (ОКК-11) по выполнению соглашения о сотрудничестве в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов (протокол от 25.09.2007 года, город Санкт-Петербург).

1.3. Место выполнения работ: Площадка № 1 ФГУП «НПО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина».

1.4.Заказчик: ФГУП «НПО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина».

1.5. Источник финансирования: Мемориальный институт Баттеле (Тихоокеанское Северо-Западное отделение, США).
1.6. Нормативная и справочная документация: разработка РП базируется на основе Федеральных и отраслевых (МВД и Росатома) нормативных правовых документов по вопросам охраны (физической защиты) объектов.

1.7. Порядок оплаты: Согласно графика производства и стоимости работ Приложение к договору.
2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
2.1. Целью работы является ремонт и оборудование в выделенных помещениях  интерактивных классов подготовки личного состава к боевой службе и оснащение их современными средствами обучения и оборудованием.
2.2. Работа включает в себя: 

- ремонт помещений;

- поставка учебного оборудования (в соответствии с утвержденным перечнем оборудования);

- оснащение классов обучающим оборудованием (в соответствии с утвержденным перечнем оборудования);

- настройка средств обучения.
2.2.1. Ремонт помещений включает в себя:

- замена окон на стеклопакеты коричневого цвета, замена подоконников, отделка внутренних откосов;
- замена дверей на противопожарные двери;

- ремонт системы отопления (замена стояков, установка и подключение радиаторов отопления);

- ремонт водопровода и установка раковин;

- выравнивание стен штукатуркой (без маяков);

- шпатлевка стен;
- проклейка стен финтексом под окраску;
- грунтовка и окраска стен.
- электромонтажные работы (прокладка кабеля, монтаж розеток, автоматов);
- монтаж подвесного потолка с освещением (установка потолочных светильников);

- обеспыливание и пропитка полов;

- подливка полов выравнивателем;
- укладка напольного покрытия (линолеум износостойкий, огнестойкий, антистатик);

- установка плинтусов;
- окраска дверей.
2.2.2. Поставка оборудования включает в себя:

- поставка мебели (в соответствии с утвержденным перечнем);

- поставка технических средств обучения (в соответствии с утвержденным перечнем оборудования);
- изготовление и поставка АРМов и электрофицированных стендов (в соответствии с утвержденным перечнем оборудования).
2.2.3. Оснащение классов оборудованием включает в себя:

- сборка и установка мебели;

- сборка и установка оборудования;
- сборка и установка АРМов и электрофицированных стендов.

2.2.4. Настройка средств обучения включает в себя:

- установка программного обеспечения;

- пусконаладочные работы АРМов и электрофицированных стендов.

2.3. Параметры помещений выделенных для реконструкции.

Помещение № 203 состоит из двух помещений 203/1 и 203/2: 

Помещение № 203/1:

- площадь 31 кв.м;

- размеры 5050х7750 мм;

- высота потолка 3460 мм;

- размеры оконных проемов 1320х2370 мм, (2 окна);

- размеры дверного проема 1250х2220 мм.

Помещение № 203/2:

- площадь 8 кв.м;

- размеры 2260х3430 мм;

- высота потолка 3460 мм;

- размеры оконного проема 1320х2370 мм;

- размеры дверного проема 710х2010 мм.

Помещение № 208: 

- площадь 25 кв.м;

- размеры 4900х5060 мм;

- высота потолка 3460 мм;

- размеры оконных проемов 1320х2370 мм, (2 окна);

- размеры дверного проема 1250х2220 мм.
2.4.1. Оборудование класса практической подготовки к несению боевой службы.
Класс практической подготовки предназначен для отработки практических навыков применяемых в ходе несения боевой службы в качестве начальника караула, помощника начальника караула, часового-оператора, часового КПП.

Класс практической подготовки оборудовать в выделенном помещении № 203.

Предусмотреть размещение:

- места руководителя занятий (стол, кресло);

- современного ПЭВМ с необходимым программным обеспечением;

- принтера;

- брошюровщика;
- мультимедийного оборудования (проектор с экраном);

- акустической системы;

- магнитно-маркерной доски;

- шкафов для литературы и УМБ.

В учебном классе  практической подготовки должностных лиц караула предусмотреть оснащение 3-х автоматизированных рабочих мест:

- часового-оператора;

- часового КПП;

- начальника караула.
Рабочие места должны быть реализованы на базе современных ПЭВМ и программного обеспечения.
Класс оборудовать рабочими электрифицированными стендами с размещенными на них рабочими: 
- СКУД;  

- ТВС;

- СОЭН;

- СОС периметра ЗЗ;

- СОС режимных помещений.

выведенными на автоматизированные рабочие места.
Рабочее место часового-оператора установить в помещении 203/2, в котором оборудовать:
- АРМ часового-оператора;

- ТВС;

- средства связи с НК;

- входную дверь оборудовать замковым устройством, дистанционно управляемым с рабочего места часового-оператора. В двери предусмотреть застекленное смотровое окно размером 0,1 х 0,1м., защищенное решеткой, а у входа снаружи переговорное устройство с часовым-оператором.

2.4.2. Оборудование класса теоретической подготовки к несению боевой службы.
Класс теоретической подготовки предназначен для проведения тестирования, инструктивных и других видов теоретических занятий, проводимых с обучаемыми перед заступлением на боевую службу, а так же подведения итогов несения боевой службы.
Класс теоретической подготовки оборудовать в выделенном помещении № 208. 
Предусмотреть оснащение класса теоретической подготовки к несению боевой службы техническими средствами обучения и другим дополнительным оборудованием и имуществом  в соответствии с утвержденным перечнем.

 Предусмотреть установку:
- места руководителя занятий (стол, кресло);

- МФУ 
- современных ПЭВМ с необходимым программным обеспечением;

- мультимедийного оборудования (проектор с экраном);
- акустической системы;
- магнитно-маркерной доски;
- шкафов для литературы и УМБ.
2.5. В ходе проведения работ необходимо руководствоваться:
«Едиными требованиями к комплексам аппаратно-программных и инженерно-технических средств и систем ФЗ, установленных или планируемых к установке на объекте», действующими в МВД РФ приказами и директивами,
 ГОСТ Р 50775-95, Р 50776-95. «Системы тревожной сигнализации. Общие требования», ГОСТ Р 51241-98. «Средства и системы контроля и управления доступом», ГОСТ Р 51558-2000 г. «Системы охранного телевидения. Общие технические требования и методы испытаний». 
ГОСТ 5238-81. Установки  проводной  связи.  Схемы защиты от                      опасных напряжений и  токов,  возникающих  на линиях. Технические требования.

ГОСТ 7845-92. Система  вещательного  телевидения.  Основные параметры. Методы измерений.

ГОСТ 14857-76. Схемы защиты от опасных напряжений  и  токов, возникающих на линиях проводного вещания. Общие требования и нормы.

ГОСТ 26342-84. Средства охранной,  пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27346-87. Изделия замочно-скобяные. Термины и определения.

ГОСТ 27570.0-87. Безопасность  бытовых  и аналогичных электрических приборов.  Общие требования  и  методы испытаний.

ГОСТ 28195-89. Оценка  качества  программных средств.  Общие                     положения.

ГОСТ 27990-88. Средства охранной,  пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Общие технические требования.

ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на                      огнестойкость. Несущие  и  ограждающие  конструкции.

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационная документация.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.  Пожарная безопасность.  Общие требования.

ГОСТ 12.2.006-87. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств,  предназначенных для бытового и  аналогичного  общего  применения. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования к безопасности.

ГОСТ Р 50009-92. Совместимость  технических средств охранной, пожарной и  охранно-пожарной  сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы, испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи.

ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к  информации. Общие технические требования.

ГОСТ Р   Система тревожной сигнализации. (МЭК 839-1-1-88) Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

ГОСТ В 20.39.301-76 Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Общие положения.

ГОСТ В 20.57.301-76 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования. Методы контроля и испытаний. Требования к качеству изготовления эксплуатационной документации.

ГОСТ В 21114-75 Система "человек-машина". Антропометрические     показатели человека-оператора.

ГОСТ ВД 8.001-80  Государственная система обеспечения единства     измерений. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений военного назначения.

ОСТ В 95 2446-84  Технические средства охраны. Общие технические требования.

ОСТ В 95 2423-85  Средства обнаружения, системы управления доступом и системы сбора и обработки информации. Требования к электрической совместимости.

3. ОБЩИЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к ИТС ФЗ.
Объем требований к ИТС ФЗ, реализуемых в рамках настоящего ТЗ, определяется согласованным составом (перечнем) элементов комплекса.

3.1. Состав ИТС ФЗ
3.1.1. Средства охранной сигнализации (СОС) предназначены для обнаружения несанкционированных действий в зонах контроля средств обнаружения.
3.1.2. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) предназначена для информирования дежурного оператора СФЗ об экстренной ситуации. Система тревожно-вызывной сигнализации должна обеспечивать:

- отличительность сигналов на пульте оператора СФЗ от других видов сигналов;

- определение точного места вызова;
- удобство пользования;
- невозможность отключения без сигнала на пульт оператора;

- более высокий приоритет по сравнению с другими поступающими сигналами.
3.1.3. Система оптико-электронного наблюдения (СОЭН)
 Система оптико-электронного наблюдения предназначена для визуального наблюдения оперативной обстановки в зоне обзора телекамеры. Система оптико-электронного наблюдения должна обеспечивать:

- предоставление оператору необходимой и достаточной информации в зоне обзора телекамеры;

- получение оператором визуального подтверждения фактов несанкционированных действий;

- регистрацию и архивирование поступающей видеоинформации, для последующего анализа.

3.1.4. Средства контроля и управления доступом (СКУД) предназначены для исключения несанкционированного доступа на объект, а также для разграничения доступа сотрудников и посетителей в здания, помещения объекта.
3.1.5. Средство сбора и обработки информации (ССОИ) 
ССОИ должна обеспечивать:

- получение информации от СКУД, СОС, ТВС и отображения ее на экране монитора автоматизированного рабочего места в удобном виде и необходимом объеме;

- возможность управления СОС (снятие с охраны, постановка на охрану, дистанционный контроль) 
- управление включением телекамер в автоматическом режиме по сигналам тревоги от средств охранной сигнализации;

- архивирование в системе всех событий;

- формирование отчетов по заданным условиям выборки;

- создание базы конфигурации ССОИ;

- создание базы конфигурации СКУД, СОС, ТВС;

- создание базы данных операторов с их правами по управлению системой;

- задание параметров автоматического архивирования баз данных системы;

- защиту программного обеспечения системы от несанкционированного доступа.
3.1.6. Средства постовой и связи (СПС) должны обеспечивать:

- надежную и непрерывную оперативную телефонную связь часовых с начальником караула;
3.1.7. Система электропитания (СЭП)
 ИТС ФЗ относится к 1-ой категории особой группы надежности. Состав аппаратуры СЭП, их тип и места установки определяются на этапе рабочего проектирования.

Каждая система в составе комплекса должна представлять собой функционально законченное изделие, способное функционировать автономно, а системы СКУД, СОС, ТВС - под управлением ССОИ.

Примечание: В СКУД, СОС и ТВС допускается использование общих процессорно - коммутационных устройств и существующих СОС, ТВС и СОЭН.

3.2. Общие требования к аппаратуре:
а) конструкция аппаратуры должна соответствовать требованиям части 3 ОСТ В 95 2446 и ГОСТ В20.39.308;

б) аппаратуру рекомендуется выполнять в виде одноблочных и многоблочных конструкций. Многоблочные конструкции рекомендуется выполнять в виде шкафов;

в) основные составные части аппаратуры (функциональные узлы, блоки) должны быть выполнены в виде легкосъемных сборочных единиц, если в ТТЗ (ТЗ) не оговорены другие условия. На неремонтируемую аппаратуру это требование не распространяется;

г) конструкция аппаратуры должна обеспечивать взаимозаменяемость основных однотипных составных частей. В технически обоснованных случаях допускается подстройка отдельных составных частей;

д) при разработке конструкции основных составных частей шкафов, определенного типа аппаратуры, должно быть применено максимальное число базовых конструкций.

Основой при разработке базовых конструкций должно быть применение типовых конструктивно-технологических решений, рекомендуемой в действующей нормативно-технической документации;

е) для внешних электрических соединений составных частей аппаратуры должны быть применены элементы электрической коммутации с максимальным числом стандартных соединителей;

ж) блоки аппаратуры рекомендуется выполнять в виде разъемных или кассетных вариантов конструкций. Варианты конструкции должны быть выбраны, исходя из ТТЗ (ТЗ) на аппаратуру, на основе анализа основных определяющих факторов для разрабатываемой аппаратуры;

з) крепежные детали разъемных соединений должны быть предохранены от саморазъединения;

и) крепежные детали (кроме гаек), часто отвинчиваемые при эксплуатации, должны быть невыпадающими;

к) в конструкциях аппаратуры должны быть применены резьбы, в том числе и подвергающиеся защитным покрытиям, номинальные размеры, допуски и посадки которых должны соответствовать государственным стандартам;

л) конструкция и расположение в аппаратуре разъемных соединений должны обеспечивать применение стандартного инструмента. При невозможности применения стандартного инструмента по согласованию с заказчиком допускается применять специальный инструмент;

м) конструкция составных частей аппаратуры должна обеспечивать индивидуальную замену комплектующих инструментов в процессе устранения неисправностей;

н) функциональные узлы и блоки аппаратуры должны иметь конструктивные элементы (ключи), предотвращающие их неправильную установку и включение;

о) аппаратура или ее составные части, предназначенные в соответствии с требованиями ГОСТ В20.39.304 и ГОСТ В20.39.306 для работы в специальных средах, должны быть стойкими к воздействию этих сред или иметь защиту от их разрушающего воздействия.

Номенклатура специальных сред, их возможная концентрация и (или) плотность орошения должны быть указаны в ТТЗ (ТЗ) на аппаратуру;

п) аппаратура или ее составные части, предназначенные в соответствии с требованиями ГОСТ В20.39.404 для работы при воздействии специальных факторов, должны быть стойкими к воздействию этих факторов или иметь защиту от их разрушающего воздействия, что должно быть оговорено в ТТЗ (ТЗ) на аппаратуру.

3.3. Требования к заземляющим устройствам:
а) аппаратура и ее составные части должны иметь специальные присоединительные элементы для заземления.

Элементы заземления должны соответствовать требованиям, указанным в действующей нормативно-технической документации.

Не допускается применять в качестве присоединительных элементов заземления элементы аппаратуры, не предназначенные для этой цели.

Составные части, подлежащие заземлению, и конструкцию присоединительных элементов (контакты, зажимы, лепестки и т.д.) указывают в стандартах и ТУ на аппаратуру конкретных видов;

б) способы и элементы заземления должны обеспечивать постоянство переходного сопротивления контакта. Периодичность контроля переходного сопротивления контакта должна быть указана в эксплуатационной документации.

Переходное сопротивление контактов в цепи заземления в процессе эксплуатации допускается не проверять, если это указано в стандартах на конкретную аппаратуру;

в) элементы заземления аппаратуры должны обладать высокой электрической прочностью. Значение переходного сопротивления контакта и сопротивления цепи заземления аппаратуры в целом устанавливают в ТТЗ (ТЗ) на аппаратуру;

г) максимальное значение переходного сопротивления контакта между элементами заземления в аппаратуре должно быть не более:

600 мкОм - в местах непосредственного соединения деталей между собой;

2000 мкОм - сумма переходных сопротивлений контактов в цепи заземления аппаратуры (при заземлении составных частей аппаратуры через перемычки, соединители, шины и т.д.);

д) заземление переносной аппаратуры должно осуществляться при помощи гибких шин и приборных клемм.

Выдвижные, откидные или съемные составные части аппаратуры должны иметь устойчивое электрическое соединение с каркасами или шкафами, в которых их устанавливают.

Конструкция разъединяющихся элементов заземления выдвижных,  откидных и съемных составных частей должна обеспечивать отключение питающих напряжений раньше отключения их от цепи заземления и подключение составных частей к цепи заземления до включения питающих напряжений;

е) элементы заземления должны быть расположены в местах, обеспечивающих удобство контроля переходного сопротивления.
3.3. Требования к электрическому монтажу:
а) электрический монтаж должен обеспечивать работу аппаратуры в условиях воздействия внешних факторов в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ В20.39.304 - ГОСТ В20.39.307;

б) электрический монтаж, не связанный с подвижными элементами, должен быть выполнен так, чтобы в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения аппаратуры не менялось первоначальное положение монтажа;

в) провода электромонтажа не должны иметь натяжения;

г) гибкие монтажные провода, выходящие из жгута и присоединенные к неподвижным элементам, должны иметь запас по длине, обеспечивающий 1-2 повторных соединения. Запас создают изгибом проводов у монтажных элементов (например, выводов).

Примечания:

1. В неремонтируемой аппаратуре запас на повторное соединение не предусматривать.

2. Запас провода по длине не предусматривать, если длина проводов и их взаимное расположение влияют на устойчивость работы аппаратуры (например, в высокочастотных приборах);

а) электрический монтаж не должен препятствовать доступу к съемным и регулируемым элементам для осмотра, проверки и замены их в смонтированной аппаратуре;

б) электрический монтаж рекомендуется выполнять так, чтобы не закрывались надписи позиционных обозначений на шасси, печатных платах, деталях и т.п.;

в) провода цепей питания переменного тока рекомендуется свивать. Шаг свивания определяют в зависимости от сечения проводов. Свитые провода допускается укладывать в общий жгут;

и) концы свободных жил должны быть изолированы;

к) требования к электрическому монтажу, не изложенные в настоящем разделе, должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ.
Гарантийный срок эксплуатации на поставляемые приборы и устройства КТСФЗ устанавливается в паспорте Изготовителя, но не может быть менее 18 месяцев с момента приемки комплекса в эксплуатацию.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. В состав комплекта документации на комплекс должны входить следующие документы:

- рабочая документация;

- эксплуатационная документация.
5.2. Состав эксплуатационной документации должен определяться ГОСТ 2.601-95 и ГОСТ Р ВД.2.601-96 и включать в себя:

- руководство по эксплуатации изделий;

- формуляр;

- перечень оборудования;

- ведомость ЗИП;
- эскизы.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
          6.1.Наличие следующих лицензий:
- Сертификат соответствия СМК ISO 9001: Проектирование зданий и сооружений; выполнение генподрядных работ по строительству; разработка, проектирование, поставка, монтаж и обслуживание инженерных систем, внешних систем, систем безопасности и противопожарной защиты, в том числе объектов использования атомной энергии и транспортной инфраструктуры; анализ уязвимости объектов.

- Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации);

- Лицензия на осуществление мероприятий и  оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации;

- Лицензия на выполнение работ и предоставление услуг по проектированию и конструированию инженерно-технических средств систем физической защиты объектов использования атомной энергии;

- Лицензия на выполнение работ и предоставление услуг по монтажу, наладке, ТО и ремонту инженерно-технических средств систем физической защиты объектов использования атомной энергии;

- Лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Свидетельство СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов, предусмотренных статьей 48.1 ГК РФ.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УТОЧНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Техническое задание действительно в течении срока Договора между Заказчиком и Подрядчиком (поставщиком), и может быть изменено только по согласованию сторон. Все дополнения, уточнения или изменения, вносимые в данное задание должны оформляться в виде дополнений к ТЗ (ЧТЗ) и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8. ДООБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Дооборудование и оснащение ИТС ФЗ осуществляется с учетом имеющихся ИТС ФЗ путем их интеграции во вновь устанавливаемую систему.

9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
9.1. Порядок и сроки выполнения работ: Определяются в Договоре, но не позднее 30-го сентября.
9.2. Начало работ: В течении 5 рабочих дней после уведомления Заказчика о готовности объекта к проведению работ, передаче Подрядчику технических решений.
9.2. Приемка работы: Осуществляется комиссией, назначенной Заказчиком. Результаты работы оформляются актом.
9.2.1. Работы по этапам Договора считаются выполненными в полном объеме, а результат работ – принятым:

       по I и II этапам – после предоставления документов подтверждающих заказ и доставку оборудования (материалов) в соответствии со спецификацией (Приложение№2);

 по III этапу - после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» в соответствии с графиком платежей

10. ЦЕНА ДОГОВОРА

Начальная максимальная цена договора – 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе НДС.
Командир войсковой части 3636

подполковник                                                                                          А.В. Долотов
	Согласовано:
	
	Согласовано:

	Начальник службы безопасности ФГУП«НПО

«Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
	
	Командир войсковой части 3278
полковник

	                                                      А.В. Филинов
	
	                                 А.Л. Лиштван

	«_____»  ______________  2012 г.
	
	«_____»  ______________ 2012 г.


