|  |  | Приложение № 9 к договору субподряда №_____ от__________ 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: _____________ ____ _________2014 г. |  | Утверждаю: Генеральный директор ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» _____________Т.А. Миславская ____ _________2014 г. |

Дефектная ведомость № 32

Капитальный ремонт напорных коллекторов ХФК от КНС №11а, участок от здания 11а

до точки «А».

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Валка леса мягких пород диаметром до 24 см вручную в стесненных условиях. | дер. | 15 |  |
|  | Разделка древесины диаметром до 24 см. | дер. | 15 |  |
|  | Устройство разделочной площадки леса диаметром до 24 см. | дер. | 15 |  |
|  | Корчевка пней диаметром до 24 см. | пн. | 15 |  |
|  | Погрузка пней в а/транспорт и отвозка на 10 км. | т | 0,75 |  |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья средней густоты. | га | 0,05 |  |
|  | Сбор срезанного кустарника и мелколесья в кучи с перемещением до 50 м. | га | 0,05 |  |
|  | Сжигание с перетряхиванием валов кустарника и мелколесья. | га | 0,05 |  |
|  | Перетряхивание валов из кустарника и мелколесья. | га | 0,05 |  |
|  | Повторное сжигание с перетряхиванием несгоревших валов вручную. | га | 0,05 |  |
|  | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья. | га | 0,05 |  |
|  | Разработка сухого грунта П гр. экскаватором емк. ковша 0,5 м3 в отвал. | м3 | 1494 |  |
|  | Копка приямков в мокром грунте вручную. | м3 | 6 |  |
|  | Обратная засыпка траншеи бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением грунта I гр. до 10 м. | м3 | 1494 |  |
|  | Подсыпка дорог и площадок установки крана песчано-гравийной смесью толщиной 200мм, со стоимостью, планировка бульдозером 79кВт с перемещением до 5м. | м3/м2 | 41/205 |  |
|  | Демонтаж стальных труб Д 273х8мм. | м | 120 |  |
|  | Монтаж труб из полимерных материалов Ду 250мм. | м | 120 |  |
|  | Установка отводов из полимерных материалов Ду 250мм, со стоимостью. | шт/м | 4/8 |  |
|  | Вывоз труб с погрузкой на автотранспорт, 10км. | т | 6,27 |  |
|  | Соединение труб из полимерных материалов с действующими коллекторами из стальных труб. | шт | 4 |  |
|  | Планировка трассы бульдозером. | м2 | 610 |  |
|  | Гидравлическое испытание трассы (трубы). | м | 120 |  |