Приложение №1

Техническое задание

на спускоподъемное устройство для ремонтно-восстановительных работ

на геотехнологических скважинах для ЗАО «Далур»

Установка должна обеспечивать спуск и подъем рукава ПНД (полиэтилен низкого давления) Ø нар. - 32 мм в скважину на глубину 300 метров. Через рукав ПНД будет подаваться сжатый воздух с давлением 1,6 МПа. Установка должна быть смонтирована в кузов автомобиля Урал 4320. Установка должна иметь следующие параметры:

1.  Барабан для намотки ПНД Ø нар.-32 мм:

- емкость - 300 м;

- диаметр наружный - 0,6 м;

- длина - 1,0 м;

- высота борта - 0,3 м;

- пневмоввод на 1,6 МПа;

- усилие на подъем - 500 кг;

- материал барабана и борта - сталь 12Х18Н10Т;

- наличие прижимного устройства, предотвращающего расползание рукава ПНД по барабану;

- привод барабана - гидравлический или электрический, напряжением 24В;

- под барабаном должен быть поддон из стали 12Х18Н10Т.

2. Скорость спуска и подъема рукава ПНД составляет 16 м/мин., с возможностью регулирования в меньшую сторону.

3. При превышении усилия на подъем более 0,5 т, предусмотрено предохранительное устройство.

4. Предусмотрена возможность вращения барабана вручную.

5. Положение установки – поперек кузова в задней части.

6. Габариты установки не превышает следующих значений:

ширина – 1,85 м; длина – 2,1 м; высота – 1,3 м.