акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 
на право заключения договора 
на поставку средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки:

«СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Однопозиционные радиолучевые средства обнаружения:
1. Коралл-СМ-У/1 или эквивалент
2. Коралл-ДСМ-01 или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	70 3240


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	1. Коралл-СМ-У/1 или эквивалент
Изделие применяется в составе комплексов технических средств физической защиты (КТСФЗ) стационарных объектов и предназначено для создания рубежей малой протяженности на периметре или территории охраняемых объектов, а также для охраны помещений.

Изделие может применяться на объектах использования атомной энергии. Относятся к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность и соответствуют классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения без- опасности атомных станций ОПБ-88/97", "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций").

Конструктивное исполнение изделий – пылебрызгозащищенное. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, соответствует коду IP 54 по ГОСТ 14254-96.

Изделие удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех в соответствии с ГОСТ Р 50009-2000 (ЭИ1, ЭК1) для технических средств (ТС), применяемых в промышленных зонах.

2. Коралл-ДСМ-01 или эквивалент.
Изделие предназначено для обнаружения нарушителя в охраняемом пространстве и выдачи сигнала "Тревога" на пульт централизованного наблюдения или другое исполнительное устройство.

По обеспечению электробезопасности обслуживающего персонала изделие соответствует III классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 и требованиям ГОСТ Р 12.1.019-2009.

Изделие может применяться на объектах использования атомной энергии. Изделие относится к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность, и соответствует:

– классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ-88/97, "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций");

– по электромагнитной совместимости:

а) требованиям ГОСТ Р 50009-2000:

– по уровню излучаемых индустриальных радиопомех – требованиям ЭИ1, ЭК1 для технических средств, предназначенных для применения в жилых, коммерческих и производственных зонах;

– по устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии - требованиям УК1, степень жесткости 2; наносекундных импульсных помех – требованиям УК2, степень жесткости 2; кондуктивных помех – требованиям УК6 степень жесткости 4; радиочастотного электромагнитного поля – требованиям УИ1, степень жесткости 2; электростатических разрядов – требованиям УЭ1, степень жесткости 2;

б) требованиям ГОСТ Р 50746-2000:

– по устойчивости к воздействию электромагнитного поля, микросекундных импульсных помех большой энергии, наносекундных импульсных помех, электростатических разрядов, радиочастотного электромагнитного поля – группа исполнения II, критерий качества функционирования А;

– по устойчивости к кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромагнитными полями – группа исполнения II, критерий качества функционирования В;

– по устойчивости к магнитному полю промышленной частоты, импульсному магнитному полю – группа исполнения II, критерий качества функционирования А.

Степень  защиты, обеспечиваемая оболочкой изделия, соответствует коду IP 51 по ГОСТ 14254-96.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Изделия относятся к радиоэлектронным средствам (РЭС) оповещения и сигнализации (обнаружения передвижения) малого радиуса действия, работают в разрешенном ГКРЧ диапазоне радиочастот от 9,2 до 9,6 ГГц. Эксплуатация изделий на территории РФ может осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для каждого конкретного пользователя.

Изделия соответствует требованиям ГОСТ РВ 51638.0.2-2000 и обеспечивают безопасность природной среды при эксплуатации.

Уровень радиоизлучения изделий соответствует требованиям ГОСТ 12.1.006-84, СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 и допускает круглосуточную работу обслуживающего персонала в зоне обнаружения.

Условия эксплуатации изделий:

1. Изделия Коралл-СМ-У/1 (или эквивалент)

– диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 50 до плюс 70 °С;

– относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С;

– скорость ветра до 15 м/с с порывами до 25 м/c;

– интенсивность дождя до 40 мм/ч;

– интенсивность снега в пересчете на воду до 10 мм/ч;

– конденсированные осадки в виде инея, росы;

– солнечное излучение при плотности потока, не более: 1) интегральной –1120 Вт/м²; 2) ультрафиолетового излучения – 68 Вт/м²;

– динамическое воздействие пыли (песка): 1) концентрация – (5±2) г/м³; 2) скорость воздуха не более 10 м/с.

– диапазон предельных температур окружающей среды от минус 65 до плюс 70.
2. Изделия Коралл-ДСМ-01 (или эквивалент)

–  диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 40 
до плюс 40 (С;

– относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 (С.

– диапазон предельных температур окружающей среды от минус 50 до плюс 50 (С.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. "Коралл-СМ-У/1"(или эквивалент)
Рабочая радиочастота изделия – от 9,2 до 9,6 ГГц.

Габаритный размер (диаметр) ПРМ-ПРД изделия не более 156 мм.

Масса ПРМ-ПРД изделия – не более 2 кг.

В изделии предусмотрено два варианта подключения к ССОИ: с помощью проводного шлейфа сигнализации и линии интерфейса RS-485 (если данная функция поддерживается ССОИ).

Изделие обеспечивают контроль и регулировку параметров по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом обмена РОФ.БАЖК.02146-01 с ПКУ БАЖК.468219.009 или ССОИ.

Изделие предназначено как для установки на металлических или асбестоцементных трубах диаметром от 76 до 160 мм, так и для установки на вертикальной поверхности (стене, ограждении). Для установки изделия используется комплект монтажных частей (КМЧ), входящий в комплект поставки изделия.
2.  "Коралл-ДСМ-01"(или эквивалент)
Рабочая радиочастота изделия – от 9,2 до 9,6 ГГц.
Габаритный размер ПРМ-ПРД –  не более 110х87х65 мм.

Масса ПРМ-ПРД – не более 0,2 кг.

Масса изделия с комплектом монтажных частей (КМЧ) в упаковке  – не более 0,4 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Изделие "Коралл-СМ-У/1" (или эквивалент) формирует на охраняемом рубеже объемную регулируемую по длине ЗО с параметрами: – номинальная длина от 5 до 25 м с предельным отклонением ±2 м (при максимальной длине 25 м); – ширина (в конце ЗО при максимальной длине) не более 8 м; – высота (в конце ЗО при максимальной длине) не менее 10 м. 

Изделие обеспечивает возможность определения расстояния от ПРМ-ПРД до места пересечения ЗО нарушителем с точностью ±2 м и передачи этой информации на ПКУ по интерфейсу RS-485.

Изделие формирует сигнал "Тревога" при: – пересечении ЗО нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности со скоростью от 0,1 до 10,0 м/с в положениях "в рост", "согнувшись" с вероятностью обнаружения не менее 0,99 (при доверительной вероятности 0,9); – пересечении ЗО нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности в положениях "ползком", "перекатом" с вероятностью обнаружения не менее 0,95 (при доверительной вероятности 0,9); – поступлении сигнала "Дистанционный контроль" (далее по тексту ДК); – экранировании ПРМ-ПРД. 

Изделие формирует сигнал "Неисправность" непрерывно до устранения этой неисправности при: – пропадании напряжения питания; – вскрытии коробки распределительной (КР). 

Изделие устойчиво к воздействию следующих внешних по- меховых факторов различного происхождения: – пересечению ЗО мелкими животными массой до 5 кг и высотой до 0,25 м, передвигающимися по подстилающей поверхности через ЗО на расстоянии не менее 2 м от излучающей поверхности ПРМ-ПРД; – пролету птицы массой от 0,1 до 0,3 кг через ЗО на расстоянии не менее 2 м от излучающей поверхности ПРМ-ПРД; – движению человека (массой не менее 45 кг) или группы людей до трех человек: а) вдоль ЗО на расстоянии не менее 5 м от оси ЗО; б) перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 2 м от границы ЗО; – движению автомобиля типа "Газель": а) вдоль ЗО на расстоянии не менее 8 м от оси ЗО; б) перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 4 м от границы ЗО; – движению железнодорожного транспорта: а) вдоль ЗО на расстоянии не менее 35 м от оси ЗО; б) перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 30 м от границы ЗО. 

 Изделие сохраняет работоспособность и устойчивость при: – наличии растительности и неровностей почвы суммарной высотой до 0,3 м; – наличии снежного покрова высотой не более 0,5 м (без изменения высоты установки); – наличии крон деревьев (кустарника) на расстоянии не менее 10 м от оси ЗО; – выпадении осадков в виде дождя интенсивностью до 40 мм/ч; – выпадении осадков в виде снега с интенсивностью до 10 мм/ч в пересчете на воду; – наличии ЛЭП напряжением до 500 кВ: а) проходящей параллельно оси ЗО на расстоянии не менее 50 м от оси ЗО до нижнего провода ЛЭП; б) расположенной перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 50 м от нижнего провода ЛЭП до излучающей поверхности ПРМ-ПРД. 

Время готовности изделия после включения электропитания должно быть: а) не более 30 с при температуре от минус 40 до плюс 70°С; б) не боле 10 мин при температуре от минус 40 до минус 50 °С. 

 Сигнал "Тревога" формируется в виде размыкания контактов реле в выходной цепи на время (3,6±0,4) с. 

Параметры выходной цепи сигнала "Тревога": – сопротивление выходной цепи при отсутствии сигнала “Тревога” и сигнала неисправности – не более 100 Ом, и не менее 200 кОм при формировании сигнала “Тревога” или сигнала неисправности. Выходная цепь рассчитана на прохождение через нее: – постоянного тока от 1 до 300 мА при напряжении от 0,5 до 60,0 В при активной нагрузке; – переменного тока до 200 мА при напряжении от 0,5 до 60,0 В при активной нагрузке. 
2. Изделие  "Коралл-ДСМ-01"(или эквивалент) формирует на охраняемом рубеже объемную регулируемую по длине зоны обнаружения (ЗО) с параметрами:

– номинальная длина  от  3   до  30  м;

– ширина от 1 до 8 м;

– высота от 1 до 5 м.

Изделие формирует сигнал "Тревога" при:

– движении нарушителя в ЗО, передвигающимся в положениях 
"в рост", "согнувшись" со скоростью от 0,3 до 5,0 м/с;

– поступлении сигнала "Дистанционный контроль" (далее по тексту ДК);

– при пропадании напряжения питания.

Изделие не выдает сигнал "Тревога" при:

– перемещении в ЗО предмета диаметром до 30 мм и длиной до 150 мм на расстоянии не менее 4 м от изделия;

– наличии в ЗО исправных включенных люминесцентных ламп;

– расположении источника УКВ излучения в диапазоне от 150 до 175 МГц мощностью до 8 Вт на расстоянии не менее 3 м от изделия.

Время готовности изделия после включения электропитания не более 15 с.

Время восстановления изделия в дежурный режим после выдачи сигнала "Тревога" – не более 5 с.

Сигнал "Тревога" формируется путем размыкания выходных контактов исполнительного реле на время не менее 3 с.

Изделие должно находиться в одном из двух состояний:

– "Тревога" – выключение индикатора на ПРМ-ПРД и размыкание контактов реле;

– "Охрана" – свечение индикатора на ПРМ-ПРД и замыкание контактов реле.

Параметры сигнала ДК:

– амплитуда от 10 до 30 В;

– длительность сигнала ДК не менее 0,5 с.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	1. Изделие  "Коралл-СМ-У/1"(или эквивалент)
Средняя наработка изделия на ложную тревогу – не менее 1500 ч при воздействии внешних помеховых факторов различного происхождения.

Изделие по всем входным и выходным цепям снабжено элементами грозозащиты, обеспечивающими его работоспособность в условиях грозовых разрядов (исключая прямые попадания молнии). Элементы  грозозащиты обеспечивают защиту от опасных напряжений, возникающих в проводах соединительных линий за счет электромагнитных полей и наводок при грозе. Максимальные значения параметров наведенного напряжения следующие: – форма импульса (фронт/длительность на уровне 0,5) – 10/700 мкс; – период следования разрядов – не менее 1 мин; – амплитуда импульса – до 900 В. В местах с повышенной грозовой активностью, с большой вероятностью наводок от грозы, а также при воздушной прокладке соединительных с ССОИ проводов рекомендуется обеспечить проектным путем дополнительную грозозащиту цепей питания, сигнализационных и ДК. Устройство грозозащиты должно быть установлено в шкафу у места установки изделия и обеспечивать понижение амплитуды импульсных перенапряжений от грозовых разрядов на цепях питания, сигнализационных и ДК до 900 В или менее. Длительность импульсных перенапряжений на выходе устройства грозозащиты не должна превышать 700 мкс. Если длительность перенапряжений превышает 700 мкс, их амплитуда не должна превышать 30 В. 

Средняя наработка на отказ составляет не менее 30000 ч.

Срок службы – не менее 10 лет
2. Изделие  "Коралл-ДСМ-01"(или эквивалент)
Средняя наработка изделия на ложную тревогу – не менее 4500 ч при воздействии внешних помеховых факторов различного происхождения, указанных в 1.2.3.

Срок службы изделия – 8 лет.

Средняя наработка на отказ составляет не менее 30000 ч.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	1. Изделие  "Коралл-СМ-У/1"(или эквивалент)  - Возможность взаимодействия с СОУД «Медиана».

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	1. Изделие  "Коралл-СМ-У/1"(или эквивалент)

Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 12 до 30 В с коэффициентом пульсаций не более 5 %. В изделии предусмотрена защита, исключающая его выход из строя при изменении полярности напряжения питания. 

Примечание – При работе изделия при температуре от минус 40 до минус 50 °С напряжение питания должно быть от 20 до 30 В. 

Ток потребления изделия: а) не более 200 мА при температуре от минус 40 до плюс 70°С; б) не более 260 мА при температуре от минус 40 до минус 50 °С. 

Пусковой ток – не более 700 мА.

2. Изделие  "Коралл-ДСМ-01"(или эквивалент)
Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 10 до 30 В при амплитуде пульсаций не более 20 мВ.

Ток потребления изделия не более 60 мА.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	СМ. Подраздел 4.1

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 18 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТам, ОСТам и др. нормативной документации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Срок службы изделий «Коралл-СМ-У/1» (или эквивалент)  не менее 10 лет
Срок службы изделий «Коралл-ДСМ-01» (или эквивалент) не менее 8 лет

Гарантия качества – не менее 18 месяцев со дня поставки.


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	П. 1 – 33 шт.

П.2 – 22 шт. 

Поставка – не позднее 10  дней после подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
PAGE  

