ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по чистке водяного, газового пространства и нижней части дымохода вспомогательных котлов, а так же газоходов АДГ и ВДГ с глушителями (номенклатурная группа № 2.7 – чистка газоходов и дымоходов) для нужд ФГУП «Атомфлот» в 2014 году
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Следующие работы необходимо выполнять в течение 2014г. по отдельным заявкам заказчика:
1. Для обеспечения предъявления Регистру вспомогательных котлов в количестве 17шт., произвести работы по чистке водяного и газового пространства, а так же нижней части дымохода (~ по 10м2). 
1.1. КВВА 12/28М – 9шт. Площадь теплообмена одного котла 218,8 м2, рабочее давление – 30кгс/см2, паропроизводительность – 12т/ч; 

1.2. КАВ 6,3/7-21 – 4шт. Площадь теплообмена одного котла 130м2, рабочее давление – 7,5кгс/см2, паропроизводительность – 6,3м3/ч;

1.3. КВА 1/5 (огнетрубный) – 2шт. Площадь теплообмена одного котла 14,3м2, рабочее давление – 5кгс/см2, паропроизводительность – 1.0м3/ч;

1.4. VX740B-21 – 2шт. Площадь теплообмена одного котла 100м2, рабочее давление – 7,0кгс/см2, паропроизводительность – 4.0т/ч.

Для чистки произвести на каждом котле: демонтаж-монтаж защитных лючков, вскрытие-закрытие горловин коллекторов с заменой прокладок (при необходимости спланировать посадочные места), демонтаж-монтаж питательных труб с пароотбойными щитами.
Ремонт футеровки (~ по 5м2), кирпичной кладки топки каждого котла произвести по результатам дефектации, после чистки. 

Котлы предъявить л/с.

2. Произвести работы по механической чистке от отложений газоходов АДГ-1,2 на атомных ледоколах в количестве 4шт., со сдвигом в сторону глушителей-искрогасителей (~ вес 250кг. каждый). Работы выполнить с минимальной разборкой выхлопного тракта, (демонтажем выпускных патрубков АДГ, сильфонных компенсаторов газохода), снятием и восстановлением изоляции.

Выпускной газоход АДГ – внутренний диаметр 200мм., длина ~ 20п.м.

Дополнительно необходимо выполнить механическую чистку глушителей - искрогасителей в доступных местах, через лючки и проемы.

Качество чистки предъявить л/с ледокола.

Произвести работы по механической чистке от отложений газохода РДГ на атомных ледоколах в количестве 2шт., со сдвигом в сторону глушителя-искрогасителя (~ вес 760кг. каждый). Работы выполнить с минимальной разборкой выхлопного тракта (демонтажем выпускных патрубков РДГ [штанов], сильфонных компенсаторов газохода, снятием и восстановлением изоляции.
Выпускной газоход РДГ – внутренний диаметр 425мм., длина ~ 30п.м.

Дополнительно необходимо выполнить механическую чистку глушителя - искрогасителя в доступных местах, через лючки и проемы.
Качество чистки предъявить л/с ледокола.

Количество - 23 комплекта

Срок выполнения работ: в соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора.
	Начальник СЯЭУ
	
	
	
	А.И.Карловас

	От кого должность
	
	Подпись
	
	Инициалы, фамилия


Исп. Коренев Б.К.

Тел. № 73-21
2

