Техническое задание

на поставку металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Подраздел 1.1 Наименование № п/п; Наименование; ГОСТ, марка стали; Количество т.. 1; ЛистБ-ПН-НО-5 1500х6000 мм.; ГОСТ 19903-74; Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89; 0,050. 2; листБ-ПН-НО-6 1500х6000 мм.; ГОСТ 19903-74; Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89; 0,065. 3; листБ-ПН-НО-8 1500х6000 мм.; ГОСТ 19903-74; Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89; 0,180. 4; листБ-ПН-НО-10 1500х6000 мм.; ГОСТ 19903-74; Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89; 4,100. 5; листБ-ПН-НО-12 1500х6000 мм.; ГОСТ 19903-74; Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89; 1,805. 6; листБ-ПН-НО-14 2000х6000 мм.; ГОСТ 19903-74; Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89; 0,135. 7; листБ-ПН-НО-16 2000х6000 мм.; ГОСТ 19903-74; Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89; 1,650. 8; листБ-ПН-НО-20 2000х6000 мм.; ГОСТ 19903-74; Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89; 1,635. 9; лист 22 мм. 1500х6000 мм; ВСт3сп5 ГОСТ 380-2005; 0,150. 10; лист 32 мм 1500х 6000 мм; ВСт3сп5 ГОСТ 380-2005; 0,280. 11; Уголок В-63х63х5 х 11700 мм.; ГОСТ 8509-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,835. 12; Уголок В-100х100х7 х 6000 мм.; ГОСТ 8509-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,060. 13; Уголок В-70х70х5 х 6000 мм.; ГОСТ 8509-93; Ст3пс5-св ГОСТ 535-2005; 0,020. 14; Двутавр В-10 х 4000 мм. – 1шт.; ГОСТ 8239-89; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,040. 15; Двутавр В-20 х 8000 мм. – 1 шт; ГОСТ 8239-89; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,170. 16; Двутавр 20Б1 х 12000 мм.; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,520. 17; Двутавр 30Б1 х 12000 мм.; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,385. 18; Двутавр 30Б2 х 10000 мм.; СТО АСЧМ 20-93; Ст3пс5-св ГОСТ 535-2005; 0,370. 19; Двутавр 40Ш2 х 12000 мм. – 4 шт.; ГОСТ 26020-83; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 5,333. 20; Двутавр В-16 х 12000 мм.; ГОСТ 8239-89; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,191. 21; Двутавр 25Б2 х 12000 мм.; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 1,066. 22; Двутавр 35Б2 х 12000 мм.; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 1,190. 23; Двутавр 35 К2 х 12000 мм.- 2шт, и 10000 мм. -2 шт; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 6,006. 24; Двутавр 40Б2 х 12000 м. – 8 шт и 9000 мм. – 1 шт; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 6,930. 25; Двутавр 40Ш2 х 12000 мм. – 3 шт и 10000 мм. – 2 шт; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 5,980. 26; Двутавр 45Ш1 х 12000 мм. – 9 шт. и 9000 мм. – 1 шт; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 14,450. 27; Двутавр 50Ш3 х 12000 мм.; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 11,240. 28; Двутавр 70Ш2 х 9000 мм.; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 3,428. 29; Двутавр 45Б2 х 12000 мм.; СТО АСЧМ 20-93; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 2,736. 30; Труба 25х3,2х 6000 мм.; ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74; 0,020. 31; Труба 45х4 х 5000 мм.; ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74; 0,020. 32; Труба 89х6 х 2000 мм.; ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74; 0,020. 33; Труба 108х4 х 2000 мм.; ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74; 0,020. 34; Труба 108х6 х 6000 мм.; ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74; 0,310. 35; Труба 159х6 х 6000 мм.; ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74; 0,595. 36; Труба 219х6 х 1000 мм.; ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74; 0,020. 37; Труба 219х8 х 3000 мм.; ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74; 0,222. 38; Труба 273х7 х 2000 мм.; ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74; 0,120. 39; Полоса В-1-4х30 х 3000 мм.; ГОСТ 103-2006; Ст3кп ГОСТ 535-2005; 0,026. 40; Полоса В-1-4х150 х 3000 мм.; ГОСТ 103-2006; Ст3кп ГОСТ 535-2005; 0,130. 41; Швеллер В-12У х 11700 мм. и 6000 мм. – 1 шт.; ГОСТ 8240-89; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,290. 42; Швеллер В-22У х 10000 мм.; ГОСТ 8240-89; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,210. 43; Швеллер В-24У х 6000 мм. – 1 шт.; ГОСТ 8240-89; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 0,144. 44; Швеллер В-30У х 11700 мм.; ГОСТ 8240-89; Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005; 1,109. 45; Лист чечевица В-К-4.0 1500х5100; Ст3кп ГОСТ 8568-77; 2,542.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014г,(который не был в употреблении и не был восстановлен).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуются.

Подраздел 1.5 Код ОКП

ОКП –2712120

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется для изготовления приспособлений для монтажа тяжеловесного оборудования

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -20°С до +25°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не установлено.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не установлено.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

4.5.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, в соответствии с ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 4.5.2. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке. 4.5.3. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.1.1, настоящего Технического задания, Товар возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования (паспорт, гарантийный талон, инструкция на русском языке) и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортирование производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий по ГОСТ 7566-94. 6.2. Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Металлопрокат при хранении не должна соприкасаться с грунтом. Для этого ее укладывают на деревянные, стальные или бетонные подкладки. Условия хранения металлопроката на складах должны исключать ее коррозию, загрязнение, поломки и деформации, с учетом требований ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента поставки товара Заказчику.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям данного Технического задания, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам.. 12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.21Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой качества предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию. 13.2. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки не более 10 календарных дней с момента заключения договора. Доставка осуществляется силами поставщика по адресу: Тверская область, г. Удомля, стройплощадка КАЭС.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Зам. директора по ИО и Т     __________________ Т.А.Новомлинцева