Приложение №1

к техническому заданию

к договору № 099/12-03/___

от «____» ___________ 2012 года

«СОГЛАСОВАНО»                                            «УТВЕРЖДАЮ»

_____________________                                      Генеральный директор

_____________________                                       ЗАО «Далур»

___________________ /___________/                   ___________________ А.А. Дементьев

«______» ________________2012 г.                    «_____» __________________2012 г.

Порядок

приёма-передачи скважин, завершенных бурением

Технологические скважины (откачные, закачные, наблюдательные), завершенные бурением, принимаются в два этапа.

Первый этап.

1.1. Скважины принимаются по дебиту, замеренному при достижении производительности не менее 6 м3/час, в и удельном дебите не менее 0,5 м3/ч*м и содержании мехвзвесей не более 0,1 г/л.

1.2. При приемке скважины по производительности Подрядчиком предоставляется документация всех видов каротажа, результаты опрессовки колонны, выполненных до освоения скважины, и диаграммы токового каротажа с промером полной глубины скважины, включая отстойник, выполненного после освоения.

1.3. Приемка скважин производится при установлении факта отсутствия дефектов технологической колонны и выполнении условий технического задания.

Приемка скважин осуществляется трехсторонней комиссией, с участием представителей Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика и оформляется «Актом приемки скважины».

Приемка скважин, не достигших проектной производительности по объективным причинам (геологические условия, малая эффективная мощность и проч.), производится комиссией с уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

1.4. При полевой приемке скважин выполняется контрольный замер производительности скважины, результаты которого оформляются по форме приложения

1.5. После выполнения работ по освоению скважины производится рекультивация буровой площадки, скважина маркируется, устье закрывается пробкой.

Второй этап.

2.1. Подрядчиком составляется «Дело технологической скважины» с приложениями, согласно перечню (приложение 2 технического задания), которое в недельный срок передаётся Заказчику.

2.2. Материалы «Дела …» рассматриваются комиссией Заказчика, по заключению которой принимается решение о приемке технологической скважины в эксплуатацию.

2.3. Подпись Заказчика в «Акте приема-передачи технологической скважины» дает право на оплату за сооружение скважины.