Приложение 1

к заявке № 25/2

от «02» февраля 2012 г.

__________________                                            «УТВЕРЖДАЮ»

_____________________                                      Генеральный директор

____________________                                        ЗАО «Далур»

___________________ /__________/                   ___________________ А.А. Дементьев

«______» ________________2012 г.                    «_____» __________________2012 г.

Техническое задание

Выдано ________________ на капитальный ремонт эксплуатационных блоков

путём сооружения технологических скважин взамен вышедших из строя.

1. Задачи работ.

1.1. Выполнить капитальный ремонт эксплуатационных блоков на действующих добычных полигонах Далматовского месторождения путём сооружения технологических скважин взамен вышедших из строя..

1.2. Составить сметно-финансовые расчёты на сооружение технологических скважин.

2.Методика, виды и объёмы работ.

2.1. Конструкцию технологических скважин и технологию проходки принять в соответствии с «Технологической картой проходки скважин» (приложение 1 к тех.заданию) согласовать с главным геологом ЗАО «Далур». Геолого-технический наряд на проходку скважин составляется подрядчиком и утверждается заказчиком.

2.2. Скважины средняя глубина скважин – 468 метров, средняя длина фильтров 10 метров, длина отстойников – 5 метров.

2.3. Объём бурения – 5 скважин, в том числе 2 скважины закачные, 3 скважины универсальной конструкции.

2.4. Бурение без отбора  керна. Буровые работы сопровождаются комплексом геофизических исследований, включающих ГК, КС, ПС, токовый каротаж, инклинометрию, кавернометрию.

2.5. В состав гидрогеологических работ включить строительную откачку  скважин.

2.6. Требования к качеству сооружения технологических скважин:

- отклонение забоя скважины от устья – не более 5 метров;

- отклонение интервала посадки фильтров от проектного положения по высоте – не более 1 метра;

- производительность скважин при освоении – не менее 6 м3/ч;

- удельный дебит - 0,35 м3/ч*м;

- количество механических взвесей – не более 0,1 г/л;

- отсутствие нарушений обсадной колонны и фильтров, отсутствие песка в   отстойнике.

2.7. В состав  камеральной обработки материалов по скважине включить следующие виды работ:

- интерпретация геофизических исследований скважин;

- построение геологических колонок и паспортов рудных интервалов;

- определение параметров рудных пересечений.

2.8. По каждой скважине оформить дело, включающее все первичные и камеральные материалы, дела передаются на хранение в ЗАО «Далур».

2.9. Представить электронную базу данных по всем пробуренным скважинам.

3. Сроки выполнения работ.

Начало работ  - март 2012 года.

Окончание работ – май 2012 года.

Приложения:

1. Технологическая карта сооружения скважин.

2. Порядок приема-передачи завершенных бурением технологических скважин.

3. Перечень документов, прилагаемых к делу по технологическим скважинм.

4. Акт контрольного замера производительности скважин.

5. График горно-подготовительных работ на 2012 год.

Директор по производству                                                                  Н.А. Попонин

Главный геолог                                                                                      Ю.И. Лаптев