Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

(АО «НПК «Дедал»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НПК «Дедал» ___________________ И. И. Сушков «___» ______________2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на поставку оборудования

Предмет закупки:  Изделие РЛД Редут-200-С; РЛД Редут-200-К/или аналоги

Дубна, 2016

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

| №п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЛД Редут-200-С БАЖК.425142.068-02 или аналог | шт | 27 |
| 2 | РЛД Редут-200-К БАЖК.425142.068-01 или аналог | шт | 9 |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Год выпуска -2016.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения изделий РЛД Редут-200-С и РЛД Редут-200-К:

• создание объемной зоны обнаружения вдоль:

- протяженных участков периметра (применяется как с заграждением, так и без него);

- верха заграждений;

- стен, окон и крыш производственных зданий;

- автомобильных дорог и железнодорожных путей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Протяженность зоны обнаружения, м | от 10 до 200 |
| --- | --- |
| Ширина при длине участка, м: при длине зоны обнаружения 50 м при длине зоны обнаружения 100 м при длине зоны обнаружения 200 м | не более 0,5 не более 1,0 не более 2,1 |
| Высота при длине участка, м: при длине зоны обнаружения 50 м при длине зоны обнаружения 100 м при длине зоны обнаружения 200 м | не менее 1,4 не менее 1,6 не менее 1,8 |
| Допустимый уровень травяного покрова, м | до 0,3 |
| Допустимый уровень снежного покрова, м | до 0,5 |
| Напряжение питания, В | 9,0...30,0 |
| Ток потребления (при Uпит = 24 В), мА | не более 40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | - 50... + 65 |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Изделие РЛД Редут-200-С БАЖК.425142.068-02 :

Тип – двухпозиционное радиолучевое.

Длина зоны обнаружения – в диапазоне не уже от 10 до 200 м.

Ширина зоны обнаружения – 2 м±10%.

Извещатель должен обеспечивать выдачу сигнала в виде размыкания контактов реле на время не менее 3 с, при:

- снижении или пропадании напряжения питания;

- попытке демонтажа или вскрытия;

- выходе из строя изделия;

- нарушении юстировки и перекрытии апертуры антенн;

- пересечении зоны обнаружения нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности со скоростью в диапазоне не уже 0,1-10 м/с в положениях в «рост» или «согнувшись» (с вероятностью обнаружения нарушителя 0,98 при доверительной вероятности 0,9);

- подаче сигнала дистанционного контроля.

Изделие должно быть устойчиво к воздействию следующих помеховых факторов:

- пересечение зоны обнаружения мелким животным с эквивалентной площадью до 0,12 м2;

- пролеты птиц с эквивалентной площадью до 0,053 м2 через зону обнаружения на расстоянии не ближе 2 м от приемника/передатчика;

- движение группы людей не более 3-х человек на расстоянии не менее 3 м от оси зоны обнаружения;

- движение вдоль зоны обнаружения колесных транспортных средств на расстоянии не менее 5 м от оси зоны обнаружения;

- наличие травяного покрова высотой более 0,3 м;

- наличие снежного покрова высотой не более 0,5 м без дополнительных регулировок;

- наличие в зоне обнаружения неровностей подстилающей поверхности высотой (глубиной) – не более 0,3 м;

- перемещение в зоне обнаружения мелких предметов с линейными размерами не более 0,1 м;

- ЛЭП напряжением до 500 кВ, проходящая (пересекающая) под любым углом к оси зоны обнаружения на расстоянии не менее 15 м от оси зоны обнаружения до нижнего провода ЛЭП;

- движение ж/д транспорта на расстоянии не менее 20 м от оси зоны обнаружения.

Параметры сигнала дистанционного контроля:

- амплитуда напряжения в диапазоне не уже 9-30 В;

- длительность – не менее 0,45 с.

Напряжение питания – в диапазоне не уже 9-30 В.

Потребляемый ток – не более 40 мА.

Время готовности после подачи напряжения питания – не более 20 с.

Рабочая частота должна составлять – 24,15±0,1 ГГц.

Изделие должно иметь по всем входным и выходным цепям элементы грозозащиты, обеспечивающие работоспособность изделия в условиях грозовых разрядов.

Элементы грозозащиты должны обеспечивать защиту от наводок в проводных линиях электромагнитных полей и при грозе при следующих параметрах наведенных электрических сигналов:

- пиковое напряжение до 900 В;

- длительность фронта грозового разряда – не более 10 мкс;

- длительность грозового разряда до 700 мкс;

- количество разрядов до 10 (обеих полярностей);

- период следования разрядов – не менее 1 мин.

Монтаж – на горизонтальной поверхности (грунте) на специальных металлических стойках.

Устройство должно обеспечивать круглосуточную непрерывную работу при скорости ветра до 15 м/с, с порывами до 25 м/с, при интенсивности дождя до 5 мм/мин.

Изделие РЛД Редут-200-К БАЖК.425142.068-01:

Тип – двухпозиционное радиолучевое.

Длина зоны обнаружения – в диапазоне не уже от 10 до 200 м.

Ширина зоны обнаружения – 2 м±10%.

Извещатель должен обеспечивать выдачу сигнала в виде размыкания контактов реле на время не менее 3 с, при:

- снижении или пропадании напряжения питания;

- попытке демонтажа или вскрытия;

- выходе из строя изделия;

- нарушении юстировки и перекрытии апертуры антенн;

- пересечении зоны обнаружения нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности со скоростью в диапазоне не уже 0,1-10 м/с в положениях в «рост» или «согнувшись» (с вероятностью обнаружения нарушителя 0,98 при доверительной вероятности 0,9);

- подаче сигнала дистанционного контроля.

Изделие должно быть устойчиво к воздействию следующих помеховых факторов:

- пересечение зоны обнаружения мелким животным с эквивалентной площадью до 0,12 м2;

- пролеты птиц с эквивалентной площадью до 0,053 м2 через зону обнаружения на расстоянии не ближе 2 м от приемника/передатчика;

- движение группы людей не более 3-х человек на расстоянии не менее 3 м от оси зоны обнаружения;

- движение вдоль зоны обнаружения колесных транспортных средств на расстоянии не менее 5 м от оси зоны обнаружения;

- наличие травяного покрова высотой более 0,3 м;

- наличие снежного покрова высотой не более 0,5 м без дополнительных регулировок;

- наличие в зоне обнаружения неровностей подстилающей поверхности высотой (глубиной) – не более 0,3 м;

- перемещение в зоне обнаружения мелких предметов с линейными размерами не более 0,1 м;

- ЛЭП напряжением до 500 кВ, проходящая (пересекающая) под любым углом к оси зоны обнаружения на расстоянии не менее 15 м от оси зоны обнаружения до нижнего провода ЛЭП;

- движение ж/д транспорта на расстоянии не менее 20 м от оси зоны обнаружения.

Параметры сигнала дистанционного контроля:

- амплитуда напряжения в диапазоне не уже 9-30 В;

- длительность – не менее 0,45 с.

Напряжение питания – в диапазоне не уже 9-30 В.

Потребляемый ток – не более 40 мА.

Время готовности после подачи напряжения питания – не более 20 с.

Рабочая частота должна составлять – 24,15±0,1 ГГц.

Изделие должно иметь по всем входным и выходным цепям элементы грозозащиты, обеспечивающие работоспособность изделия в условиях грозовых разрядов.

Элементы грозозащиты должны обеспечивать защиту от наводок в проводных линиях электромагнитных полей и при грозе при следующих параметрах наведенных электрических сигналов:

- пиковое напряжение до 900 В;

- длительность фронта грозового разряда – не более 10 мкс;

- длительность грозового разряда до 700 мкс;

- количество разрядов до 10 (обеих полярностей);

- период следования разрядов – не менее 1 мин.

Монтаж – на вертикальной поверхности (стене, заборе) на кронштейнах.

Устройство должно обеспечивать круглосуточную непрерывную работу при скорости ветра до 15 м/с, с порывами до 25 м/с, при интенсивности дождя до 5 мм/мин.

Подраздел 4.2 Требования к упаковке

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки соответствующего товара. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по качеству и количеству производится в точном соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, спецификациями, транспортными и удостоверяющими сопроводительными документами, имеющимися в наличии. Приемка товара по качеству производится на складе Покупателя, в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента фактической передачи товара Покупателю.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия. Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого товара всем обязательным требованиям предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировки данной категории товаров, содержащимся в Договоре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к качеству в соответствии с паспортами (документами) на поставляемый товар. Приложить сертификаты соответствия на товар.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Предмет договора: поставка изделий РЛД Редут-200-К БАЖК.425142.068-01, РЛД Редут-200-С БАЖК.425142.068-02.

Количество: РЛД Редут-200-К - 9 шт.

РЛД Редут-200-С - 27 шт.

Срок поставки товара: не позднее 30.11.2016 г. с даты заключения договора.

Место поставки товара: поставка осуществляется путем доставки товара силами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В бумажном и электронном виде, на русском языке, в двух экземплярах.

Заместитель генерального директора					А. И. Иванов

Начальник ОМТО 	   		      					А.Н. Кокорев