Приложение №2

к Договору выполнения работ № 100-10-05/_______

от «___» ___ 20__ г.

Типовая форма технического задания

на оказание услуг

Предмет закупки: ЖДЦ. Капитальный ремонт цистерн с продлением срока службы

Краснокаменск

2015

Техническое задание

на оказание услуг

для объекта ЖДЦ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЖДЦ. Капитальный ремонт цистерн с продлением срока службы

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг - Капитальный ремонт цистерн в объеме КР, согласно перечню - Замена надрессорной балки №8251 (цистерна №50543545) - Продление срока службы цистерн

Произвести капитальный ремонт вагонов цистерн в соответствии с Руководством «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по капитальному ремонту» (утв. МПС 31.12.98г. ЦВ-627) Вагоны цистерны: № п/п; Сетевой № вагона; Заводской № вагона; Инвентарный № вагона. 1; 50543545; 065094; 91053011. 2; 50544717; 165028; 91053013. - ремонт автосцепок и фрикционных аппаратов; - ремонт тележек, устранить выявленные неисправности; - произвести осмотр рамы на предмет выявления дефектов, устранить выявленные дефекты; - произвести ревизию и ремонт колесных пар; - проверить рычажную, тормозную передачу; - ремонт тормозных цилиндров, воздухораспределителей; - заменить рукава; - устранить утечки воздуха тормозной магистрали; - произвести ревизию разобщительных и концевых кранов; - осмотреть котел цистерны на предмет выявления трещин, вмятин, деформации; - произвести гидравлические испытания котла цистерны; - произвести осмотр рабочего и конструктивного оборудования на предмет выявления неисправностей, устранить выявленные дефекты; - произвести осмотр крепления хомутов котла цистерны к раме; - осмотреть люк, устранить выявленные неисправности; - подготовить цистерну под покраску; - окрасить цистерну; - поставить надписи и трафареты на цистерны. - сдать комиссии отремонтированную цистерну согласно установленным правилам

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Исполнитель своими силами, с использованием собственных материалов и запасных частей обязуется выполнять работы по капитальному ремонту цистерн в объеме КР, в соответствии с «Руководством «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по капитальному ремонту» (утв. МПС 31.12.98г. ЦВ-627)», согласно перечню, указанному в подразделе 2.1. настоящего технического задания

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Произвести ремонт цистерн в количестве 2 шт.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Организация и порядок проведения работ - Капитальный ремонт вагонов выполняется в соответствии с Руководством «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по капитальному ремонту» (утв. МПС 31.12.98г. ЦВ-627) - Ремонт колёсных пар со сменой элементов выполняется в соответствии с Инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колёсных пар МПС СССР № ЦВ-3429 от 31.12.76 и иных актов МПС РФ и ОАО «РЖД». - При постановке в ремонт вагонов цистерн осмотреть каждый вагон на предмет определения предварительного объема работ и оформить дефектную ведомость формы ВУ-22М на ремонт каждого вагона с отражением в ней перечня ремонтных работ. - При обнаружении в вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению, составить акт выбраковки узлов и деталей и осуществить их замену на годные узлы и детали

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Использовать при выполнении работ запасные части и расходные материалы надлежащего качества, рекомендованные заводом-изготовителем в соответствии с Руководством «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по капитальному ремонту» (утв. МПС 31.12.98г. ЦВ-627) - Узлы и агрегаты, подлежащие ремонту, должны быть после проведения ремонта установлены на вагон в соответствии паспортом вагона. Замена узлов и агрегатов тепловоза производится после согласия управлением ПАО «ППГХО» дефектной ведомости. - Согласно договору п. 4.4. В случае образования металлолома Подрядчик направляет Заказчику акт сверки по образовавшемуся металлолому не позднее 06 числа месяца, следующего за отчетным. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки по образовавшемуся металлолому подписать его и направить один экземпляр акт сверки по образовавшемуся металлолому в адрес Подрядчика. В случае реализации металлолома Подрядчику – направить вместе с актом сверки документы предусмотренные п. 6.2.8.2.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту вагонов устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, начиная от даты оформления уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М (12 месяцев)

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Произвести ремонт вагонов цистерн в соответствии с Руководством «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по капитальному ремонту» (утв. МПС 31.12.98г. ЦВ-627)

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Не требуется

Подраздел 3.8 Специальные требования

# Требования к месту выполнения работ, оказания услуг - Специализированное вагонно-ремонтное депо ОАО «РЖД» на Забайкальской железной дороге или Восточно-Сибирской железной дороге имеющих специальное разрешение (лицензию). Оплата железнодорожного тарифа по доставке вагонов до базы ремонта и обратно до станции Краснокаменск за счет Исполнителя. Требования к квалификации исполнителя: - Наличие соответствующего разрешения на право выполнения плановых видов ремонта подвижного состава. - Работы выполняются на специализированной базе ремонта ОАО «РЖД», надлежащим образом, в соответствии с действующими нормами и правилами. - Работы выполнять современными приборами и инструментами. Сроки и порядок оплаты товаров/работ/услуг: Согласно договору: п.4.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента сдачи тепловоза, подлежащего ремонту, в ремонтную базу Исполнителя и подписания полномочными представителями обеих сторон соответствующего Акта приемки-передачи тепловоза, на основании выставленного Исполнителем соответствующего счета (Счета-фактуры) производит уплату аванса за выполняемые Исполнителем работы, в размере 30 (тридцать) % от цены настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. п.4.3. Заказчик, в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента завершения Исполнителем выполнения всего комплекса работ по настоящему договору, на основании подписанных полномочными представителями обеих сторон соответствующего Акта выполненных работ специализированной формы № ФПУ-26 и выставленного Исполнителем соответствующего счета (Счета-фактуры) производит окончательный расчет за фактически выполненные Исполнителем работы, в размере 70 (Семьдесят) % от цены настоящего договора Заказчик производит авансовый платеж путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика на основании выставленного счёта в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты его получения, но не позднее дня подачи грузовых вагонов в ремонт. Подрядчик приступает к ремонту грузовых вагонов Заказчика с момента поступления от него предоплаты. - Согласно договору п.2.5. При необходимости производства дополнительных работ, связанных с ремонтом или установкой недостающего оборудования, Подрядчик по согласованию с Заказчиком выполняет указанные работы, при этом виды работ, их стоимость и срок их выполнения согласовывается сторонами в соответствующих Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. - Сверхцикловые работы оплачиваются Исполнителю отдельно по предъявленным калькуляциям. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг: - Ремонт цистерн произвести в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки тепловоза на базу ремонта.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Весь период ремонта Заказчик контролирует качество ремонта своими представителями - Результатом выполнения работ должна стать безаварийная доставка цистерн в депо приписки и бесперебойная работа в течение гарантийного срока 12 месяцев. - Исполнитель гарантирует Заказчику, что отремонтированные цистерны отвечают стандартам безопасности и качеству в соответствии с «Правилами капитального ремонта тепловозов типа ТЭМ1, ТЭМ2» - ЦТВР – 205 от 23 сентября 1993 года МПС РФ. - Исполнитель обязан доставить отремонтированные цистерны Заказчика из местонахождения Исполнителя в местонахождение Заказчика, с оплатой ж.д. тарифа за счет средств Исполнителя по следующему адресу: Забайкальский край, станция Краснокаменск, ПАО «ППГХО».

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Работы должны быть приняты приемщиком ОАО «РЖД», и данные по вагонам внесены в АБД ОАО «РЖД»

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Сдача выполненных работ по ремонту вагонов Исполнителем и их приёмка Заказчиком производится путём оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ с обязательным приложением следующих документов: уведомления о приёмке вагонов из ремонта формы ВУ-36М, технический паспорт вагона формы ВУ-4М, дефектной ведомости, калькуляцию стоимости работ к дефектной ведомости, акт выполненных работ специализированной формы № ФПУ-26 подписанный полномочными представителями обеих сторон. - После проведенного ремонта, отдел технического контроля ремонтного предприятия должен оформить необходимую документацию, удостоверяющую правильность проведенного ремонта.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |