                   Приложение№ 2

к Договору № _____________от "___" _________2013г.                                                                                   

	
	                                        «Утверждаю»

	
	Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

	
	                      _______________С.Х. Уразов

	
	                 «    »                      2013 г.


                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонт помещений№601,602,603,604,605,606,610,611,612,613,614,615,616,холла, коридора ,2-х туалетов  корпуса №7 этажа №6.

Объем и характеристики выполняемых работ.
	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	п/п
	 
	измерен.
	чество

	1. 
	2
	3
	4

	2. 
	Раздел   Комната №601
	 

	3. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,522

	4. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	52,2

	5. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	54,80

	6. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	35,8

	7. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,7967

	8. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	18,50601

	9. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	1,7967

	10. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0287472

	11. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	215,604

	12. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	201,2304

	13. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	1,7967

	14. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0269505

	15. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,036

	16. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,15

	17. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	7,8

	18. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	7,8

	19. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,05

	20. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	29,9

	21. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2862

	22. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,522

	23. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,522

	24. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	53,505

	25. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2862

	26. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	28,9062

	27. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0198

	28. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0198

	29. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	2,99376

	30. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	31. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	32. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	33. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,7

	34. 
	     Окна

	35. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,8732

	36. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	2,0352

	37. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,32

	38. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема, м2, более 2
	100 м2
	2,0352

	39. 
	Блоки оконные из профиля "века-евролайн" с фарнитурой масо. Ограничители проветривания,москитные сетки.
	м2
	203,52

	40. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,9228

	41. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	4,06032

	42. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,8448

	43. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	88,704

	44. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	273,1707315

	45. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,8736

	46. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	87,36

	47. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	63,99999977

	48. 
	Установка  сливов
	100 м
	0,848

	49. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	86,496

	50. 
	Установка  наличников
	100 м
	2,4

	51. 
	Нащельники, марка н, поверхность анодирования 2,36 м2
	м
	268,8

	52. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	12,14

	53. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 38 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 38 км
	т
	12,14

	54. 
	Раздел   комната №602
	 

	55. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,324

	56. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	32,4

	57. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,01546206

	58. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,2016

	59. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2016

	60. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0159264

	61. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	т
	0,044352

	62. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0038304

	63. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	45,5616

	64. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14

	65. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6919

	66. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,12657

	67. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6919

	68. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0110704

	69. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	83,028

	70. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	77,4928

	71. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,9619

	72. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0144285

	73. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00348

	74. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,042

	75. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	76. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	77. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02

	78. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	11,96

	79. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2182

	80. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,324

	81. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,324

	82. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,324

	83. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	33,21

	84. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2182

	85. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,0382

	86. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	87. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	88. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	89. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	90. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	91. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	92. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,2

	93. 
	Раздел   комната №603
	 

	94. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,325

	95. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	32,5

	96. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,12044805

	97. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14

	98. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6926

	99. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,13378

	100. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6926

	101. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0110816

	102. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	83,112

	103. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	77,5712

	104. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6929

	105. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0103935

	106. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00288

	107. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,04608

	108. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	109. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	110. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02

	111. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	12,96

	112. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,232

	113. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,325

	114. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,325

	115. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	33,3125

	116. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,232

	117. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	23,432

	118. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	119. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	120. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	121. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	122. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	123. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	124. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,23

	125. 
	Раздел   комната №604
	 

	126. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,327

	127. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	32,7

	128. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,33042004

	129. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	13,8

	130. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6958

	131. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,16674

	132. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6958

	133. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0111328

	134. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	83,496

	135. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	77,9296

	136. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6958

	137. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010437

	138. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00336

	139. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0468

	140. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	141. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	142. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02

	143. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	12,96

	144. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2194
	

	145. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,327
	

	146. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,327
	

	147. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	33,5175
	

	148. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2194
	

	149. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,1594
	

	150. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0336
	

	151. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0336
	

	152. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,08032
	

	153. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01
	

	154. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02
	

	155. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1
	

	156. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,24

	157. 
	Раздел   комната №605
	 

	158. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,499

	159. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	49,9

	160. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	52,38801101

	161. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,3166

	162. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2026

	163. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0160054

	164. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	т
	0,044572

	165. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0038494

	166. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	45,7876

	167. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	31

	168. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,5547

	169. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	16,01341

	170. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	1,5547

	171. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0248752

	172. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	186,564

	173. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	174,1264

	174. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	1,5547

	175. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0233205

	176. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00516

	177. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0864

	178. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,736

	179. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,736

	180. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,03

	181. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	29,90000001

	182. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2802

	183. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,496

	184. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,496

	185. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	50,84

	186. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2802

	187. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	28,3002

	188. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,044

	189. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,044

	190. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	6,6528

	191. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	192. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	193. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	194. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	195. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0198

	196. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,01

	197. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	198. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1,000000008

	199. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	200. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	9,72

	201. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,49

	202. 
	Раздел   комната №606
	 

	203. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,496

	204. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	49,6

	205. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	52,07305302

	206. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	18,2

	207. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,9129

	208. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	9,40287

	209. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,9129

	210. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0146064

	211. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	109,548

	212. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	102,2448

	213. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,9129

	214. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0136935

	215. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00336

	216. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0408

	217. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	218. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	219. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,1296

	220. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	129,168

	221. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2896

	222. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,496

	223. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,496

	224. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	50,84

	225. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2896

	226. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	29,2496

	227. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,044

	228. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,044

	229. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	4,62

	230. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	231. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	232. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	233. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,4

	234. 
	Раздел   комната №610
	 

	235. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,154

	236. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	15,4

	237. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	16,16784308

	238. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,2034

	239. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2034

	240. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0160686

	241. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	т
	0,044748

	242. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0038646

	243. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	45,9684

	244. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,6

	245. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5372

	246. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,53316

	247. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5372

	248. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0085952

	249. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	64,464

	250. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	60,1664

	251. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5372

	252. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,008058

	253. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00168

	254. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,02304

	255. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,152

	256. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,152

	257. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,01

	258. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	5,52

	259. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1574

	260. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,154

	261. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,154

	262. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	15,785

	263. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,1574

	264. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	15,8974

	265. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	266. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	267. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	268. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	269. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	270. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	271. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,23

	272. 
	Раздел   комната №611
	 

	273. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,16

	274. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	16

	275. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	16,79775904

	276. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,2019

	277. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2019

	278. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-2, сечение 50х35х0,55 мм
	т
	0,0159501

	279. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-3, сечение 65х35х0,55 мм
	т
	0,044418

	280. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0038361

	281. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	45,6294

	282. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	11

	283. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5546

	284. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	5,71238

	285. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5546

	286. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0088736

	287. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	66,552

	288. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	62,1152

	289. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5546

	290. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,008319

	291. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00168

	292. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,02304

	293. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,152

	294. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,152

	295. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,01

	296. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	5,52

	297. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1694

	298. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,16

	299. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,16

	300. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	16,4

	301. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,1694

	302. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	17,1094

	303. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	304. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	305. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	306. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	307. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	308. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	309. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,11

	310. 
	Раздел   комната №612
	 

	311. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,324

	312. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	32,4

	313. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,01546206

	314. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14

	315. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,7088

	316. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,30064

	317. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,7088

	318. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0113408

	319. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	85,056

	320. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	79,3856

	321. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,7088

	322. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010632

	323. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00336

	324. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0684

	325. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	326. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	327. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	2


	328. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	10,5

	329. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2256

	330. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,324

	331. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,324

	332. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	33,21

	333. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2256

	334. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,7856

	335. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	336. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	337. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	338. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	339. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	340. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	341. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,17

	342. 
	Раздел   комната №613
	 

	343. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,319

	344. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	31,9

	345. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	33,49053209

	346. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	13,904

	347. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6952

	348. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,16056

	349. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6952

	350. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0111232

	351. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	83,424

	352. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	77,8624

	353. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6952

	354. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010428

	355. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00528

	356. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,04608

	357. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	358. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,304

	359. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02

	360. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	11,4

	361. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2466

	362. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,319

	363. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,319

	364. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	32,6975

	365. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2466

	366. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	24,9066

	367. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	368. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	369. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	370. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	371. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	372. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	373. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,29

	374. 
	Раздел   комната №614
	 

	375. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,154

	376. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	15,4

	377. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	16,16784308

	378. 
	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича вручную
	10 м3
	0,055

	379. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,02088

	380. 
	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10
	т
	0,0217152

	381. 
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,009

	382. 
	Вода
	м3
	0,0022176

	383. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,012672

	384. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,00072

	385. 
	Раствор известковый, марка 4
	м3
	0,03096

	386. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,766

	387. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5383
	

	388. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,54449
	

	389. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5383
	

	390. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0086128
	

	391. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	64,596
	

	392. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	60,2896
	

	393. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5383
	

	394. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0080745
	

	395. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0020736
	

	396. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,02304
	

	397. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,3824
	

	398. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,3824

	399. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,01

	400. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	5,65

	401. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,168

	402. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,154

	403. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,154

	404. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	15,785

	405. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,168

	406. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	16,968

	407. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396

	408. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396

	409. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752

	410. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	411. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	412. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	413. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	414. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1,000000008

	415. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	416. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	9,72

	417. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,87

	418. 
	Раздел   комната №615
	 

	419. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,16

	420. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	16

	421. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	16,79775904

	422. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,866

	423. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5433

	424. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,59599

	425. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5433

	426. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0086928

	427. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	65,196

	428. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	60,8496

	429. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5433

	430. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0081495

	431. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00204

	432. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0276

	433. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,3824
	

	434. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	1,3824
	

	435. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,01
	

	436. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	5,65
	

	437. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1594
	

	438. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,16
	

	439. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,16
	

	440. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	16,4
	

	441. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,1594
	

	442. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	16,0994
	

	443. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396
	

	444. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396
	

	445. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752
	

	446. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01
	

	447. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02
	

	448. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	449. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,83

	450. 
	Раздел   холл
	 
	 

	451. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,162

	452. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	16,2

	453. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	17,00773103

	454. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,612

	455. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5306

	456. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,46518

	457. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5306

	458. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0084896

	459. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	63,672

	460. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	59,4272

	461. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5306

	462. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,007959

	463. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0020736

	464. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,04752

	465. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,16

	466. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,16

	467. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,16

	468. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,42

	469. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,16

	470. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,62

	471. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,16

	472. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов
	кг
	1,6

	473. 
	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня
	т
	0,0752
	

	474. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	16,32
	

	475. 
	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
	100 м
	0,145
	

	476. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов
	кг
	0,00087
	

	477. 
	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня
	т
	0,006235
	

	478. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	1,479
	

	479. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,104
	

	480. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0263
	

	481. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01
	

	482. 
	Демонтаж металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	2,64
	

	483. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0264
	

	484. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1,000000003
	

	485. 
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без скобяных приборов (кроме петель), неокрашенные, марка дг21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	2,64

	486. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	14,256

	487. 
	Установка противопожарных металлических двупольных дверных блоков
	10 шт.
	0,274

	488. 
	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, дпм 02/60, размеры 1300х2100 мм, с замком и ручками
	шт.
	0,99999999

	489. 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	1

	490. 
	Доводчики дверные, марка 'dorma ts/92', масса двери до 120 кг
	шт.
	1

	491. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,47

	492. 
	Раздел   комната №616
	 

	493. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,333

	494. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	33,3

	495. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,960336

	496. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14,1

	497. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,705

	498. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,2615

	499. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,705

	500. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,01128

	501. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	84,6

	502. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	78,96

	503. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,705

	504. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010575

	505. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00408

	506. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0552

	507. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,76
	

	508. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	2,76
	

	509. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	2
	

	510. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	11,98
	

	511. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2218
	

	512. 
	Демонтаж  покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,333
	

	513. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,333
	

	514. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	34,1325
	

	515. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,2218
	

	516. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,4018
	

	517. 
	Снятие старой обивки дверей
	100 м2
	0,0396
	

	518. 
	Обивка дверей дерматином
	100 м2
	0,0396
	

	519. 
	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей
	м2
	5,98752
	

	520. 
	Смена врезных замков
	100 шт.
	0,01

	521. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	кг
	0,02

	522. 
	
	
	
	

	523. 
	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, марка зв4-13п 01.00
	шт.
	1

	524. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,34

	525. 
	Раздел   коридор
	 

	526. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	2,5538

	527. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	2,5538

	528. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	255,38

	529. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	268,1132315

	530. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	107,608

	531. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	5,3804

	532. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	55,41812

	533. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	5,3084

	534. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0849344

	535. 
	
	
	

	536. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	637,008
	

	537. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	594,5408
	

	538. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	5,3804
	

	539. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,080706
	

	540. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,004896
	

	541. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,06624
	

	542. 
	Установка жалюзи
	100 шт.
	0,02
	

	543. 
	Жалюзи вертикальные
	м2
	11,96
	

	544. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	1,1594
	

	545. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	2,5538
	

	546. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в два слоя
	100 м2
	2,5538
	

	547. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	2,5538
	

	548. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	2,5538
	

	549. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	6,699999006
	

	550. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	2,5538
	

	551. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	9,999998935
	

	552. 
	
	
	
	

	553. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	2,5538

	554. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов
	кг
	25,538

	555. 
	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня
	т
	1,200286

	556. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	260,4876

	557. 
	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
	100 м
	1,1594

	558. 
	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов
	кг
	0,0069564

	559. 
	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня
	т
	0,0498542

	560. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	11,82588

	561. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,448

	562. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,099

	563. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,04

	564. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,0792

	565. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	3,00000001

	566. 
	
	
	

	567. 
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	7,92
	

	568. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	42,768
	

	569. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018
	

	570. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1,000000008
	

	571. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8
	

	572. 
	Наличники твердолиственных пород, покрытые нитролаком, сечение 74х13 мм
	м
	9,72
	

	573. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	3,23
	

	574. 
	Ремонт туалета М

 
	

	575. 
	Раздел   УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ
	

	576. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,1895
	

	577. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	18,95

	578. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,038386257

	579. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0342995

	580. 
	 
	 
	0

	581. 
	Раздел   РЕМОНТ СТЕН
	 

	582. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,15

	583. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,228

	584. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,018012

	585. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,05016

	586. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,004332

	587. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	51,528

	588. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	1,2731

	589. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,383193

	590. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,8430246

	591. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,7883

	592. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	18,41949

	593. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	1,7883

	594. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,022072987

	595. 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт i
	м2
	178,83

	596. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,396

	597. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	41,58

	598. 
	Раздел   САН ТЕХ РАБОТЫ

	599. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,02

	600. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,07

	601. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов
	100 компл.
	0,02

	602. 
	Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 2 м3
	10 шт.
	0,1

	603. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,3

	604. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,2

	605. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	17,98

	606. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	8

	607. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	4

	608. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	18

	609. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 25 мм
	100 м
	0,1

	610. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 25 мм
	м
	9,29

	611. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена 'рандом сополимер' рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 25мм
	шт.
	5

	612. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	2

	613. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 25
	шт.
	1

	614. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0,04

	615. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,04

	616. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	3,992

	617. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,06

	618. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм 100 - 150
	100 м
	0,06

	619. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм
	м
	5,988

	620. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром, мм 100
	шт.
	1

	621. 
	Установка трапов диаметром, мм 100
	компл.
	2

	622. 
	Трапы полиэтиленовые с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 50, 75, 110 мм
	компл.
	2

	623. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	3

	624. 
	Унитазы керамические тарельчатые, комплект с отдельной полочкой в комплекте с запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм
	компл.
	3

	625. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	2
	

	626. 
	Смесители для ванн и умывальников "елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой, vidima ideal+arma
	шт.
	2
	

	627. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой ксб, длина 320 мм
	шт.
	4
	

	628. 
	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные
	шт.
	2
	

	629. 
	Умывальники керамические полукруглые "лотос"
	шт.
	2
	

	630. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	компл.
	1
	

	631. 
	Водоподогреватели скоростные водоводяные секционные, марка м-02
	секция
	1
	

	632. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	2
	

	633. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	2
	

	634. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	2
	

	635. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	2
	

	636. 
	Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др
	100 шт.
	0,01
	

	637. 
	Раскладки лиственных пород, окрашенные, сечение 19х13(24) мм
	м
	4
	

	638. 
	Кухонные подстолья рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, марка км-13м, размеры 780х590х845 мм
	шт.
	1
	

	639. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0018
	

	640. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,023
	

	641. 
	Раздел   РЕМОНТ ПОЛОВ
	

	642. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,1895
	

	643. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,1895
	

	644. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,1895
	

	645. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	21,224
	

	646. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1895
	

	647. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,38658
	

	648. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,1895
	

	649. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,96645
	

	650. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,1895
	

	651. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,001579104
	

	652. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,089065
	

	653. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	19,329

	654. 
	Раздел   УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

	655. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,25

	656. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,096

	657. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,03

	658. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	659. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,054

	660. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	3,000000024

	661. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	5,4

	662. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,042

	663. 
	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, проолифленные, окрашенные, со скобяными приборами, с защелкой зщ1д, марка дг21-7, площадь 1,39 м2
	м2
	4,2

	664. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	22,68

	665. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,3
	

	666. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	33,6
	

	667. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,03
	

	668. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,132
	

	669. 
	Ремонт туалета Ж
	 
	

	670. 
	Раздел   УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ
	

	671. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,1751
	

	672. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	17,51
	

	673. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,035469307
	

	674. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0316931
	

	675. 
	Раздел   РЕМОНТ СТЕН
	 

0,084
	

	676. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	
	

	677. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2064
	

	678. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0163056
	

	679. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,045408
	

	680. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0039216
	

	681. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	46,6464
	

	682. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,7508
	

	683. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,4233
	

	684. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,93126
	

	685. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,2172
	

	686. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	12,53716
	

	687. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	1,2172
	

	688. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,012000375

	689. 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт i
	м2
	121,72

	690. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,288

	691. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	30,24

	692. 
	Раздел   САН ТЕХ РАБОТЫ

	693. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,02

	694. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,03

	695. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов
	100 компл.
	0,02

	696. 
	Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 2 м3
	10 шт.
	0,1

	697. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,3

	698. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,2

	699. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	17,98

	700. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	8
	

	701. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	4
	

	702. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	18
	

	703. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 25 мм
	100 м
	0,1
	

	704. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 25 мм
	м
	9,29
	

	705. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена 'рандом сополимер' рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 25мм
	шт.
	5
	

	706. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 25 мм
	шт.
	2
	

	707. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 25
	шт.
	1
	

	708. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0,04
	

	709. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,04
	

	710. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	3,992
	

	711. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,06
	

	712. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм 100 - 150
	100 м
	0,06

	713. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм
	м
	5,988

	714. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром, мм 100
	шт.
	1

	715. 
	Установка трапов диаметром, мм 100
	компл.
	2

	716. 
	Трапы полиэтиленовые с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 50, 75, 110 мм
	компл.
	2

	717. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	3

	718. 
	Унитазы керамические тарельчатые, комплект с отдельной полочкой в комплекте с запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм
	компл.
	3

	719. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	2

	720. 
	Смесители для ванн и умывальников "елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой, vidima ideal+arma
	шт.
	2

	721. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой ксб, длина 320 мм
	шт.
	4

	722. 
	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные
	шт.
	2

	723. 
	Умывальники керамические полукруглые "лотос"
	шт.
	2

	724. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	компл.
	1

	725. 
	Водоподогреватели скоростные водоводяные секционные, марка м-02
	секция
	1

	726. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	2

	727. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	2

	728. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	2

	729. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	2

	730. 
	Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др
	100 шт.
	0,01

	731. 
	Раскладки лиственных пород, окрашенные, сечение 19х13(24) мм
	м
	4

	732. 
	Кухонные подстолья рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, марка км-13м, размеры 780х590х845 мм
	шт.
	1

	733. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0018

	734. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,028

	735. 
	Раздел   РЕМОНТ ПОЛОВ

	736. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,1751

	737. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,1751

	738. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,1751

	739. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	19,6112

	740. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1751

	741. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,357204

	742. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,1751

	743. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,89301

	744. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,1751

	745. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,001459108

	746. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,082297

	747. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	17,8602

	748. 
	Раздел   УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

	749. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,25

	750. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,078

	751. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,03

	752. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	753. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,036

	754. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	2

	755. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	3,6

	756. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,042

	757. 
	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, облицованные пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, с защелкой зщ1д2, марка дг21-7, площадь 1,39 м2
	м2
	4,2

	758. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	22,68

	759. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,25

	760. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	28

	761. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,1

	762. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,44

	763. 
	Разные работы
	 

	764. 
	Демонтаж шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг
	шт.
	5

	765. 
	Демонтаж вентиля
	100 шт.
	0,05

	766. 
	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг
	шт.
	5

	767. 
	Шкафы пожарного крана металлические навесные, окрашенные порошковыми красками, остекленные оргстеклом, марка шпк-пульс-320но, двухсекционные, 540х1300х230 мм, с местом для двух огнетушителей, с замком-защелкой
	шт.
	5

	768. 
	Установка кранов пожарных диаметром 80 мм
	шт.
	5

	769. 
	Кран шаровой  диаметр 80 мм
	шт.
	5

	770. 
	Рукава пожарные напорные, льняные, диаметр 66 мм
	м
	100

	771. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25
	шт.
	108

	772. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 15 мм
	шт.
	19

	773. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	88

	774. 
	Смена сгонов у трубопроводов, диаметр труб, мм, до: 20
	100 шт.
	0,88

	775. 
	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до, мм, 20
	компл.
	88

	776. 
	Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб 20 мм
	100 м
	0,9

	777. 
	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, гост 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,35 мм
	м
	96,3

	778. 
	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг
	т
	0,031

	779. 
	Монтаж конструкций дверей и люков
	т
	0,031

	780. 
	Люк напольный  450х450 h54  под плитку
	шт.
	5

	781. 
	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь, м2, до 1,0
	шт.
	3

	782. 
	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, тип 4апр, размеры 600х600 мм
	шт.
	3

	783. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	37,5

	784. 
	Замена электрики
	 

	785. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	41,5

	786. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	4,45

	787. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	1,83

	788. 
	Демонтаж  пластикового кабель-канала
	100 м
	2

	789. 
	Демонтаж  шкафов металлических для  на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг
	шт.
	5

	790. 
	Раздел   Прокладка кабеля

	791. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	45

	792. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	4,5

	793. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	38

	794. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	3,8

	795. 
	Коробка распаячная 100 х 100 мм
	шт.
	120

	796. 
	Раздел   Установка светильников

	797. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	1,83

	798. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	183

	799. 
	Раздел   Установка розеток  и выключателей

	800. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	2,4

	801. 
	Короб легран 100х50 с комплектующими
	п.м
	240

	802. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	4,72

	803. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	366

	804. 
	Телефон-интернет Legrand
	шт.
	105

	805. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,2

	806. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	20

	807. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,84

	808. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	84

	809. 
	Раздел   установка боксов

	810. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг
	шт.
	5

	811. 
	Шкаф АВВ встраемый  тип U на 120групп
	шт.
	4

	812. 
	Шкаф АВВ навесной  тип АТ на 120 групп
	шт.
	1

	813. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а
	шт.
	152

	814. 
	Автомат  ABB  S202 B10A
	шт.
	25,000048

	815. 
	Диф.Автомат АВВ 10А 2х полюсной DS941 AB 10 .10
	шт.
	71,999968

	816. 
	Диф.Автомат АВВ 16А 2х полюсной DS941AB16. 10
	шт.
	45,000056

	817. 
	Автомат АВВ 80А 4х полюсной S285 B80
	шт.
	5,00004

	818. 
	Блок шин 04888, 4полюса 125А  Legrand
	шт.
	5

	819. 
	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный
	шт.
	5

	820. 
	Счетчики электрические трехфазные однотарифные прямого включения, тип сэт4-1/2 (10-100а)
	шт.
	5


Оконные блоки должны быть выполнены из профиля «ВЕКА-ЕВРОЛАЙН», фурнитурой MACO (Австрия), ограничители проветривания, москитные сетки с двухкамерным стеклопакетом 4*10*4*8*4, в комплекте с подоконником из ПВХ шириной 550 мм и 600 мм, с отливом из белого пластизола 340 мм и 360 мм. На всех оконных блоках установить, самоклеющийся нащельник.
Требования к используемым материалам:
	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-15



	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев в неповрежденной упаковке



	Обшивка стен
	Гипсокартонные листы должны соответствовать ГОСТ 6266-97.    Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Основные размеры, мм    2500х1200х12,5

Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5мм (3 кв.м),кг   -29

Гипсокартонные листы по своим свойствам должны относиться к группам:

Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);

В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);

Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);

Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой

Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;     при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Потолочные плиты
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Тип материала

минераловолокно

Кромка

tegular

Размеры плиты

600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15

Влагостойкость (RV%)

95

Светоотражение (%)

90

Звукопоглощение (NRC)

0,15

Вес (кг/м2)

3,82

Пожарные характеристики

слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)



	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.

	Антигрибковый состав


	Средство против грибка и плесени.

Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав.

	Плитка стен
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±0,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плиточный клей
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Классификация по EN 12004
класс С2Е

светло-серый

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

Консистенция смеси

порошок

≥ 25

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

Цвет

белый

≥ 0,6

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

Удельная объемная масса

1,35 кг/м

0,20-0,2

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

Токсичность

отсутствует

17

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

Пропорции при приготовлении клея

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси;  6,5л воды на 25 кг сухой смеси

3-30

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

Консистенция клея

пастообразная

220-280

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

Время использования клея

не более 8 часов

24

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

Температура применения

От +5 до +40 град.С

+ 5…+ 30

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

Время открытого слоя  при t=+23С

Около 20 минут

40

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

Время корректировки при t=+23С

Около 60 минут

50

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Адгезия через 28 дней (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Адгезия после циклов замораживания

· /размораживания (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Морозостойкость (цикл)

· 50

· Вертикальное скольжение

· отсутствует

· Возможность хождения, при t= +23 С

· Через 24 часа

· Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при  t=+ 23 С

· Через 14 часа

· Затирка межплиточных швов на стенах, при t=+23С

· Через 6-8 часов после укладки

· Затирка межплиточных швов на полу, при t=+23С

· Через 24 часа  после укладки

· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Влагостойкость

· отличная

· Сопротивление старению

· отличная

· Устойчмвость к температурным воздействием через 28 дней после укладки

· От – 30 С до +90 С

· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)

· Расход клея

· 2,5-5 кг/м2 в зависимости 
· от формата плитки и 
· состояния основания

· Оптимальная толщина клеевого слоя

· 2-5 мм

· Срок и условия хранения

· 12 месяцев в сухих 
· условиях и в 
· оригинальной упаковке



	Звукоизоляция
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Плотность

45 кг/м³

Теплопроводность

λ10 = 0.034 Вт/(м·К)

λ25 = 0.036 Вт/(м·К)

λА = 0.042 Вт/(м·К)

λБ = 0.045 Вт/(м·К)

Группа горючести

НГ

Сжимаемость, не более

12 %

Водопоглощение при полном погружении, не более

1.5 % по объему

Модуль кислотности, не менее

2.0




В объем работ входит:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

· Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

· Замер сопротивления  изоляции с предоставлением  исполнительной  документации.
Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· журнал  закрытия помещений  по окончании рабочего дня.

· журнал приемки и осмотра лесов и подмостей

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .
Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

· Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
· Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. 
Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:
· На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ. 
· Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений  составляющих государственную тайну.

· Форма допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника.

· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Максимальная цена контракта:12 578 000 рублей00 копеек.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Срок проведения работ: 66 рабочих дней после заключения контракта.
Начальник РСО                                                                                                    В.Н. Кистенев 
