Техническое задание
Предмет закупки: 

Поставка оборудования узла цифровой коммутации АТС М-200, модель УК МР-72 SS 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Наименование оборудования: узел цифровой коммутации АТС М-200
Модель: УК МР-72 SS

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование: должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	665160

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Узел цифровой коммутации АТС М-200 УК МР-72 SS  - это программно-аппаратная платформа для телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных. Предназначение – построение местных, комбинированных, транзитных станций необходимого уровня и масштаба с широким набором используемых по цифровым каналам сигнализаций. Обеспечивает коммутацию 72 потоков Е1.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оборудование для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).

Оптимальные параметры воздушной среды:

температура +20 ... +24 гр. Цельсия; относительная влажность j = 30...60%.
Предельно допустимые параметры эксплуатации составляют:

температура +5 ... +40 гр. Цельсия; относительная влажность j = 5...85%.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Стандартное изделие предприятия-производителя ООО «МТА» представляет собой комбинированную АТС «М-200» модели УК МР-72 SS (узел цифровой коммутации 72хЕ1, 124хSIP, сборный, компл.3 (ТЭЗ Г-04-100мм; 48/60В)) в составе: 

     - блок управления (БУ) – 1шт; 

     - блок внешних интерфейсов (БИ) – 1шт; 

     - блок коммутации (БК) – 1шт.

	Подраздел 4.2. Основные технические показатели

	Наименование параметра

Значение

Количество стыков (потоков Е1)

72  

Коммутация


Цифровая, полнодоступная

Управление

Программное

Микропроцессорный комплект

Intel Xenon

Тактовая частота

3.0 ГГц

Емкость ОЗУ  


4 ГБайт

Емкость ПЗУ  

500 ГБайт

Производительность

300000 вызовов в час

Интерфейс с ПК

Ethernet

 Поддерживаемые протоколы сигнализации по цифровым СЛ: 

· ОКС №7; 

· PRI EDSS1; 

· QSIG; 

· V5.2; 

· 2ВСК - декадный набор;
· 2ВСК - «импульсный челнок» (R1.5); 

· 2ВСК - «импульсный пакет»;
· 1ВСК.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Отдельных требований по надежности не предъявляется 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Отдельных требований не предъявляется.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Отдельных требований не предъявляется.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Отдельных требований не предъявляется.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Устройство должно быть рассчитано на питание постоянным током, с напряжением 48 вольт.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отдельных требований не предъявляется.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Предмет закупки представляет собой законченное изделие, комплектность которого определяется заводом-изготовителем в соответствии с моделью (УК МР-72 SS). 

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Отдельных требований не предъявляется.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке всеми видами транспорта.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок определяется в соответствии с договором поставки

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорт

Техническое описание (в том числе на цифровом носителе)

Сертификат


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Метод транспортировки должен обеспечить сохранность изделия.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Отдельных требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия 1 год с момента поставки.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отдельных требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отдельных требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отдельных требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Отдельных требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования к классификации оборудования в соответствии с нормативными документами.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

	Техническое сопровождение оборудования не требуется. 


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Определяются в соответствии с договором поставки.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


И.о. технического директора





Д.А. Дубовенко
