# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

| СОГЛАСОВАНО Зам. начальника службы безопасности, начальник отдела 2 ___________ Колесников В.П. | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ ______________ К.В. Шкуревских «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Учебного стенда системы управления доступом и охранной сигнализации Цирконий – С2000 или аналог (эквивалент).

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

Оборудование учебного стенда системы управления доступом и охранной сигнализации Цирконий – С2000 или аналог (эквивалент).

| № п/п | Наименование, технические требования | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
|  | Клавиатура 250 Black USB 967738 должна иметь интерфейс подключения USB, цифровой блок, тип – мембранная, количество клавиш – 104. | 4 шт. |
|  | Мышь оптическая B110 USB OEM 910-001246 должна быть светодиодной, иметь 3 клавиши, разрешение сенсора мыши 800 dpi, интерфейс USB. | 4 шт. |
|  | Удлинитель консоли CE700A должен обеспечивать доступ к компьютеру с удаленной на расстояние до 150 метров USB-консоли (USB-клавиатура, монитор с разъемом VGA и USB-мышь). Устройство должно поддерживать передачу видеосигнала высокого качества и иметь встроенную ESD защиту (от электростатического разряда) и защиту от перенапряжения. Материал корпуса металл. Вес 0,63 кг. Размеры (ДхШхВ) 125 х 81,5 х 25 мм. Рабочая температура 0 ...+50 С. | 4 шт. |
|  | Блок электрических розеток TLK-RS08MF1-BK состоит из 8 параллельно соединенных евророзеток, с общим заземляющим контактом ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Фильтрующим элементом и защитой по напряжению должен быть варистор. Блок должен иметь высоту 1U, оснащен фильтром и предохранителем. Для подключения должен использоваться сетевой шнур с вилкой для включения в розетку сети и разъем для включения в блок розеток. Выключатель питания должен быть выполнен с подсветкой. Блок розеток предназначен для распределения электропитания с напряжением 220В. Максимальный ток нагрузки - 16А. | 3 шт. |
|  | "Адаптер-С" должен обеспечивать связь управляющего компьютера по интерфейсу Ethernet с периферийной аппаратурой (контроллерами К40, ПУДУ "Клавесин"), прием и передачу информации по четырем независимым интерфейсам CAN. | 2 шт. |
|  | Блок питания двухканальный БП-210RM предназначен для обеспечения круглосуточного электропитания потребителей постоянного тока от сети переменного тока частотой от 50 до 400 Гц напряжением от 187 до 242 В. Модульная конструкция для установки в стандартную 19" стойку. Выходное напряжение постоянного тока 12± 0,6 В или 24±1,2 В. Ток нагрузки 2А (при 12В), 7А (при 24В); эффективное значение переменной составляющей выходного напряжения: не более 240 мВ. Габаритные размеры: 240х270х80 мм. Вес: не более 5 кг. | 2 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания UPStation GXT3-2000RT230, должен быть источником бесперебойного питания с двойным преобразованием, иметь1-фазное входное напряжение, выходную мощность 2000 ВА / 1800 Вт, возможность работы 4 мин при полной нагрузке, количество выходных разъемов: 6 (с питанием от батарей), иметь возможность установки в 19” стойку, время зарядки 3 ч. Габаритные размеры 497 × 430 × 85 мм. Вес 32 кг. | 3 шт. |
|  | Коммутатор DES-1210, должен иметь металлический корпус, 19’’, интерфейсы • 24 порта10/100 Мбит/с PoE • 2 порта 10/100/1000BASE-T • 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T /SFP, порты • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары) • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары) • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на основе витой пары) • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптоволоконный кабель) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 • Управление потоком IEEE 802.3x производительность • Пропускная способность коммутатора: 12.8 Гбит/с • Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта: 9.5 Mpps • Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство • Буфер RAM: 512 Кб • SDRAM для CPU: 64 Мб • Flash-память: 16 Мб • Метод коммутации: Store-and-forward. Размеры (Ш х Д х В) 440 х 250 х 44 мм. Рабочая температура от 0 до 40 С. Вес 2,6 кг. | 1 шт. |
|  | Телекоммуникационный шкаф Netko T2 6942.900 (2055) должен быть изготовлен из стали холодного проката SPCC. Передняя дверца из закаленного стекла, металлическая задняя дверь. Боковые панели шкафа – съемные. Высота 42U (2055 мм). Ширина 600 мм. Глубина 900 мм. | 1 шт. |
|  | Горизонтальные направляющие SS 711-19-01 предназначены для установки тяжелого оборудования (источников бесперебойного питания) в напольном шкафу. Длина: 800 мм. | 3+4 компл. |
|  | DIN-рейка предназначена для монтирования клеммных колодок. Длина 2 м, ширина 35 мм, глубина 15 мм. | 4 шт. |
|  | Торцевая пластина BLOX connect P1/10 для 2-проводных клемм FJ2-10, должна устанавливаться на DIN-рейку и осуществлять разграничение между различными группами клемм. | 1 шт. |
|  | Клемма пружинная безвинтовая (фронтальный монтаж) 2-проводная BLOX connect FJ2-10 должна монтироваться на DIN-рейку, иметь возможность подключения проводов с поперечным сечением - 0,2-10 мм2, иметь рабочее напряжение 800В. Номинальный ток 57А. Размеры: 52х10х41,5 (ДхШхВ). | 12 шт. |
|  | Органайзер кабельный 1U OR 711-08 предназначен для укладки избытка длины коммутационных и аппаратных шнуров в 19" шкафу. Число колец 4. | 2 шт. |
|  | Крепёжный комплект CN 711-30 предназначен для установки оборудования на монтажные направляющие коммутационного шкафа. Состав: гайка закладная М6, винт М6х20, шайба. | 100 шт. |
|  | Блок вентиляторный BB 711-45-01 должен монтироваться в крышу, обеспечивать искусственную вентиляцию, создание дополнительного потока воздуха в местах сосредоточения активного оборудования. Число вентиляторов: не менее 2. Вес: 3 кг. | 2 шт. |
|  | Контроллер «Комплект К40», обеспечивает: а) обмен сообщениями с управляющим компьютером (УК) по двум независимым магистралям с интерфейсом CAN; б) работу с двумя Proximity - считывателями с интерфейсом "Wiegand-26"; в) контроль состояния восьми входных шлейфов сигнализации; г) коммутацию внешних устройств с помощью восьми нормально замкнутых (НЗ) или нормально разомкнутых (НР) контактов реле: 1) цепи сигналов ДК; 2) цепи электромагнитов ЭМЗУ; 3) сигналы управления турникетов; 4) цепи электропитания СО или иных ТСО (звуковые извещатели, освещение и др.); д) управление работой по интерфейсу RS-485 до семи РА. Комплект К40 предназначен для функционирования в составе системы "Цирконий–С2000" в качестве контроллера с передачей информации по магистрали CAN (Controller Area Network) длиной до 5 км. Комплект должен обеспечивать круглосуточную эксплуатацию в помещении или на открытом воздухе в участковых шкафах. Диапазон рабочих температур окружающей среды - от минус 40 до плюс 50 0С. Повышенная относительная влажность воздуха – до 98 % при температуре 25 0С. Контроллер К40 должен обеспечивать хранение в автономном режиме работы разрешительных данных на 16000 абонентов и архивирование 16000 сообщений. Электропитание контроллера К40 должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. В К40 должна иметься защита от неправильного подключения источников питания. Ток потребления должен составлять 50 мА. Комплект должен иметь следующие параметры: габариты 210х144х47,5, масса 0,8 кг. | 4 шт. |
|  | Клавиатура доступа со встроенным считывателем Smartec STPR 130 EK. Считыватель: EM, 125 кГц. Интерфейс: Виганд 26. Расстояние считывания: 5-15 см для EM. Наличие световой и звуковой индикации. Влаго/пылезащищенный корпус. Питание: 9-15 В, не более 150 мА. Габаритные размеры: 110х90х23 мм. | 2 шт. |
|  | Электромеханический замок Abloy EL402 должен действовать как при включенном, так и при выключенном электрическом управлении. Нет сторонности, симметричный язычок. Немедленная разблокировка. Электромеханический замок управляется электрическим сигналом от источника постоянного тока напряжением 12 или 24 В. Потребление тока: макс. 550 мА (12В), холостого хода 240 мА (12В), макс 270 мА (24В), холостого хода 110 мА (24В). Выход ригеля: 14,5 мм. Регулируемый бэксэт: 25, 28, 30, 33, 35 мм. Передняя планка 25 мм. | 2 шт. |
|  | Цилиндр СY065С предназначен для запирания дверей в помещения, принимаемые на охрану. Тип цилиндра – двойной цилиндр повышенной степени надежности. Тип секретности – Classic. Класс защиты - 4. Защитная скобянка – усиленной конструкции на закаленной стали. Для работы с замками EL402, EL403. | 2 шт. |
|  | Электромагнитное замковое устройство AL300-24-Premium, должно иметь встроенный датчик контроля замка, датчик положения двери и световую индикацию состояния замка. Должно устанавливаться на деревянные и металлические двери, иметь удерживающее усилие замка 300 кГс, ток потребления 350 мA (12 VDC), 180 мA (24 VDC), допустимое колебание напряжения электропитания ± 10%, габариты корпуса (мм) 230x38x25,5, габариты якоря (мм) 195х42х14,5, диапазон рабочих температур от -10С до +40С. | 1 шт. |
|  | Оконечный стопор, должен обеспечивать надёжное крепление клемм и торцевых пластин на DIN-рейке. | 10 шт. |
|  | Торцевая пластина BLOX connect P9/2.5 для 2-проводных клемм FJ1-2.5, должна устанавливаться на DIN-рейку и осуществлять разграничение между различными группами клемм. | 14 шт. |
|  | Клемма пружинная безвинтовая (фронтальный монтаж) 2-проводная BLOX connect FJ1-2,5 должна монтироваться на DIN-рейку, иметь возможность подключения проводов с поперечным сечением - 0,08-2,5 мм2, иметь рабочее напряжение 800В. Номинальный ток 24А. Размеры: 53х5х28 (ДхШхВ). | 124 шт. |
|  | Торцевая пластина BLOX connect P9/4 для 2-проводных клемм FJ1-4, должна устанавливаться на DIN-рейку и осуществлять разграничение между различными группами клемм. | 4 шт. |
|  | Клемма пружинная безвинтовая (фронтальный монтаж) 2-проводная BLOX connect FJ1-4 должна монтироваться на DIN-рейку, иметь возможность подключения проводов с поперечным сечением - 0,08-4 мм2, иметь рабочее напряжение 800В, номинальный ток 32А. Размеры: 59х6х29 (ДхШхВ). | 16 шт. |
|  | Торцевая пластина BLOX connect P9-4/3 для 3-проводных клемм FJ1-6/3, должна устанавливаться на DIN-рейку и осуществлять разграничение между различными группами клемм. | 4 шт. |
|  | Клемма пружинная безвинтовая (фронтальный монтаж) 3-проводная BLOX connect FJ1-6/3 должна монтироваться на DIN-рейку, иметь возможность подключения проводов с поперечным сечением - 0,2-6 мм2, иметь рабочее напряжение 800В, номинальный ток 41А. Размеры: 93х8х32,5 (ДхШхВ). | 16 шт. |
|  | Торцевая пластина BLOX connect P9-2.5/3 для 3-проводных клемм FJ1-2.5/3, должна устанавливаться на DIN-рейку и осуществлять разграничение между различными группами клемм. | 4 шт. |
|  | Клемма пружинная безвинтовая (фронтальный монтаж) 3-проводная BLOX connect FJ1-2,5/3 должна монтироваться на DIN-рейку, иметь возможность подключения проводов с поперечным сечением - 0,08-2,5 мм2, иметь рабочее напряжение 800В, номинальный ток 24А. Размеры: 64х5х28 (ДхШхВ). | 32 шт. |
|  | Торцевая пластина BLOX connect P9-2.5/4 для 4-проводных клемм FJ1-2.5/4, должна устанавливаться на DIN-рейку и осуществлять разграничение между различными группами клемм. | 12 шт. |
|  | Клемма пружинная безвинтовая (фронтальный монтаж) 4-проводная BLOX connect FJ1-2,5/4 должна монтироваться на DIN-рейку, иметь возможность подключения проводов с поперечным сечением - 0,08-2,5 мм2, иметь рабочее напряжение 800В, номинальный ток 20А. Размеры: 75х5х28 (ДхШхВ). | 190 шт. |
|  | Перемычка T4 для клемм FJ1-4, FJ1-4/3, FJ1-4/4. | 12 шт. |
|  | Перемычка T6 для клемм FJ1-6, FJ1-6/3. | 8 шт. |
|  | Перемычка T2.5 для клемм FJ1-2.5, FJ1-2.5/3, FJ1-2.5/4 . | 16 шт. |
|  | Маркировка BLOX connect ZB-S предназначена для самостоятельной маркировки клемм. | 500 маркеров |
|  | Расширитель адресный (РА) БАЖК.468364.001 должен расширять функциональные возможности комплекта К40 БАЖК.468919.010 путем подключения по интерфейсу RS-485, обеспечивать: а) обмен сообщениями с комплектом К40 БАЖК.468919.010 по интерфейсу RS-485; б) работу с одним Proximity - считывателями с интерфейсом "Wiegand-26"; в) контроль состояния восьми входных шлейфов сигнализации; г) коммутацию внешних устройств с помощью пяти нормально замкнутых (НЗ) или нормально разомкнутых (НР) контактов реле: 1) цепи сигналов ДК; 2) цепи электропитания СО или иных ТСО (звуковые извещатели, освещение и др.). РА предназначен для функционирования в составе системы "Цирконий–С2000". РА должен обеспечивать круглосуточную эксплуатацию в помещении или на открытом воздухе в участковых шкафах. Диапазон рабочих температур окружающей среды - от минус 40 до плюс 50 0С. Повышенная относительная влажность воздуха – до 98 % при температуре 25 0С. Электропитание РА должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. В РА должна иметься защита от неправильного подключения источников питания. Ток потребления должен составлять не более 30 мА. Комплект должен иметь следующие параметры: габариты 218х147х56,5, масса 0,8 кг. | 4 шт. |
|  | Считыватель проксимити карт Smartec ST-PR 030 EM Считыватель: EM, 125 кГц Интерфейс: Виганд 26 Расстояние считывания: 5-15 см для EM Наличие световой и звуковой индикации. Влаго/пылезащищенный корпус. Питание: 9-15 В, не более 150 мА. Габаритные размеры: 110х90х23 мм. | 7 шт. |
|  | Кнопка без фиксации PBS-24-102 предназначена для замыкания контактов. Число контактов: 3 (1 и 2 контакты нормально замкнутые, 1 и 3 – нормально разомкнутые); номинальное напряжение 250В, номинальный ток 2А. | 5 шт. |
|  | Кнопка AE-22 "Грибок" предназначена для оперативного управления контакторами и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 240В. Диаметр 22 мм, конструктивное исполнение: кнопка управления "Грибок" с быстросъемной головкой с фиксацией и моментным возвратом при повороте грибка; контакты: две группы:1 замкнутый + 1 разомкнутый. | 2 шт. |
|  | Извещатель охранно-пожарный точечный электроконтактный ИОП101-8-ск предназначен для хранения ключа от замка двери аварийного выхода или охраняемого объекта и подачи сигнала тревожного извещения в шлейф пожарной или охранно-пожарной сигнализации в случае извлечения этого ключа из извещателя. Извещатель выполнен в корпусе из ударопрочной пластмассы с отсеком для размещения ключа. Отсек закрыт прозрачной крышкой, что обеспечивает взуальный контроль наличия ключа в извещателе. Извещатель оснащен группой переключающих контактов («сухие» контакты), которые могут быть задействованы в шлейфе сигнализации как на размыкание, так и на замыкание. | 1 шт. |
|  | Ключ-выключатель CAME SET-J с защитой цилиндра. Снабжен устройством защиты цилиндра; накладной; алюминиевый корпус в антивандальном исполнении; габаритные размеры 70х70х45; диапазон реле макс. до 250В - 3мА. | 2 шт. |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-сейф", должен состоять из датчика магнитоуправляемого (датчика) на основе геркона и задающего элемента (магнита), выполненных в корпусах из ABS пластика фирмы. Должен устанавливаться на магнитопроводных контролируемых поверхностях (сейфы, стальные ворота и двери, конструкции окон и т.д.). Коммутируемый ток: от 0,001 до 0,5 А. Коммутируемое напряжение: от 0,02 до 72 В. Габаритные размеры: датчика 40х13х10 мм, магнита 40х13х10 мм. Масса: датчика 0,01 кг, магнита 0,015 кг. Диапазон температур: от - 40 °С до + 50 °С. | 5 шт. |
|  | Тумблер ТВ1-1 предназначен для замыкания электрической цепи. Количество контактных групп: 2. Количество контактов в контактной группе: 2. Рабочее напряжение 220 В. Рабочий ток 5А. Размеры: 40х17х63 мм. | 14 шт. |
|  | Светодиод BL-B313C Y предназначен для индикации замыкания электрической цепи. Цвет свечения: желтый. Количество цветов в корпусе: 1. Длина волны 1 цвета: 585 нм. Размер линзы 12 мм. Сила света 1 кристалла: 40 мкд. Тип корпуса: 12 мм, круглый. Тип линзы: цветная, матовая. Схема включения: универсальная. Размеры: 11.7×11.7×13.9 мм . | 20 шт. |
|  | Светодиод BL-B2139 G предназначен для индикации замыкания электрической цепи. Цвет свечения: зеленый. Количество цветов в корпусе: 1. Длина волны 1 цвета: 585 нм. Размер линзы 12 мм. Сила света 1 кристалла: 40 мкд. Тип корпуса: 12 мм, круглый. Тип линзы: цветная, матовая. Схема включения: универсальная. Размеры: 11.7×11.7×13.9 мм . | 10 шт. |
|  | Светодиод BL-B4539 R предназначен для индикации замыкания электрической цепи. Цвет свечения: желтый. Количество цветов в корпусе: 1. Длина волны 1 цвета: 585 нм. Размер линзы 12 мм. Сила света 1 кристалла: 40 мкд. Тип корпуса: 12 мм, круглый. Тип линзы: цветная, матовая. Схема включения: универсальная. Размеры: 11.7×11.7×13.9 мм . | 10 шт. |
|  | Разъем сборный IEC 320 C13. максимальный ток нагрузки 10А, максимально допустимое напряжение 250В, 3 контакта. | 11 шт. |
|  | Разъем сборный IEC 320 C14. максимальный ток нагрузки 10А, максимально допустимое напряжение 250В, 3 контакта. | 8 шт. |
|  | Панель управления вентиляторами с цифровым термостатом GYDERS, 19'' должна поддерживать заданную температуру внутри шкафа. Напряжение питания 220 В. Входной разъем: IEC-320-C13. Выходное напряжение 220В. Выходные разъемы: IEC-320-C13. Количество выходов: 2. Максимальный ток нагрузки: 7А. Датчик температуры. Панель для настройки и отображения температуры. Возможность установки в стойку 19". | 1 шт. |
|  | Щеточный ввод TLK-BRSH должен обеспечивать защиту оборудования 19'' шкафа от пыли. | 2 шт. |
|  | Ножки для шкафов и стоек QS-01 должны устанавливаться под опоры стоек или монтажных шкафов для компенсаций неровностей пола и выравнивания положения шкафов, а также поднятия шкафов над полом. Представляют собой комплект из четырех винтовых ножек М12 для монтажа на стандартное основание. Нагрузка до 500 кг на одну ножку. | 1 компл. |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5. 3 жилы, сечение каждой жилы 2,5 мм2. | 50 м |
|  | Кабель витая пара UTP, 4 пары, категория 5е, внешняя оболочка PVC (поливинилхлорид) | 300 м |
|  | Коннектор RJ-45 (8p8c) | 30 шт. |

# Электромонтажные работы

Монтаж телекоммуникационных шкафов  Netko T2 6942.900 (2055)

# Установка рельса, дин-рейки, органайзера кабельного

Монтаж клемм

Монтаж торцевых пластин, оконечного стопора

Монтаж перемычек

Монтаж блока электрических розеток

Монтаж блока вентиляторного

Монтаж удлинителя консоли CE700

Монтаж коммутатора DES

Настройка коммутатора

Монтаж считывателя ST-PR030EM и клавиатуры доступа со встроенным считывателем ST-PR130EK

Монтаж электромагнитного замка AL300-24 и электромеханического замка EL-402

# Монтаж блоков питания, источника бесперебойного питания

Монтаж блока управления температурой

Монтаж блока коммутации из комплекта К40

Монтаж блока К40, расширителя адресного

Монтаж изделия "Адаптер-С"

Монтаж АРМ охраны

Монтаж извещателя ИО 102-29 "Эстет-сейф" и и извещателя ИОП101-8СК

Монтаж кнопки без фиксации, ключа-выключателя и AE-22 "грибка"

# Монтаж тумблера

Монтаж разъемов IEC 320 C13, C14, коннектора RJ-45 (8p8c)

Прокладка кабеля витая пара UTP, 4 пары, категория 5е, внешняя оболочка PVC

# Пусконаладочные работы

Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения

# Функциональная настройка общего программного обеспечения АС

Функциональная настройка специального программного обеспечения АС

Автономная наладка АС I категории сложности

Комплексная наладка АС I категории сложности

Предварительные испытания АС I категории сложности

Приемосдаточные испытания АС I категории сложности