|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Балтийской АЭС ОАО «НИАЭП» (управляющей компании Балтийский филиал ООО «СМУ №1») ______________ В.М.Махонин от «__» ________ 2012г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме
без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

«Аренда бетонорастворосмесительного завода для нужд БФ ООО «СМУ №1»

том 2 «Техническая часть»

2012 г.

# Технические требования

- Номенклатура арендуемого товара, его характеристики и количество Бетонорастворосмесительный завод  (технические параметры указаны в Приложении №1 «Спецификация» )

- Место и условия поставки товара:

Бетонорастворосмесительный завод должен быть поставлен и смонтирован на строительной площадке Балтийской АЭС.

- Срок сборки, установки и приведение в полную производственную готовность Бетонорастворосмесительного завода

Минимальный срок - в течение 5(пяти) дней с момента заключения договора

Максимальный срок – 30 дней с момента заключения договора.

- Перечень приложений:

Приложение №1 Спецификация

Приложение №1

к Тому № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На аренду Бетонорастворосмесительного завода с однорядными секционными бункерами для инертных материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАВОДА

| Объем складирования заполнителей в однорядных секционных бункерах для интертных | 140 м3 |
| --- | --- |
| Количество бункерных секций для инертных | 6 |
| Часовая производительность по готовому бетону до | 96 м3/час |
| Предельная нагрузка весов для цемента | 1200 кг |
| Предельная нагрузка водяных весов | 600 кг |
| Предельная нагрузка весов для добавок | 50 кг |
| Необходимое водяное давление при открытом вентиле | 2,5 бар |
| Номинальный внутренний диаметр водяного трубопровода внутри установки | 65 мм |
| Макс. высота выгрузки бетона из смесителя в автобетоносмеситель | 4,0м |

| 1. | БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изготовитель | Liebherr |
|  | Тип | DW 2,25 |
|  | Объем одной порции готового бетона | 2,25 |
|  | Мощность привода | 75 кВт |
|  | 2 планетарных редуктора, работающих синхронно |  |
|  | Напряжение /частота приводного двигателя | 400 V/ 50 Hz |
|  | Напряжение системы управления: Клапана /концевики/ переключатели масляного давления | 24 V DC |
|  | Облицовка: Нижняя поверхность камеры миксера выложены плитками толщиной 19мм Рукоятки лопаток – отбеленный чугун 1 поворотный затвор с гидравлическим приводом Гидравлический насос соединен с приводом смесителя Ручной гидравлический насос для аварийный разгрузки смесителя Центральная система смазки |  |
| 1.1.1 | КРЫШКА СМЕСИТЕЛЯ/из двух створок/, герметичная, открывающаяся вручную, с отверстиями для загрузки инертных и цемента, вкл. систему труб для подачи воды в смеситель | 1 |
| 1.1.2 | ОТДЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОТОРА СМЕСИТЕЛЯ | 1 |
| 1.1.3 | ТЕРМОДАТЧИК МОТОРА СМЕСИТЕЛЯ | 1 |
| 1.1.4 | ФИЛЬТР ВОЗДУХА С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОТСОСОМ, устанавливаемый над смесителем площадь фильтра 20 м2. Производитель вентилятора 1500 м3/ч. | 1 |
| 1.1.5 | НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ для миксера встроенное в распределительный шкаф. | 1 |
| 1.2 | ВОРОНКА ДЛЯ РАЗГРУЗКИ СМЕСИТЕЛЯ снаружи оцинкована изнутри футерована стальной защитой от износа толщиной 6 мм. Оснащена цепным приводом для опускания в транспортное положение. | 1 |
| 1.2.1 | ВИБРАТОР, установлен на разгрузочной воронке | 1 |
| 1.2.2 | ВОРОНКА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ САМОСВАЛОВ с пневмоприводом. Высота выдачи бетона 2,1 м | 1 |
| 1.3 | ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, включая - машинную площадку о поручнями - весовую площадку - направляющие для скипового подъемника с защитными решетками - площадка для обслуживания привода скипа - интегрированный стальной фундамент - комплект приспособлений для монтажа /1 траверсы и 4 троса/ Установка смонтирована на уровне +/- 0 мм Примечание: пандус для въезда автобетоносмесителя должен быть предусмотрен Заказчиком. | 1 |
| 1.4 | СТАЛЬНОЙ ПОЛ между направляющими фундамента в месте загрузки автобетоносмесителя. |  |
| 1.5 | ЛЕСТНИЦА для подъема со смесительной площадки на весовую. Полностью оцинкована. | 1 |
| 1.6 | ДВУХСЕКЦИОННАЯ ЛЕСНИЦА для подъема с земли на Смесительную площадку, ширина 600 мм. Полностью оцинкована. | 1 |
| 1.7 | СКИПОВЫЙ ПОДЪЕМНИК, состоящий из: - подъемник лебедки - встроенного мотора с трансмиссионным тормозом 30 Вт - с защитой электродвигателя. Скорость движения скипа 0,4 м/сек | 1 |
| 1.7.1 | КОМПЛЕКТ РЕШЕТОК для шахты скипа. Оцинкованы. | 1 |
| 1.8 | ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ВЕСЫ, состоящие из: - тензодатчика - клеммной коробки - весового бункера с дроссельным клапаном, управляемым электро-пневматически, в качестве затвора. Весы оснащены вибратором для увеличения скорости разгрузки Максимальная нагрузка 1200 кг | 1 |
| 1.9 | ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ ВЕСЫ, состоящие из - тензодатчика - клеммной коробки - весовой емкости, с двух сторон оцинкована - 1 дроссельного клапана, управляемого электро-пневматически, в качестве затвора. - максимальная нагрузка 600 кг Подвод воды к смесительной площадке осуществляется Арендатором. | 1 |
| 1.9.1 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВОДА ВОДЫ состоит из: - поворотный клапан для грубого дозирования грязной воды - поворотный клапан для разгрузки воды из весового бункера - 1 электромагнитный клапан для тонкой дозировки воды - 1 клапан для промывки подшипника разгрузочного насоса - 1 разгрузочной насос/15 кВт/для ускорения разгрузки водяных весов. | 1 |
| 1.9.2 | КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ВОДЫ В СМЕСИТЕЛЬ через отдельный счетчик воды. Для корректировки подвижного бетона |  |
| 1.10 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВАРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЕСОВ, включая тарировочные грузы 5 х 20 = 100 кг |  |
| 1.11.1 | СИСТЕМА ДОЗИРОВКИ ДОБАВОК исполнение для жидких химических добавок, р объеме поставки: два цилиндра по 25 литров/возможность по передозировки + 20 от номинала/, комплект насосов для дозирования и комплект необходимых шлангов и клапанов. Дозирование добавки происходит из емкостей, которые предоставляет покупатель. Насосы рассчитаны на работу с добавкой pH 6-7 Производительность 24 л/мин. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 50 кг. Для 4 сортов. | 1 |
| 1.11.2 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ для дозирования химдобавок |  |
| 1.12 | КОМПРЕССОР DZ 400/150 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ, включая. - резервуар сжатого воздуха 150 л - сервисный комплект, вкл.: Производительность 340 л/мин воздушного охлаждения | 1 |
| 1.12.1 | ВЫМОРАЖИВАТЕЛЬ ВОЗДУХА тип HHD-30 | 1 |
| 1.12.2 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА тип 21 МАСЛОВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ тип 1 | 2 1 |
| 1.12.3 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА состоит из: пресс-масленки, редукционный клапана давления, манометра давления сжатого воздуха, запорного крана вместе с масляным и водяным сепаратором | 1 |
| 1.13 | ПО ОДНОМУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ЭЛЕКТРОШКАФУ для смесительной и весовой площадки |  |
| 1.14 | КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНОЙ РАЗВОДЖКИ И ОСВЕЩЕНИЯ | 1 |
| 1.15 | КОМПЛЕКТ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ для смесительной и весовой площадок, включая потолок. Утепление выполнено сендвич-панелями /окрас РАЛ 9002, серо-белая/ толщина 40 мм. Окна не предусмотрены. | 1 |
| 1.16.1 | КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ в виде контейнера жилого типа состоит из: - 1 входной двери 100/200см с замком и теплоизоляцией; - 2 пластиковых окна, поворачиваемых и опрокидываемых; - Жалюзи из пластика; - Отверстие в полу для кабеля; - Усиление пола для пульта управления и распределительного шкафа; - Термоизоляции крыши, внешних стен и пола; - Напольные покрытие из ПВХ; - Электропроводки; - Освещение Запрещается ходить по крыше контейнера. Размеры контейнера: - Длина – ок. 4000мм - Ширина – ок. 3000мм - Высота – ок. 2800мм - Высота потолка – 2500мм |  |
| 1.16.2 | КОНДИЦИОНЕР для комнаты управления | 1 |
| 1.16.3 | КОНВЕКТОР для отепления комнаты управления Двухступенчатый мощность 1,5/3 кВт | 1 |
| 2 | СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ |  |
| 2.1 | 1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИРМЫ ЛТБХЕРР ТИП LITRONIC MPSII для полностью полного автоматического управления установкой. Подключение к системе управления осуществляется с помощью размеров ускорения сроков монтажа 1 СИЛОВОЙ БЛОК, установленный в распределительном шкафу, с классом защиты IP54. Последовательность функций управления может блокироваться при неправильном управлении. 1 силовой рубильник/изолированный выключатель/с пусковым автоматом, установленные в распределительном шкафу. Примечание: Стол управления и распределительный шкаф устанавливаются в комнате управления. |  |
| 2.2 | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСИТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |
| 2.2.1 | Версия программы на русском языке, включая встроенную инструкцию по эксплуатации. |  |
| 2.2.2 | Принтер для печати накладных. Стандарт накладных согласно DIN EN 206-1 |  |
| 2.2.3 | Принтер для печати отчетов. |  |
| 2.2.4 | Подставку под принтер поставляет Заказчик |  |
| 2.3 | Система измерения влажности тип Litronic-FMS II |  |
| 2.3.1 | Программное обеспечения для системы измерения (дискета SPS) |  |
| 2.3.2 | 2 Датчика влажности /установлены в бункере с песком/ |  |
| 2.4 | 1 Комплект для измерения температуры бетона непосредственно в смесителе |  |
| 3 | СКЛАДИРОВАНИЕ И ДОЗИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТА | Ед. изм (шт.) |
| 3.1.1 | ЦЕМЕНТНЫЕ СИЛОСА |  |
| 3.1.2 | ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС емкостью по 100 т | 1 |
| 3.1.3 | ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС емкостью по 100 т | 1 |
| 3.1.4 | ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС емкостью по 100 т | 1 |
| 3.1.4 | ПОДЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА на крышу силоса | 1 |
| 3.1.5 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОМОСТЫ между силосами | 2 |
| 3.2 | ЦЕМЕНТНЫЕ ШНЕКИ |  |
| 3.2.1 | Цементные шнеки для подачи цемента к весам, производительностью 72 м3/час. Диаметр шнека 473мм. Мотор и крышка окрашены цветом RAL 5010 | 3 |
| 3.2.2 | Поворотные заслонки устанавливаются между цементным силосом и шнеком | 3 |
| 3.2.3 | Управление для 3-го шнека/управление для двух входит в базовый комплект | 1 |
| 3.3 | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ СИЛОСОВ |  |
| 3.3.1 | ПРИБОРЫ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ Цементом цементных силосов с непрерывной индикацией /в процентах/ в распределительном шкафу бетоносмесительного узла | 3 |
| 3.3.2 | КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ для прибора измерения уровня заполнения цементом | 3 |
| 3.3.3 | КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ СИЛОСА ЦЕМЕНТА | 3 |
| 3.3.4 | ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗИЦИИ 3.3 |  |
| 3.3.5 | УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЗИЦИИ 3.3.3 |  |
| 3.3.6 | ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ СИЛОСОВ | 3 |
| 3.3.7 | ФИЛЬТРЫ для цемента с возможностью очистки с помощью вибратора, тканевой фильтр. Управление осуществляется панели управления. Площадь фильтра 20м2, очищенный воздух имеет остаточную запыленность менее 20мг/Нм3 | 3 |
| 3.3.8 | УПРАВЛЕНИЕ для 3 фильтров |  |
| 3.3.9 | АЭРАЦИИ ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ СИЛОСОВ для предотвращения сводообразования в силосе |  |
| 3.3.10 | УПРАВЛЕНИЕ для аэрации |  |
| 4 | СКЛАД ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |
| 4.1 | ОДНОРЯДНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ БУНКЕР, емкостью 140 м3, Распределен на 6 секции /2x35 и 2x17,5 м3/, включая опорную конструкцию с элементами жесткости, дозаторы и стальной фундамент. | 1 |
| 4.2 | ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ВЕСЫ, макс. Нагрузка 6000 кг. 1 ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР, оцинкован, расстояние между осями валов 15,64 м, скорость конвейера 1.234 м/сек, ширина ленты конвейера 800 мм, качество резины конвейера ЕР 400/3 + 462 мм, мощность привода 18,5 кВт |  |
| 4.3 | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ СКЛАДА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |
| 4.3.1 | 4 стенки пандуса, прямое исполнение, длинной 6м для двустороннего пандуса 5 тросов для натягивания между стенками между стенками пандуса. ШПУНТОВАННАЯ СТЕНКА для обоих сторон нижней части рядного бункера |  |
| 4.3.2 | КОМПЛЕКТ ОБЛИЦОВКИ из сендвича-панелей для задней стороны рядного склада инертных материалов. | 1 |
| 4.3.3 | КОМПЛЕКТ ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ, включая оборудование для «тонкой» дозировки перка для 12 затворов | 1 |
| 4.3.4 | ЭЛЕКТРОМОНТОРНЫЕ ВИБРАТОРЫ установлены в бункере для песка | 2 |
|  | КРОНШТЕНЫ для установки датчиков влажности | 2 |
|  | ПОДГОТОВКА для монтажа системы отопления бункеров с помощью воздуха в 6 камерах /без комплектующих/ |  |
| 5 | СТАЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ |  |
|  | Важное замечание: Стальной фундамент должен устанавливаться на поверхность, способную нести нагрузку не менее 1—кН/м2 Подготовка поверхности должна быть выполнена таким образом, чтобы под влиянием природных воздействий не происходило пучение грунта |  |
| 5.1 | СТАЛЬНОЙ ФУНДАМЕНТ выполнен из стальных профилей, рассчитан для установки силосов сбоку. Фундамент должен заполняться бетоном после монтажа за счет Заказчика, допускается заполнение силоса цементом примерно по 20 т в каждый |  |
| 6 | Троса растяжки боковых стенок пандуса 5шт Счетчик учета воды |  |
| 7 | УСТАНОВКА ЦОДОГС РЕВА ВОДЫ SAUTER |  |
| 7.1 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ контейнерного типа OWS 300, включая комплектующие для сборки и монтажа | 1 |
| 7.2 | ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ контейнерного типа OLH 200, включая комплектующие для сборки и монтажа | 1 |