ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту фасадов части строения – склада материально-технического обеспечения с деревообрабатывающим цехом и части здания – центральной заводской лаборатории ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасадов части строения – склада материально-технического обеспечения с деревообрабатывающим цехом и части здания – центральной заводской лаборатории ФГУП «Атомфлот»

(номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2014

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по спецпроизводству и базированию ФГУП Атомфлот» |  |
| ___________________ | Н.В. Мантула |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт фасадов части строения - склада материально-технического обеспечения с деревообрабатывающим цехом (инв. № 100001801) и части здания – центральной заводской лаборатории (инв.№101698401) ФГУП «Атомфлот» по адресу: г.Мурманск-17

г. Мурманск                                                                                                      	 16.06.2014г.

Краткое описание объемов работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Часть строения - склад МТО с деревообрабатывающим цехом (инв. № 100001801) |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых | м2 | 1445 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | м2 | 207 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке толщиной до 3м2 | шт. | 2 |
|  | Разборка ворот распашных (12,96м2-1шт., 4,84м2-4шт.) | шт. | 5 |
|  | Демонтаж наружных осветительных приборов (прожекторов, светильников) | шт. | 2 |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами с разборкой негодного кирпича | м3 | 5 |
|  | Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 14 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих с двухкамерным стеклопакетом, в комплекте с подоконниками и откосами | м2 | 150 |
|  | Установка воротных блоков: - ворота металлические распашные 2200х2100 с калиткой – 4шт. - ворота металлические распашные 3600х3600 с калиткой – 1шт. | блок | 5 |
|  | Установка металлических дверных блоков противопожарных сертифицированных с комплектующими (ручки, замки, доводчики) - 2компл. | м2 | 3,78 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профилированным листом С21-100 из оцинкованной стали с полимерным покрытием) с устройством пароизоляции и утеплением наружных стен минераловатными плитами URSA П-20 толщиной 100мм, RAL 5005, с цокольной планкой. | м2 | 1233,5 |
|  | Наружная облицовка козырьков над входами в здание (профилированный лист С21-100 из оцинкованной стали с полимерным покрытием) с устройством пароизоляции, RAL 5005 | м2 | 180 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 163,5 |
|  | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL 5005 | м2 | 48,18 |
|  | Ремонт бетонной отмостки толщиной 100мм с разборкой негодных участков и армированием | м2 | 96 |
|  | Разработка грунта вручную глубиной 100мм под бетонную отмостку | м3 | 11,52 |
|  | Устройство щебеночной подготовки (щебень фр.15-20мм) под бетонную отмостку толщиной 100мм., с уплотнением | м3 | 11,52 |
|  | Устройство бетонной армированной отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм | м2 | 12 |
|  | Очистка металлических поверхностей щетками от старой краски и ржавчины (лестницы, трубы и пр.) | м2 | 150 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 | м2 | 150 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза эмалью ПФ-115 | м2 | 150 |
|  | Ремонт ступеней бетонных (бетонная подливка, отделка ступеней металлическим уголком | м2 | 20 |
|  | Бетонирование участка в районе ворот толщиной 100мм дорожным бетоном с армированием | м2 | 10 |
|  | Устройство металлических ограждений (поручней) выходов из здания | т | 0,5 |
|  | Демонтаж рубильника 3-х фаз. 250А | шт. | 1 |
|  | Установка рубильника 3-х фаз. 250А IP-65, предусмотреть подключение вводного кабеля и щита (установка кабельных наконечников -12шт.) | шт. | 3 |
|  | Прокладка кабеля ВВГ 4х6 в гофре | м/п | 100 |
|  | Установка светодиодных светильников Super Street 150, установка кронштейнов для крепления светильников на фасад – 4шт. | ком-кт | 4 |
|  | Установка светильника «энтрада» с датчиком движения | шт. | 2 |
|  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | м/п | 150 |
|  | Установка пакетного выключателя 25А IP65 | шт. | 6 |
|  | Мусор строительный - погрузка вручную | т | 10 |
|  | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 30км | т | 10 |
| - Часть здания – центральная заводская лаборатория (инв.№101698401) |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых | м2 | 437 |
|  | Разборка металлической пожарной лестницы с ограждением | т | 2,8 |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 3 |
|  | Закладка дверных проемов кирпичом толщиной в 2 раза | м3 | 1,1 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 45 |
|  | Ремонт бетонной отмостки толщиной 100мм с разборкой негодных участков и армированием | м2 | 27 |
|  | Ремонт ступеней бетонных, площадок (бетонная подливка, отделка ступеней металлическим уголком) на входах в здание | ступен | 5 |
|  | Разборка металлических жалюзийных решеток | шт. | 6 |
|  | Разборка решеток на окнах | шт. | 9 |
|  | Разборка деревянных остекленных оконных блоков с подоконными досками – 26шт. | м2 | 47,5 |
|  | Разборка заполнений проемов дверных – 5шт. | м2 | 8 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (внутри помещения) | м2 | 257 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих поворотных (поворотно- откидных) двухстворчатых с двухкамерным стеклопакетом (устройство откосов, подоконников и уголков с внутренней стороны здания) | м2 | 51,28 |
|  | Установка металлических противопожарных дверных блоков глухих с комплектующими (замками, ручками, доводчиками) – 3блока | м2 | 7,17 |
|  | Установка металлических жалюзийных решеток до 1,5м2 | шт. | 6 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профилированным листом С21-100 из оцинкованной стали с полимерным покрытием), RAL 5005. с устройством пароизоляции и утеплением наружных стен минераловатными плитами URSA П-20 толщиной 100мм, с цокольной планкой | м2 | 412 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 52,5 |
|  | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 11 |
|  | Устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL 5005 | м2 | 52 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,37 |
|  | Изготовление и установка пожарной металлической лестницы с креплением к стене | т | 0,5 |
|  | Огрунтовка и окраска на 2 раза металлической лестницы | м2 | 15 |
|  | Демонтаж кабеля | м | 63 |
|  | Прокладка трубы винипластовой диаметром до 25 мм | м | 63 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 63 |
|  | Монтаж щитов покрытий зданий (козырька) с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м | т | 0,175 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 | м2 | 47 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 за 2 раза | м2 | 47 |
|  | Мусор строительный - погрузка вручную | т | 12 |
|  | Вывоз строительного мусора автомобилями - самосвалами на расстояние до 30км | т | 12 |

Основные технические требования.

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

Правила контроля и приемки работ.

Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

Условия комплектации материалами и оборудованием.

Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в объеме 100%. Поставляемые материалы по своему качеству должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТ, ТУ, пожарной безопасности, сертификата соответствия завода-изготовителя. Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие качество материалов заранее, до начала выполнения работ.

Порядок формирования цены.

В стоимость Договора включена стоимость материалов, работ, упаковки, транспортные и иные расходы Подрядчика.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Заказчик производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

Инженер ОКС								Ю.О. Медунецкая

Начальник ОКС 								А.Л. Коротких

Главный энергетик 								Д.В. Шурупов

Начальник комплексного докового участка				Г.В. Авдеев

Начальник ОМТС								С.В. Ярема

Начальник отдела сварки							П.А. Козачук

Начальник управления по базированию 					С.Д. Попович