ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку сплит-систем
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка сплит-систем для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц. 
Дата выпуска товара должна быть не ранее марта 2014 г.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сплит система Toshiba RAS-13SKP-ES/RAS-13SA-ES
(или эквивалент)
	Сплит-система должна соответствовать следующим характеристикам:
    ERR (охлаждения)                 не менее 3,2 и не более 3,4

    Питание (В/фаз/Гц)                220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть (кВт) не более 1,14

    Охлаждение (кВт)                  не менее 3,73

    Класс энерг. эффект.             А
    Габаритные размеры:

    Внутренний блок (ВхШхГ) 
     Высота (мм) от 270 до 280

    Ширина (мм) от 785 до 795

    Глубина (мм) от 200 до 210
    Вес нетто (кг)                          не менее 9

    Расход воздуха                       не менее 600

    Мощность вент-ра(Вт)           не менее 20

    Уровень шума (дБ)                 не более 41

    Наружный блок (ВхШхГ)                
     Высота (мм) от 545 до 555

    Ширина (мм) от 775 до 785

    Глубина (мм) от 285 до 295
    Вес нетто (кг)                          не менее 33

    Мощность компресс.(Вт)      не менее 1100

    Уровень шума (дБ)                 не более 51

    Температурные режимы

    Охлаждение                            от +15 до +43


	не менее 12 месяцев
	12
	к-т

	2
	Сплит система Toshiba
RAS-24SKP-ES/RAS-24SA-ES
(или эквивалент)
	Сплит-система должна соответствовать следующим характеристикам:

    ERR (охлаждения)                 не менее 3,2 и не более 3,4

    Питание (В/фаз/Гц)                220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть (кВт) не более 2,03

    Охлаждение (кВт)                  не менее 6,80

    Класс энерг. эффект.             А
    Габаритные размеры:

    Внутренний блок (ВхШхГ)                   
     Высота (мм) от 315 до 325

    Ширина (мм) от 1045 до 1055

    Глубина (мм) от 223 до 233
    Вес нетто (кг)                         не менее 13

    Расход воздуха                       не менее 1240

    Мощность вент-ра(Вт)          не менее 30

    Уровень шума (дБ)                не более 44

    Наружный блок (ВхШхГ)                      
     Высота (мм) от 885 до 895

    Ширина (мм) от 895 до 905

    Глубина (мм) от 315 до 325
    Вес нетто (кг)                          не менее 59

    Мощность компресс.(Вт)      не менее 2000

    Уровень шума (дБ)                 не более 57

    Температурные режимы

    Охлаждение                            от +15 до +43

	не менее 12 месяцев
	8
	к-т


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 дней с даты подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                        _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Д.А. Бухтояров
