ТОМ 2

Техническая часть

Предмет закупки: Видеосистемный блок для бронхоскопии

Снежинск

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Видеосистемный блок «OLYMPUS», аналог (или эквивалент) не допускается в соответствии с п.12.2.2б ЕОСЗ, поскольку закупаемый видеосистемный блок будет использоваться только во взаимодействии с уже используемым оборудованием (видеобронхоскоп BF-P150, видеоколоноскоп CF-Q150 I, видеогастроскоп GIF-Q150 товарного знака «OLYMPUS» Япония).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

С видеоэндоскопической системой Olympus 150-й серии появляется возможность выполнять как то рутинную эндоскопию верхнего или нижнего отделов желудочно-кишечного тракта, бронхоскопии или более специализированные процедуры. Olympus 150 объединяет видеопроцессор и источник света в единый универсальный блок, к которому может быть подключен широкий диапазон эндоскопов, обеспечивающих выдающееся качество изображения и превосходную функциональность. Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП – 9443301 Приборы и аппараты для клинико-диагностических лабораторных исследований

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Местная анестезия трахеобронхиальной системы. Бронхоальвеолярный лаваж для сбора клеток, вдыхаемых частиц, инфекционных организмов и жидкости из терминальных бронхиол и альвеол для анализа. с помощью цитологических щеток, можно получить клетки с внутренней поверхности дыхательных путей для постановки диагноза. Эндобронхиальная биопсия (EBB) и трансбронхиальная биопсия легких (TBLB) для подтверждения нормального состояния тканей либо диагностики легочных инфекций и нарушений. Для установления диагноза средостения или периферической патологии. Для визуализации ранних стадий рака и глубины проникновения опухоли . EBUS-TBNA для визуализации и локализации поражений в медиастенальном, центральном либо прикорневом отделе бронхиального дерева.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение – УХЛ4

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Функции и параметры, установленные заказчиком | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- |
| Процессор расположен в одном корпусе с источником света | Наличие |
| Встроенный галогеновый источник света 150 Ватт с запасной лампой (на случай перегорания основной) | Наличие |
| Регулировка уровня красного и синего цветов | От –7 до +7 уровней |
| Электронная диафрагма | Наличие |
| Регулировка освещенности по пиковому и по среднему значению | Наличие |
| Автоматическая установка баланса белого цвета | Наличие |
| Три уровня контурной детализации изображения | Наличие |
| Уровни структурной детализации | Не менее пяти |
| Девять полей для ввода данных об исследованиях с прилагающейся клавиатуры | Наличие |
| Отключаемая помпа | Наличие |
| Видеовыходы | VBS (PAL), Y/C, RGB |
| Специальный разъем | XGA(D-Sub) |
| Цифровой видеовыход i.Link | Наличие |
| Цифровой видеовыход стандарта IEE1394 | Наличие |
| Контурная детализация изображения | Не менее 3-х уровней |
| Структурная детализация | Не менее 5-ти уровней |
| Поля для ввода данных об исследованиях с прилагающейся клавиатуры | Не менее 9-ти полей |
| Возможность ввода и сохранения данных | Не менее 40 пациентов |
| Функция электронного увеличения изображения | Наличие |
| Пошаговое увеличение изображения при использовании соответвующего эндоскопа | х 1, х 1,2, х 1,5 |
| Плавная электронная регулировка увеличения яркости | Наличие |
| Функция сигнализации выхода из строя лампы | Наличие |
| Сохранение в памяти установленных параметров, после выключения электропитания | -системные установки -установленные параметры записи изображений -данные пациента -цветовой тон -баланс белого |
| Совместимость с эндоскопами «OLYMPUS» | без дополнительных адаптеров |
| Размеры (ШхВхГ) | Не менее 295мм х 160мм х 414мм |
| Вес | Не более 13 кг |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача и приемка осуществляется демонстрацией Поставщиком работоспособности продукции, проведением инструктажа обслуживающего медицинского персонала и завершается подписанием Акта приема-передачи продукции

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должна входить необходимая эксплуатационная документация.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка продукции по адресу: г.Снежинск, Челябинская обл., ул. Дзержинского, д.13. Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, приемлемым для перевозки оборудования видом транспорта; Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно УХЛ4

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ, предпочтительно в Уральском регионе.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ. Организация, осуществляющая монтаж, ввод в эксплуатацию, демонстрацию работоспособности и обучение медперсонала, обязана иметь лицензию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию эндоскопического оборудования согласно Федеральному закону от 04.05.2011г. N99-ФЗ (ред. от 04.03.2013г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2013г.)

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие на окружающую среду должно не превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно законодательству РФ, нормам и правилам стандартам (ГОСТ) регламентирующим требования по безопасности закупаемой продукции

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставка продукции сопровождается монтажом, вводом в эксплуатацию, демонстрацией работоспособности и обучением медперсонала

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с п.12.2.2,Б ЕОСЗ аналог (или эквивалент) не допускается, поскольку закупаемый видеосистемный блок будет использоваться только во взаимодействии с уже используемыми клиникой эндоскопами «OLYMPUS» (Япония) без применения дополнительных адаптеров во избежание потери качества результата.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Видеосистемный блок товарного знака «OLYMPUS» - 1 шт. Срок поставки – не позднее 20 декабря 2014 года

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть на русском языке, на твердом и электронном носителе.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик проводит обучение медицинского персонала на новом оборудовании. А также финансирует обучение 1 или 2–х врачей-специалистов на базе региональных или федеральных медицинских центров эндоскопии не позднее 3-6 месяцев после заключения договора купли-продажи.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.