«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков в здании 155 (Корпус Б), профилактории, АК-2, ремонту туалетов 1-го и 2-го этажей ГК, ремонту фасада надземного перехода из здания ГК в ОНТИ.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков в здании 155(Корпус Б), профилактории, АК-2, ремонту туалетов 1-го и 2-го этажей ГК, ремонту фасада надземного перехода из здания ГК в ОНТИ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 155 (Корпус Б). Ремонт помещений № 509а, 509б, 608. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №509а |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,065 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0094 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п | 100 м | 0,02 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,065 |
|  | Блок оконный пластиковый 3-х створчатый с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 6,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,0265 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,65 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 6,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,0302 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,24 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,2 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,24 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,24 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00312 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,24 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша)0,03 | 100 м2 | 0,03 |
|  | Разборка облицовки стен из плит ДСП | 100 м2 | 0,045 |
|  | Счистка краски со стен | 100 м2 | 0,58 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,58 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,58 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00754 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,58 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,2 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,192 |
|  | Разборка цементной стяжки пола | 100 м2 | 0,192 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,192 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,192 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,3264 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,192 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 19,584 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,02 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,008 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,008 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000104 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,008 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,008 |
|  | Смена вентиляционных решеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов из столярной плиты | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Установка щитов ограждения радиаторов индивидуального изготовления из офанерованной ДСП с декоративной рейкой | 100 м2 | 0,06 |
|  | Решетка радиаторная | м2 | 6 |
|  | Демонтаж кабеля 20+2 (радио) | 100 м | 0,22 |
|  | Монтаж кабель-канала по стенам | 100 м | 0,22 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 15x10 мм | м | 2 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x25 мм | м | 20 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у ) | 100 м | 0,22 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 3 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Демонтаж блока розеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 6 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,065 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0094 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п | 100 м | 0,02 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,065 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 6,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,0265 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,65 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 6,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,0302 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,25 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,2 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,25 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,25 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00325 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,25 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Разборка облицовки стен из плит ДСП | 100 м2 | 0,045 |
|  | Счистка краски со стен | 100 м2 | 0,62 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,62 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,62 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00806 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,62 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,22 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,204 |
|  | Разборка цементной стяжки пола | 100 м2 | 0,204 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,204 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,204 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,3468 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,204 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 20,808 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,22 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,02 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,008 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,008 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000104 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,008 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,008 |
|  | Смена вентиляционных решеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов из столярной плиты | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Установка щитов ограждения радиаторов индивидуального изготовления из офанерованной ДСП с декоративной рейкой | 100 м2 | 0,06 |
|  | Решетка радиаторная | м2 | 6 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,4 |
|  | Монтаж кабель-канала по стенам | 100 м | 0,4 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 15x10 мм | м | 10 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x25 мм | м | 30 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у ) | 100 м | 0,4 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 3 |
|  | Демонтаж блока розеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,09 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 9 |
|  | Смена моек на одно отделение | 100 шт. | 0,01 |
|  | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями | компл. | 1 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена гибких подводок | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,065 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0094 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п | 100 м | 0,02 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,065 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 6,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,0265 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,65 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 6,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,0302 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,179 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,124 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,179 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,179 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002327 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,179 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
|  | Разборка облицовки стен из плит ДСП | 100 м2 | 0,114 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,006 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,006 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (до потолка) | 100 м2 | 0,021 |
|  | Счистка краски со стен | 100 м2 | 0,613 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,613 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,613 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,007969 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,613 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1762 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,179 |
|  | Разборка цементной стяжки пола | 100 м2 | 0,179 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,179 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,179 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,3043 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,179 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 18,258 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1762 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,02 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,011 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,011 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000143 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,011 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,011 |
|  | Смена вентиляционных решеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов из столярной плиты | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 3 |
|  | Демонтаж блока розеток | 100 шт. | 0,01 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 3 |
|  | Смена моек на одно отделение | 100 шт. | 0,01 |
|  | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями | компл. | 1 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена гибких подводок | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 155 (Корпус Б). Смена оконных блоков в помещениях № 501, 604, 605, 605а, 606, 607. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,39 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,06 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,056 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,39 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 39 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,159 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 15,9 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 39 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,1812 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,06 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГК. Ремонт туалетов 1-го и 2-го этажей северного крыла. |  |  |  |
| Раздел: Туалеты 1-й этаж северо-западное крыло (мужской ) |  |  |  |
|  | Разборка перегородок санкабин из столярной плиты | 100 м2 | 0,149 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,087 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,008 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,044 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 4,4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,021 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 4,4 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,026 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,144 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,035 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,144 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,144 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001872 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,144 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,395 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,395 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,678 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,008814 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,678 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,042 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,308 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,308 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,308 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,215 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,144 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,144 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 | 0,164 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,164 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,164 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,144 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,144 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,215 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,044 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,044 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,023 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,023 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000299 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,023 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,023 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,013 |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых облицованных пластиковыми панелями в санузлах | 100 м2 | 0,149 |
|  | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 2 |
|  | Сантехнические перегородки из HPL пластика с фурнитурой из нержавеющей стали | м2 | 14,9 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Демонтаж писсуаров | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие кранов туалетных | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж смывных труб | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж унитазов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,044 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,043 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,044 |
|  | Хомут металлический д.50мм | шт. | 3 |
|  | Отвод ПВХ д.50мм 90 град | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0,043 |
|  | Тройник ПВХ 110х110мм 90град. | шт. | 2 |
|  | Тройник ПВХ 110х50мм 90град. | шт. | 2 |
|  | Муфта ПВХ 110мм (переход ПП на чугунную трубу) | шт. | 1 |
|  | Хомут металлический д.110мм | шт. | 3 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,173 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10,726 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | 100 м | 0 |
|  | Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 7 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
|  | Унитаз-компакт тип - Элегант | компл. | 2 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 2 |
|  | Смена: гибких подводок к смывному бачку | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка писсуаров настенных | 10 компл. | 0,2 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,02 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |
|  | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный L-school 12 | шт. | 3 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,09 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 9 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,09 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0108 |
| Раздел: Туалет 2-й этаж ( женский) |  |  |  |
|  | Разборка перегородок санкабин из столярной плиты | 100 м2 | 0,149 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,087 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,008 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,044 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 4,4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,021 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 4,4 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,026 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,1 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,033 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,1 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,1 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0013 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,1 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,176 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,176 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,176 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002288 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,176 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,041 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,36 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,36 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,36 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,181 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,1 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,1 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,1 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,1 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,181 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,044 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,044 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,023 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,023 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000299 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,023 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,023 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,028 |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых облицованных пластиковыми панелями в санузлах | 100 м2 | 0,149 |
|  | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 2 |
|  | Сантехнические перегородки из HPL пластика с фурнитурой из нержавеющей стали | м2 | 14,9 |
|  | Демонтаж декоративного экрана на радиаторах | 100 м2 | 0,021 |
|  | Установка щитов ограждения радиаторов индивидуального изготовления из офанерованной ДСП с декоративной рейкой | 100 м2 | 0,021 |
|  | Стоимость декоративного экрана ограждения из офанерованной ДСП | м2 | 2,1 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж унитазов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,02 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,032 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,02 |
|  | Хомут металлический д.50мм | шт. | 3 |
|  | Отвод ПВХ д.50мм 90 град | шт. | 1 |
|  | Переход ПВХ 110х50 | шт. | 1 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0,032 |
|  | Тройник ПВХ 110х110мм 90град. | шт. | 2 |
|  | Муфта ПВХ 110мм (переход ПП на чугунную трубу) | шт. | 1 |
|  | Хомут металлический д.110мм | шт. | 3 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,103 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6,386 |
|  | Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 4 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
|  | Унитаз-компакт тип - Элегант | компл. | 2 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 2 |
|  | Смена: гибких подводок к смывному бачку | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |
|  | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный L-school 12 | шт. | 3 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,09 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 9 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,09 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0108 |
| Раздел: Туалет 2-й этаж центральна часть (мужской) |  |  |  |
|  | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт. | 100 шт. | 0,47 |
|  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 4,5 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,09 |
|  | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена писсуаров | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов чугунных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,119 |
|  | Циклевка дверного полотна | 100 м2 | 0,064 |
|  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 0,064 |
|  | Установка дверцы-лючка (0,3х0,3м) для доступа в технологическую нишу | 10 шт. | 0,2 |
|  | Люк ревизионный сантехнический окрашеный с дверцей, с замком (300х300мм) | шт. | 2 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Профилакторий. Замена оконных блоков. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 1,06 |
|  | Демонтаж оконных блоков стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м (12 блоков) | 1 т | 0,24 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,07 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 1,06 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с глухой и 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 106 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,294 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 29,4 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 106 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,39 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,9 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,04 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АК-2. Замена оконных блоков в помещении №121а. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,056 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0098 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,067 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль пятикамерный шир.70мм | м2 | 6,7 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,038 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 3,8 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 6,7 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,039 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,005 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 2 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГК. Ремонт фасада надземного перехода из здания ГК в ОНТИ. |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,92 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 | 0,062 |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,043 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,06 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,007 |
|  | Очистка вручную поверхности стен фасада, колонн, карниза, оконных откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 1,647 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов и оконных откосов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,204 |
|  | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 1,53 |
|  | Окраска оконных откосов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 0,117 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,508 |
|  | Герметизация примыкания оконных отливов акриловым герметиком белого цвета | 100 м | 0,22 |
|  | Герметик акриловый белого цвета в тубах | шт. | 4 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных отливов за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических уголков за 2 раза | 100 м2 | 0,019 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 07.07.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 07.11.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.