УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «Атом-охрана»

А.В. Флоринский

«____» ____________ 2015

Техническое задание на поставку и установку оборудования

для стрелкового тира

Предмет закупки: «Закупка оборудования для стрелкового тира»

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, ТУ, утвержденные образцы заказчика) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд «Альфа», в комплекте с металлической стойкой | Конструкция стенда представляет собой металлическую регулируемую стойку с деревянными рейками для крепления картонных мишеней типа «Альфа» стандарта IPSC (МКПС). Ширина стойки, мм: 300-500. Высота, мм: до 2000 | компл. | 10 | 10 (десять) дней с момента заключения договора |  |
| 2 | Стенд-неваляшка "Классический Поппер | Классическая мишень стандарта IPSC (МКПС), выполненная из броневой стали на металлической опоре, с функцией самовосстановления положения после поражения. Мишень самостоятельно занимает исходное положение. Диаметр, мм: 300 Толщина броневой стали, мм: 10 Высота стенда, мм: 870. Вес, кг: 15 | шт. | 6 | 10 (десять) дней с момента заключения договора |  |
| 3 | Стенд-неваляшка "Мини-Поппер" | Классическая мишень стандарта IPSC (МКПС), выполненная из броневой стали на металлической опоре, с функцией самовосстановления положения после поражения. Мишень самостоятельно занимает исходное положение. Диаметр, мм: 200 Толщина броневой стали, мм: 10 Высота стенда, мм: 620. Вес, кг: 9 | шт. | 6 | 10 (десять) дней с момента заключения договора |  |
| 4 | Стенд "ГОНГ" | Стенд представляет собой металлическую стойку с регулируемым опорами и мишенями стандарта IPSC (МКПС) выполненными из броневой стали. Для предотвращения разлета фрагментов пуль, стенд оборудуется защитным антирикошетным кожухом. Диаметр мишени: 300мм Высота стенда: 1500мм. Вес, кг: 26 | компл. | 5 | 10 (десять) дней с момента заключения договора |  |
| 5 | Электромеханическая установка "Боббер", с индивидуальным пультом | Электромеханическая установка предназначена для проведения тренировок и соревнований по стандартам IPSC (МКПС) и представляет собой электромеханический привод с редуктором в металлическом корпусе, под управлением котроллера В7 с передачей команд по радиоканалу/проводам. На установку через держатель с деревянными рейками крепятся картонные мишени стандарта IPSC (МКПС). Фронтальная часть установки защищена броневой пластиной с антирикошетным покрытием. Питание: ~220В/−48В Высота, без мишени, мм: 530 Ширина привода, мм: 180 Угол поворота: до 120° Время цикла, сек: до 1,5. Вес, кг: 35 | компл. | 6 |  | 12 месяцев |
| 6 | Модульный эргономичный стрелковый столик с экраном-разделителем | Модульный стрелковый столик представляет собой корпусную конструкцию, состоящую из: - Нижней тумбы размером (ВхШхГ) 450х900х500мм - Верней тумбы размером (ВхШхГ) 450х450х500мм - Экрана-разделителя, защищающего от разлета гильз, высотой 1800мм Все тумбы имеют борт высотой 15мм для предотвращения падения размещенных на них предметов. Верхняя тумба фиксируется в нижней тумбе в любом удобном положении (для правшей/левшей). Корпус нижней тумбы имеет технологические выемки для облегчения переноса и глухую фронтальную поверхность для установки на линии огня. Экран-разделитель через металлическую стойку крепится к нижней тумбе. Материал корпуса: древесно-волокнистая плита, окрашенная специальной устойчивой краской Вес верхней тумбы, кг: 5 Вес нижней тумбы, кг: 10 Вес экрана-разделителя, кг: 2 | компл. | 8 | 10 (десять) дней с момента заключения договора | 12 месяцев |
| 7 | Передвижной пулеулавливатель РЕГРАН-300 | Конструкция пулеулавливателя представляет собой металлическую сварную раму с шасси и ручкой фиксации положения пулеулавливателя. Пулеулавливатель наполнен специализированным наполнителем и закрыт с фронтальной и боковых сторон антирикошетным покрытием. За счет наличия роликов, размещенных на шасси, возможно перемещать пулеулавливатель по галереи для изменения и моделирования мишенной обстановки. Класс пулестойкости в соответствии с ГОСТ Р 52212-2004: 3 (третий) Высота, мм: 872. Ширина, мм: 682. Глубина, мм: 321 Вес, кг: 105 | компл. | 4 | 10 (десять) дней с момента заключения договора |  |
| 9 | Щиты переносные для моделирования мишенной обстановки | Щит для моделирования мишенной обстановки представляет собой переносную конструкцию из деревянного бруса 40х40 с сетчатым (полупрозрачным) или баннерным (глухим) заполнением на горизонтальных опорах. Глухие поверхности содержат изображения окон, проемов и стен. Конструкция щита обеспечивает отсутствие обратного рикошета при случайном попадании. Высота щита, мм: не более 2000 Ширина щита, мм: не более 1000 Вес: не более 15 кг. |  | 10 | 10 (десять) дней с момента заключения договора |  |

Поставщик поставляет товар по номенклатуре, количеству, качеству и местам поставки в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым (выпуска не ранее 2015 года), не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленный, у которого не производилась замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар не должен иметь скрытых дефектов, связанных с конструкцией, используемыми для его изготовления материалами или функционированием при эксплуатации в соответствии с его назначением. Не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Требований нет.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям технических условий и обеспечивающей его сохранность в пути следования, а также в течение гарантийного срока. 4.2. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1. Порядок сдачи и приемки: Сдача и приемка Товара осуществляется в соответствии с: «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 в редакциях, действующих на момент заключения договора с победителем запроса цен в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям, указанного договора. 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: - Один экземпляр технической документации на каждый поставляемый предмет Товара. - Акт приемки товара. - Товарная накладная (код формы 0330212 по ОКУД) в трех экземплярах; - Счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями ст. 169 и п.1 ст. 172 Налогового Кодекса РФ. Документы предоставляются для каждой партии Товара в соответствии с каждой отдельной спецификацией.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязан поставить и установить Товар на объекте Заказчика своими силами и за свой счет по адресу Московская обл., г. Электросталь, Строительный пер., д. 9 Б. Транспортировка осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозки грузов, предусмотренных для данного вида транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ХРАНЕНИЮ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар не должен оказывать вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду при испытании, хранении, транспортировке, эксплуатации и утилизации.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями технических условий на изготовление оборудования для тиров. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям технических условий на изготовление оборудования для тиров.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1. Участник процедуры закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 13.2. Установленная цена на Товары включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе доставку Товара до Заказчика, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все товарно-сопроводительные документы оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о Товаре.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложений нет

Начальник отдела организации

профессиональной подготовки                                                            К.Л. Иванов