- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель Типа ВВГнг-LS или эквивалент | 3х1.5 Медный, силовой, в ПВХ- изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. LS-низкое дымо- и газовыделение. | м | 10 |
|  | Кабель Типа ВВГнг-FRLS или эквивалент | 3х1.5 Медный, силовой, в ПВХ- изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. LS-низкое дымо- и газовыделение; FR- огнестойкий – не распространяет горение и не содержит галогенов | м | 15 |
|  | Кабель Типа ВВГнг-FRLS или эквивалент | 3х2.5 Медный, силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. LS-низкое дымо- и газовыделение; FR- огнестойкий – не распространяет горение и не содержит галогенов | м | 35 |
|  | Кабель Типа ВВГнг или эквивалент | 5х2.5 Медный, силовой в ПВХ-изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. Не распространяет горение | м | 50 |
|  | Кабель Типа ВВГнг или эквивалент | 5х4 Медный, силовой в ПВХ-изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. Не распространяет горение | м | 50 |
|  | Кабель Типа КМПВЭВ или эквивалент | 14х1.0 Судовой, малогабаритный, с медными многопроволочными жилами, с пластмассовой изоляцией, оболочка – ПВХ- пластикат, общий экран – медная проволока, наружная оболочка – ПВХ-пластикат. | м | 250 |
|  | Кабель Типа КПСЭНГ-FRLS или эквивалент | 1х2х0.75 Огнестойкий, для систем пожарной сигнализации. Конструкция: одна витая пара с однопроволочными или многопроволочными медными жилами номинальным сечением 0.5 мм с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности. Экран выполнен из алюмофлекса с контактным проводником из луженой медной проволоки. | м | 2600 |
|  | Кабель Типа КГ или эквивалент | 1х10 Медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660В частотой до 400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. | м | 20 |
|  | Кабель Типа КГ или эквивалент | 1х16 Медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660В частотой до400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой | м | 50 |
|  | Кабель Типа КГ или эквивалент | 1х25 Медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660В частотой до 400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. | м | 50 |
|  | Провод Типа ПуГВ или эквивалент | 6,0 желто – зеленый Провод медный гибкий, жила из медных проволок, изоляция – ПВХ-пластикат. Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, станков и механизмов на номинальное напряжение до 450В. Частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В | м | 40 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок: не менее установленного предприятием-изготовителем;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).