Техническая часть.

Трехвалковая вальцовочная машина с изменяемой геометрией и возможностью двойной гибки

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п/п | Оборудование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-х валковая вальцовочная машина с изменяемой геометрией и возможностью двойной подгибки. | Количество валков = 3шт. Диаметр верхнего вала не менее 420мм Диаметр боковых валков не более 380мм. Мощность не менее 75л.с. Нагрузка на верхний вал не менее 270 т. Длина не более 6.000мм. Ширина не более 2.700мм. Высота не более 2.500мм. Вес не менее 21.000кг. Максимальная толщина вальцовки металла с пределом текучести 260 Н/мм2 на всю ширину валка при диаметре обечайки 2100 мм– не менее 50мм Максимальная толщина подгибки металла с пределом текучести 260 Н/мм2 на всю ширину валка - не менее 28 мм Панель управления с ЧПУ Закалка валов Электрогидравлическое исполнение (наличие пропорциональных клапанов) построено на контроллере Сименс S7 или (эквивалент). (Дисплей Touch Screen не менее 5,7дюйма) Микропозиционирование верхнего валка. Возможность положительного и отрицательного наклона боковых валков. Возможность диагностики станка на Touch Screen. Мгновенная остановка валов Плавный запуск и реверс валов | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – не позднее 25 ноября 2012г.

Проведение пуско-наладочных работ-в течение 2-х недель с момента подписания накладной Торг-12.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию. Наличие на территории Российской Федерации Официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  8 185 876 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 30% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

60% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта пуско-наладочных работ.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/