Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки: Ремонт кровли здания химводочистки (ХВО ТЭЦ-2)

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: здание химводоочистки (ХВО ТЭЦ-2)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт кровли здания химводоочистки (ХВО ТЭЦ-2)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Кровля площадью 440 м2, расположена на отметке 14,0 м. Состоит из рулонного рубероидного покрытия по утеплителю из минплиты на цементной стяжке. Ремонт выполняется на основании требований типовой инструкции по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий РД 34.21.521-91

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Выполнение ремонтных работ на кровле здания для устранения дефектов и нарушений кровельного покрытия, вызывающих протечки, приводящие к нарушениям работы технологического оборудования, разрушению перекрытий, парапетов, стеновых элементов и т.д.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Объем выполняемых работ № п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Разборка покрытий кровель из рулонных материалов; 100 м2; 4,4. 2; Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм К=0,8; 100 м2; 4,4. 3; Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 К=0,8 К=15; 100 м2; 66. 4; Разборка изоляции покрытий из минераловатных плит насухо К=0,6; м3; 44. 5; Разборка карнизных свесов из оцинкованной стали К=0,8; 100 м2; 0,2. 6; Разборка парапетных свесов из оцинкованной стали К=0,8; 100 м2; 0,176. 7; Разборка фартуков из оцинкованной стали К=0,8; 100 м2; 0,036. 8; Разборка пароизоляции из рулонных материалов; 100 м2; 4,4. 9; Кладка отдельных участков кирпичных стен, парапетов; м3; 2,6. 10; Устройство пароизоляции оклеечной в один слой; 100 м2; 4,4. 11; Устройство разуклонки из керамзита; м3; 21,2. 12; Гравий керамзитовый; м3; 21,8. 13; Устройство дополнительного слоя из наплавляемого материала под карнизными свесами; 100 м2; 0,418. 14; Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали; 100 м2; 0,134. 15; Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщиной 50 мм, 1-й слой; м3; 22. 16; Плиты «Изоруф»; м3; 22,44. 17; Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщиной 40 мм, 2-й слой; м3; 17,6. 18; Плиты «Изоруф»; м3; 17,81. 19; Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м3; 4,4. 20; Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 К=25; 100 м3; 110. 21; Устройство падуг цементно-известковым раствором; 100 м3; 0,36. 22; Огрунтовка цементной стяжки; 100 м2; 4,4. 23; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя; 100 м2; 4,4. 24; Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков;; 100 м; 0,3. 25; Устройство аэраторов; 2 аэратора; 5. 26; Погрузка вручную мусора строительного; тонна; 33,6. 27; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км; тонна; 33,6. Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях. Приобретение, транспортировка, входной контроль материалов, используемых для ремонта, возлагаются на Исполнителя. По завершении ремонта Исполнителем демонтируются леса, временные металлоконструкции, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий, планировки территории и т. д., связанные с технологией проведения ремонта.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течении 90 дней с даты заключения договора

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли правил, норм и инструкций по безопасности труда. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на материалы до их использования при ремонте с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов проектным во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 18 месяцев с даты приёмки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». - ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных нормативно-технической документацией.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На бумажном носителе