«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по замене лифтов, отработавших назначенный срок службы (демонтаж старых лифтов, приобретение, доставка, монтаж и наладка новых лифтов)

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по замене лифтов, отработавших назначенный срок службы (демонтаж старых лифтов, приобретение, доставка, монтаж и наладка новых лифтов)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Выполнение работ включает в себя: - Подготовка проектов работ по замене лифтов в соответствии с требованиями технического регламента ТС «Безопасность лифтов»; - Приобретение и поставка новых лифтов; - Демонтаж старых лифтов; - Монтаж лифтов; - Пуско-наладочные работы; - Проведение полного технического освидетельствования с выдачей декларации соответствия требованиям технического регламента ТС «Безопасность лифтов»

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Исполнитель обязан осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями технического регламента ТС «Безопасность лифтов»

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы двух грузовых лифтов (на зд.221 и зд.129) и пассажирского лифта (на зд.201 БВ) в соответствии с техническими характеристиками: Технические характеристики грузового лифта ЛГО-1000К (или эквивалента) для зд.221 Тип здания; Административное. Количество; 1. Грузоподъемность; 1000. Скорость (м/с); 0,5. Высота подъема (м); 17,9. Количество остановок; 5. Размер шахты (ширина х глубина); 2100х2200. Количество дверей шахты; 5. Сейсмичность. Расположение машинного отделения; Верхнее. Огнестойкость; Е30. Проем дверей кабины (мм); 1250. Отделка лифта; Серийная: купе, двери кабины, двери шахты – RAL-7035. Наличие обрамлений; нет. Технические характеристики грузового лифта ЛГО-1000К (или эквивалента) для зд.129 Тип здания; Административное. Количество; 1. Грузоподъемность; 1000. Скорост (м/с); 0,5. Высота подъема (м); 8,4. Количество остановок; 2. Размер шахты (ширина х глубина); 2100х2200. Количество дверей шахты; 2. Сейсмичность. Расположение машинного отделения; Верхнее. Огнестойкость; Е30. Проем дверей кабины (мм); 1250. Отделка лифта; Серийная: купе, двери кабины, двери шахты – RAL-7035. Наличие обрамлений; нет. Технические характеристики пассажирского лифта ЛП0630-010-РЛ (или эквивалента) для зд.201 БВ Тип здания; Административное. Количество; 1. Грузоподъемность; 630. Скорость (м/с); 1. Высота подъема (м); 21. Количество остановок; 6. Размер шахты (ширина х глубина); 1750х2000. Количество дверей шахты; 6. Сейсмичность. Расположение машинного отделения; Верхнее. Огнестойкость; Е30. Размер кабины (мм); 1060х1420. Наличие частотного регулятора главного привода; Да.

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам лифтов.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 01 октября 2014 г. Дата окончания работ – не позднее 30 апреля 2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и качество оказываемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (требования технического регламента ТС «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, Федеральный Закон РФ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».)

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Исполнителя, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте, в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель должен предоставить следующие гарантийные обязательства: 12 месяцев с даты ввода грузовых и пассажирского лифтов в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением своими сотрудниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ должны быть предоставлены декларации и заключение инженерного центра о соответствии лифтов требованиям Технического регламента ТС «Безопасность лифтов» и требованиям ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

По окончании работ Исполнитель должен предоставить паспорт лифта и инструкцию по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | СРО | Саморегулируемая организация |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Юрков Владимир Ильич, (48439) 9-86-73.