Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке  лазерного дальномера Leica DISTO D8.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Лазерный дальномер Leica DISTO D8.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Лазерный дальномер Leica DISTO D8 – 1 шт.

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Экран, см: | Цветной 2,4" |
| Вес (гр): | 195 г |
| Время работы от батареи: | до 5000 измерений |
| Гарантия: | 3 года |
| Дальность: | 0.05 - 200 м |
| Диапазон измерений: | до 200 м |
| Память: | 30 значений |
| Питание: | тип AA, 2 x 1.5В |
| Размер: | 144 x 55 x 30 мм |
| Точность: | ± 1 мм |
| Bluetooth: | Да |
| Возможность подключения к компьютеру: | Bluetooth |
| Подсветка экрана: | Да |
| Встроенная цифровая камера: | 4х цифровой визир |
| Мин/Макс значение: | Да |
| Таймер: | Да |
| Точность измерений: | ±1 мм * |
| Дальность: | 0.05 - 200 м |
| Время измерения в режиме слежения: | 0.16 - 1 сек |
| Связь с компьютером: | Bluetooth® |
| Датчик угла наклона: | 3600 |
| Количество измерений от полностью заряженных батарей: | до 5000 |
| Защита от пыли и воды: | IP 54 |
| Размеры, мм: | 143.5x55x30 |
| Рабочая температура: | от -10°С до + 50°С |
| Увеличение: | 4-х кратное, цифровой визир |
| Вес: | 195 г |
| * Максимальное значение отклонения точности измерения возможно при неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как яркий солнечный свет или измерение до очень неровных поверхностей. Точность измерения при расстоянии от 10 до 30 м может ухудшиться прибл. на ± 0,025 мм/м, при расстоянии более 30 м – на ± 0,1 мм/м. В режиме с большим радиусом действия максимальное отклонение на расстоянии от 30 м увеличивается до ± 0,15 мм/м. |  |
| Комплектация: |  |
| Прибор, футляр, ремешок на руку, 2 батарейки типа АА, программное обеспечение, инструкция на русском языке. |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Руководитель проекта/ Командир ОВГСО | И.Г. Мудрак |
| --- | --- |