
1. Технические характеристики 
Лот №1.
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Цифровой инфракрасный беспроводной центральный блок управления  дискуссией
	Максимальное количество подключаемых конференц-пультов  до ≤1000 пультов делегата (≤ 20 пультов председателя)  одновременно активные пульты = 4шт.      Терминал внешнего управления: RS-232C, D-sub (9 контактов, розетка), интерфейс USB, RJ45 (ETHERNET)  .Разъемы ввода/вывода для трансиверов  -розетка 6P-DIN x 6.   ЖК-дисплей, 256×32.     Напряжение электросети: переменный ток 220 В… 240В ,50гц.Энергопотребление  Макс. 160 Вт    Звуковые входы-LINE IN 1: +10 dBu, балансный, разъем Ø6,4 мм    LINE IN 2: +10 dBu, небалансный, разъем RCA  AUDIO INPUT (CH 1-3):от –12 dBu до +12 dBu, небалансный, RCA
Звуковые выходы-Выход оригинала: +20 dBu, балансный, разъем XLR. MIC. MIX OUTPUT: +20 dBu, балансный, разъем XLR.  SI. INPUT (CH 0-3): +10 dBu, небалансный, разъем RCA  Средневзвешенное отношение сигнал/шум  ≥80 dBA, Динамический диапазон ≥80 дБ   Звуковая частотная характеристики 20 … 20000 Гц (–3 дБ) Общий коэффициент гармоник на 1 кГц   ≤0,05 % Подавление перекрестных искажений на 1 кГц ≥80 дБ       дополнительный  терминал пожарной сигнализации ( подача питания +5в  -отключаются пульты , в динамики выдается сигнал тревоги)   Uариты   486х89х324мм       Вес-  8,3 кг Цвет    - Белый.
	1

	2
	Акустическая система
	Тип :       2-х полосная  полнодиапазонная  "Рупорная"  (Конструкция: Line Array, "Hibrid  Bandpass - Horn")  Частотный диапазон  60 -20000гц (- 6дб) импеданс = 8ом.   Чувствительность 1вт /1м  = 100дб. Направленность:  гориз./верт. 100 х 30 град.    динамические головки: НЧ  - 8" / 8ом ,акустическое оформление "Bandpass-Horn",   СЧ/ВЧ - 1"/8ом. "Horn"   встроенный фазокомпенсирующий кроссовер.    Мощность ном./ макс.  300/600 Вт.Максимальное звук. давление SPL=126дб. Интегрированные  элементы крепления для подвеса. коннекторы "NL-4 Speacon" .стальная защитная сетка. габариты: 540 х 260 х 400 мм.    масса 17 кг    .цвет : серая .( заказ цвета по" RaL ").
	4

	3
	Цифровой инфракрасный беспроводной конференц-пульт председателя
	Дискуссионный, приоритетный.  Напряжение  питания:11,1 В постоянного тока (аккумулятор HCS-5300BAT);Потребляемый ток :  При включении микрофона: 310 мА   При отключении микрофона:  90 мА .      Длина волны  870 нм
Тип модуляции-Дифференциальная фазовая квадратурная манипуляция (DQPSK) .   Несущая частота:-Передача: Канал управления： 3,8 МГц
Аудиоканал 1：4,3 МГц  .Аудиоканал 2：4,8 МГц .Аудиоканал 3：5,8 МГц .Аудиоканал 4：6,3 МГц
Прием:  Управляющий сигнал：2,333 МГц  . Угол приема ИК : Вертикальный: регулируемый угол, диапазон: 125°;Горизонтальный: 120°
Выход: Встроенный громкоговоритель: 8 Ом，1 Вт.   выход на наушники: Ø 3,5 мм, разъем наушников ЖК-дисплей 96×64
Продолжительность работы от аккумулятора:При включении микрофона: приблизительно 14,4 часа .
При отключении микрофона: приблизительно 48 часов  Частотная характеристика 20 … 20000 Гц (–3 дБ)  Общий коэффициент гармоник на 1 кГц≤ 0.05 % Стандартный тип микрофона:MS33EMB1G/S    Направленность -кардиоида - 0°/180°>20 дБ (1 кГц)    Вес (с аккумулятором)0,78 кг  Цвет-Серебристый
	1

	4
	Цифровой инфракрасный беспроводной конференц-пульт делегата
	Дискуссионный. Напряжение  питания:11,1 В постоянного тока (аккумулятор HCS-5300BAT);Потребляемый ток-При включении микрофона: 310 мА   При отключении микрофона: 90 мА       Длина волны  870 нм
Тип модуляции-Дифференциальная фазовая квадратурная манипуляция (DQPSK) .   Несущая частота:-Передача: Канал управления： 3,8 МГц. Аудиоканал 1：4,3 МГц .Аудиоканал 2：4,8 МГц .Аудиоканал 3：5,8 МГц . Аудиоканал 4：6,3 МГц  Прием:  Управляющий сигнал：2,333 МГц  .       Угол приема ИК : Вертикальный: регулируемый угол, диапазон: 125°;Горизонтальный: 120° Выход: Встроенный громкоговоритель: 8 Ом，1 Вт.Наушники: Ø 3,5 мм, разъем наушников ЖК-дисплей 96×64    Продолжительность работы от аккумулятора:
При включении микрофона: приблизительно 14,4 часа . При отключении микрофона: приблизительно 48 часов  Частотная характеристика  20 … 20000 Гц (–3 дБ)  Общий коэффициент гармоник на 1 кГц≤ 0.05 % Стандартный тип микрофона:MS33EMB1G/S    Направленность -кардиоида - 0°/180°>20 дБ (1 кГц)                                                  Вес (с аккумулятором)0,78 кг  Цвет-Серебристый
	20

	5
	Литиевый аккумулятор  
	Номинальное напряжение 11,1В  Номинальная емкость-4400 мА*час Габариты:140 (ш) x 28 (в) x 58 (г) мм Вес-0,3 кг  Цвет-Черный
	42


Напряжение электросети переменный ток 220 В … 240 В, 50 Гц Энергопотребление Макс. 380 Вт Продолжительность подзарядки -Приблизительно 6 часов

Емкость зарядного устройства-8 аккумуляторов HCS-5300BAT Светодиодные индикаторы :

	Индикатор включения  .Контроль уровня заряда (зеленый: полный заряд, или аккумулятор не вставлен, красный: идет подзарядка) Габариты  ш х в х г :416 х 107 х 288 мм  Вес4,5 кг Цвет-серый 
	6

	7
	Цифровой ИК-трансивер
	 (потолочное крепление, штатив, настенное крепление), Напряжение питания: 33 В постоянного тока (подается с HCS-5300M/20)  Потребляемый ток   Макс. 550 мА  Длина волны 870 нм. Тип модуляции-Дифференциальная фазовая квадратурная манипуляция (DQPSK)  Несущая частота-2 … 8 Мгц  Угол приема: Вертикальный: 150° (75°+75°), Горизонтальный360°  Зона связи:Приблизительно 8 … 13 м в радиусе от точки под устройством (высота потолка: 2,5 … 4,5 м    ,подключение =специальный кабель с вилкой 6P-DIN   Габариты: D=180mm x 63mm  Вес 0,5 кг  Цвет-Серебристый
	1

	8
	Удлинительный кабель трансивера
	длина=10м. Для системы HCS-5300С одним разъемом типа «вилка» 6P-DIN с одной стороны и одним разъемом типа «розетка» 6P-DIN — с противоположной стороны   Диаметр: Ø6 мм Цвет: черный
	2

	9
	Контроллер акустических систем  
	2 входа 6 выходов.Количество (2) линейных (1) для измерительного микрофона  .Разъемы (2) Female XLR, линейные входы, XLR для измерительного микрофона. Тип электронно-балансные с РЧ-фильтрами  Импеданс >40 кОм
Максимальный уровень сигнала +20 dBu      Коэффициент подавления синфазного сигнала >45 дБ   Напряжение питания для  измерительного микрофона +15 В постоянного тока
Параметры микрофонного входа <117 dBu, 22 Гц – 22 кГц, 150 Ом
Аналоговые выходы : Количество (6) линейных  Разъемы Male XLR Тип электронно-балансные с РЧ-фильтрами Импеданс 120 Ом Максимальный уровень сигнала +20 dBu
  Динамический диапазон Type IV™ 123 дБ   Коэффициент гармонических  искажений + шум 0,002% типично при +4 dBu, на 1 кГц, входная чувствительность 0 дБ Диапазон рабочих частот 20 Гц – 20 кГц, +/- 0,5 дБЧастота преобразования 48 кГц
Динамический диапазон >110 дБ невзвешенный, 112 дБ A-взвешенный  .Рабочее напряжение 220-240 В,         50/60 Гц  Потребляемая мощность 25 Вт  Вес 2,5 кг,Размеры 44 х 485 х 237 мм.  Цвет-Серебристый 
	1

	10
	Эксайтер
	 (психоакустический процессор, создающий гармоники к входному звуковому сигналу) Aural Exciter и энхансер Big Bottom - 2 независимых канала с низким уровнем шумов." Aural Excite"r увеличивает эффект присутствия и чистоту звучания, восстанавливает естественную яркость, имеет более высокую воспринимаемую громкость, улучшенную детализацию и разборчивость речи в  трансляции в сетях  Inthernet.  "Big Bottom" добавляет высокую разборчивость низких частот.     Частотная характеристика  10 Гц - 38 кГц (± 0,5 дБ) Динамический диапазон 120 дБ .Низкочастотный фон и шумы (невзвешенные 22 Гц - 22 кГц) -93 dBu 
Перекрестные помехи (10 Гц - 22 кГц) -79 дБ 
Полный коэффициент гармоник (10 Гц - 22 кГц при максимальной выходной мощности) 
0,0003% Интермодуляционные искажения (10 Гц - 22 кГц при максимальной выходной мощности) 0,0007% 
Необходимое питание : 190 - 250 В переменного тока, 50 - 60 Гц, 12 Вт    Разъемы: XLR-3F и 6,3-миллиметровые гнезда  типа TRS вход:Симметричный 40 кОм   ,Выход:Несимметричный 120ом. Размеры 482,6 мм х 44,5 мм х 209,6 мм    Вес :2,73 кг    Цвет-Серебристый
	1

	11
	Профессиональный Четырехканальный цифровой усилитель
	Технические характеристики: Мощность:4x240/8 Ом (RMS)4x390/4 Ом (RMS)4x270/8 Ом (EIAJ)4x500/4 Ом EIAJ). В мостовом режиме:2x520/16 Ом (EIAJ) и 2x1000/8 Ом (EIAJ)  Искажения (AMPTE-IM) < 0.5% (THD, DIM, SMPTE). Частотный диапазон:20-20 кГц Соотношение сигнал/шум, 20-20 kHz > 105db/ Тип взвешивания A. Входное сопротивление:10 kОм небалансный, 20 kOм. На контрольной панели: кнопка включения усилителя, ручки gain на каждом канале. На задней панели: low pass filter, выбор режима работы усилителя. Размер:2U
	2

	12
	Акустическая система мониторная
	Тип - 2-х полосная полнодиапазонная. Конструкция: "Coaxial  Horn". Частотный диапазон  80 -18000гц (- 6дб) импеданс = 8ом. Чувствительность 1вт /1м  = 98дб. Направленность:  гориз./верт. 90 х 40 град. динамические головки: НЧ/СЧ -6"  ВЧ-1".  встроенный фазокомпенсирующий кроссовер. Мощность ном./ макс. 150/300 Вт.Максимальное звук. давление SPL=118дб. Интегрированные  элементы крепления для подвеса. коннекторы "NL-4 Speacon" габариты:400 х 200 х 200 мм. масса 12 кг. цвет : серая.( заказ цвета по" RaL ").
	1

	13
	Акустическая система низкочастотная  
	Тип - "Сабвуфер" Конструкция: "Band Pass- Custom-6" двойной совмещённый порт. Установка под потолком. Частотный диапазон  35 -120гц (- 6дб) импеданс = 8ом. Чувствительность 1вт /1м  = 98дб.        динамические головки: НЧ 12"    Мощность ном./ макс.  350/600 Вт.Максимальное звук. давление SPL=132дб. Интегрированные  элементы крепления для подвеса. коннекторы "NL-4 Speacon" габариты:540 х 540 х 400 мм.    масса 22 кг. цвет : серая. ( заказ цвета по" RaL ").
	1

	14
	8-канальный распределительный усилитель для наушников  ( стерео)
	2 входа ( + транзитные выходы  XLR /TRS )   8 стерео выходов TRS на задней и передней панели . нагрузка  8ом  ,  доп. Входы TRS  на передней панели (Direkt in)  регуляторы громкости , кнопки "моно-стерео" , светодиодная индикация на каждом канале. габариты 1U питание 220в  .
	1

	15
	Кронштеин для подвеса акустических систем LA 1084R   / LB1126  
	материал: сталь . Крепление - болты М10   нагрузка  50 кг  цвет - серый , масса 6.5 кг.
	5

	16
	Кронштеин для подвеса акустических систем LТ 1082М    
	материал: сталь . Крепление - болты М10   нагрузка  25 кг  цвет - серый , масса 3.5 кг.
	1

	17
	Разъём кабельный NC-3MX
	3-х контактный  вилка      (XLR)
	30

	18
	Разъём кабельный NP-3F
	3-х контактный  вилка      (TRS Jack 6,3mm)
	30

	19
	Разъём кабельный NL-4F
	4-х контактный  вилка      (Speacon)
	16

	20
	Разъём кабельный NC-3FX
	3-х контактный  розетка  (XLR)
	30

	21
	Разъём кабельный NTP-3RC
	3-х контактный  вилка      (mini Jack 3,5mm)
	20


2. Условия для заключения договора поставки
2.1. Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2.2. До заключения договора на проведение работ (лот №1) с заказчиком должен быть согласован состав оборудования и предоставлена возможность выбора дизайна и проведения тестирования образцов предполагаемого к поставке оборудования на территории Поставщика. По результатам проведения тестирования спецификация поставляемого оборудования может быть изменена.

3. Условия поставки 

3.1. В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

3.2. Доставку оборудования должны осуществлять граждане РФ, трудоустроенные, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Требования к гарантии 

Фирменная гарантия не менее 12 месяцев от даты поставки на склад Заказчика и наличие сертифицированного сервисного центра на территории РФ, решающего все вопросы с сервисным обслуживанием, ремонтом и заменой поставляемого оборудования по данному договору. 

5. Требования к упаковке оборудования 

Заводская упаковка.

6. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

7. Прочие условия 

Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
8. Особые условия
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
6

