акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 
на право заключения договора 
на поставку оборудования физической защиты и СПО
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования
для объекта 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- Блок периметровый ЦРПА.426488.019 или эквивалент
- Устройство грозозащиты линий интерфейса ЗИ-24.90 или эквивалент

- ОС “Янукс” (клиент)-3 лиц или эквивалент

- СПО АССаД-М5. АРМ дежурного оператора, АРМ-ДО, первая лицензия или эквивалент

- СПО Сервер периметровой АССаД-П, первая лицензия  или эквивалент

- СПО Сервер периметровой АССаД-П, последующая лицензия или эквивалент

- СПО АПИ комплекса охраны периметра “АССаД-П”, первая лицензия  или эквивалент

 - СПО АПИ комплекса охраны периметра “АССаД-П”, последующая лицензия-или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, не ранее 2015 года выпуска и иметь официальную гарантию производителя, не менее 36 (месяцев), ранее не использованный, не ремонтированный, наличие паспорта (сертификата). Инструкция по эксплуатации на русском языке.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Блок периметровой предназначен для организации сбора и обработки информации от датчиков и средств обнаружения, обеспечения передачи информации по линиям интерфейсов RS-485, а также для управления периметровыми средствами обнаружения при помощи релейных выводов.

Устройство грозозащиты линий интерфейса RS-485 предназначено для защиты линиц передачи данных интерфейса RS-485 от импульсных помех и может использоваться в составе различных автоматизированных систем


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Устройство грозозащиты линий интерфейса RS-485

Эксплуатация изделия производится в закрытых, защищенных от воздействия едких газов и паров помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60

Относительная влажность окружающей среды не более 99%

Блок периметровый 
Рабочая температура от минус 50 до плюс 55

Предельная температура от минус 65 до плюс 70

Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм РТ.ст.) на высоте до 1000 м над уровнем море

Синусоидальная вибрация от 1 до 35 Гц


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Устройство грозозащиты линий интерфейса RS-485
Герметичный пыле-влагозащищенный поликарбонатный корпус с вмонтированными кабельными гермовводами. Уровень защиты соответствует классу не менее IP65.
Габаритные размеры изделия не более 170*108*55мм

Масса изделия не более 0,5 кг

Блок периметровый 
Высота не менее 463 не более 465

Ширина не менее 333 не более 336

Глубина не менее 131 не более 134

Масса изделия не более 7 кг


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В соответствии с технической документацией. 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Устройство грозозащиты линий интерфейса RS-485 наработка на отказ не менее 5 лет

Блок периметровый наработка на отказ не менее 5 лет



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются  

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предъявляются

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Смотри пункт 3. 

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Блок периметровый 
Питания изделия должно осуществляться от источника постоянного тока с номинальным напряжением 24 В (колебания напряжения от 20,4 до 26,4 В), при допустимой погрешности (плюс;минус 10%)

Постоянный ток питания, потребляемый изделием, должен быть не более 0,5А 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	- Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Блок периметровый 
Контроллер периметровый-1шт

Кабель вводов изделия “Блок периметровый”-1шт

Кабель питания изделия “Блок периметровый”-1шт

Кабель выводов изделия “Блок периметровый”-1шт

Кабель связи изделия “Блок периметровый”-1шт

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка упаковок изделия должна содержать следующие данные:

 -товарный знак предприятия-изготовителя;

 -наименование изделия;

 -обозначение изделия;

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

- техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации);

- счет-фактуру;

- товарно-транспортные накладные, другие документы, необходимые для приемки товара;

- товарную накладную (по форме ТОРГ-12);

- документы, удостоверяющие качество товара;

- документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки изделия должны входить:

- изделие;

- руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Изделие должно быть прочным при транспортировании в упаковке после воздействия ударных нагрузок до 98 м/с² (10g) с длительностью действия ударного ускорения от 5 до 10 мс, числом ударов 8800 ± 20, действующих в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх».

.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Устройство грозозащиты линий интерфейса RS-485
Изделие должно храниться в складских помещениях потребителя поставщика в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52322-2005 (или Гост Р 52323):

Температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70

Относительная владность воздуха 95% при температуре 30


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Не менее 36 мес.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования при утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов

Не допускается разбирать применяемые в изделии свинцово-кислотные аккумуляторы.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с технической документацией 




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	- Блок периметровой ЦРПА.426488.019 -19 шт. 

- Устройство грозозащиты линий интерфейса ЗИ-24.90-38 шт. 

- ОС “Янукс” (клиент)-3 лица 

- СПО АССаД-М5. АРМ дежурного оператора, АРМ-ДО, первая лицензия – 1 лицо
- СПО Сервер периметровой АССаД-П, первая лицензия  - 1 лицо 

- СПО Сервер периметровой АССаД-П, последующая лицензия  - 1 лицо
- СПО АПИ комплекса охраны периметра “АССаД-П”, первая лицензия - 1 лицо
- СПО АПИ комплекса охраны периметра “АССаД-П”, последующая лицензия - 1 лицо
Сроки выполнения поставки:  начало - с даты получения Поставщиком авансового платежа, окончание – не позднее 60 рабочих дней с даты получения Поставщиком авансового платежа. С правом досрочной поставки. Либо в случае отказа Поставщика от аванса: начало - с даты заключения договора, окончание – не позднее 60 рабочих дней с даты заключения договора. С правом досрочной поставки.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Паспорта и руководство по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	- Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Нет
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Нет
	

	
	
	


Начальник отдела снабжения        _________________________      Давыдов Д.П. 

PAGE  

