Форма 10

к заявке № 121

от «    »                    2014г.

Техническое задание

на поставку анкеров HILTI.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций.

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распорный анкер HSL-3-G М10/20 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 20±1 мм, Глубина отверстия – не менее 90 мм, Диаметр отверстия – не менее 15 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 14,0(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 19,9 кН, Момент затяжки – не менее 35 Нм, Размер под ключ – не менее 17 мм. Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 6 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 2 | Распорный анкер HSL-3-G М12/50 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 50±1 мм, Глубина отверстия – не менее 105 мм, Диаметр отверстия – не менее 18 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 17,2(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 31,0 кН, Момент затяжки – не менее 60 Нм, Размер под ключ – не менее 19мм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 1 110 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 3 | Распорный анкер HSL-3-G М20/60 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 60±1 мм, Глубина отверстия – не менее 150 мм, Диаметр отверстия – не менее 28 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 33,5(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 81,0 кН, Момент затяжки – не менее 160 Нм, Размер под ключ – не менее 30 мм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 168 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 4 | Распорный анкер HSL-3-G М24/30 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 30±1 мм, Глубина отверстия – не менее 180 мм, Диаметр отверстия – не менее 32 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 44,1(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 101,4 кН, Момент затяжки – не менее 160 Нм, Размер под ключ – не менее 36 мм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 6 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 5 | Распорный анкер HSL-3-G М16/50 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 50±1 мм, Глубина отверстия – не менее 125 мм, Диаметр отверстия – не менее 24 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 24,0(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 49,0 кН, Момент затяжки – не менее 80 Нм, Размер под ключ – не менее 24 мм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 50 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 6 | Распорный анкер HSL-3-G М12/25 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 25±1 мм, Глубина отверстия – не менее 105 мм, Диаметр отверстия – не менее 18 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 17,2(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 31,0 кН, Момент затяжки – не менее 60 Нм, Размер под ключ – не менее 19 мм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 794 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 7 | Распорный анкер HSL-3-G М20/30 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 30±1 мм, Глубина отверстия – не менее 150 мм, Диаметр отверстия – не менее 28 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 33,5(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 81,0 кН, Момент затяжки – не менее 160 Нм, Размер под ключ – не менее 30 мм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 24 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 8 | Анкер с подрезкой для сквозного монтажа HDА-T 22-М12х125/30 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 30±1 мм, Нагрузка на вырыв –не менее31,9(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 38,1кН, Момент затяжки – не менее 80 Нм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 18 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 9 | Анкер с подрезкой для сквозного монтажа HDА-T 30-М16х190/40 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 40±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 60,0(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 66,6 кН, Момент затяжки – не менее 120 Нм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 10 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 10 | Анкер с подрезкой для сквозного монтажа HDА-T 20-М10х100/20 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 20±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее21,9(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 30,9кН, Момент затяжки – не менее 50Нм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. | . |  | шт. | 4 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 11 | Анкер с подрезкой для сквозного монтажа HDА-T 30-М16х190/60 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 60±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 60,0(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 66,6 кН, Момент затяжки – не менее 120 Нм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 16 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 12 | Анкер с подрезкой для сквозного монтажа HDА-T 37-М20х250/50 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 50±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 91,9(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 98,0 кН, Момент затяжки – не менее 300 Нм, Тип резьбы – метрическая, Материал – оцинкованная сталь, Тип головы – с наружной резьбой. |  |  | шт. | 12 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Качество, упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Заводская упаковка. Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка не должна иметь следов повреждений и вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.1966 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемый Товар, заверенные мокрой печатью Поставщика. Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Крытый автотранспорт. Анкерная техника поставляется в упакованном состоянии. Поставщик обязан поставить и разгрузить товар за свой счет по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона, ул.Восточная, 4.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки товара.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор МСУ-4                                                              Ю.И.Абраменко