Приложение №1

к Договору № ___________

От «__»__________2012г.

УТВЕРЖДАЮ                                                            СОГЛАСОВАНО

От Заказчика:                                                                От Исполнителя:

Директор 	Исполнительный директор

ВФ ОАО «НИАЭП»	ООО «СМУ №1»

_______________А.Б. Хазин	___________Д.В. Романец

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ и оказание услуг по техническому содержанию строительной площадки энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС

1. 	Основание для заключения договора

1.1. Обеспечение выполнения оперативных поручений Генерального подрядчика по сооружению главных корпусов и техническому содержанию строительной площадки блоков №3 и №4 Ростовской АЭС.

2.	Исходные данные для выполнения работ и оказания услуг

2.1.	 Общая площадь строительной площадки энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС, с учетом зданий и сооружений, подлежащая обслуживанию в рамках настоящего договора, составляет 44 га (439 308 м2), согласно стройгенплана, а именно:

- площадь промплощадки строительства блоков №3, 4 – 117 808 кв.м (за вычетом площади основных объектов строительства, подлежащих обслуживанию ((66*66 + 52*120)*2 блока)

- площадь территории расширения ОРУ-500 – 28500 кв.м,

- площадь территории строительства БИГ и ОНС блоков №3, 4 , а также шламоотвала – 161000 кв.м,

- площадь территории строительства брызгальных бассейнов – 132000 кв.м.

2.2. Площадь помещений основных объектов строительства, подлежащих обслуживанию (реакторное отделение и машзал энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС), составляет 57 924 м2, согласно ПОС, а именно:

3-й блок 	Реакторное отделение 66 м*66 м*7 отметок = 30 492 кв.м

Машзал 52 м*120 м *2 отметки = 12480 кв.м

4-й блок 	Реакторное отделение 66 м*66 м*2 отметки = 8 712 кв.м

Машзал 52 м*120 м *1 отметка = 6240 кв.м

2.3.	Выполнение работ распространяется на помещения РО и МЗ, строительную площадку и прилегающую к ней территорию.

2.4. Проект организации строительства (ПОС), стройгенплан в соответствии с отведенным земельным участком.

2.5. Акт приема-передачи строительной площадки, подписанный Генеральным подрядчиком и Заказчиком - застройщиком.

3. 	Состав и основные требования к производству работ и оказанию услуг

3.1. Содержание и уборка строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии. Обязательна механизация работ с использованием следующей или аналогичной техники:

- многофункциональная машина КДМ КО-829Б на базе КАМАЗ 65115

- экскаватор-погрузчик Hyundai HL 757-7

- трактор МТЗ-82.1СМ с ПТС-5.25

- снегопогрузчик ПФС-0,75БКУ

- автокран КС-35714К

- самосвал Ford Cargo 65513-02 – 2 единицы

- погрузчик Long Gong

3.2. Поддержание опрятного внешнего вида ограждения строительной площадки и мест разрытия, которые должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей.

3.3.	Механизированная (КО-836П) и ручная уборка территории от снега.

3.4. Содержание строительных площадок должно выполняться с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

3.5. При производстве работ не допускается повреждение существующих подземных сооружений, зеленых насаждений, элементов благоустройства, воздушных, наземных и подземных кабельных трасс.

3.6.	Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель.

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

3.7. Вывоз складированного строительного мусора, грунта и отходов в специально отведенные места с использованием грузового автопарка, находящегося в постоянном распоряжении организации.

Приложение №2

к Договору № ___________

От «__»__________2012г.

УТВЕРЖДАЮ                                                            СОГЛАСОВАНО

От Заказчика:                                                                От Исполнителя:

Директор 	Исполнительный директор

ВФ ОАО «НИАЭП»	ООО «СМУ №1»

_______________А.Б. Хазин	___________Д.В. Романец

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

по техническому содержанию территории строительной площадки энергоблоков №3 и 4 Ростовской АЭС

- Объем работ:

- площадь строительной площадки энергоблоков №3 и 4 Ростовской АЭС – 44 га (439 308 м2)

- площадь помещений реакторного отделения и машзала блоков №3,4 энергоблоков №3 и 4 Ростовской АЭС – 57 924 м2

- Отраслевой норматив заработной платы рабочих 4 разряда, не занятых на выполнении строительно-монтажных работ по основным объектам строительства: 24 069 руб. (протокол ОКЦС от 22.07.2011 № 16).

Перевод зарплаты 4 разряда в зарплату 2 разряда (Положение об оплате труда):

24 069 * (1,69 / 2,09) = 19 462 руб.

- Среднемесячная норма рабочего времени на 2012 год – 165,5 часа (ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 20.07.2011г. №581).

- Стоимость услуг на 1 человека в час – 201,93 руб., в том числе:

4.1. Заработная плата рабочего: 117,60 руб.

4.2. Накладные расходы (66% * 0,85 понижающий коэффициент) – 65,97 руб.

4.3. Норма рентабельности (10%) – 18,36 руб.

- Потребность в обслуживающем персонале:

Территория строительной площадки 439 308 м2 : 4187 м2 на человека (ЕНиР Е20-1-255/5) = 105 человек.

Помещения реакторного отделения и машзала энергоблоков №3,4

57 924 м2 : 3065 м2 на человека (ЕНиР Е20-1-253/1) = 19 человек.

Итого 124 чел.

- Стоимость услуг по договору ежеквартально составляет:

201,93*165,5*124*3 = 	12 432 022,38 руб.

НДС 18% =			  2 237 764,03 руб.

Всего стоимость услуг за квартал составляет 14 669 786,41 руб. с учетом НДС 18%.

Всего стоимость услуг на 2-4 кварталы 2012 года составляет 44 009 359,23 руб. с учетом НДС 18%.