УТВЕРЖДАЮ:

Президент  ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

________________________

подпись

«08» ноября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту №1343 н/З-13  «Поставка вилочных погрузчиков для нужд ОАО «НИАЭП»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2013 г.

Техническое задание

на поставку дизельного вилочного погрузчика грузоподъемностью 3,0  т

для СХ УПТК ВФ ОАО «НИАЭП»

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционная программа. (Перечень №1 «Инвестиционной программы Балтийского филиала на 2013 год», утвержденный приказом от 15.08.3013г. №40/752-П) |  |
| 2 | Цель | Поставка дизельного вилочного погрузчика грузоподъемностью 3т (для проведения погрузочно-разгрузочных работ), используемого при строительстве энергоблока РоАЭС 3,4. по адресу: Ростовская обл., Волгодонск-28. |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | Дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 3,0 т |  |
|  | 3.2 Марка оборудования | HYNDAI 30DF-7 (либо аналог) |  |
|  | 3.3 Количество | 1 | Шт. |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Собственная эксплуатация: проведение погрузочно-разгрузочных работ на складах УПТК Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП». |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| Подраздел 3.1 Основные параметры |  |  |  |
| № пп; Основные параметры; Требуемое значение*; Единица измерения. 1; Грузоподъемность; 3000; кг. 2; Тип двигателя; Дизельный. 3; Мощность двигателя; 39; кВт. 4; Длина погрузчика до спинки вил; Не более 2688; мм. 5; Ширина погрузчика; 1230; мм. 6; Длина вил; 1200; мм. 7; Радиус поворота; 2398; мм. 8; Высота подъема мачты; 3300; мм. 9; Трансмиссия; Автоматическая. 10; Тормоза; Дисковые. 11; Вид управления; Сидя. 12; Вид рабочего органа; Вилы. 13; Вид шасси; Колеса пневматические. |
| Подраздел 3.2 Требования к комплектности |  |  |  |
| - Дизельный вилочный погрузчик в полной заводской комплектации. - Звуковой сигнал заднего хода. - Резиновый коврик на пол. - Электрический звуковой сигнал. - Комбинированные передние фонари (указатели поворота и габаритные огни). - Передние фонари. - Эргономичная рукоятка - Комбинированные задние фонари, монтируемые на крыше (задние, стоп-сигнал, указатели заднего хода и поворота, отражатель). - Зеркала заднего вида. - Огнетушитель. - Кожух для передних фонарей. - Задний рабочий фонарь. - Отапливаемая кабина для работы в зимнее время. - Вентилятор. - Устройство бокового смещения вил - Удлинитель вил общей длиной 2500 мм - Свободный ход мачты стандартный. |  |  |  |
| Подраздел 3.3 Дополнительные требования |  |  |  |
| - Сертификат соответствия на дизельный вилочный погрузчик. - Паспорт. - Инструкция по эксплуатации дизельного вилочного погрузчика на русском языке. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |  |
| 1 | Срок поставки | Один месяц с момента заключения договора поставки. |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации дизельного вилочного погрузчика в соответствии со сроком гарантии завода изготовителя. |  |  |  |

Имущество должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), ранее не использовавшимся. Имущество должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

Техническое задание

на поставку дизельного вилочного погрузчика грузоподъемностью 5,0  т

для СХ УПТК ВФ ОАО «НИАЭП»

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционная программа. (Перечень №1 «Инвестиционной программы Балтийского филиала на 2013 год», утвержденный приказом от 15.08.3013г. №40/752-П) |  |
| 2 | Цель | Поставка дизельного вилочного погрузчика грузоподъемностью 5,0 т (для проведения погрузочно – разгрузочных работ), используемого при строительстве энергоблока РоАЭС 3,4. по адресу: Ростовская обл., Волгодонск-28. |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | Дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 5,0 т. |  |
|  | 3.2 Марка оборудования | HYNDAI 50D-7AE (либо аналог) |  |
|  | 3.3 Количество | 1 | Шт. |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Собственная эксплуатация: проведение погрузочно-разгрузочных работ на складах УПТК Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП». |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| Подраздел 3.1 Основные параметры |  |  |  |
| № пп; Основные параметры; Требуемое значение*; Единица измерения. 1; Грузоподъемность; Не менее 5 000; кг. 2; Тип двигателя; Дизельный. 3; Мощность двигателя; 70; кВт. 4; Длина погрузчика до спинки вил; 3315; мм. 5; Ширина погрузчика; 1746; мм. 6; Длина вил; 1200; мм. 7; Радиус поворота; 3020; мм. 8; Высота подъема мачты; 3200; мм. 9; Трансмиссия; Автоматическая. 10; Тормоза; Дисковые. 11; Вид управления; Сидя. 12; Вид рабочего органа; Вилы. 13; Вид шасси; Колеса пневматические. |
| Подраздел 3.2 Требования к комплектности |  |  |  |
| - Дизельный вилочный погрузчик в полной заводской комплектации. - Звуковой сигнал заднего хода. - Резиновый коврик на пол. - Электрический звуковой сигнал. - Комбинированные передние фонари (указатели поворота и габаритные огни). - Передние фонари. - Эргономичная рукоятка - Комбинированные задние фонари, монтируемые на крыше (задние, стоп-сигнал, указатели заднего хода и поворота, отражатель). - Зеркала заднего вида. - Огнетушитель. - Кожух для передних фонарей. - Задний рабочий фонарь. - Отапливаемая кабина для работы в зимнее время. - Вентилятор. - Устройство бокового смещения вил - Удлинитель вил общей длиной 2500 мм - Свободный ход мачты стандартный. |  |  |  |
| Подраздел 3.3 Дополнительные требования |  |  |  |
| - Сертификат соответствия на дизельный вилочный погрузчик. - Паспорт. - Инструкция по эксплуатации дизельного вилочного погрузчика на русском языке. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |  |
| 1 | Срок поставки | Один месяц с момента заключения договора поставки. |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации дизельного вилочного погрузчика в соответствии со сроком гарантии завода изготовителя. |  |  |  |

Имущество должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), ранее не использовавшимся. Имущество должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)