Техническое задание

на закупку Blade-системы
Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.
ЛОТ № 1: включая НДС 18%.
Таблица № 1
	№ п/п
	Продукт
	Ед.
	К-во
	Ставка НДС,  %
	Цена за ед. без НДС, руб.
	Сумма без
НДС, руб.
	Сумма НДС, руб.
	Сумма руб.

	1. 
	Шасси с блейд-серверами
	шт
	1
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту


поддерживаемые режимы 1280 x 1024 (32 бита на пиксель) и 1920 x 1200 (16 бит на пиксель)


PCIe 3.0

	Совместимость блейд-сервера с операционными системами и программным обеспечением виртуализации:

Microsoft Windows Server;

Canonical Ubuntu;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL);

SUSE Linux Enterprise Server (SLES);

Oracle Solaris;

VMware;

Citrix XenServer.

Общие требования к блейд-системе

Запасной инструмент и принадлежность

В состав комплекта ЗИП должны входить:

· сетевой адаптер блейд-сервера – в количестве не менее 1 шт.;

· совместимый с коммутатором СХД оптический трансивер – в количестве не менее 1 шт.;

· карта SDHC, совместимая с блейд-сервером в количестве не менее 1 шт.

Гарантия и сервисное обслуживание

· Гарантия не менее 36 месяцев от производителя на все компоненты блейд-системы(срок гарантии/ее окончания должен подтверждаться на сайте производителя, проверка гарантии по серийному номеру компонента). 

· Сервисное обслуживание должно оказываться в режиме 24/7 в формате Next Business Day на период действия гарантии с возможностью невозврата носителей информации.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Система хранения данных
	шт
	1
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту

	
	Система хранения должна представлять конструктив для установки в шкаф/стойку 19”. Комплект необходимого крепежа должен быть в комплекте. Система хранения должны быть полностью совместима с серверами пункта 1  настоящего ТЗ.

Высота шасси не боле 2U.

Минимальное количество посадочных мест для жестких дисков –  24.

Минимальное количество предустановленных блоков питания – 2.

Максимально поддерживаемый объем дискового пространства – не менее 400 ТБ. Наличие возможности расширения путем добавления 9 дополнительных корзин (Disk Enclosure) каскадированием и до 240 дисков типа SAS.

При каскадировании должна быть возможность построения массива с использованием дисков, физически расположенных в разных корзинах (Disk Enclosure). 

Должна присутствовать возможность обновления микрокода контроллеров в онлайн режиме.

Должна присутствовать возможность «горячей» замены жестких дисков, блоков питания, контроллеров.

Дисковый массив должен поддерживать кластерные системы, построенные на основе перечисленных выше операционных систем:

· Citrix XenServer; 

· HP-UX;

· IBM AIX;

· Microsoft® Windows Server;

· Open VMS;

· Oracle Solaris;

· Red Hat Enterprise Linux;

· Red Hat Enterprise Virtualization;

· SUSE® Linux Enterprise;

· VMware vSphere;

· Ubuntu.

Минимальное количество предустановленных контроллеров – 2.

Требования к контроллерам:

· каждый контроллер должен иметь в своем составе не менее 1-го четырехъядерного процессора с тактовой частотой не менее 1,8 ГГц;

· в массиве должны использоваться, как минимум, два одновременно активных контроллера с возможностью горячей замены.

· все контроллеры массива должны быть одновременно активны, т.е., все контроллеры должны одновременно иметь доступ на чтение и на запись к любому тому. Доступ к любому тому должен быть возможен одновременно через все внешние интерфейсные порты массива.

· все основные компоненты массива (контроллеры, вентиляторы, блоки питания, каналы доступа к дисковым полкам и дискам) должны быть дублированы. Кэш-память массива должна зеркалироваться. Массив не должен иметь единой точки отказа.

· массив должен поддерживать добавление дисковых полок и дисков в «горячем» режиме, без прерывания доступа к данным.

· массив должен поддерживать следующие уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 6.

· массив должен поддерживать бесперебойную работу и доступность всех данных при отказе одной дисковой полки при использовании любого уровня RAID: 1, 10, 5, 6.

· массив должен поддерживать локальную и Active Directory аутентификацию пользователей.

· массив должен поддерживать протоколы CIM/SMI-S для интеграции с системами управления третьих производителей.

· массив должен поддерживать логические тома (LUN) емкостью не менее 16ТБ.

· массив должен поддерживать на аппаратном уровне создание локальных копий

· минимальный объем кэш-памяти – 24 Гб, кэш-память должна использоваться только для кэширования данных и для хранения дополнительной информации, необходимой для обработки либо управления данными и не должна использоваться для операционной системы массива;

· порт 8 Гбит/c Fibre Channel – минимально 4, с возможностью расширения до 12;

· возможность расширения до 4 портов iSCSI

· оптические трансиверы должны быть в комплекте с контроллерами (минимально 2 штуки на контроллер).

· в комплекте с системой хранения должны быть кабели LC/LC не хуже OM4 в количестве минимально 2 штуки на контроллер.

Требования к предустановленным жестким дискам:

· минимальное количество предустановленных жестких дисков – 16.

· минимальный объем каждого жесткого диска – 300 ГБ;

· интерфейс – SAS.

· минимальная скорость вращения шпинделя – 15000 об/мин.

· форм-фактор – SFF
Общие требования к системе хранения данных

Программное обеспечение

В комплектность системы хранения данных должно входить программное обеспечение, включающая в себя операционную системы хранения данных

Запасной инструмент и принадлежность

В состав комплекта ЗИП должны входить:

· жесткие диски, полностью соответствующие требованиям к предустановленным жестким дискам в количестве не менее 2 шт.;

Гарантия и сервисное обслуживание 

Гарантия не менее 36 месяцев от производителя на все компоненты системы хранения данных (срок гарантии/ее окончания должен подтверждаться на сайте производителя, проверка гарантии по серийному номеру компонента). 

Сервисное обслуживание должно оказываться в режиме 24/7 в формате Next Business Day на период действия гарантии c возможностью невозврата носителей информации
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Система резервного копирования
	шт
	1
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту

	
	Система резервного копирования предназначена для автоматизации процессов резервного копирования ключевых объектов инфраструктуры.

К ней предъявляются следующие требования:

· полная совместимость с блейд-системой;

· максимальная неразмеченная емкость не менее 24 ТБ

· максимальная производительность не менее 5.2 ТБ/час для записи данных и не менее 3.5 ТБ/час для чтения данных;

· виртуальная дисковая библиотека должна иметь модульную конструкцию, обеспечивающую наращивание емкости и производительности.

· поддержка технологии дедупликации, дедупликация должна выполняться inline (в ходе сессии резервного копирования). 

· поддержка распределенной технологии дедупликации, которая позволяет копировать на дисковую библиотеку только уникальные блоки данных с серверов резервного копирования, с серверов приложений и с медиа-серверов;

· поддержка интеграции распределенной технологии дедупликации со следующим  ПО резервного копирования: Symantec NetBackup, Symantec Backup Exec, HP DataProtector, Oracle RMAN;

· должна поддерживаться репликация между различными моделями дисковых библиотек одного производителя;

· поддержка гарантированного (без возможности восстановления) удаления данных, находящихся в дисковой библиотеке;

· поддержка эмуляции одновременно и ленточных накопителей (VTL), и NAS-устройств;

· количество дисков не менее 12 шт;

· форм-фактор LFF;

· интерфейс – SAS;
Максимальная сырая емкость расширенной системы – не менее 168 ТБ
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Программное обеспечение vmWare vSphere 5.5
	шт
	1
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту

	
	Программное обеспечение должно представлять собой системное программное обеспечение (серверную операционную систему), которое позволит создать виртуальную инфраструктуру.

Данное программное обеспечение (далее – ПО) должно инсталлироваться на все сервера системы и обеспечивать централизованное управление виртуальными машинами блейд-системы.

К основным характеристикам ПО предъявляются следующие требования:

· ПО должно быть полностью совместимым с блейд-системой и системой хранения данных, указанных в п.1 и п.2 настоящего технического задания;

· в состав ПО минимально должны входить гипервизор, централизованная оболочка управления, ПО для миграции виртуальных машин между серверами;

· в состав ПО должен входить обязательный сервис/техническая поддержка на протяжении не менее 12 месяцев;

· ПО должно позволять организацию виртуального коммутатора сети, совместимого с физическими коммутаторами блейд-системы;

лицензия на ПО должна покрывать весь функционал блейд-системы.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Источник бесперебойного питания
	шт
	6
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту

	
	Источник бесперебойного питания (далее – ИБП) предназначен для непрерывного питания и стабилизации напряжения корзины блейд-серверов и должен обладать следующими характеристиками:

· максимальная выходная мощность не менее 2700 Ватт/3000 Вольт-ампер

· номинальное выходное напряжение 230 Вольт

· эффективность под полной нагрузкой  не менее 96.0%

· искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке

· выходная частота (синхронизированная с электросетью) в пределах 47-53 Гц для номинала в 50 Гц;

· ИБП должен был расчитан также на выходные напряжения 220, 240 Вольт

· тип формы напряжения - синусоидальный сигнал;

· выходные соединения IEC 320 C13 – не менее 8 разъемов;

· номинальное входное напряжение 230V;

· входная частота -  50/60 +/- 3 Гц;

· тип входного соединения - Hard Wire 3-wire


· диапазон входного напряжения при работе от сети в пределах 160 – 286 Вольт

· Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения – в пределах 151 – 302 Вольт

· тип батареи Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA);

· типовое время перезарядки не более 3 часов;

· масса ИБП – не более 80 кг;

· высота в телекоммуникационных единицах – не более 5U.

В Комплект поставки должны входить:

· компакт-диск с программным обеспечением; 

· компакт-диск с документацией;

· руководство по инсталляции; 

· крепеж для установки в стойку; 

· направляющие для монтажа в стойку; 

· сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS;

· руководство пользователя;

· плата администрирования Web/SNMP Management Card в количестве 1 шт на 6 ИБП.

ИБП должен иметь следующие средства управления и индикации:

· интерфейсный порт DB-9 для RS-232;

· разъем SmartSlot;

· светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами работы от сети, работы от батарей,  необходимости замены батареи и перегрузки; 

должна быть предусмотрена звуковая сигнализация неисправностей и режимов работы.
	
	
	
	
	
	
	


Форма и содержание столбцов таблицы перечня поставки в котировочной заявке, должны полностью удовлетворять требованиям таблицы 1, указанной в ТЗ.

Требования к товару:

1. Все виды поставляемых товаров, работ, услуг должны быть новыми, не использованными, не восстановленными, иметь неповрежденную упаковку и должны соответствовать СНиП, ГОСТ, РД, ПУЭ, другим нормативным документам, действующим на момент подписания договора поставки.

2. Качество поставляемых товаров должно полностью соответствовать всем обязательным требованиям закона РФ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
3. Наличие в конкурсной заявке полного описания технических характеристик оборудования и комплектующих, с обязательным указанием кодов, артикулов и фирмы-производителя.

4. Сведения о гарантии:

4.1. Гарантия на все поставляемые товары (имеющие срок гарантии) должна быть не менее шести месяцев.
4.2. Все гарантийные талоны на поставляемое оборудование, должны быть полностью заполнены, иметь печать оконечного поставщика товара Заказчику в рамках заключенного договора, иметь сроки и даты гарантии. Гарантийные талоны передаются Заказчику вместе с поставляемым оборудованием.

4.3. Поставщик обязан принимать в гарантийный ремонт и выдавать из ремонта оборудование на своих площадях, а также обеспечивать гарантированное качество и работоспособность товара в течение всего гарантийного периода от своего имени.

5. Товар должен быть лицензирован (в случае, если поставка товаров, выполнения работ, оказание услуг подлежат лицензированию);

6. Все товары должны иметь соответствующие сертификаты (копии предоставляются Заказчику).

7. Поставщик должен обеспечивать гарантированное качество и работоспособность товара в течение всего гарантийного периода.

8. Заказчику должна быть предоставлена техническая и эксплуатационная документация на весь поставляемый товар на русском языке, если таковая предусмотрена производителем.

9. Все устройства должны быть укомплектованы интерфейсными кабелями и кабелями питания, если таковые не предусмотрены производителем в составе поставляемых устройств.

Максимальный срок исполнения (поставки) по договору: 15 (пятнадцать) дней после подписания договора обеими сторонами.

Условия оплаты: 100% оплаты по факту поставки.
