Утверждаю

Зам. генерального директора 

технической эксплуатации флота 
____________________ О. Э. Дарбинян
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Следующие работы необходимо выполнять в течение 2013г. по отдельным заявкам заказчика:

1. Для обеспечения предъявления Регистру вспомогательных котлов в количестве 17шт., произвести работы по чистке водяного и газового пространства, а так же нижней части дымохода (~ по 10м2). Выявленные при этом дефекты устранить по отдельной технологии предприятия, согласованной с заказчиком и РМРС. 

1.1. ал типа «Ямал» и птб «Имандра» КВВА 12/28М – 9шт. Площадь теплообмена   одного котла 218,8 м2, рабочее давление – 30кгс/см2, паропроизводительность – 12т/ч; 

1.2.  ал типа «Вайгач» КАВ 6,3/7-21 – 4шт. Площадь теплообмена одного котла 130м2, рабочее давление – 7,5кгс/см2, паропроизводительность – 6,3м3/ч;

1.3.  птб «Серебрянка» КВА 1/5 (огнетрубный) – 2шт. Площадь теплообмена одного  котла 14,3м2, рабочее давление – 5кгс/см2, паропроизводительность – 1.0м3/ч;

1.4.  ПД-0002 VX740B-21 – 2шт. Площадь теплообмена одного котла 100м2, рабочее давление – 7,0кгс/см2, паропроизводительность – 4.0т/ч.

Для чистки произвести на каждом котле: демонтаж-монтаж защитных лючков, вскрытие-закрытие горловин коллекторов с заменой прокладок (при необходимости спланировать посадочные места), демонтаж-монтаж питательных труб с пароотбойными щитами.     

Ремонт футеровки (~ по 5м2), кирпичной кладки топки каждого котла произвести по результатам дефектации, после чистки. 

Котлы предъявить л/с, РМРС.

2. Произвести работы по механической чистке от отложений газоходов АДГ-1,2 на атомных ледоколах в количестве 6шт., со сдвигом в сторону глушителей-искрогасителей (~ вес 250кг. каждый). Работы выполнить с минимальной разборкой выхлопного тракта, (демонтажем выпускных патрубков АДГ, сильфонных компенсаторов газохода), снятием и восстановлением изоляции.

Выпускной газоход АДГ – внутренний диаметр 200мм., длина ~ 20п.м.

Дополнительно необходимо выполнить механическую чистку глушителей- искрогасителей в доступных местах, через лючки и проемы.

Качество чистки предъявить л/с ледокола.

Произвести работы по механической чистке от отложений газохода РДГ на атомных ледоколах в количестве 3шт., со сдвигом в сторону глушителя-искрогасителя (~ вес 760кг. каждый). Работы выполнить с минимальной разборкой выхлопного тракта (демонтажем выпускных патрубков РДГ [штанов], сильфонных компенсаторов газохода, снятием и восстановлением изоляции.

Выпускной газоход РДГ – внутренний диаметр 425мм., длина ~ 30п.м.

Дополнительно необходимо выполнить механическую чистку глушителя-   искрогасителя в доступных местах, через лючки и проемы.  

Качество чистки предъявить л/с ледокола.

Количество: 26 комплектов

Срок выполнения: с момента подписания договора обеими сторонами по 31.12.2013.

Начальник С ЯЭУ








А.И.Карловас
