
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Поставка лесов строечных, приставных хомутовых ЛСПХ-40 – 2 комплекта (2 000 м2).
Технические характеристики оборудования
	№

п/п


	Содержание технического задания

Требования к оборудованию/изделию и/или системам, их характеристикам
	Нормативные или иные основания для формирования требований и определения необходимых характеристик к оборудованию/изделию и/или системам

	1
	2
	3


	1.1
	Леса стоечные, приставные хомутовые ЛСПХ-40
	(ТУ 5225-303-02495276-97) , ГОСТ 27321-87


	2
	Работа на фасадах и внутри зданий
	Для выполнения отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий высотой до 40м, для ведения каменной кладки стен зданий высотой до 20м


	3
	Климатическое исполнение  оборудования/изделия и/или системы
	У  ГОСТ15150

	4
	Место установки 
	Снаружи зданий, внутри помещений.

	5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	А, Б, В1-В4, Г, Д

	6
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Температура воздуха от -40  до +40, влажность до 80%


	7
	Предельная масса комплекта на 1000м2(нетто) 
	13100кг* (без щитов настила)- справочная

	8
	Предельная общая масса  на 2 комплекта -2000м2
	26200кг *(без щитов настила)-справочная

	9
	Предельные габаритные размеры
	высота для отделочных работ -40м (20м-для каменной кладки)
Шаг яруса -2м (1м)
Шаг стоек -2,5м (1,5м)


	10
	Габаритный установочный чертеж
	 По предоставленному паспорту на леса 


	11
	Срок службы
	Гарантийный  -12месяцев
Срок эксплуатации не менее 5лет с периодическим ремонтом элементов лесов-стоек, связей, поперечин


	12
	Назначенный ресурс
	

	13
	Наработка на отказ
	

	14
	Среднее время восстановления
	

	15
	Срок службы между ремонтами
	


	16
	Степень защиты
	Молниезащита по СН 305-77(желательно)

	17
	Конструкционные особенности
	


	18
	Материалы
	Стойки и связи выполнить  из труб ГОСТ3262, ГОСТ10704

Щиты настила- из доски 2-сорта ГОСТ8486,антисептировать. 

	19
	Комплектующие 
	Хомуты прямые,хомуты поворотные (с покрытием антиржавчиной), анкер пробки, стойки, поперечины, связи, башмаки, лестницы, ограждение, бортовая доска и крепежные детали.
 Молниезащита (желательно) 
Щиты настила (кол-во по заявке).

	20
	Прочие требования
	В комплектацию включить контейнеры для хранения и перевозки,

Сигнальная окраска лесов по ГОСТ12.4.026


	21
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Нормативная нагрузка на леса – 250-300кгс/м2.

Сосредоточенная статическая нагрузка на перила – 70кгс.


	22
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	По ГОСТ 14192

несмываемыми красками

	23
	Маркировка упаковки
	-предприятие изготовитель

-марка изделия

-номер комплекта лесов

-дата изготовления (месяц, год)


	24
	Способы упаковки
	Элементы лесов упакованы по ГОСТ3282.

Мелкие детали в таре по ГОСТ18617.

Документация, паспорт в полиэтиленовой пленке по ГОСТ10354.

	25
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	26200кг *(без щитов настила)-  возможно увеличение массы

	26
	Перечень документов, вкладываемых в тару при упаковке
	Свидетельство ОТК.

Свидетельство об упаковке.

Комплектность, паспорт


	27
	Требования к выбору вида транспорта 
	Обеспечение сохранности от повреждений 

	28
	Требования к поставке 
	Поставка в таре .

	29
	Требования к погрузке/выгрузке
	Обеспечение сохранности от повреждений 
Не допускается сбрасывание!


	30
	Условия складирования
	По ГОСТ 15150.


	31
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	12 месяцев


	32
	Ремонтопригодность
	Леса должны быть ремонтнопригодны,(наличие записи в паспорте).




Комплект поставки
	33
	Единица измерения
	Комплект – 1000м2 

	34
	Количество
	2 комплекта (2000м2)


Обязательное требование: Оцинкованное покрытие хомутов.

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Требования к упаковке оборудования 
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации
Поставщик должен предоставить полный комплект Технической документации на русском языке на бумажном (паспорт, свидетельство ОТК, свидетельство об упаковке).

В комплект лесов должны входить щиты настила:

- для отделочных работ в количестве 20 шт.;

- для каменных работ в количестве 20 шт.

Также Поставщик обязуется предоставить сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия ГОСТ.

Входящие в комплект лесов хомуты прямые и поворотные должны иметь покрытие против ржавчины!
Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия ГОСТ и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.

2. Срок эксплуатации не менее 5 лет с периодическим ремонтом элементов лесов-строек, связей, поперечин.

3. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий. 
11
4

