Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осциллограф Tektronix MSO-4104B или (эквивалент) | Технические характеристики: - Число аналоговых каналов: 4 - Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ): 1 ГГц - Расчетное время нарастания 5 мВ/дел (типовое): 350 пс - Входное сопротивление: 1 МОм ± 1 %, 50 Ом ± 1% - Диапазон входной чувствительности при входе 1 МОм: от 1 мВ/дел до 10 В/дел - Диапазон входной чувствительности при входе 50 Ом: от 1 мВ/дел до 1 В/дел - Вертикальное разрешение: 8 бит (11 бит в режиме высокого разрешения) - Максимальная частота дискретизации: 5 Гвыб/с - Максимальная длина записи: 20 млн. точек на канал - Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации: 4 мс. - Диапазон скорости развертки: от 400 пс/дел до 1000 с/дел - Число цифровых каналов: 16 (с индивидуальной установкой порога каждого канала) - Диапазон настраиваемых значений порогов цифровых каналов: ±40 В. - Максимальное входное напряжение цифровых каналов: ±45 Впик - Входное сопротивление цифрового канала: 100 кОм - Входная емкость пробника: 3 пФ. - Максимальная частота дискретизации цифровых каналов в основном режиме: 500 Мвыб/с - Максимальная длина записи цифрового канала в основном режиме: 20 млн. точек на канал - Максимальная частота дискретизации цифровых каналов в режиме MagniVu: 16.5 Гвыб/с - Максимальная длина записи цифрового канала в режиме MagniVu: 10 тыс. точек на канал - Минимальная длительность импульса: 1 нс. - Режимы запуска: автоматический, нормальный, однократный (Фронт, последовательность, длительность импульса, время ожидания, рант, логическое выражение, установка и удержание, длительность фронта) - Математическая обработка осциллограмм: арифметические операции, интегрирование, дифференцирование, БПФ и расширенный - Измерение параметров осциллограмм с помощью курсоров и различных видов автоматических измерений. - Измерение dV/dt и dI/dt (опция) - Слот СompactFlash, USB2.0 USBTMC - Обязательное наличие следующих опций: -Для одного из осциллографов обязательно необходим режим запуска Ethernet (DPO4ENET) - ACD4000B – мягкий транспортный футляр для каждого осциллографа по 1 шт. - RMD5000 – комплект монтажа в стойку всего 2 шт. на все осциллографы - 119-6827-00 – устройство чтения карт памяти всего 1шт. на все осциллографы. - 119-7276-00 – дополнительная память на каждый осциллограф по 1 шт. Прибор должен быть внесен Госреестр средств измерений. Наличие сертификата о заводской калибровке и свидетельства о поверке на каждый прибор обязательно! | Шт. | 5 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 01 декабря 2012 г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  4 634 495,00 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/