	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-67.14 «Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Тверской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на размещение и сооружение, а также положительных заключений экспертиз. Мониторинг параметров процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Тверской АЭС. Цикл наблюдений в 2014 г. Гидрометеорологические работы (годичный цикл наблюдений)»
том 2 «техническая часть»

2014 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Тверская АЭС в составе 2-х энергоблоков 
1.2. Основание для проведения работ: Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Тверской АЭС в объеме необходимом и достаточном для получения лицензий на размещение и сооружение.
 
1.2.1 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Тверской АЭС;

1.2.2 РБ-046-08 Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

начало – с момента заключения договора,
окончание – 16 декабря 2014 г.
2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

Изучение гидрологических условий площадки строительства.

Определение возможного воздействия на площадку строительства опасных гидрометеологических процессов и явлений, оценка их характеристик и выдача рекомендаций для разработки мероприятий и сооружений инженерной защиты. 

Изучение климатических условий площадки.

2.2. Задачи работ

- Составление программы гидрологических работ.

- Проведение годичного цикла метеорологических наблюдений.
- Проведение годичного цикла гидрологических наблюдений.
- Составление технического отчета.

2.3 Изученность территории
В нижеследующей таблице приводятся сведения о ближайших метеорологических станциях Росгидромета и их расположение относительно Тверской АЭС.

Таблица 2.3.1 – Сведения о метеорологических станциях

	Название метеостанции
	Начало наблюдений, год (период)
	Ориентировка по отношению к АЭС
	Расстояние от АЭС, км

	Ряд
	1970
	СВ
	2


	Вышний Волочек
	1885
	ЮЗ
	50

	Максатиха
	1926
	ВСВ
	45

	Бологое
	1928
	ЗСЗ
	66


Гидрологические наблюдения на реках и озерах Удомельского района начаты в 1970 году для технического водоснабжения Калининской АЭС.

Ведомственные водомерные посты: р. Тихомандрица – Заселище (Сигово), р. Съежа – д. Стан (Порожки), р. Овсянка – д. Ряд, оз. Удомля – д. Ряд, оз. Наволок – д. Белохово (д. Гдомля). Периодически велись наблюдения на реках Хомутова, Съюча, Кеза и оз. Кезадра. С августа 1970 года по 1975 год на реке Кубыча у д. Моржевец проводились наблюдения за уровнями и стоком воды.

Росгидрометом в 1932 г. начаты наблюдения на реке  Мологе у с. Спас-Забережье. В 2004 году пост закрыт. Наблюдения проводились за уровнем, расходами, температурой воды, ледовыми явлениями и толщиной льда. Помимо этого на Мологе функционирует 6 водомерных постов Росгидромета: д. Ильицино, д. Боровское, д. Фабрика, с. Покров-Молога, г. Устюжна, с. Лентьево. В Ильицино, Боровском и Устюжне производятся наблюдения за стоком воды.

С 03.09.1985 по 20.02.1991 года у п. Труженик на Мологе функционировал водомерный пост НиоАЭП.

На реке Синице у с. Топальского с 18.03.1988 по 20.02.1991 года НиоАЭПом проводились наблюдения за уровнем воды.

2.4 Содержание работ
2.4.1 Метеорологические наблюдения:

- организация метеорологического поста.

-  проведение 8-ми срочных метеорологических наблюдений за:

- температурой и влажностью воздуха, 

- направлением и скоростью ветра,

- атмосферным давлением,

- осадками,

- составление технического отчета по материалам наблюдений.

Сбор данных по станции-аналогу и расчеты метеорологических параметров с использованием последних лет наблюдений. 

Составление метеорологической записки по аналогу, включающей данные:

- месячные розы ветров, приносящих осадки,

- средняя и максимальная продолжительность осадков,

- максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени,

- соотношение твердых, жидких и смешанных осадков,

- наибольшее и наименьшее месячное и годовое количество осадков различной обеспеченности,

- максимальное суточное количество осадков различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01 %.

Для определения максимального запаса воды в снеге проводятся маршрутные снегосъемки. Маршруты выбираются на участках с различной подстилающей поверхность. Количество точек отбора проб снега не менее 50.
2.4.2 Гидрологические наблюдения:
- рекогносцировочное обследование исследуемых  рек,
- оборудование 8 водомерных постов,

- наблюдения за уровнями и температурой воды,

- измерение расходов воды,

- подсчет ежедневного стока воды,

- составление технического отчета по материалам наблюдений. 
2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять 
- из технических отчетов, в которых включены все данные наблюдений,

- из метеорологической записки, в которой приводится оценка метеорологических условий площадки Тверской АЭС и собранные данные по станции-аналогу.

Документация должна быть оформлена в соответствии со стандартом серии СТО СМК ПКФ-018.  

3 Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 1 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.
Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапов работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

4 Основные требования к размещению наблюдательной сети и используемой аппаратуре
Площадка метеорологического поста выбирается в соответствии с Наставлением гидрометстанциям и постам, вып. 3, часть 1 на участке типичном для окружающей местности.

Организация водомерных постов выполняется в состветствии с рекомендациями Наставления гидрометстанциям и постам, вып. 6, часть 1.

Используемые приборы должны быть сертифицированы и проходить регулярную поверку.
5 Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

2 СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

3  РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии.
4 Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Учет метеорологических событий при оценке площадки для атомной электростанции. Руководство по безопасности. № NS-G-3.4.

5 Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 3, часть 1.

6 Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 6, часть 1.

6 Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при наблюдениях, должно соответствовать требованиях Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений» № 102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений подлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующий свидетельства о поверке. 
Сроки выполнения работ:
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Тверской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензии на размещение и сооружение, а также положительных заключений экспертиз. Мониторинг параметров процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Тверской АЭС. Цикл наблюдений в 2014 г.
Гидрометеорологические работы (годичный цикл наблюдений)
	 с момента заключения договора - 10.12.2014 
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	 с момента заключения договора - 2 недели после заключения договора
	Аннотационный отчет

	Гидрометеорологические работы (годичный цикл наблюдений). Выпуск информационного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	 с момента заключения договора - 10.12.2014
	Технический отчет

	Гидрометеорологические работы (годичный цикл наблюдений). Выпуск технического отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




























































































































































































































































































































































































































































































5

