PAGE  

	
	
	
	Ремонтная ведомость № РВ-56/17-13 от 02.07.2013
	

	
	
	
	
	
	
	
	



         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию №…
 инв.№ 101108 является:1. Ведомости дефектов от 23.07.2013 №2.1.156-06/738,739
	№

п/п


	Наименование конструкций,

основные виды ремонтно - строительных работ
	Ед. изм
	Объем,

количество
	Примечания

	1
	2
	         3
	4
	5

	Раздел 1.Витражи 218,14м2

	1.1
	ВИТРАЖ Н 4,16Х11,85=49,3М2

	
	Фасад центрального зала ось К м/р 15-18 

	1.1.1
	Устройство бруса 100х100 с шагом 3 метра на кровле отм 5м 
	М3
	0,12
	4шт х 3м=12

	1.1.2
	Устройство щитов настила из доски 40мм по установленному брусу 
	М2
	63
	3х12=36

	1.1.3
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой с отм.5м до 21 м (учесть подъем лесов на отметку 5,100м)
	м2верт пр
	224
	h16х14=224

	1.1.4
	Разборка  деревянных заполнений  витража 
	м2
	49,29
	 (11,85х h 4,16)

	1.1.5
	Разборка водоотливов из оцинкованной стали
	м
	11,85
	

	1.1.6
	Установка витража из алюминиевого профиля 
	м2
	49,29
	 (11,85х h 4,16)
Витраж из 8 блоков 

h 4,16х1,481х8шт=

=49,29м2

	1.1.7
	Установка дополнительных усиливающих профилей из алюминия высотой 4,16м
	Шт
п/м
	6
24,96
	

	1.1.8
	Утепление откосов монтажной пеной 
	м
	20,17
	4,16х2+11,85=20,17

	1.1.9
	Шпатлевка, огрунтовка, окраска откосов за 2 раза  витража
	М2
	6,05
	20,17х0,30=4,03

	1.1.10
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием  шириной 500мм
	п/м


	11,85
	Винты самонарезающие 3,5х35мм

	1.2
	ВИТРАЖ Н 14,25х11,87=169,14м2

	
	Фасад центрального зала ось Я м/р 18-15 

	1.2.1
	Устройство бруса 100х100 с шагом 3 метра на кровле отм 5м 
	М3
	0,12
	4штх3=12

	1.2.2
	Устройство щитов настила из доски 40мм по установленному брусу 
	М2
	63
	3х12=36

	1.2.3
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой с отм.5м до 21 м (учесть подъем лесов на отметку 5,100м)
	м2верт пр
	224
	h16х14=224

	1.2.4
	Разборка  деревянных заполнений  витража 
	м2
	169,14
	 (11,87х h14,25)

	1.2.5
	Разборка водоотливов из оцинкованной стали
	п/м
	11,87
	

	1.2.6
	Установка витража из алюминиевого профиля с установкой дополнительных усиливающих профилей
	м2
	169,14
	 (11,87х h 14,25)
Витраж из 24 блоков 

4,75х1,48х24

шт==169,14м2

	1.2.7
	Установка дополнительных усиливающих профилей из алюминия высотой 14,25м
	Шт

п/м
	6

85,5
	

	1.2.8
	Утепление откосов монтажной пеной
	м
	52,24
	14,19х2+11,87=40,25

	1.2.9
	Шпатлевка, огрунтовка, окраска откосов витража за 2 раза  ВДАК
	М2
	12,07
	40,25х0,3=12,07

	1.2.10
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием  шириной 500мм
	п/м


	11,87
	Винты самонарезающие 3,5х35мм

	Раздел 2. Окна 151,66м2

	2.1
	Фасад ось Е-Е м/р 18 -21 до отм.5,3м(0,9х1,23=1,12м2)

	2.1.1
	Демонтаж оконного деревянного блока над входной дверью 
	шт
	1
	H0,9х1,23-1шт

	2.1.2
	Установка окна ПВХ над входной дверью
	М2
	1,12
	H0,9х1,23-1шт

	2.1.3
	Оконный блок из ПВХ профилей глухой с однокамерным стеклопакетом с применением робибанд ВС(4,26п/м); робибанд НЛ(1,23п/м)на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	М2
	1,12
	

	2.1.4
	Утепление откосов  внутренних двери и окна над дверью теплоизоляционным материалом ursa толщ.50мм  
	М2
	3,3
	

	2.1.5
	Облицовка внутренних откосов окон шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями
	М2
	3,3
	Панели 2700х400х10

Монтажная пена

	2.2
	Фасад ось В м/р 18 -21 до отм.5,3м 

Окна 2,3х1,3-2шт 5,98м2

	2.2.1
	Ремонт штукатурки  наружных откосов  окон и двери цементно-песчаным раствором
	М2
	5,9
	Ширина откоса 500мм

	2.2.2
	Огрунтовка. шпатлевка, окраска за 2 раза откосов акриловыми составами
	М2
	5,9
	

	2.2.3
	Демонтаж оконного деревянного блока 
	шт
	2
	H2,3х1,3-2шт

	2.2.4
	Установка окон ПВХ с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм с применением робибанд ВС(14,4п/м); робибанд НЛ(2,6п/м)на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	М2
	5,98
	H2,3х1,3-2шт

	2.2.5
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,99м2
	М2
	5,98
	

	2.2.6
	Утепление откосов  внутренних окна теплоизоляционным материалом ursa толщ.50мм  
	М2
	4,72
	Ширина  400мм

	2.2.7
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	м
	2,6
	

	2.2.8
	Облицовка внутренних откосов окон шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями
	М2
	4,72
	Панели 2700х400х10

Монтажная пена

	2.3
	Фасад пристройки от ряда 21 по оси Е-Е, м/о Е/Е-Я по ряду 22 до отм.5,1м; окна 2шт (5,98) ;окно 1 шт над дверью h0,98х1,54=1,51м2; 

	2.3.1
	Ремонт штукатурки  наружных откосов  окон и двери цементно-песчаным раствором
	М2
	10,22
	Ширина откоса 500мм

	2.3.2
	Огрунтовка. шпатлевка, окраска за 2 раза откосов акриловыми составами
	М2
	41,3
	

	2.3.3
	Разборка оконного блока с заполнением из стеклоблоков
	М2
	2,99
	2,3х1,3-1шт

	2.3.4
	Демонтаж оконного деревянного блока 
	шт
	2
	2,3х1,3-1шт

h0,98х1,54-1шт

	2.3.5
	Установка окон ПВХ с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм с применением робибанд ВС(15,31+4,14=19,45п/м); робибанд НЛ(4,14п/м)на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	М2
	7,5
	H 2,3х1,3-2шт

h0,98х1,54-1шт – без под. доски

	2.3.6
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,99м2
	М2
	5,98
	

	2.3.7
	Оконные блоки из ПВХ профилей глухие с однокамерным стеклопакетом
	М2
	1,51
	

	2.3.8
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	2,6
	

	2.3.9
	Утепление откосов  внутренних окон теплоизоляционным материалом ursa толщ.50мм  
	М2
	4,72
	

	2.3.10
	Облицовка внутренних откосов окон шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями
	М2
	4,72
	Панели 2700х400х10

Монтажная пена

	2.3.11
	Утепление откосов  внутренних двери и окон над дверью  теплоизоляционным материалом ursa толщ.50мм  
	М2
	3,5
	

	2.3.12
	Отделка откосов внутренних двери и окна над дверью (штукатурка, грунтовка, шпатлевка, окраска)
	М2
	3,5
	

	2.3.13
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 600мм
	М2

м
	1,56

2,6
	

	2.4
	Фасад ряд 21 м/о В-Е/Е от 0,00м до отм.13,5м 
-(окна2,3х1,3х12шт=35,88м2)

	2.4.1
	Ремонт штукатурки  наружных откосов  окон и двери цементно-песчаным раствором
	М2
	35,4
	Ширина откоса 500мм

	2.4.2
	Огрунтовка, шпатлевка, окраска за 2 раза откосов акриловыми составами
	М2
	35,4
	

	2.4.3
	Разборка оконного блока с заполнением из стеклоблоков 194х194х98мм 
	М2
	35,88
	2,3х1,3-12шт

	2.4.4
	Установка окон ПВХ с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм с применением робибанд ВС(70,8+15,6=86,4п/м); робибанд НЛ(15,6п/м)на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	М2
	35,88
	H 2,3х1,3-12шт



	2.4.5
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,99м2
	М2
	35,88
	

	2.4.6
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	15,6
	

	2.4.7
	Утепление откосов  внутренних теплоизоляционным материалом ursa толщ.50мм  
	М2
	28,32
	

	2.4.8
	Облицовка внутренних откосов шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями
	М2
	28,32
	Панели 2700х400х10

Монтажная пена

	2.4.9
	Смена  водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 600мм
	М2

м
	9,36
15,6
	Винты самонарезающие 3,5х35мм

	2.5
	Фасад по ряду Е-Е м/р 18-21 от отм 5,1 до 13,18
Фасад по ряду В м/р 18-21 от отм 5,1 до 13,18
Стеклоблоки 2,3х1,3-3шт(8,97м2)

Окна 2,3х1,3-9шт(26,91м2)

	2.5.1
	Разборка оконного блока с заполнением из стеклоблоков 194х194х98мм 
	М2
	8.97
	h2,3х1,3-3шт 

	2.5.2
	Демонтаж оконного деревянного блока 
	шт
	9
	h2,3х1,3-9шт

	2.5.3
	Установка окон ПВХ с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм с применением робибанд ВС(70,8+15,6=86,4п/м); робибанд НЛ(15,6п/м)на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	М2
	35.88
	h2,3х1,3-12шт 

	2.5.4
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,99м2
	М2
	35.88
	

	2.5.5
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	15.6
	

	2.5.6
	Огрунтовка. шпатлевка, окраска наружных оконных откосов за 2 раза фасада акриловыми составами
	М2
	21,24
	ВД-АК

	2.5.7
	Утепление откосов  внутренних теплоизоляционным материалом ursa толщ.50мм  
	М2
	28,32
	Ширина 400мм

	2.5.8
	Облицовка внутренних откосов шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями
	М2
	28,32
	Панели 2700х400х10

Монтажная пена

	2.5.9
	Смена  водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 600мм
	М2

м
	10,08
16,8
	Винты самонарезающие 3,5х35мм

	2.6
	Фасад по оси 18 м/о В-К с отм. 5,3м 

Окна 2,3х1,3-2шт(5,98м2)
Окна 1,15х1,19-2шт(2,74м2)
Решетка 1,3х1,78-1шт(2,31м2)

	2.6.1
	Демонтаж оконного деревянного блока 
	шт
	4
	h2,3х1,3-2шт

h1,15х1,20-2шт

	2.6.2
	Установка окон ПВХ с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм с применением робибанд ВС(21,4п/м); робибанд НЛ(5п/м)на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	М2
	8,74
	h2,3х1,3-2шт

h1,15х1,20-2шт

	2.6.3
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,99м2
	М2
	5,98
	

	2.6.4
	Оконные блоки из ПВХ профилей глухие с однокамерным стеклопакетом без под. досок
	М2
	2,76
	

	2.6.5
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	2,6
	

	2.6.6
	Огрунтовка. шпатлевка, окраска наружных оконных откосов за 2 раза фасада акриловыми составами
	М2
	5,64
	ВД-АК

	2.6.7
	Утепление откосов  внутренних теплоизоляционным материалом ursa толщ.50мм  
	М2
	7,52
	

	2.6.8
	Облицовка внутренних откосов шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями
	М2
	7,52
	

	2.6.9
	Смена  водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 600мм
	М2

м
	3

5
	

	2.6.10
	Смена металлической решетки
	М2
	2,04
	H1,4х1,79

	2.6.11
	Огрунтовка металлической решетки за 1 раз
	М2
	2,04
	Грунтовка гФ-021

	2.6.12
	Окраска металлической огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115
	М2
	2,04
	

	2.7
	Фасад по оси Е/Е –Я; по ряду 18 ( 74,2+ парапет 7,9+17,3=99,4м2)
стеклоблоки 2,3х1,3-2шт(5,98м2)
окна 1,15х1,24-2шт(2,85м2)
решетка 1,33х1,89-1шт(2,51м2)

	2.7.1
	Демонтаж оконного деревянного блока 
	шт
	2
	H1,15х1,24-2шт

	2.7.2
	Разборка оконного блока с заполнением из стеклоблоков 194х194х98мм 
	М2
	5,98
	H2,3х1,3-2шт

	2.7.3
	Установка окон ПВХ с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм с применением робибанд ВС(11,8п/м); робибанд НЛ(2,6п/м)на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	М2
	5,98
	H2,3х1,3-2шт

	2.7.4
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,99м2
	М2
	5,98
	H2,3х1,3-2шт

	2.7.5
	Установка окон ПВХ без подоконной доски м с применением робибанд ВС(9,56п/м); на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	М2
	2,86
	H1,15х1,24-2шт

	2.7.6
	Оконные блоки из ПВХ профилей глухие с однокамерным стеклопакетом без под. досок 
	М2
	2,86
	H1,15х1,24-2шт

	2.7.7
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	2,6
	

	2.7.8
	Утепление откосов  внутренних теплоизоляционным материалом ursa толщ.50мм  
	М2
	7,55
	

	2.7.9
	Облицовка внутренних откосов шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями
	М2
	7,55
	

	2.7.10
	Огрунтовка. шпатлевка, окраска наружных оконных откосов за 2 раза фасада акриловыми составами
	М2
	5,66
	ВД-АК

	2.7.11
	Смена  водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 600мм
	М2

м
	3,05

5,08
	

	2.7.12
	Смена металлической решетки
	М2
	2,53
	H1,34х1,89-1шт

	2.7.13
	Огрунтовка металлической решетки за 1 раз
	М2
	2,53
	

	2.7.14
	Окраска металлической огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115
	М2
	2,53
	

	2.8
	Окна в санузлах 5,98м2
	
	
	

	2.8.1
	Демонтаж деревянных оконных блоков в санузле 1-го этажа по оси «Е-Е ряд 15»
	м2
	2,99
	h2,3х1,3=2,99

	2.8.2
	Демонтаж деревянного оконного блока и металлической решетки  в  помещении 1-го этажа по оси «В м/рядами 13-14»
	М2
	2,99
	

	2.8.3
	Разборка водоотливов из оцинкованной стали
	м
	2,6
	

	2.8.4
	Установка окон ПХВ в с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм400мм с применением робибанд ВС(14,4п/м); робибанд НЛ(2,6п/м)на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	м2
	5,98
	h2,3х1,3х2=5,98

	2.8.5
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,99м2
	М2
	5,98
	

	2.8.6
	Установка металлической решетки в оконный блок и ее окраска за 2 раза ПФ-115
	М2
	2,99
	

	2.8.7
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	2,6
	

	2.8.8
	Утепление внутренних откосов теплоизоляционным материалом URSA толщ.50мм
	М2
	4,72
	

	2.8.9
	Облицовка внутренних откосов декоративными пластиковыми панелями
	М2
	4,72
	

	2.9.10
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием  шириной 600мм
	М
м2
	2,6

1,56
	

	2.9
	Решетки на окнах
	
	
	

	2.9.1
	Разборка существующих решеток
	М2
	14,95
	2,3х1,3-5шт

	2.9.2
	Установка новых металлических решеток на окна( с открыванием-h2,3х1,3-3шт(8,97м2) , остальные –глухие(32,63м2)
	М2
	41,6
	h1,15х1,24-4шт

h2,3х1,3-12шт

	2.9.3
	Огрунтовка металлических решеток ГФ-04 за 1 раз
	М2
	41,6
	

	2.9.4
	Окраска за 2 раза металлических решеток ПФ-115
	М2
	41,6
	

	2.10
	Окна 2,3hх1,3 14шт. 41,86м2
	
	
	

	2.10.1
	Разборка оконных блоков с подоконными досками
	М2
	41,86
	2,3х1,3-14шт

	2.10.2
	Установка окон ПВХ с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм с применением робибанд ВС(70,8+15,6=86,4п/м); робибанд НЛ(15,6п/м)на подоконники со стороны улицы, робибанд ПСУЛ- в расценке
	М2
	41,86
	H 2,3х1,3-14шт



	2.10.3
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,99м2
	М2
	41,86
	

	2.10.4
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	18,2
	

	2.10.5
	Утепление откосов  внутренних теплоизоляционным материалом ursa толщ.50мм  
	М2
	33,04
	

	2.10.6
	Облицовка внутренних откосов шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями
	М2
	33,04
	Панели 2700х400х10

Монтажная пена

	2.10.7
	Огрунтовка. шпатлевка, окраска за 2 раза откосов акриловыми составами
	М2
	41,3
	

	2.10.8
	Смена  водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 600мм
	М2

м
	10,92
18,2
	Винты самонарезающие 3,5х35мм

	Раздел 3. Двери, ворота 66,79м2

	3.1
	Фасад ось Е-Е м/р 18 -21 до отм.5,3м 
	
	
	

	3.1.1
	Демонтаж дверной деревянной коробки наружной
	шт
	1
	

	3.1.2
	Установка наружной металлической двери «Президент» в комплекте с замком и ручкой и доводчиком
	М2
	3,2
	H2,6х1,23-1шт

	3.1.3
	Герметизация коробок дверей монтажной пеной
	м
	7,66
	

	3.2
	Фасад пристройки от ряда 21 по оси Е-Е, м/о Е/Е-Я по ряду 22 до отм.5,1м 
	
	
	

	3.2.1
	Установка наружной металлической двери двустворчатой «Президент» в комплекте с замком и ручкой и доводчиком
	М2
	4,03
	H2,6х1,55-1шт

	3.2.2
	Герметизация коробок дверей монтажной пеной
	м
	8,3
	

	3.2.3
	Огрунтовка металлической решетки за 1 раз
	М2
	2,04
	Грунтовка гФ-021

	3.2.4
	Окраска металлической огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115
	М2
	2,04
	

	3.3
	Ворота
	
	
	

	3.3.1
	Демонтаж металлических ворот по оси В ряд15
	М2
	12,25
	H3,69х3,32=12,25

	3.3.2
	Устройство металлических ворот утепленных
	М2
	12,25
	H3,69х3,32=12,25

	3.3.3
	Огрунтовка за 1 раз ГФ-021 и окраска за 2 раза ПФ-115 ворот
	М2 окраш пов-ти
	33
	

	3.4
	 Внутренние двери
	
	
	

	3.4.1
	Разборка деревянных заполнений входных дверей
	М2
	47,36
	ДГ21х10-9шт

ДГ21х9-4шт

ДГ21х8-3шт

h2300х1450-4шт

ДГ21х12-1шт

	3.4.2
	Установка внутренней металлической двери «Президент» в комплекте с замком и ручкой и доводчиком
	М2
	47,36
	

	3.4.3
	Заделка проемов под установку дверей кирпичом
	М3
	1
	

	3.4.4
	Герметизация дверных блоков монтажной пеной
	п/м
	133,8
	

	3.4.5
	Отделка откосов внутренних (штукатурка,грунтовка,шпатлевка,окраска)
	М2
	12,1
	Ширина откоса 500мм

	3.5
	Погрузка и вывоз мусора на 7 км
	
	
	


Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях.
Ожидаемые условия производства работ :
- допустимые, класс 2  (руководство Р 2.2.2006-05)
- продолжительность рабочей недели – 40 часов

- дополнительный отпуск не предоставляется

- ЛПП не предоставляется

- переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.


