[image: image1.jpg](“OSECFIELIEHI/IE

POAU-BHUUNI D




Акционерное общество

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
607188, г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 6
тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75
www.obespechenie-vniief.ru
e-mail: direсtorat@obespechenie-vniief.ru
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
________________№_______________

СОГЛАСОВАНО:

Изменения в № Z038612: Открытый запрос цен на Право заключения договора на поставку кранов шаровых.
1. В связи с технической ошибкой тип привода в поз. 4 Тома 2 "Техническая часть" изложить в следующей редакции: 
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	4
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.112.600 ДУ600РУ40 
	шт
	2
	Диаметр, DN (мм):
600

Давление, PN (кгс/см2):не менее 25

Материал корпуса:
сталь

Рабочая среда:вода, пар, 

Температура рабочей среды (С°):от -30 до не менее +200

Тип

соединения::под приварку

Тип привода: редуктор 

[image: image2.png]



Размеры крана:

Проходной Ду=600 мм

DH=965 мм

d=630 мм

t=8 мм

L=1143 мм (строительная длина)

H1=153 мм
d/SQ=80 мм
i=120 мм
Материалы основных деталей

Корпу:с
Сталь 16 Г2АФД

Шар:Углеродистая сталь + Ni-Cr

Седло шара и сальник:PTFE, EPDM, комплект поджимных пружин

Уплотнение по штоку:PTFE + C, PTFE, EPDM
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее 24 месяцев.


	20 июля  2015г.


2. Разместить том 2 «Техническая часть» с учётом изменений.
