Техническое задание
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	1.
	Лазер CL532-200-SO

	шт.
	1
	Назначение:

Источник лазерного излучения для использования в измерительных интерферометрических системах

Технические требования:

- непрерывное одномодовое излучение;

- длина волны λ = 532 нм; 

- мощность излучения 200 мВт;

- ТЕМ00;

- расходимость пучка 2 мрад;

- диаметр пучка 0,36 мм;

- поляризация  > 100:1;

- стабильность мощности 2%;

- наличие оптоволоконного вывода с одномодовым волокном длиной 2 м и разъемом FC/APC. 

Физические характеристики:

размер лазерной головки: 3(3(12 см3;

размер блока питания: 5(14(15 см3
Дополнительные требования:

‑ руководство пользователя на русском языке.


Условия поставки

Стоимость оборудования должна включать НДС, транспортировку до склада Заказчика, таможенные сборы и пошлины, упаковку, страховку, экспедирование, полный пакет технической документации на русском языке, паспорта, сертификаты и заключения, разрешение на применение в РФ (импортное оборудование), гарантийное обслуживание.

Транспортировку оборудования и спецтехники должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующем законодательством РФ.

Требования к гарантии

Минимальный срок гарантии оборудования – 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с момента поставки.
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
