Приложение к Спецификации

	«УТВЕРЖДАЮ»:
	«СОГЛАСОВАНО»:

	
	

	Генеральный директор АО «Хиагда»
	

	(Должность)
	

	Дементьев А.А.
	

	(ФИО)
	

	__________________________________
	__________________________________

	(Подпись)
	(Подпись)


Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»
Предмет закупки: Поставка погружных насосов ЦНК и эл. двигателей ПЭД 

г.Чита 

2015

 Техническое задание 

на поставку погружных насосов ЦНК и эл. двигателей ПЭД 

для объекта: АО «Хиагда»

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Погружные насосы ЦНК4-4-200 Т исп. титан, - являются соответственно частями электронасосных агрегатов ЭЦНК4-4-200 исп. титан, изготовленные  по ТУ 008.0009-07 . 
Погружные электродвигатели ПЭД 7,0-94ХГ Н - являются соответственно частями электронасосных агрегатов ЭЦНК4-4-200 исп. титан,   изготовленные  по ТУ 008.0009-07.   

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	363150


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Насос ЦНК  и  электродвигатель ПЭД являются частями погружного  электронасосного агрегата ЭЦНК4,  предназначенного для перекачивания раствора с содержанием серной кислоты до 10% по объему, хлорид ионов до 3 мг/литр, механических примесей до 100 мг/литр, при  добычи полезных ископаемых методом скважинного подземного выщелачивания. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Климатическое исполнению оборудования - У, категория размещения 5 по  ГОСТу 15150-69

Состав перекачиваемого раствора:
- солевой раствор с содержанием серной кислоты до 10% по объему;

              - концентрация механических взвесей  до 100  мг/л;

              - кинематическая вязкость раствора до (0,96-0,98)х10-6 м3/с;

              - максимальный размер твердых частиц до 0,2 мм;

              - водородный показатель (рН ) от 7 до 1;

              - температура раствора от +0 до +300С;

              - общая минерализация (сухой остаток) – до 1500 мг/л;

             - содержание сероводорода, до 1,5  мг/л;

             - содержание хлора - до 3 мг/л.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Насос  ЦНК4-4-200 Т исп. титан
Наименование параметра

показатель

эквивалент
Наружный  диаметр, мм

  94
            не более 94
Подача номинальная, м3/час

4,0
            от 3,5 до 4
Напор номинальный, м

200
          от 195 до 200
Материал исполнения

сплав марки ВТ1-0 ГОСТ 19807-91

Grade 2
3.7034 
Материал рабочих колес
полипропилен ТУ 2211-074-05766563-2005 
химически и механически стойкие пластмассы

Тип рабочего колеса

плавающее

плавающее
Электродвигатель ПЭД 7,0-94ХГ Т исп. титан   
Наименование параметра

показатель

эквивалент
Номинальная частота вращения, об/мин

2850

2800-2900

Номинальное напряжение, V
3 х 380
3 х 380
Мощность , кВт

7,0

Не более 7,0

Номинальный ток, А

15,0

Не более 15,0

Наружный  диаметр, мм

  94

Не более 94

Материал корпуса

сплав марки ВТ1-0 ГОСТ 19807-91 (титан) 

Grade 2
3.7034


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	
Режим работы насоса и электродвигателя — круглосуточный.


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантийная наработка на отказ не менее  3500 часов 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	По конструкции насос  относится к типу погружных, скважинных,  многоступенчатых насосов в антикоррозийном исполнении. Все металлические части насоса изготовлены из сплава ВТ 1-0 (ГОСТ 26492-85, ГОСТ 22178-76). Обойма рабочей ступени выполнена из полиамида ПА6-210КС ОСТ 6-11-498-79 и армирована титановой обечайкой. Отвод лопаточный выполнен из полиамида и имеет титановый подшипник скольжения для рабочего колеса. Плавающее рабочее колесо изготовлено из полипропилена 01020 ТУ 2211-015-00203521-95 и имеет подшипник скольжения из резины ТМКЩ. Подшипники скольжения на валу изготовлены из силицированного графита СГ - П , ТУ 48-20-89-90. Привод насоса осуществляет электродвигатель через шлицевую муфту, на которой расположено турбинное устройство для охлаждения и защиты от песка торцевого уплотнения. Электродвигатель соединяется с насосом тремя резьбовыми шпильками М10, длиной 25мм. и гайками, расположенными на фланцах под углом 1200 . Соосность  (центровка) валов насоса и двигателя осуществляется с помощью посадочных диаметров высокой точности, расположенных на стыковочных фланцах, что позволяет насосному агрегату работать плавно, с равномерной радиальной нагрузкой на подшипники.
По конструкции электродвигатель  погружной в антикоррозийном исполнении,  герметичный, имеет торцевое уплотнение (кольца уплотнения из силицированного графита), компенсационную камеру-холодильник для уравновешивания давления и охлаждения заполняющей жидкости. Электродвигатель поставляется в незаполненном (охлаждающей жидкостью) состоянии, охлаждающая жидкость поставляется в отдельной таре. Статор электродвигателя заполнен диэлектрическим компаундом. Подшипники скольжения радиальные и упорные изготовлены из силицированного графита. Все детали электродвигателя, контактирующие со скважинным раствором изготавливаются из титана ВТ 1-0.
Монтажно-технические требования:

Выбор сечения токоподводящего провода марки ВПП производится в зависимости от мощности электродвигателя агрегата, номинального тока и длины провода, измеряемой от источника питания до погруженного в скважину  агрегата.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы составляющие электронасосный агрегат: 

· сплав титановый ВТ1-0 или Grade 2 или 3.7034;

· химически и механически стойкие пластмассы  полиамид, полипропилен;

· силицированный графит СГ-П , ТУ 48-20-89-90


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Днище электродвигателя должно находиться выше фильтра не менее чем на 1 м.

Динамический уровень жидкости при его максимальном понижении должен быть выше входа в насос не менее чем на 1 м

Допускается длительная работа насосных агрегатов в диапазоне подачи (производительности): ± 20 % от номинальных значений.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение питания электронасосных агрегатов 380 В от трехфазной сети частотой 50 гц.

Допустимые отклонения напряжения питания и частоты тока:

· напряжение + 10 % , -10%

· частота +2,5 % , - 2,5 %

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	       Электронасосный агрегат должен подключаться к сети через станцию управления, которая должна обеспечивать полную и эффективную защиту электродвигателя отключением от сети или блокированием его пуска во всех аварийных ситуациях. Гарантийные обязательства должны распространяться на насосы и двигатели, при эксплуатации в том числе со станциями управления СУПЭН 01.00.000

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки электродвигателя:

· электродвигатель;

· паспорт;

· тара.

Комплект поставки насоса:

· насос;

· паспорт;
· тара.



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Требования к маркировке оборудования:

маркировка наносится непосредственно на электродвигатель и на насос;

Содержание маркировки:

 - на электродвигателе —ПЭД-ХХ-94ХГ 380В, ХХ А, Зав. №, Год изготовления;

 - на насосе — ЦНК4-ХХ-ХХХ,  Зав. №, Год изготовления.

Способ нанесения маркировки - ударный

Требования к маркировке упаковки:

маркировка наносится на табличку, прикрепленную к деревянному ящику

Содержание маркировки:

Маркировка содержит следующие манипуляционные знаки:

· знак обозначающий «хрупкое» изделие;

· знак «Не кантовать»


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Насосы и электродвигатели поставляются в деревянных ящиках соответствующих размеров, исключающих повреждение оборудования во время транспортировки. Насос и электродвигатель надежно закреплены в ящике, для предотвращения перекатывания с места на место при перемещении, а также для исключения возможности повреждения кабелей электродвигателя. Ящики с насосами и двигателями располагаются на полетах, жестко стянутыми между собой.  На одной  полете допускается размещать по 6 – 10 шт. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Каждое изделие поставляется с паспортом, содержащим сведения о его приемке, подтвержденные подписью и штампом завода изготовителя

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров 

	При поставке оборудования поставщик передает заказчику заверенные копии сертификатов соответствия, документ, подтверждающий качество продукции  и гарантийные обязательства (паспорт).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Для перевозки насосов, двигателей и запасных частей к ним приемлемы любые виды транспорта.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Насосы и электродвигатели должны храниться под навесом или в закрытых помещениях, с естественной вентиляцией, при температуре от -35ºС до 45ºС, на расстоянии не ближе 1 метра от отопительных систем.

Требования к складированию: высота штабеля не более 1 метра.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийным срок хранения: не менее 24 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации:  наработка не менее   3500 часов.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Электродвигатели и насосы -  ремонтопригодность  по ГОСТ 23660-79.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Электродвигатели и насосные части должны соответствовать:

- требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования РФ.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество насосов, эл.двигателей подтверждается:

- Сертификатом соответствия требованиям действующих технических регламентов;

- Сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) по менеджменту и контролю качества .

Данные сертификаты предоставляются на момент поставки оборудования.




РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату: Техническая документация на русском языке, на бумажном и электронном носителе.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Персонал заказчика проходит обучение правилам эксплуатации оборудования на месте.
Обучение проводит квалифицированный представитель поставщика. Нормативный документ -  инструкция по эксплуатации  предоставляемая поставщиком.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПЭД хх-94ХГ
	ПЭД-погружной электродвигатель, хх — мощность в кВт, 94 - наружный диаметр в мм, Х - для химически активной воды, Г - для воды с повышенным содержанием механических примесей.

	2.
	НГ ххх.ххх
	ххх.ххх- Номер изделия по чертежу

	3.
	ЭЦНК4-хх-ууу
	Э - электронасосный, Ц - центробежный, Н - насос, К - кислотостойкий, 4 - наружный диаметр в дюймах, хх -производительность в м3/час, ууу- напор в м.

	4.
	 исп. тит.
	Материал исполнения — титан ВТ 1-0


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Разработчик:

 главный механик АО «Хиагда»                                               А.В.Панов

Согласовано:

директор по производству АО «Хиагда»                                  Е.И. Гонтарь

№ п/п�
Наименование�
Ед. изм.�
Июнь�
�
1.�
Насос ЦНК4-4-200 исполнение титан�
шт.�
45�
�
2.�
Эл.двигатель ПЭД-7,0-94ХГ исполнение титан�
шт.�
45�
�
 








