Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект сварочного оборудования | Источник тока—1 шт.: Диапазон регулирования 3-300А; Напряжение подключения 3х400 В (+/-15%) / 50-60 Гц; рабочий цикл 40% времени при 300А; 60%- 250 А; 100%-200 А. вес не более 37,3 кг Габариты не более 530х370х220 мм Встроенный компьютерный контроллер Основная комплектация должна включать следующее: - функция управления модифицированными и модернизированными головками типа ТР 400-М и ТР 600-М для сварки стальной опорной конструкции дивертора; - функция автозаполнения сварного шва присадочной проволокой (контроля длины дуги и колебательного движения сварочных горелок); - синхронизация колебательных движений горелки с импульсом высокого тока; - компенсация асимметричности шва; - полностью русифицированный интерфейс; - цветной поворотный графический дисплей; - управление джойстиком или компьютерной клавиатурой; - контроль подачи холодной присадочной проволоки, встроенный принтер; - полностью автоматическая процедура программирования сварочного процесса (задание 4 параметров: диаметра, толщины стенки и материала трубы, типа защитного газа); - возможность полуавтоматического программирования в зависимости от условий: ручная корректировка сварочных параметров в каждом секторе; - функция прихватывания в зависимости от процедуры сварки; - программирование до 99 секторов; - возможность хранения в аппарате до 5000 тысяч протоколов и 5000 программ сварки; - возможность расширения памяти с помощью карт памяти; - отсутствие подвижных частей в устройстве памяти, исключающее перебои в работе; - плавное снижение тока при переходе между сварочными секторами; - высоковольтный сварочный осциллятор; - встроенные клавиши управления для контроля всех сварочных параметров и функций; - функция протоколирования и распечатки действительных сварочных параметров; - наличие параллельного порта для подключения внешнего принтера; - датчики защиты от протечек газа и воды; - расширенные возможности ведения журнала протоколов с возможностью описания каждого шва (имя сварщика, тип электрода и т.п.) и последующей распечатки реальных сварочных параметров; - возможность программирования с помощью подключения внешнего компьютера; - простое перекодирование протоколов в форматы WORD и EXCEL; - расходомер защитного газа; - функция программирования и контроля давления защитного газа; - система PSS (встроенная система автоматического определения неисправности самим источником тока на рабочем месте); - возможность подключения двух различных головок к одному источнику тока с помощью дополнительного адаптера ORBITWIN300 (или эквивалент), работа головок поочередная; - возможность подключения пульта дистанционного управления с кабелем длиной 7,5 м, с помощью которого можно менять сварочные параметры в течение сварки; - устройство водяного охлаждения Orbicool Active(или эквивалент) для ORBIMAT 300CA-AVC/OSC; - транспортировочный футляр для источника тока на 300А. Сварочная головка №1--1 шт.: 1.Технические характеристики Наружный диаметр труб, мин,[мм] 30 Наружный диаметр труб,макс,[мм] 115 Вес [kg] не более 16,7 Диаметр электрода [мм] 1,6 / 2,4 or 3 Мощность двигателя вращения ротора, max. [W] 21 Номинальное напряжение двигателя вращения ротора, [VDC] 24 Скорость вращения ротора, макс.[об/мин] 3,7 Скорость подачи присадочной проволоки, макс. [мм/мин] 750 Контроль за скоростью вращения ротора с помощью тахометра Расход защитного газа, макс.[л/мин] 25 Расход защитного газа, мин. [л/мин] 7 Напряжение зажигания дуги, макс. [кВ] 9 Мощность зажигания, макс.[J] 1 2.Требования к модификации Необходимо обеспечить возможность смещения электрода вдоль оси свариваемых труб на расстояние до 75 мм. Габариты головки и смещение электрода должны позволить осуществить сварку стальной опорной конструкции прототипа центральной сборки дивертора ИТЭР (см. эскиз) в которую входят нержавеющие трубы диаметром 114 мм. Необходима возможность использования в качестве источника питания и управления ORBIMAT 165 CA и ORBIMAT 300 CA Сварочная головка №2-1шт.: 1.Технические характеристики Наружный диаметр труб, мин,[мм] 70 Наружный диаметр труб,макс,[мм]170 2.Требования к модификации Необходимо обеспечить возможность смещения электрода вдоль оси свариваемых труб на расстояние до 80 мм. Габариты головки и смещение электрода должны позволить осуществить сварку стальной опорной конструкции прототипа центральной сборки дивертора ИТЭР (см. эскиз) в которую входят нержавеющие трубы диаметром 114 мм. Необходима возможность использования в качестве источника питания и управления ORBIMAT 165 CA и ORBIMAT 300 CA. Сварочная головка №3-1шт.: Технические характеристики Наружный диаметр труб, мин,[мм] 6 Наружный диаметр труб,макс,[мм]76.2 Необходима возможность использования в качестве источника питания и управления ORBIMAT 165 CA и ORBIMAT 300 CA Комплект зажимных вкладышей для сварочной головки №3 для диаметра трубы 60,3 мм-1шт. Устройство подачи проволоки сварочной головки №1-1шт. Устройство подачи проволоки сварочной головки №2-1шт. Масс-кабель 5 метров для соединения с корпусом изделия-1шт. Провод 7,5 м цепи управления должен подходить сварочной головки №1,№2,№3-2шт. Торцеватель тонкостенных труб (толщина стенки до 3 мм) Ø6,35-63,5 мм из нержавейки-1шт. Комплект зажимных вкладышей к торцевателю для труб диметром 60,3 мм-1шт. Режущая пластинка к торцевателю -10 шт. Система автоматического, одновременного запуска двух сварочных головок-1шт. | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, пуско-наладочные работы

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок –  шесть недель с момента подписания договора.

Проведение Пуско-наладочных работ в течение 3х рабочих дней после подписания накладной Торг-12

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 5 476 176,67  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 90% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания акта пуско-наладочных работ.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/