Утверждаю:

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

ФГУП «Атомфлот»

____________________ М.М. Кашка

Техническое задание

на выполнение работ по обследованию и паспортизации плавучего причала №10 (инв. № 060003301) и плавучего причала для стоянки а/л «Ленин» (инв. № 069994101) ФГУП «Атомфлот»

г. Мурманск							                       «07» _мая_2015г.

- Плавпричал №10 (инв. № 060003301).

Выполнить комплексное обследование и составление паспорта плавучего причала №10 (инв.№ 060003301) ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 54523-2011 и РД 31.35.10-86, в том числе:

  - Изучение и анализ имеющейся проектной и исполнительной документации на сооружение.

  - Комплексное инженерное обследование ГТС в необходимом объеме, включая:

    - Обмерные работы конструкций и элементов сооружения в надводной и подводной зоне с фиксацией и замерами имеющихся дефектов, с указанием их характера и степени износа.

    - Фотосъемка видимых дефектов и повреждений конструкций и элементов сооружения

    - Определение степени износа конструкций и элементов сооружения средствами неразрушающего контроля.

    - Геодезическая съемка конструкций и элементов сооружения с определением их фактического положения и указанием возможных отклонений от проектных и нормативных значений, в объеме необходимом для выполнения данной работы.

    - Съемка рельефа дна способом площадного обследования вдоль линии кордона сооружения и участка акватории рядом с ним (шириной 45 м, с обеих сторон от плавпричала и всей акватории рейдовой стоянки) с составлением технического отчета и планшетов в масштабе М1:500 в системе координат WGS-84, в соответствии с требованием РД 31.74.04-2002 и предназначенных для использования в целях безопасности мореплавания и навигации.

  - Подготовку и оформление необходимой документации:

    - Графическое оформление материалов освидетельствования конструкций и элементов сооружения.

    - Составление технического заключения по результатам проведенного комплексного обследования гидротехнического сооружения с представлением отчета.

  - Изготовление паспортов обследуемых сооружений.

При производстве работ учесть наличие пришвартованных судов.

Технические характеристики плавучего причала №10:

- 8 понтонов типа ПМ-61М;

- длина – 290,8м;

- ширина – 8,2м;

- проектная глубина от отсчетного уровня – 2,5-20,1м.

- площадь акватории – 50 000 кв.м.

- в состав причала входит рейдовое оборудование - 11 специальных якорно-швартовных связей, состоящих из цепей, подвесных массивов и заглубленных в грунт гравитационных якорей, расположенных на глубинах от 8 до 25м.

- Плавучий причал для стоянки а/л «Ленин» (нив. № 069994101).

Выполнить комплексное обследование и составление паспорта плавучего причала для стоянки а/л «Ленин» (инв.№ 069994101) ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Портовый, д. 25, район морского вокзала г. Мурманска, в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 54523-2011 и РД 31.35.10-86, в том числе:

  - Изучение и анализ имеющейся проектной и исполнительной документации на сооружение.

  - Комплексное инженерное обследование ГТС в необходимом объеме, включая:

    - Обмерные работы конструкций и элементов сооружения в надводной и подводной зоне с фиксацией и замерами имеющихся дефектов, с указанием их характера и степени износа.

    - Фотосъемка видимых дефектов и повреждений конструкций и элементов сооружения

    - Определение степени износа конструкций и элементов сооружения средствами неразрушающего контроля.

    - Геодезическая съемка конструкций и элементов сооружения с определением их фактического положения и указанием возможных отклонений от проектных и нормативных значений, в объеме необходимом для выполнения данной работы.

    - Съемка рельефа дна способом площадного обследования вдоль линии кордона сооружения и участка акватории рядом с ним (шириной 45 м, с обеих сторон от плавпричала) с составлением технического отчета и планшетов в масштабе М1:500 в системе координат WGS-84, в соответствии с требованием РД 31.74.04-2002 и предназначенных для использования в целях безопасности мореплавания и навигации.

  - Подготовку и оформление необходимой документации:

    - Графическое оформление материалов освидетельствования конструкций и элементов сооружения.

    - Составление технического заключения по результатам проведенного комплексного обследования гидротехнического сооружения с представлением отчета.

  - Изготовление паспортов обследуемых сооружений.

При производстве работ учесть наличие пришвартованного судна.

Технические характеристики причала для стоянки а/л «Ленин»:

Назначение: Обеспечение стоянки атомного ледокола «Ленин» в районе морского вокзала порт Мурманск.

- Длина причала с мостом – 173,6м.

- Габаритная ширина – 14,6м.

- Высота понтона – 3,2м.

- Отметки дна от отсчетного уровня моря от 3,3м до 14,4м

- Длина корневой части – 20,0 м

Параметры расчетного судна:

1. Водоизмещение – 16 000т.

2. Длина наибольшая – 134,0м.

3. Ширина – 27,6м.

4. Осадка в грузу – 9,2м.

Составил:

Ведущий специалист ОКС ФГУП «Атомфлот»	Д.Н. Шеленин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС ФГУП«Атомфлот»						А.Л.Коротких

Начальник управления по базированию

ФГУП «Атомфлот»									С.Д.Попович

Заместитель генерального директора по

по безопасности мореплавания ФГУП «Атомфлот»		 		К.В. Хайдуков