ЧАСТЬ 2

2.2. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик Генеральный директор АО «УАЗ» _______________ В.Н. Жадушкин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей

в здании офисного центра «Newton Plaza»

по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей

в здании офисного центра «Newton Plaza»

по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о ремонтно-строительных работах.

Основанием для разработки настоящего Технического задания являются Договоры генерального подряда №15/2015 и 16/2015.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Основной целью проведения комплекса ремонтно-строительных работ является перепланировка, организация и техническое оснащение рабочих мест помещений 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1, в осях 1-7/А-И для размещения сотрудников ЗАО «Гринатом» в соответствии с новыми планировочными решениями, финишной отделкой и расположением мебели.

В ходе проведения ремонтно-строительных работ предусматривается проведение следующих видов работ:

- Монтаж новых перегородок из ГКЛ и легкобетонных блоков с устройством усиливающего арматурного каркаса и последующей обшивкой ГКЛ на всю высоту помещения, от существующего пола до перекрытия в осях 1-7/А-И (см. Приложения №1, 2 к настоящему ТЗ);

- Отделка возведенных перегородок из ГКЛ и существующих ограждающих конструкций под окраску от уровня пола до уровня новой потолочной системы типа «Армстронг» (h = 2,600м), за исключением технических помещений (вентиляционные камеры (приточная/вытяжная), электрощитовая, лифтовой и лестничный холлы), находящихся в эксплуатационной зоне ответственности арендодателя;

- Установка новых дверных блоков в помещениях;

- Монтаж новой потолочной системы типа «Армстронг» во всех помещениях в осях 1-7/А-И, за исключением технических помещений (вентиляционные камеры (приточная/вытяжная), электрощитовая, лифтовой и лестничный холлы), находящихся в эксплуатационной зоне ответственности арендодателя;

- Укладка ковролина в кабинетах руководителей, рабочих помещениях, коридорах и общественных местах (гардероб, зона печати, кухни и т.д.) в осях 1-7/А-И;

- Облицовка керамической плиткой стен и полов санузлов;

- Устройство фальшпола в помещении серверной (см. Приложение №2 к настоящему ТЗ);

- Подводка коммуникаций, монтаж и подключение сантехнических приборов в санузлах и помещениях кухонь.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

2.4.2. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Все ремонтно-строительные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

3.1.2. Все применяемые при строительстве материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

3.1.3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

3.1.4. Все деревянные конструкции, применяемые при производстве ремонтных работ, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

3.1.5. Используемые при ремонтно-строительных работах материалы,  частично поставляются силами Генподрядчика.

3.1.6. При выполнении ремонтно-строительных работ сохранить свободный доступ к запорной арматуре.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".

Подраздел 3.3. Требования к сметной документации.

3.3.1. Локальные сметы на проведение ремонтно-строительных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г.).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость объемов работ.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 ЭТАЖ |  |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |  |
| 1 | Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 50 мм и дверным проемом | м2 | 891,6 |
| 1.1 | Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок | п.м. | 347,7 |
| 2 | Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) | м2 | 2684,5 |
| 3 | Шпаклевка поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) | м2 | 86,5 |
| 4 | Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 2 слоя | м2 | 2771 |
| 5 | Оклейка стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог) | м2 | 2684,5 |
| 6 | Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской типа BECKERS Aqua Decor (Швеция) (или аналог) | м2 | 2771 |
| 7 | Покрытие поверхностей стен санузлов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой | м2 | 184,6 |
| 8 | Облицовка поверхности стен санузлов керамической плиткой | м2 | 184,6 |
| Полы |  |  |  |
| 10 | Обеспыливание поверхности полов | м2 | 2259,0 |
| 11 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слоя | м2 | 2259,0 |
| 12 | Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог) | м2 | 2259,0 |
| 13 | Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях, коридорах и местах общего пользования (износостойкого) типа Balta (Бельгия) (или аналог) | м2 | 2217,0 |
| 14 | Монтаж ПВХ плинтусов высотой до 70 мм в рабочих помещениях, коридорах и местах общего пользования | п.м. | 969,3 |
| 15 | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой в санузлах | м2 | 42,0 |
| 16 | Укладка напольной керамической плитки 300х300х8мм типа Kerama Marazzi в санузлах (или аналог) | м2 | 42,0 |
| 17 | Монтаж накладных металлических порожков шириной 40мм. | п.м. | 12,2 |
| Потолок |  |  |  |
| 18 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 2259,0 |
| 18.1 | В помещениях санузлов типа ORCAL Plain Board (или аналог), 600х600 | м2 | 42,0 |
| 18.2 | В офисных помещениях типа Prima Plain Board (или аналог), 600х600 | м2 | 2217,0 |
| Дверные и оконные проемы |  |  |  |
| 19 | Установка дверных блоков | шт. | 26 |
| 19.1 | Дверной блок однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 800х2000(h) мм | шт. | 3 |
| 19.2 | Дверной блок однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 900х2000(h) мм | шт. | 13 |
| 19.3 | Дверной блок двупольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотен 1200х2000(h) мм | шт. | 8 |
| 19.4 | Дверной блок двупольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотен 1600х2000(h) мм | шт. | 2 |
| 20 | Монтаж наличников сечением 13х60мм | п.м. | 260,6 |
| 21 | Монтаж дверного доводчика | шт. | 26 |
| 22 | Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый | п.м. | 96 |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |
| 23 | Подъем строительных и отделочных материалов на 8 этаж офисного центра вручную | т. | 100 |
| 24 | Погрузка строительного мусора вручную в автомобиль | т. | 20 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 25 | Монтаж трубопроводов системы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления типа Rehau Raupiano (или аналог) | п.м. | 65,0 |
| 25.1 | Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 16.2х2,6 мм | п.м. | 31,5 |
| 25.2 | Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 20х2,9 мм | п.м. | 26,97 |
| 25.3 | Угольник Rehau Rautitan (или аналог) 16-Rp1/2х28 | шт. | 24 |
| 25.4 | Отвод Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16, с кольцами | шт. | 14 |
| 25.5 | Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 16-16-16 PX | шт. | 8 |
| 25.6 | Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 20-20-20 PX | шт. | 6 |
| 25.7 | Тройник с уменьшенным боковым проходом Rehau Rautitan (или аналог) 20-16-20 PX | шт. | 18 |
| 25.8 | Муфта соединительная равнопроходная Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX | шт. | 6 |
| 25.9 | Муфта соединительная переходная Rehau Rautitan (или аналог) 20-16 РХ | шт. | 8 |
| 25.10 | Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX | шт. | 66 |
| 25.11 | Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 20 PX | шт. | 80 |
| 25.12 | Переходник с наружной резьбой Rehau Rautitan (или аналог) 20-R 3/4 (МХ) | шт. | 4 |
| 25.13 | Угольник Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16 РХ | шт. | 8 |
| 25.14 | Угольник настенный с внутренней резьбой Rehau Rautitan (или аналог) 16-Rp 1/2 длинный, 59 мм (RX) | шт. | 4 |
| 26 | Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 50 мм | п.м. | 25,0 |
| 26.1 | Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 50 на 45° | шт. | 12 |
| 26.2 | Отвод Rehau Raupiano (или аналог) длинный 50 на 90° | шт. | 9 |
| 26.3 | Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/45° | шт. | 9 |
| 26.4 | Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/90° | шт. | 4 |
| 26.5 | Заглушка Rehau Raupiano (или аналог) 50 | шт. | 2 |
| 26.6 | Хомут Rehau Raupiano (или аналог) обжимной 50 М8 | шт. | 16 |
| 27 | Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 110 мм | п.м. | 18,0 |
| 27.1 | Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 110 на 45° | шт. | 20 |
| 27.2 | Отвод Rehau Raupiano (или аналог) длинный 110 на 90° | шт. | 16 |
| 27.3 | Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 110/50/45° | шт. | 4 |
| 27.4 | Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 110/110/45° | шт. | 12 |
| 27.5 | Крестовина Rehau Raupiano (или аналог) 110/110/110/45° | шт. | 2 |
| 27.6 | Переходник Rehau Raupiano (или аналог) 110/50 | шт. | 1 |
| 27.7 | Заглушка Rehau Raupiano (или аналог) 110 | шт. | 2 |
| 27.8 | Патрубок Rehau Raupiano (или аналог) компенсационный 110 | шт. | 1 |
| 27.9 | Патрубок Rehau Raupiano (или аналог) приборный 110/250 мм | шт. | 12 |
| 27.10 | Хомут Rehau Raupiano (или аналог) обжимной 110 М8/10 | шт. | 10 |
| 27.11 | Запор Rehau Raupiano (или аналог) для заглушки 110 | шт. | 2 |
| 28 | Монтаж водопроводных счетчиков (водомеров), диаметром до 40 мм | шт. | 4 |
| 29 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | шт. | 2 |
| 30 | Монтаж шаровых кранов угловой серии 884 (Minnesota), Bugatti (или аналог) на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 28 |
| 31 | Монтаж унитазов типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 12 |
| 32 | Монтаж настенных писсуаров типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |
| 33 | Монтаж керамических умывальников полукруглых типа Ideal Standart с полупьедесталом (или аналог) | шт. | 9 |
| 34 | Монтаж смесителей для умывальника одноручковых хромированных, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 9 |
| 9 ЭТАЖ |  |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |  |
| 1 | Возведение перегородок из пенобетонных блоков, толщиной 100мм на всю высоту этажа | м3 | 8,12 |
| 2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (С626) по одинарному металлическому каркасу из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа «ISOVER ЗвукоЗащита» (ISOVER), толщиной 50 мм и дверным проемом | м2 | 81,3 |
| 2.1 | Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок | п.м. | 30,1 |
| 3 | Шпаклевка поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) | м2 | 81,3 |
| 4 | Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа «ISOVER ЗвукоЗащита» (ISOVER), толщина 50 мм и дверным проемом | м2 | 1291,2 |
| 4.1 | Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок | п.м. | 503,6 |
| 5 | Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа «ISOVER ЗвукоЗащита» (ISOVER), толщина 50 мм и дверным проемом | м2 | 70,3 |
| 5.1 | Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок | п.м. | 54,8 |
| 6 | Усиление конструкции стены арматурным каркасом (материал заказчика) | т. | 2,85 |
| 7 | Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) | м2 | 3961,5 |
| 8 | Шпаклевка поверхности оконных и дверных откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) | м2 | 86,5 |
| 9 | Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 2 слоя | м2 | 4048 |
| 10 | Оклейка стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог) | м2 | 3961,5 |
| 11 | Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской типа BECKERS Aqua Decor (Швеция) (или аналог) | м2 | 4048 |
| 12 | Покрытие поверхностей стен санузлов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой | м2 | 213,3 |
| 13 | Облицовка поверхности стен санузлов керамической плиткой | м2 | 213,3 |
| 14 | Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах высотой 2,0м с количеством дверей 12 шт. | м2 | 45,2 |
| Полы |  |  |  |
| 15 | Обеспыливание поверхности полов | м2 | 2229,5 |
| 16 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слоя | м2 | 2229,5 |
| 17 | Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог) | м2 | 2229,5 |
| 18 | Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях, коридорах и местах общего пользования (износостойкого) типа Balta (Бельгия) (или аналог) | м2 | 2108,9 |
| 19 | Укладка плиточного ковролина в помещении серверной (износостойкого) типа Forbo Tessera (или аналог) | м2 | 68,1 |
| 20 | Монтаж ПВХ плинтусов высотой до 70 мм в рабочих помещениях, коридорах, серверной и местах общего пользования | п.м. | 1399,0 |
| 21 | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой в санузлах | м2 | 52,5 |
| 22 | Укладка напольной керамической плитки 300х300х8мм типа Kerama Marazzi в санузлах (или аналог) | м2 | 52,5 |
| 23 | Монтаж накладных металлических порожков шириной 40мм. | п.м. | 33,6 |
| 24 | Монтаж фальшпола в помещении серверной типа Linder (Германия) (или аналог) | м2 | 68,1 |
| Потолки |  |  |  |
| 25 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 2229,5 |
| 25.1 | В помещениях санузлов типа ORCAL Plain Board (или аналог), 600х600 | м2 | 52,5 |
| 25.2 | В офисных помещениях типа Prima Plain Board (или аналог), 600х600 | м2 | 2177,0 |
| Дверные и оконные проемы |  |  |  |
| 26 | Установка деревянных дверных блоков | шт. | 35 |
| 26.1 | Дверной блок деревянный однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 800х2000(h) мм | шт. | 6 |
| 26.2 | Дверной блок деревянный однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 900х2000(h) мм | шт. | 23 |
| 26.3 | Дверной блок деревянный двупольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотен 1200х2000(h) мм | шт. | 1 |
| 26.4 | Дверные блоки деревянные с повышенной шумоизоляцией (материал заказчика) – 5 шт. | м2 | 9,0 |
| 27 | Установка металлических дверных блоков (материал заказчика) – 5 шт. | м2 | 8,4 |
| 28 | Монтаж наличников сечением 13х60мм | п.м. | 407,0 |
| 29 | Монтаж дверного доводчика | шт. | 35 |
| 30 | Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый | п.м. | 96 |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |
| 31 | Подъем строительных и отделочных материалов на 9 этаж офисного центра вручную | т. | 110 |
| 32 | Погрузка строительного мусора вручную в автомобиль | т. | 20 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 33 | Монтаж трубопроводов системы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления типа Rehau Raupiano (или аналог) наружным диаметром до 20 мм | п.м. | 135,0 |
| 33.1 | Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 16.2х2,6 мм | п.м. | 100 |
| 33.2 | Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 20х2,9 мм | п.м. | 35 |
| 33.3 | Угольник настенный Rehau Rautitan (или аналог) 16-Rp1/2х28 | шт. | 48 |
| 33.4 | Отвод Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16, с кольцами | шт. | 14 |
| 33.5 | Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 16-16-16 PX | шт. | 12 |
| 33.6 | Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 20-20-20 PX | шт. | 6 |
| 33.7 | Тройник с уменьшенным боковым проходом Rehau Rautitan (или аналог) 20-16-20 PX | шт. | 18 |
| 33.8 | Муфта соединительная равнопроходная Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX | шт. | 6 |
| 33.9 | Муфта соединительная переходная Rehau Rautitan (или аналог) 20-16 РХ | шт. | 8 |
| 33.10 | Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX | шт. | 122 |
| 33.11 | Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 20 PX | шт. | 80 |
| 33.12 | Переходник с наружной резьбой Rehau Rautitan (или аналог) 20-R 3/4 (МХ) | шт. | 4 |
| 33.13 | Угольник Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16 РХ | шт. | 16 |
| 34 | Монтаж трубопроводов системы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром до 32 мм | п.м. | 50,0 |
| 34.1 | Труба ПНД РЕ100 32х1,7 мм РN8 | п.м. | 50,0 |
| 34.2 | Муфта ПНД 32х1 1/4" НР | шт. | 4 |
| 34.3 | Угол ПНД 32 | шт. | 8 |
| 35 | Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 50 мм | п.м. | 25,0 |
| 35.1 | Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 50 на 45° | шт. | 14 |
| 35.2 | Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 50 на 90° | шт. | 20 |
| 35.3 | Тройник равнопроходной Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/45° | шт. | 10 |
| 35.4 | Тройник равнопроходной Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/90° | шт. | 4 |
| 35.5 | Заглушка Rehau Raupiano (или аналог) 50 | шт. | 2 |
| 35.6 | Хомут Rehau Raupiano (или аналог) обжимной 50 М8 | шт. | 16 |
| 36 | Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 110 мм | п.м. | 25,0 |
| 36.1 | Отвод Rehau Raupiano 110 на 45° | шт. | 12 |
| 36.2 | Отвод Rehau Raupiano длинный 110 на 90° | шт. | 14 |
| 36.3 | Тройник Rehau Raupiano 110/50/45° | шт. | 4 |
| 36.4 | Тройник равнопроходной Rehau Raupiano 110/110/45° | шт. | 10 |
| 36.5 | Крестовина Rehau Raupiano 110/110/110/45° | шт. | 2 |
| 36.6 | Переходник Rehau Raupiano 110/50 | шт. | 6 |
| 36.7 | Заглушка Rehau Raupiano 110 | шт. | 2 |
| 36.8 | Патрубок Rehau Raupiano компенсационный 110 | шт. | 1 |
| 36.9 | Патрубок Rehau Raupiano приборный 110/250 мм | шт. | 13 |
| 36.10 | Хомут Rehau Raupiano обжимной 110 М8/10 | шт. | 10 |
| 36.11 | Запор Rehau Raupiano для заглушки 110 | шт. | 2 |
| 37 | Монтаж шаровых кранов угловой серии 884 (Minnesota), Bugatti (или аналог) на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 50 |
| 38 | Монтаж шаровых кранов угловых НР-ВР, со сгоном, серии 322 Oregon, Bugatti Ду 1 1/4" (или аналог) на трубопроводах из стальных труб. | шт. | 2 |
| 39 | Монтаж водопроводных счетчиков (водомеров), диаметром до 40 мм | шт. | 4 |
| 40 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | шт. | 2 |
| 41 | Монтаж душевых кабин эконом вариант типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 2 |
| 42 | Монтаж унитазов типа Ideal Standart (или аналог) | шт. | 13 |
| 43 | Монтаж керамических умывальников полукруглых типа Ideal Standart с полупьедесталом (или аналог) | шт. | 16 |
| 44 | Монтаж смесителей | шт. | 18 |
| 44.1 | Монтаж смесителей для умывальника одноручковых хромированных, типа Hansgrohe Focus (или аналог) | шт. | 16 |
| 44.2 | Душевая система типа Tempesta COSMO Grohe (или аналог) | шт. | 2 |
| 45 | Монтаж канализационной насосной установки типа SFA SaniVite Silence (или аналог) | шт. | 20 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

5.2. Качество применяемых материалов и изделий, а также их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5.4.    Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.5.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.6.   Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

5.7. Перед проведением закупки отделочных материалов (ковролин, плитка) Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Генподрядчиком характеристики этих материалов (цвет, фактуру и т.д.).

5.8. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна», с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы.

7.7. Материалы и изделия, применяемые при производстве ремонтно-строительных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. Обеспечение производства ремонтно-строительных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

  - Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

  - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

10.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения ремонтно-строительных работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику построечную документацию, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна».

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

12.3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.5. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

12.5. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

12.6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:

- не менее 1 электромонтажника, имеющего группу по электробезопасности не ниже III;

- не менее 10 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III;

- не менее 20 плотников по ГКЛ, имеющих разряд не ниже II;

- не менее 3 плиточников, имеющих разряд не ниже III;

- не менее 1 слесарей-сантехников.

12.8. Проведение всех видов работ запрещено в дневное время и разрешено  в вечернее и ночное время с 20:00 до 6:00, а также в выходные дни;

12.9. Производство ремонтно-строительных работ осуществляются без прекращения производственного процесса офисного центра. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

12.10. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.11. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются.

12.12. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра в период проведения монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

ППР – проект производства работ;

ИТР – инженерно-технический работник;

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение №1 – Планировка 8 этажа в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1

Приложение №2 – Планировка 9 этажа в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.