|  |  |  | Утверждаю: | Генеральный директор ФГУП «АТОМФЛОТ" |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_______________Рукша В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту 6-го производственного корпуса части здания РТК зона «А» (инв. № 100000101) ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: г.Мурманск-17

Предмет закупки: Ремонт 6-го производственного корпуса части здания РТК

зона «А» ФГУП «Атомфлот»

Мурманск

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту 6-го производственного корпуса части здания РТК зона «Б» (инв. № 100000301) ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: г.Мурманск-17

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту 6-го производственного корпуса части здания РТК зона «А» ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: г.Мурманск-17

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Объект: 6-й производственный корпус части здания ремонтно-технологического корпуса зона «А» (РТК-А) Сведения о выполняемых работах: настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих основных работ по 6-му производственному корпусу РТК-А: Выполнение ремонтных работ помещения, замена приборов отопления с трубопроводами подводки; ремонт полов, стен, потолков; замена ворот; замена светильников, проводки. Основание: неудовлетворительное состояние конструктивных элементов здания и инженерных сетей, решение Заказчика.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

В течение недели после подписания сторонами договора подряда Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику календарный план-график работ. Разработка ППР и рабочей программы ПНР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

| Подраздел 3.1 Цель проведения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устранение выявленных дефектов отделки помещения, повышение эксплуатационных характеристик РТК-А. |  |  |  |  |
| Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Един. изм. |  | Кол-во |
|  | - Демонтажные работы |  |  |  |
| 1.1. | Демонтаж распашных деревянных ворот с калиткой (3500х3500) мм | шт. |  | 3 |
| 1.2. | Разборка деревянных заполнений дверных (900х2100) мм - 3 шт. | м2 |  | 6,3 |
| 1.3. | Разборка металлических опорных конструкций, выполненных из швеллеров и уголков, настилов из металлических листов 5мм (ниши в полу под вентиляционные короба) | т |  | 6,87 |
| 1.4. | Демонтаж металлической лестницы | т |  | 1,6 |
| 1.5. | Демонтаж стальных трубопроводов с резкой на куски 3-4м: Ду 250 мм Ду 100 мм Ду 80 мм Ду 40 мм Ду 32 мм Ду 20 мм | п/м |  | 210 420 420 210 420 120 |
| 1.6. | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты | м3 |  | 8,45 |
| 1.7. | Демонтаж радиаторов чугунных, ребристых | шт. |  | 1 |
| 1.8. | Демонтаж запорной арматуры Ду 250мм | шт. |  | 2 |
| 1.9. | Демонтаж запорной арматуры Ду 80мм | шт. |  | 2 |
| 1.10. | Демонтаж запорной арматуры диаметром до 40мм | шт. |  | 12 |
| 1.11. | Демонтаж раздаточных колонок | шт. |  | 4 |
| 1.12. | Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  | 18 |
| 1.13. | Демонтаж чугунных трубопроводов Ду 150мм | м |  | 46 |
| 1.14. | Разборка вентиляционных коробов круглого сечения: Ду 500мм | м2 |  | 67,7 |
| 1.15. | Разборка вентиляционных коробов квадратного сечения: | м2 |  | 48 |
| 1.16. | Демонтаж вентиляторов | шт. |  | 3 |
| 1.17. | Демонтаж щита управления ПВС | шт. |  | 2 |
| 1.18. | Демонтаж сигнализации вентиляционной системы с сохранением и последующей установкой | шт. |  | 6 |
| 1.19. | Демонтаж рубильника | шт. |  | 8 |
| 1.20. | Демонтаж щита распределительного | шт. |  | 2 |
| 1.21. | Демонтаж магнитных пускателей | шт. |  | 2 |
| 1.22. | Демонтаж розеток | шт. |  | 30 |
| 1.23. | Демонтаж светильника ЛПО 2х36 | шт. |  | 1 |
| 1.24. | Демонтаж светильников РСП700 на отм.10.800 | шт. |  | 17 |
| 1.25. | Демонтаж кабеля | м |  | 1860 |
| 1.26. | Разборка бетонных конструкций вручную с помощью отбойных молотков | м3 |  | 4,3 |
| 1.27. | Разборка покрытий полов цементных | м2 |  | 793,9 |
| 1.28. | Демонтаж кабеля в трубах Ду50, уложенных в бетонном полу | м |  | 248 |
| 1.29. | Разборка металлических конструкций в пандусе (швеллер 24) | тн |  | 0,47 |
| 1.30. | Разборка кровель из асбестоцементных листов | м2 |  | 140 |
|  | - Общестроительные работы |  |  |  |
| 2.1. | Установка инвентарных лесов | м2 |  | 1926,30 |
| 2.2. | Устройство временных защитных ограждений | м2 |  | 59,50 |
| 2.3. | Обработка поверхностей стен моющим раствором вручную | м2 |  | 1926,30 |
| 2.4. | Обработка поверхностей трубопроводов моющим раствором вручную | м2 |  | 85 |
| 2.5. | Установка ворот распашных (3500х3500) мм с калиткой (900х2100мм с замком, ручкой, доводчиком) | шт |  | 2 |
| 2.6. | Герметизация существующих ворот | м/п |  | 12,25 |
| 2.7. | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 |  | 4,32 |
| 2.8. | Пробивка дверных проемов в кирпичных стенах (0,5 кирпича) со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных | м2 |  | 11,8 |
| 2.9. | Установка дверей ПВХ (1-шт. распашная 2000х2100мм; 1-шт. 900х2100мм, с замком, доводчиком) | шт |  | 2 |
| 2.10. | Установка плинтуса ПВХ | п/м |  | 136 |
| 2.11. | Заделка трещин в стенах шириной 30-120 мм | п/м |  | 13,26 |
| 2.12. | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 30 мм | м2 |  | 487,89 |
| 2.13. | Третья шпатлевка стен | м2 |  | 1926,30 |
| 2.14. | Подшивка потолка металлическими листами с огрунтовкой и окраской поверхностей листов за 2 раза | м2 |  | 140 |
| 2.15. | Огрунтовка и окраска ранее окрашенных стен за два раза химстойкой краской с расчисткой старой краски более 35%. Цвет по согласованию с Заказчиком. | м2 |  | 1926,30 |
| 2.16. | Огрунтовка и окраска ранее окрашенных колон за два раза химстойкой краской с расчисткой старой краски до 35%. Цвет по согласованию с Заказчиком. | м2 |  | 345,6 |
| 2.17. | Огрунтовка и окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей ферм, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 |  | 187 |
| 2.18. | Очистка кран-балки металлическими щетками от старой краски более 35%, грунтовка кран-балки антикоррозийной грунт-эмалью по ржавчине, окрашивание кран-балки химстойкой краской для защиты металлических поверхностей. Цвет по согласованию с Заказчиком. | м2 |  | 230,4 |
| 2.19. | Очистка лестницы металлическими щетками от старой краски | м2 |  | 42 |
| 2.20. | Огрунтовка лестницы антикоррозийной грунт-эмалью по ржавчине, окрашивание лестницы химстойкой краской для защиты металлических поверхностей. Цвет по согласованию с Заказчиком. | м2 |  | 42 |
| 2.21. | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | м2 |  | 18 |
| 2.22. | Заделка ниш в полу под вентиляционные короба щебнем (толщина до 40см) и бетонном класса В25 (толщина 20 см) | м2 |  | 56 |
| 2.23. | Устройство усиленного железобетонного фундамента под оборудование | м3 |  | 6,3 |
| 2.24. | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 |  | 18 |
| 2.25. | Устройство бетонной стяжки (толщиной 50 мм- 70 мм с учетом уклонов) класс бетона В25. | м2 |  | 478 |
| 2.26. | Огрунтовка и окраска бетонного пола эмалью | м2 |  | 73,92 |
| 2.27. | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм | м2 |  | 793,92 |
| 2.28. | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «ветонит» 3000, толщиной 3 мм | м2 |  | 720 |
| 2.29. | Устройство напольного покрытия плитки ПВХ INDUSRTIAL Classic 500х500х7мм или аналог (цветовое решение согласовать с Заказчиком» | м2 |  | 720 |
| 2.30. | Установка модуля, остекленного c перегородкой и потолком. Модуль комбинированный - алюминиевый, непрозрачная часть –ЛДСП, с дверными полотнами (2шт) в алюминиевой раме в комплекте с фурнитурой, доводчиком, ограничителем. Конструктивные элементы согласовать с Заказчиком. | 2 комп. / м2 |  | 89 |
| 2.31. | Окраска полосы заземления масляной черной краской | п/м |  | 116 |
| 2.32. | Зашивка дверных проемов, отверстий вентиляционных гипсокартонном с устройством металлического каркаса | м2 |  | 4,3 |
| 2.33. | Бетонирование пандуса | м3 |  | 1,76 |
| 2.34. | Окраска труб, кронштейнов, уголков | м2 |  | 68,5 |
| 2.35 | Огрунтовка и окраска ранее окрашенного потолка за два раза химстойкой краской с расчисткой старой краски до 35%. Цвет по согласованию с Заказчиком. | м2 |  | 793,92 |
| 2.36 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон мастикой, герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | п/м |  | 160 |
| 2.37. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | тн |  | 46 |
| 2.38. | Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км | тн |  | 46 |
|  | 3. Сантехнические работы |  |  |  |
| 3.1. | Установка радиаторов бимиталлических 10 секций с запорной арматурой. | шт. |  | 2 |
| 3.2. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 100 мм | п/м |  | 420 |
| 3.3. | Установка фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | шт. |  | 22 |
| 3.4. | Установка запорной арматуры диаметром 100 мм | шт. |  | 4 |
| 3.6. | Установка запорной арматуры диаметром 250 мм | шт. |  | 2 |
| 3.7. | Установка раздаточных колонок | шт. |  | 4 |
| 3.8. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения | Врезка. |  | 4 |
| 3.9. | Прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ппу) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150°с, диаметр труб 250 мм | п/м |  | 240 |
| 3.10. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | п/м |  | 98 |
| 3.11. | Установка пожарного шкафа ШПК 315 в комплекте с пожарным рукавом с врезкой в сущ. трубопровод | шт. |  | 1 |
| 3.12 | Замена чугунных крышек колодцев на пластиковые (стандарт с250) | шт. |  | 6 |
| 3.13. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | п/м |  | 120 |
| 3.13. | Прокладка стальных труб диаметром 80 мм в ППУ изоляции с врезкой в сущ. сеть. | п/м |  | 420 |
| 3.14. | Прокладка стальных труб диаметром 32 мм в ППУ изоляции с врезкой в сущ. сеть. | п/м |  | 420 |
| 3.15. | Прокладка труб стальных диаметром 25 мм в ППУ изоляции с врезкой в сущ. сеть. | п/м |  | 80 |
| 3.16. | Установка завесы воздушно-тепловой с электро-обогревом мощностью N=47,4 кВт в комплекте с пультом управления КЭВ 98П412W или аналог |  | шт | 1 |
| 3.17. | Установка завесы воздушной в комплекте с пультом управления КЭВ П412А или аналог |  | шт | 1 |
| 3.18. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода |  | п/м | 420 |
|  | 4.Электромонтажные работы |  |  |  |
| 4.1. | Установка промышленных светодиодных светильников, производства LEDEK Нано-Tех 100 световой поток -12000 Лм. IP 65. Мощностью -100 Вт. Размер, мм 853*86*72 или аналог |  | шт. | 38 |
| 4.2. | Установить таблички «вход»; «выход» со светодиодной подсветкой |  | шт. | 2 |
| 4.3. | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях, кабель медный 3х1,5мм2 в гофре антивандальной |  | п/м | 520 |
| 4.4. | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях, кабель медный 5х2,5мм2 в гофре антивандальной |  | п/м | 370 |
| 4.5. | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях, кабель медный 3х2,5мм2 в гофре антивандальной |  | п/м | 280 |
| 4.6. | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях, кабель медный 5х10мм2 в гофре антивандальной |  | п/м | 240 |
| 4.6. | Установка промышленных светодиодных светильников, производства LEDEK Нано-Tех 100 световой поток 6000 Лм. IP 65. Мощностью -50 Вт. Размер, мм 443*86*72 или аналог |  | шт. | 18 |
| 4.7. | Установка светильников ЛПО-2*40 (материал Заказчика), установка светодиодных ламп в светильники ЛПО (материал Заказчика) в стеклянном модуле и в предбаннике |  | шт. | 12 |
| 4.8. | Прокладка кабель NYM 3х1,5мм (материал Заказчика) |  | п/м | 100 |
| 4.9. | Установка коробок для ОП 67050 фирма «TYCO» Россия 100×100×50 (1Р55, 6 вводов, квадратн. с крышкой) (материал Заказчика) |  | шт. | 30 |
| 4.10. | Монтаж пункта распределительного ПР-1-3052 – 5 шт. (со следующей комплектацией: вводной автомат ВА 5739 на 250 А-1шт. Отводящие автоматы -12 шт. степень защиты IP-64, установка щит ЩО- ЯО 9603 1 шт. степень защиты IP-64 |  | шт. | 6 |
| 4.11. | Прокладка кабеля ВВГНГ 3х2,5 (под воздушные завесы) |  | п/м | 120 |
| 4.12. | Установка пакетных выключателей ПВ 3 на 16А |  | шт. | 8 |
| 4.13. | Установка магнитных пускателей ПМЛ-2232 |  | шт. | 15 |
| 4.14. | Установка коробок кабельных соединительных и разветвительных 100х100мм степень защиты IP-64 |  | шт. | 30 |
| 4.15. | Установка розеток штепсельных неутеплённого типа при открытой проводке 16А степень защиты IP-64 |  | шт. | 8 |
| 4.16. | Установка выключателей однополюсных неутеплённого типа при открытой проводке степень защиты IP-64 |  | шт. | 3 |
| 4.17. | Установка выключателей двухполюсных неутеплённого типа при открытой проводке степень защиты IP-64 |  | шт. | 4 |
| 4.18. | Прокладка лотка металлического КЗП 200х150мм |  | п/м | 130 |
| 4.19. | Прокладка пластикового кабель-канала (ДКС) для компьютерной сети, установить в короб (ДКС) 4шт.- двойных розеток, установка 4-х суппортов под розетки, установка 2-х суппортов под компьютерную сеть 4 шт. 8 шт. штекеров. |  | п/м | 30 |
| 4.20. | Прокладка волоконно-оптических кабелей |  | п/м | 130 |
| 4.21. | Установка тепловой завесы |  | шт. | 2 |
| 4.22. | Демонтаж пожарных датчиков с их последующей установкой |  | шт. | 12 |
| Подрядчику разработать и согласовать с главным энергетиком ФГУП «Атомфлот» принципиальную электрическую схему, согласно ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. В локальной смете учесть коэф. (производство ремонтных работ в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обозначение | Инв.номер, шифр | Наименование | Кол-во листов |
| 1 | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Сведения о месте выполнения работ: 183017, г.Мурманск-17, территория ФГУП «Атомфлот», часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «А» (РТК-А).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Вывоз с ремонтируемого объекта строительного мусора и отходов (кроме отходов металла) предусматривается на городской полигон ТБО (расстояние 35 км). Отходы металла вывозить на площадку металлолома ФГУП «Атомфлот» (расстояние 0,5км). Вывоз остатков строительных материалов, приспособлений, оборудования с территории предприятия - не позднее трех дней с даты приемки объекта.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – следующий день после даты подписания сторонами договора подряда. Окончание работ – 25.12.2015г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все работы выполнять в соответствии и с соблюдением требований следующих нормативных документов: - РД-11-05-2007 «Ведение общего журнала работ»; - СНиП 2.03.01-84 (1996) «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СНиП 2.03.13-88 «Полы»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Работы должны выполняться технически исправными спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями. Подрядчик должен обеспечить: - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими в РФ нормами и техническими условиями, с рекомендациями производителей материалов; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до начала их применения с целью проверки Заказчиком соответствие техническому заданию и проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1.Поставка материалов осуществляет Подрядчик в объеме 100%. 2.Календарный план производства работ должен быть согласован с представителями подразделений, находящимися в зоне работ (действующее здание).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на выполненные работы и поставленные Подрядчиком материалы, изделия и конструкции – не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все рабочие и ИТР Подрядчика до начала производства работ проходят вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствующих подразделениях ФГУП «Атомфлот» (4 этаж РТК-Б). Сварщик обязан иметь при себе удостоверение, пожарный талон, разрешение на производство огневых работ. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и ремонта, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ

ПРИЕМКИ

Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом организации. Он обязан предъявлять всю информацию по ходу работ, соблюдению графика, поставке материалов представителю Заказчика по первому обращению Заказчика. Вызывает представителя Заказчика не позднее чем за сутки на совместную приемку скрытых работ с оформлением акта и предоставлением сертификатов на примененные материалы. Осуществляет входной контроль за поставляемыми материалами и изделиями (с оформлением записей в Журнале) в рамках строительного контроля со стороны Подрядчика. В процессе ремонта и по окончании отчетного периода предъявляет все выполненные работы. Комплектует и предоставляет Заказчику исполнительную техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» (либо в сметной программе «А0») в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки по форме КС-2, справка по форме КС-3, перечень исполнительной документации могут направляться Заказчику для предварительного просмотра и согласования по электронной почте. Вызовы представителя Заказчика осуществляются по телефонной связи или путем направления письменного (электронного) обращения. В качестве исполнительной технической документации предоставляются: акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы прокладки сетей, акты испытаний сетей, сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы, паспорта и руководства по эксплуатации на установленное оборудование, документы по электромонтажным работам согласно ПУЭ и др. Сертификаты или их копии подписываются руководителем подрядной организации (производителем работ), подписи заверяются печатью организации

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РТК-Б | Часть здания ремонтно-технологического корпуса зона «Б» |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | ППР | Проект производства работ |
| 4 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 5 | ПНР | Пусконаладочные работы |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

Подписи лиц, ответственных за подготовку ТЗ:

| Ответственное должностное лицо (должность) | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист ОКС ФГУП «Атомфлот» |  | Суляк О.В. |

Согласовано:

Заместитель генерального директора

по базированию и спецпроизводству

ФГУП «Атомфлот»                                                                                Н.В. Мантула

Начальник управления по

базированию ФГУП «Атомфлот»                                                        С.Д. Попович

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»                                                   А.Л. Коротких

Главный энергетик ФГУП «Атомфлот»                                              Д.В. Шурупов

Начальник участка ЭРИСОС

ФГУП «Атомфлот»                                                                                Е.В. Шейкин

Начальник спецучастка по ремонту

судовых ЯЭУ и АТУ  ФГУП «Атомфлот»                                         В.М. Григорьев

Ведущий инженер СОЯТ и РАО  ФГУП «Атомфлот»		В.Ю. Рыжов