ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Единица Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик EJX530A-EBS9N-019NF/TS4/QR или эквивалент | EJX530A-EBS9N-019NL/QR/TS4 Суффикс-код; Описание. EJX530A; Датчик избыточного давления, базовая точность 0,1%,. -E; 4…20 мА пост. тока с цифровой связью (HART-протокол);. B; Диапазон перестройки верхнего предела шкалы 0,04…2 МПа, диапазон измерения 0…2 МПа;. S; Материал частей, контактирующих с рабочей средой SUS316L и Hastelloy C-276;. 9; Подключение к процессу (к разделителю): рабочий штуцер с внешней резьбой M20*1,5;. N; Всегда N;. -0; Всегда 0;. 1; Корпус усилителя алюминиевый сплав;. 9; Электрический подвод: 2 отверстия под электрический ввод, с одной заглушкой, внутренняя резьба М20;. N; ЖК-дисплей отсутствует;. F; Монтажный кронштейн;304SST углеродистая сталь. /QR; Первичная поверка;. /TS4; Комплект документации (на русском языке);. | 1 | штука |
| 2 | Система кондуктометрическая или эквивалент в составе с сенсором ISC40G-TG-Т1-10/TFD, с преобразователем FLXA21-D-P-SAA-C5-NN-A-N-LA, K1500HG. К1500НР с переходами | Кондуктометр с сенсором ISC40G-TG-Т1-10/TFD, с преобразователем FLXA21-D-P-SAA-C5-NN-A-N-LA, K1500HG. К1500НР с переходами Суффикс-код; Описание. ISC40G-TG- Т1-10/TFD; Сенсор кондуктометрический с покрытием из PFA диапазон измерения 0 – 2000 mS/cm. FLXA21-D-P-SAA-C5-NN-A-N-LA,; Преобразователь FLEXA 2 - проводная схема подключения 4-20 мА, меню на русском языке Габаритные размеры 144*151*137.. K1500HG; Тройник c фланцами DN 80 PN40 с внутренним покрытием из PFA для установки сенсора ISC40G-TG- Т1-10/ТРВ с обратными фланцами. К1500НР; Прокладка для установки сенсора ISC40G-TG- Т1-10/TFD в фланец DN65 PN 40. | 4 | кмп |

| Срок гарантии качества | Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. |
| --- | --- |
| Порядок приемки товара (работ, услуг) | Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г. |