ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   №

на выполнение изыскательских работ

Дата  заключения Договора:  «___»  ___________20__г.

Место заключения Договора: г. Москва

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»),  именуемое  в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице  Заместителя генерального директора по экономике и финансам Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/7396 от 07.07.2014г., с одной стороны, и  ______________________________________________________________________________________________________(наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________________ ________________________(должность, Ф.И.О.),  действующего на основании ______________ _______________________________________________________ (указать наименование документа (Устав или доверенность, №, дата), на основании которого предоставлены полномочия на подписание договора), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в установленный Договором срок, выполнить изыскательские работы по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2  (далее по тексту - Работы); местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 (далее по тексту - Объект), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2	Содержание и объем Работ, а также требования к выполняемой Работе, включая способы их выполнения, содержатся в Техническом задании (Приложение № 12)  и Смете (Приложение № 3), являющихся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3	Наименование и сроки выполнения отдельных этапов Работ по Договору  определяются Календарным планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Перенос сроков начала и окончания Работ / этапов Работ дополнительно согласуется Сторонами.

1.4	Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами в отношении Объекта, предоставляемого Заказчиком для выполнения Работ.

1.5	Подрядчик гарантирует, что действует на основании Свидетельства о допуске к работам _____________________________ (наименование саморегулируемой организации) серия _______________ (серия свидетельства), № _____________ (номер свидетельства), от _________ (дата свидетельства), а также обладает всеми иными необходимыми разрешениями для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: _____________________ (документы). Копия указанного в настоящем пункте документа является Приложением № 4 «Разрешения» к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1	Заказчик обязуется:

2.1.1	Обеспечить приемку  выполненных Подрядчиком Работ (результата Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

2.1.2	Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

2.1.3	Передавать Подрядчику в пользование по Акту необходимый для осуществления Работ Объект на период ведения Работ.

2.1.4	Нести расходы по содержанию Объекта до приема от Подрядчика результата Работ в соответствии с условиями Договора. Осуществлять охрану в нерабочее время находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, инструментов и оборудования для производства работ, поставленных и/или принадлежащих Подрядчиком, при условии ежедневной передачи указанного имущества по акту под охрану в установленном порядке.

2.1.5	Передать Подрядчику имеющуюся у Заказчика техническую документацию в объеме, предусмотренном в Перечне технической документации согласно Приложению № 1 к Договору.

2.2	Подрядчик обязуется:

2.2.1	Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора и требованиями  технической  документации, Сметы, а также  действующими строительными нормами и правилами. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с правилами производства работ и действующими нормами СНиП 3.01.03-84, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ изд.6-е, изд.7-е и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ,  и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта, а также исходным данным и условиям технической документации и гарантировать качество  выполненных работ в течение установленного срока.

2.2.2	Согласовать с органами государственного надзора (в  случаях, предусмотренных законодательством)  порядок ведения Работ и обеспечить соблюдение согласованного порядка на Объекте; своевременно устранять замечания технического надзора Заказчика, авторского надзора, федеральных и иных контролирующих служб.

2.2.3	Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в связи с осуществлением деятельности по возведению Объектов, относящихся к выполняемым работам. Принимать участие в расследовании случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушений законодательства о градостроительной деятельности, относящихся к выполняемым Работам.

2.2.4	В случае возникновения каких-либо претензий, требований, исков со стороны государственных органов и/или третьих лиц, связанных с нарушениями технических регламентов, строительных норм, проектной документации, норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, произошедшими по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика, урегулирует такие претензии, требования, иски, осуществит возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, а также возместит Заказчику все причиненные убытки.

2.2.5 Соблюдать правила пожарной безопасности и ТБ. До начала производства Работ по Договору оформить со службой охраны труда Заказчика Акт о разграничении ответственности по охране труда (форма Акта приведена в приложении № 6 к настоящему Договору) и Акт-допуск для производства работ на территории ОАО «ВНИИАЭС» (форма Акта приведена в приложении № 7 к настоящему Договору), а так же при производстве работ повышенной опасности производить Работы при наличии наряд - допуска, согласованного со службой охраны труда и штабом ГОЧС и ПБ Заказчика.

2.2.6	До начала производства Работ по Договору оформить со службой главного инженера Заказчика Акт о разграничении эксплуатационной ответственности (форма Акта приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору).

2.2.7	Соблюдать Правила внутриобъектового режима.

2.2.8	По согласованию с Заказчиком участвовать в мероприятиях (в том числе проводимых Заказчиком), выполнять требования, предусмотренные Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 года «О гражданской обороне», Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» и нести ответственность за их несоблюдение.

2.2.9	В указанный Заказчиком срок устранять выявленные нарушения требований Федерального закона № 28-ФЗ от 12.02.1998 года «О гражданской обороне», Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности».

2.2.10	Компенсировать убытки Заказчика в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком норм действующего законодательства, в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика к Подрядчику по возмещению убытков.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Заказчиком надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих:

- применение к Заказчику административного наказания в виде административного штрафа;

- фактическую оплату Заказчиком указанного штрафа.

2.2.11 Производить работы силами обученного и аттестованного персонала в строгом соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями по пожарной безопасности, правилами Ростехнодзора России, охраны труда, электробезопасности и внутриобъектового режима.

2.2.12 Подрядчик должен в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала выполнения Работ передать список своего персонала, который будет выполнять Работы на Объекте с указанием паспортных данных (данных документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве), специальности, квалификации и опыта работы, для иностранных граждан сведений о наличии разрешения на работу, сведений о наличии регистрации; а так же копии подтверждающих указанные данные документов. Заказчик оставляет за собой право на проверку уровня квалификации и пригодности данного персонала и может без указания причины потребовать замены одного или нескольких лиц. Требование Заказчика о замене более 30% списочного состава работников Подрядчика должно быть мотивированным. В случае необходимости Подрядчик в праве включить в список новых работников, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.

2.2.13 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.

2.2.14	Обеспечить содержание Объекта и прилегающей к нему территории, включая рабочие места и проходы к ним, а также проезды в чистоте и порядке, не загромождать их складируемыми материалами и конструкциями, очищать от мусора и снега. Осуществлять уборку Объекта и вывоз строительного мусора в специально отведенные для этого места.

2.2.15	Предварительно согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядчиков по настоящему Договору. При этом Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств такими лицами.

2.2.16 Обеспечивать контроль за качеством применяемых материалов и оборудования, в том числе обеспечить наличие сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность материалов и оборудования (заверенные копии сертификатов соответствия качества, пожарной безопасности, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, технических свидетельств и прочее) и предоставить Заказчику указанные документы по его запросу. При необходимости, Подрядчик выполняет входной контроль поступающих материалов и оборудования.

2.2.17 Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

2.2.18  В течение 3 (трех) рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.

2.2.19 Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать Работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта Работ.

2.2.20 Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных в Договоре.

2.2.21 Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта Работ.

2.2.22 Предоставить в соответствии с условиями Договора необходимые                оборудование (технику).

2.2.23 Освободить Объект от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в 5-ти дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.24 В срок до 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по Договору и соблюдение мер по технике безопасности, письменно известив об этом Заказчика, с направлением Заказчику доверенностей (оригиналы), подтверждающих полномочия указанных представителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

2.2.25	Обеспечить в ходе ведения Работ выполнение на Объекте необходимых мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.2.26	Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

2.2.27	Соблюдать, а также обеспечивать соблюдение субподрядчиками, допущенными на Объект, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока.

В том числе,  организовать на Объекте систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ.

Обеспечить  Объект  выполнения Работ первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том  числе обеспечивать соблюдение требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

Предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий в течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара.

2.2.28 Неукоснительно соблюдать нормы законодательства РФ, предусматривающие порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Подрядчик несет ответственность за наличие у него разрешений на привлечение и использование иностранных работников у привлекаемых им иностранных работников разрешений на работу, наличие у привлекаемых им иностранных работников регистрации по месту жительства/месту пребывания в соответствии с действующим законодательством, соблюдение требований в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина, осуществления страхования. Подрядчик несет все затраты, возникающие в этой связи для Заказчика, включая штрафы, налагаемые соответствующими инстанциями в полном объеме.

2.2.29 В рабочее время самостоятельно осуществлять охрану находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, инструментов и оборудования для производства работ, поставленных Подрядчиком.

2.2.30 Обеспечивать организацию и проведение Дней охраны труда по графику, согласованному с Заказчиком; обеспечивать участие уполномоченных представителей Подрядчика в работе итоговых совещаний по факту проведения Дней охраны труда.

2.2.31	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и другими статьями договора.

2.3	Заказчик вправе:

2.3.1	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования, качеством технической  документации, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.2	Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или допускает  нарушение сроков  выполнения этапов работ   более чем на   20 (двадцать)  календарных дней.

2.3.3	Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

2.3.4	По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации и Договоре показателей объекта Работ с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работ по назначению:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

2.3.5	Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

2.3.6	Приостановить выполнение работ по данному Договору, либо его расторгнуть в одностороннем порядке, при не соблюдении Подрядчиком безопасных условий и охраны труда.

2.4	Подрядчик вправе:

2.4.1	Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков только с предварительного письменного согласования с Заказчиком.

2.4.2	Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ Подрядчику, если по характеру Работ такой возврат возможен.

2.4.3	Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены Подрядчиком в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1 Перечень технической документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику по Договору, определен Сторонами в Перечне технической документации (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Передача технической документации оформляется Актом приема-передачи, форма которого приведена в Приложении № 9 к настоящему Договору.

3.2 Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от общей стоимости Работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ.

3.3 Внесение Заказчиком в техническую документацию изменений в большем объеме, чем указано в п. 3.2. Договора, осуществляется по согласованию Сторон и оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1 С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласовывается Заказчиком, Подрядчиком, и должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71a. Каждая запись в журнале подписывается полномочным представителем Подрядчика и Заказчика. В журнале производства работ должен отражаться весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика по Договору.

4.2 Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов, оборудования или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение укачанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1	Цена настоящего договора составляет _______________________________  ____________________________________(цифрами и прописью) руб.,  кроме того НДС (18%) ___________________________________________________ (цифрами и прописью) руб. (В случае освобождения от налогообложения выполняемых работ (услуг) указать основание со ссылкой на норму закона)

Общая стоимость Работ по Договору составляет ______________________________ ___________________________________ (цифрами и прописью) руб.

5.2	Изменение цены Договора согласовывается Сторонами и оформляется дополнительным соглашением, которое после подписания его Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

Стоимость отдельных этапов, видов и объемов Работ в процессе производства Работ может быть скорректирована Заказчиком, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору. При этом общая сумма Договора не увеличивается,  и сроки выполнения Работ остаются неизменными.

5.3	Расчеты за выполняемую по настоящему Договору Работу производятся между Заказчиком и Подрядчиком по законченным и сданным этапам Календарного плана работ к Договору в размере их цены на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ и представления Подрядчиком Заказчику всех необходимых документов на оплату.

5.4	Основанием для проведения расчетов являются акт сдачи-приёмки выполненных работ, составленный по форме № КС-2,  с приложением счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, составленной по форме № КС-3 и выставленный счет на оплату.

5.5	Заказчик осуществляет оплату в течение 30 (тридцати) банковских дней после приемки результата работ (этапа работ) и подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1	Прием и передача выполненных Работ осуществляются в соответствии с требованиями Технической документации, Сметы и указаний Заказчика.

Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

6.1.1	Подрядчик по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 1.3 Договора представляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.1.2.	Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ путем направления его по почте либо нарочно.

6.1.3	В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Подрядчика.

6.2	Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

6.3	Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

6.4	В случае досрочного выполнения Работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы.

6.5	Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта после подписания конечного акта  сдачи-приемки выполненных работ на Объекте. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1 Стороны обязуются соблюдать Условия конфиденциальности, установленные в Приложении № 8 к настоящему Договору, и составляющие его неотъемлемую часть.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

8.2  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

8.3 Неустойка по настоящему Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.4  Ответственность Заказчика:

8.4.1	В случае несвоевременной оплаты Работ Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня совершения платежа, но не более 30% от цены Договора.

8.5	Ответственность Подрядчика:

8.5.1	В случае несвоевременного выполнения Работ (этапа Работ) Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости не выполненных в срок Работ (этапа Работ) за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения Работ, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.5.2	Подрядчик несет ответственность за несохранность переданной ему Заказчиком технической документации с даты передачи ее Подрядчику до даты возврата Заказчику. За утрату или повреждение (делающее невозможным нормальное использование) каждой единицы технической документации Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб.

8.5.3 В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.2.17 Договора, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб., за каждый случай.

8.6	В том случае если в результате нарушения Подрядчиком условий договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторг настоящий Договор или настоящий Договор был расторгнут по решению суда, даже если расторжение имеет место за пределами срока действия настоящего Договора, а работы, являющиеся предметом настоящего Договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме), Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени и штрафы, предусмотренные пунктом 8.5 настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

8.7	В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Сведений согласно пункту 12.2 настоящего Договора, а равно в случае не полного предоставления указанных Сведений, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены настоящего Договора.

8.8	Подрядчик несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- за безопасную эксплуатацию переданных ему в пользование территорий, помещений, коммуникаций, производственного оборудования, технологической оснастки, механизмов и приборов, в соответствии с требованиями правил охраны труда, пожарной безопасности и промсанитарии, а также инструкций, действующих в месте осуществления работ;

- за обеспечение условий труда на рабочих местах своего персонала, соответствующих требованиям безопасности и гигиены;

- за необходимую квалификацию своего персонала и соблюдение им правил охраны труда.

8.9	За нарушение персоналом Подрядчика норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика (Субподрядчик) штраф в размере 1 % от стоимости работ, но не более 500 000 рублей за каждый случай нарушения.

Основанием для предъявления штрафных санкций за нарушение норм и правил по охране труда,  промышленной, пожарной и экологической безопасности являются предписания или акты по результатам проверок Подрядчика подразделениями инспекционного контроля Заказчика, оформленные с действующими у Заказчика процедурами.

8.10	Подрядчик не несет ответственности:

- за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта Работ;

- за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Подрядчиком.

8.11	За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.12  За нарушение персоналом Подрядчика следующих требований: вход на территорию ОАО «ВНИИАЭС» только работников Подрядчика, включенных в список в соответствии с п. 2.2.12 настоящего Договора, и только после прохождения вводного инструктажа по охране труда и схемам электропроводки (за исключением случаев прохода для прохождения вводного инструктажа по охране труда и схемам электропроводки); исключение ввоза (проноса) на территорию ОАО «ВНИИАЭС» спиртных напитков и наркотических средств, а также их употребления; запрета на появление на территории ОАО «ВНИИАЭС» в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения; запрета на использование работниками нецензурных выражений и совершения иных действий,  нарушающих своим содержанием общепринятые нормы нравственности и морали; запрета курения вне специальных отведенных мест, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика (Субподрядчика) штраф в размере 0,1 % от стоимости Работ, но не более 50 000 рублей за каждый случай нарушения.

8.13	В случае  расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в  силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

- ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1	Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством РФ.

9.2	Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения.

9.3	Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1	Предусмотренных п.п. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6 Договора.

9.3.2	В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, предупредив  Подрядчика не менее чем за 15 календарных дней до даты расторжения Договора.

9.4	При расторжении Договора по п. 9.3.2 Заказчик обязуется возместить Подрядчику стоимость работ, выполненных в срок надлежащим образом, на момент прекращения действия Договора:

- в отношении незавершенных этапов работ - по фактическим документально подтвержденным  затратам;

-  в отношении завершенных этапов работ – по их сметной стоимости.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1	Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

10.2	Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в ст. 15 настоящего Договора.

10.3	Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 10.2 Договора не допускается.

10.4	Срок рассмотрения претензионного письма составляет 21 (двадцать один) календарный дней со дня получения последнего адресатом.

10.5	Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

11.1	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

11.2 К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: природные, стихийные явления (наводнения, землетрясения, пожары, иные проявления сил природы); обстоятельства общественной жизни (война, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии), а также принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, иные аналогичные события.

11.3 При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 11.2 Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону с приложением к извещению справки соответствующего государственного органа.

11.4 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.11.3  настоящей статьи в срок более 5 рабочих дней, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

11.5 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, при этом на период действия обстоятельств форс-мажора Договор считается приостановленным.

11.6 Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3  месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами  не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий  Договор  путем направления заказным письмом другой Стороне  соответствующего извещения.

11.7	К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушения обязанностей со Стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1	Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.

12.2	Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, переданные по акту « »        2014 года, заполненного по форме, являющейся Приложением № 11 к настоящему Договору (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика ___________________  на адреса электронной почты Заказчика: vniiaes@vniiaes.ru, chunaeva@vniiaes.ru, hrolenok@vniiaes.ru, заполненные по форме, являющейся Приложением № 10 к настоящему Договору (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает ГК «Росатом» и Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.3	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.4	По всем вопросам, не оговоренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5	Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении юридического статуса, адреса, реквизитов. В противном случае, виновная Сторона несет ответственность за отрицательные последствия, возникшие вследствие не уведомления.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств.

- СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

14.1	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Перечень технической документации (приложение № 1);

Календарный план (приложение № 2);

Смета (приложение № 3);

Разрешения(е) / Лицензия(и) Подрядчика на осуществление работ (заверенная копия) (приложение № 4);

Форма акта разграничения эксплуатационной ответственности (приложение № 5);

Акт о разграничении ответственности по охране труда (приложение № 6);

Акт-допуск для производства работ на территории ОАО «ВНИИАЭС» (приложение  № 7);

Условия конфиденциальности (приложение № 8);

Форма акта приема-передачи технической документации (приложение № 9);

Форма информации о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров (приложение № 10);

Форма Акта приема-передачи документов (приложение № 11);

Техническое задание (приложение № 12).

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________________________________ (наименование юридического лица) __________________________________________ (почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп __________________________________________ ИНН, КПП, р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКОНХ,ОКПО, ОКВЭД, КПП) |  |  | ОАО "ВНИИАЭС" Юридический адрес: 109507, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 ИНН 7721247141, КПП 774850001 ОКПО 59085090, ОКВЭД 73.10 Банковские реквизиты (рубли): р/с 40702810938360104375 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 |

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ____________________ (подпись) _______________________________ (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам __________________ Ковалев Д.Е. «___» _________ 2013 г. М.П. |

| Приложение № 1 к Договору на выполнение изыскательских работ № ________ от _____ _________ 2014 г. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: выполнение изыскательских работ по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2 ; местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 № п/п; Наименование документа, № и дата; Количество листов. 1; Рабочие чертежи объект 19-73-4974 (КР25-1, план стилобата, КР 25-1, КР 25-3, КР 25-4, КР 25-5, КР 25-7, КР 25-8, КР 25-9, КР 25-10, КР 25-11, КР 25-12); 12. От ПОДРЯДЧИКА:; От ЗАКАЗЧИКА:. _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П.; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П.. Приложение № 2 к Договору на выполнение изыскательских работ № ________ от _____ _________ 2014 г. |
| --- |
| Подрядчик |  |  | Заказчик |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение изыскательских работ по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2; местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25

| № ПП | Наименование этапов и их содержание | Результаты работ | Срок исполнения | Стоимость руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обследование строительных конструкций здания | Техническое заключение по результатам работ |  |  |
| 2 | обследование грунтов основания фундамента здания |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

| Руководитель структурного подразделения ОАО «ВНИИАЭС» _____________________________________ (центра, отдела, курирующих договор) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №3 к Договору на выполнение изыскательских работ № ________ от _____ _________ 2014 г. Согласовано:; Утверждаю:. _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П.; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П.. Смета 1. Состав и объём формируется по результатам закупочной процедуры Подрядчиком. |

Приложение № 4

к Договору на выполнение изыскательских работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

Разрешения(е) / Лицензия(и) Подрядчика на осуществление работ (заверенная копия).

Приложение № 5

к Договору на выполнение изыскательских работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

ФОРМА

Акт разграничения эксплуатационной ответственности

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя Генерального директора по экономике и финансам  Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/7396 от 07.07.2014г., с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», принимая во внимание заключённый между сторонами Договор на выполнение изыскательских работ № _______ от «_______»__________20 ____ г. (далее – «Договор»), составили настоящий Акт о разграничении эксплуатационной ответственности по инженерным системам и строительным конструкциям ЛКК1-ЛКК2, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Ферганская, владение 25.

| № п/п | Наименование области ответственности | Эксплуатационная ответственность Заказчика | Эксплуатационная ответственность Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрохозяйство Кабельные линии. Распределительные эл. щиты, приборы освещения и электроустановочная фурнитура | Заказчик |  |
| 2. | Санитарно-техническая часть и отопление |  |  |
|  | 2.1 .Система горячего и холодного водоснабжения Система отопления Канализации | Заказчик | Система отопления Подрядчик |
|  | 2.2.Система вентиляции и кондиционирования | Заказчик |  |
| 3. | Строительная часть |  | Подрядчик |
| 4. | Организационные мероприятия | Заказчик |  |
| 5. | Система противопожарного водопровода, автоматической системы пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения | Заказчик |  |
| 6. | Система охранной сигнализации и системы контроля управления доступом (СКУД). | Заказчик |  |

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |

Приложение №6

к Договору на выполнение изыскательских работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

.

А К Т

о разграничении ответственности по охране труда

между ОАО «ВНИИАЭС» и ___________________

г. Москва                                                                               «___» ___________ 2014 года

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/7396 от 07.07.2014г.,  с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», принимая во внимание заключённый между сторонами Договор на выполнение изыскательских работ  №            от ___.__________ 2014 г. (далее – «Договор»), составили настоящий акт о разграничении  ответственности по охране труда между сторонами (далее – «Акт»), о нижеследующем:

1. Подрядчик, осуществляющий выполнение изыскательских работ по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2, по адресу: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25 несёт полную ответственность за не соблюдение правил охраны труда, пожарной и электробезопасности  при выполнении всех видов работ.

2. При выполнении работ Подрядчик также обязан руководствоваться:

2.1. Положением о порядке взаимодействия по вопросам охраны труда с организациями, расположенными на территории ОАО «ВНИИАЭС», подрядными организациями, а также организациями, которым ОАО «ВНИИАЭС» оказывает организационно-технические услуги, утверждённым 17  апреля 2009 года Главным инженером Заказчика (копия которого является приложением к настоящему Акту);

2.2. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. при выполнении работ (строительных, электромонтажных, земляных работ, работ в колодцах и прочих работ), а именно соблюдать, в том числе, следующие требования:

во избежание доступа посторонних лиц ограждать места проведения работ по Договору (производственные территории, участки работ и пр.);

согласовывать с Заказчиком проведение пожароопасных работ путём оформления наряда-допуска (по форме, прилагаемой к настоящему Акту). Согласие Заказчика на проведение пожароопасных работ считается полученным, если наряд-допуск согласован со Штабом ГОЧС и ПБ Заказчика и утверждён главным инженером Заказчика.

3. При возникновении или угрозе возникновения ЧС на территории ОАО «ВНИИАЭС» работники подрядных организаций должны:

неукоснительно выполнять требования руководства, направленные на сохранение жизни и здоровья сотрудников в условиях ЧС;

незамедлительно реагировать на сигналы оповещения о ЧС и действовать в четком соответствии с Инструкцией по действиям персонала ОАО «ВНИИАЭС» при ЧС и возникновении пожара.

4. Ответственный за производство работ должен незамедлительно сообщать в отдел охраны труда ОАО «ВНИИАЭС» о несчастных случаях, произошедших с работниками подрядной организации.

5. Акт составлен в двух подлинных идентичных экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |  |

Согласовано с ООТ Заказчика:

________________ / Солодухин С.А. /

Приложение № 7

к Договору на выполнение изыскательских работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

АКТ-ДОПУСК

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОАО «ВНИИАЭС»

г. Москва                                                                            «___» ________ 2014 года

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/7396 от 07.07.2014г., с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», принимая во внимание заключённый между сторонами Договор на выполнение изыскательских работ  №            от ___.__________ 2014 г. (далее – «Договор»), составили настоящий акт-допуск для производства изыскательских работ  на территории ОАО «ВНИИАЭС» между сторонами (далее – «Акт»), о нижеследующем:

1. До начала выполнения изыскательских работ по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2», по адресу: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25, Подрядчику необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представить приказы о назначении ответственных лиц за: - обеспечение безопасных условий и охраны труда; - за производство работ; - пожарную безопасность; - электробезопасность. | До начала работ | Подрядчик |
| 2. | Предоставить копии: лицензий, удостоверений ответственных ИТР, аттестованных по охране труда и на группу по электробезопасности. | До начала работ | Подрядчик |
| 3. | Вводный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке. | До начала работ | Уполномоченное лицо подразделения ОАО «ВНИИАЭС» |
| 4. | Инструктаж по схемам электропроводки | До начала работ | Уполномоченное лицо подразделения ОАО «ВНИИАЭС» |
| 5. | Предоставить журналы инструктажа на рабочем месте и инструктажа по пожарной безопасности | До начала работ | Подрядчик |
| 6. | Обеспечение объекта ППР, технологическими картами под роспись | До начала работ | Подрядчик |
| 7. | Проведение работ на объекте осуществлять в соответствии с ППР (технологическими картами) | Постоянно | Подрядчик |
| 8. | Производить работы в местах действия опасных и вредных производственных факторов (электрогазосварочные и др. работы) по нарядам-допускам | Постоянно | Подрядчик |
| 9. | Для подключения электроинструмента и других электрических машин к электросети объекта, назначить ответственного из числа административно-технического персонала. Подключение производить по согласованию с ответственным электротехническим персоналом заказчика. | До начала работ и постоянно | Подрядчик |
| 10. | В случаи привлечения других субподрядных организаций для выполнения работ предупреждать заказчика и предоставлять на них документацию, перечисленную в настоящем акте-допуске | Постоянно в процессе работы | Подрядчик |
| 11. | Подрядные организации обязаны обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты и выполнение требований безопасности труда, в том числе: - обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью, средствами комплексной и индивидуальной защиты; - установить защитные, страховочные и сигнальные ограждения рабочих мест, открытых стеновых и монтажных проемов в местах постоянно действующих опасных производственных факторов, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и ГОСТ 12.04.059-89; - выполнять требования внутреннего трудового распорядка объекта, убирать рабочие места от строительных отходов и мусора в конце рабочего дня. | Постоянно | Подрядчик |
| 12. | Подрядные организации обязаны обеспечить выполнения своим персоналом следующих требований: - вход на территорию ОАО «ВНИИАЭС» разрешен только для работников Подрядчика, включенных в список в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.12. Договора и только после прохождения вводного инструктажа по охране труда и схемам электропроводки (за исключением случаев прохода для прохождения вводного инструктажа по охране труда и схемам электропроводки); - исключить ввоз (пронос) на территорию ОАО «ВНИИАЭС» спиртных напитков и наркотических средств, а также их употребления; - не появляться на территории ОАО «ВНИИАЭС» в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения, немедленно удалять и полностью отстранять от дальнейшей работы на территории ОАО «ВНИИАЭС» таких работников; - не использовать нецензурных выражений и не совершать иных действий, нарушающих своим содержанием общепринятые нормы нравственности и морали. | Постоянно | Подрядчик |
| 13. | Применять СИЗ (СНиП 12-03-01)(каски, монтажного пояса при работе выше 1.3 м. и защитных ограждений, очки, маски, рукавицы и др.) | Постоянно | Подрядчик |
| 14. | При возникновении или угрозе возникновения ЧС/пожара на территории ОАО «ВНИИАЭС» работники подрядных организаций должны: - неукоснительно выполнять требования руководства, направленные на сохранение жизни и здоровья сотрудников в условиях ЧС; - незамедлительно реагировать на сигналы оповещения о ЧС и действовать в четком соответствии с Инструкцией по действиям персонала ОАО «ВНИИАЭС» при ЧС и возникновении пожара | Постоянно | Подрядчик |
|  | Подрядным организациям запрещается |  |  |
| 15. | Загромождать, захламлять территорию объекта, проезды проходы, рабочие места строительными материалами, отходами, мусором. | Постоянно | Подрядчик |
| 16. | Подключать электрооборудование, электромашины, электромеханизмы к электропитанию объекта без согласованием с заказчиком. | Постоянно | Подрядчик |
| 17. | Оставлять без присмотра электрооборудование, сварочное оборудование и другое оборудование в рабочем состоянии. | Постоянно | Подрядчик |
| 18. | Нарушать время, отведенное в графике производства совмещенных работ, без предупреждения заказчика и других субподрядных организаций, работающих по графику совмещенных работ. | Постоянно | Подрядчик |
| 19. | Допускать к ведению работ без спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты. | Постоянно | Подрядчик |
| 20. | Скрывать от руководства ОАО «ВНИИАЭС» несчастные случаи на производстве, произошедшие на территории ОАО «ВНИИАЭС» с работниками подрядных и субподрядных организаций. | Постоянно | Подрядчик |

2. Акт составлен в двух подлинных идентичных экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |  |

Согласовано с ООТ Заказчика:    _______________  Солодухин С.А.

Приложение № 8

к Договору на выполнение изыскательских работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

Условия конфиденциальности

1.	Настоящие условия конфиденциальности (далее – «Условия») регулируют отношения, связанные с отнесением информации, передаваемой  в целях исполнения обязательство по Договору, к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности.

2.	В рамках настоящего Договора термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 Федерального закона от 29.07.2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.1. «Режим коммерческой тайны» - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.

- Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ   «О коммерческой тайне».

- В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна», указанной в п. 5 настоящих Условий, и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой тайны за исключением случаев, предусмотренных п. 10 Условий. Использование информации, определенной какой-либо из Сторон в качестве информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с законодательством о коммерческой тайне и настоящими Условиями.

- К информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, в целях настоящих Условий относятся сведения о производственной, технической, экономической, организационной деятельности Сторон, в том числе:

информация о сотрудниках Сторон (включая персональные данные), о политике Сторон, в т.ч. в сфере размещения заказов, проведения закупок, противодействия коррупции, рекламной деятельности, мерах безопасности, предпринимаемых Сторонами, о содержании соглашений между Стороной и генеральными заказчиками, меморандумов, писем, любых других документов, устных и/или письменных сообщений и любой другой информации, полученной от генеральных заказчиков, включая финансовые и статистические данные;

сведения о планах производства и исследований, применяемых методах, существующих и разрабатываемых проектах, формулах, технологиях, процессах, профессиональной практике, аппаратах, оборудовании и системах, материалах и продуктах, устройстве изделий и спецификациях, технологиях производства, исследовательских приборах, процедурах испытаний;

научно-исследовательские данные, проекты, чертежи, компьютерные программы и базы данных;

сведения о применяемых методах управления, о подготовке, принятии и исполнении решений руководства по производственным, коммерческим, организационным и иным вопросам, информация о содержании производственных, финансово-экономических планов, стратегии и тактике их выполнения,

информация о содержании любых договоров и соглашений, заключаемых или заключенных Сторонами с третьими лицами, предварительных соглашений, переговоров в процессе подготовки, заключения и исполнения договоров и соглашений, а также сопутствующей переписки, сведения о целях, задачах, тактике и стратегии ведения переговоров с деловыми партнерами,

информация о грузах, получаемых/отправляемых Сторонами, их наименованиях, количестве, порядке, сроках и других условиях поставки грузов и их таможенного оформления,

информация о маркетинговых исследованиях рынка, методах и результатах таких исследований, в т.ч. оценки состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры, сведения о рыночной стратегии Сторон, информация о содержании планов работы;

информация о статистических и финансовых данных, полученных в процессе деятельности Сторон, включая результаты выполнения проектов, сведения о затратах, о методах расчета, структуре, уровне цен на продукцию, работы, услуги, размерах скидок;

сведения о порядке и состоянии защиты коммерческой тайны Сторон, информация о порядке и состоянии организации охраны Сторон, пропускном режиме, системе сигнализации;

сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнеров, полученные в процессе делового сотрудничества.

- Передающая Сторона передает получающей Стороне по ее запросу документы и информацию с целью надлежащего исполнения условий Договора.

В случае если для исполнения Договора требуется информация (документы), не предусмотренные Договором, Получающая Сторона направляет мотивированный запрос с указанием конкретных целей и работ (поставок, услуг), для которых запрашиваются документы.

В каждом случае передача информации, составляющей коммерческую тайну, оформляется двусторонним актом о передаче (с указанием названия документа и его реквизитов, количества экземпляров и листов), подписываемым представителями Сторон. Передача документов (информации) может осуществляться ценными (заказными) почтовыми отправлениями или нарочным. Отсутствие акта о передаче не освобождает Получающую Сторону от обязательств по соблюдению режима конфиденциальности полученной ей информации, составляющей коммерческую тайну.

Все расходы, связанные с передачей информации, составляющей коммерческую тайну, и охраной ее конфиденциальности до ее передачи несет Передающая Сторона. Далее расходы по обеспечению конфиденциальности несет Получающая Сторона.

- На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющие коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (полное наименование и место нахождения).

- В случае если информация, составляющая коммерческую тайну, передается в электронном виде электронным сообщением или на физическом носителе, то содержимое файла с данными и  электронное сообщение и/или физическая оболочка носителя должны быть помечены грифом «Коммерческая тайна» согласно настоящим Условиям. Когда информация, составляющая коммерческую тайну, передается в устной форме (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), и она не была или не может быть изложена в письменном виде на момент передачи этой информации, полное письменное изложение всех аспектов конфиденциального характера любой такой передаваемой в устной форме информации будет представлено Принимающей стороне в течение 20 календарных дней с момента указанной устной передачи.

- Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:

9.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности, соблюдать режим конфиденциальности при ее хранении и использовании таким образом, как если бы она соблюдала это в отношении своей собственной конфиденциальной коммерческой информации.

9.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями настоящего Договора. Проинструктировать своих работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, о неразглашении ее третьим лицам, назначить лиц, ответственных за соблюдение порядка использования и хранения этой информации. Сторона несет ответственность за действия или бездействие своих сотрудников (включая без ограничения лиц, ранее состоявших в трудовых отношениях с ней), которые прямо или косвенно привели к разглашению информации.

9.3.	В период действия Договора, а также в течение 5 лет с даты окончания его действия без получения предварительного письменного согласия передавшей Стороны не разглашать полученную информацию третьим лицам, за исключением лиц, указанных в п. 9.2., не способствовать прямо или косвенно ее разглашению, не воспроизводить (в любой материальной форме, на любых видах носителей, включая запись в память ЭВМ), не модифицировать в любой форме (включая перевод на любой язык) в целом или частично, не распространять, в частности, передавать во временное или постоянное пользование другим лицам, не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом полученной информации, а также не разглашать сведения, содержащиеся в документах (материалах), составляющих Коммерческую тайну, не выполнять на базе этих документов какую-либо работу (в том числе систематизацию информации, составление баз данных), не использовать информацию в своих интересах, интересах третьих лиц и иных целях, за исключением предусмотренных настоящими Условиями и условиями Договора.

9.4.	Не передавать информацию, составляющую коммерческую тайну, по незащищенным каналам связи (телефон, телеграф, телефакс, электронная почта, ПЭВМ, локальные компьютерные сети и иные виды связи).

9.5. Обеспечить защиту иной тайны (в том числе, но не ограничиваясь изложенным, налоговой тайны, тайны страхования, банковской тайны, персональных данных), содержащейся в полученных от Передающей Стороны документах и информации (материалах), в соответствии с федеральными законами, устанавливающими обязанность соблюдения конфиденциальности соответствующей информации.

10. Режим коммерческой тайны (режим конфиденциальности) не будет распространяться на:

- документы и материалы, содержащие сведения, в отношении которых не может быть установлен режим коммерческой тайны в соответствии с законодательством;

- документы и информацию, разглашаемую по требованию Госкорпорации «Росатом» или ОАО «Концерн «Росэнергоатом» в соответствии с отраслевыми и/или локальными нормативными актами;

- информацию, ставшую общедоступной на законных основаниях без нарушения настоящих Условий;

- информацию, полученную от третьей стороны, не связанной обязательствами неразглашения;

- информацию, разглашенную Стороной или с ее предварительного письменного согласия, а также информацию, раскрытие которой было письменно разрешено Передающей Стороной;

- информацию, разглашаемую в пределах, необходимых в соответствии с федеральными законами или в целях исполнения решения суда.

11. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, государственным органам и органам местного самоуправления не будет считаться ее разглашением в случае если обязанность по представлению такой информации предусмотрена федеральным законом, а сама информация представлена на основании мотивированного письменного запроса уполномоченного должностного лица соответствующего органа, содержащего указание цели и правового основания затребования Конфиденциальной информации и срок ее предоставления, с уведомлением об этом Передающей Стороны.

12. Информация, составляющая коммерческую тайну, остается собственностью Передающей Стороны. В течение 20 (двадцати) дней после окончания исполнения Договора или его расторжения Получающая Сторона обязуется возвратить Передающей Стороне по акту все документы (материалы), составляющие конфиденциальную информацию, и уничтожить все их копии в любой форме, имеющиеся в ее распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым Получающая Сторона передала с соблюдением настоящих Условий эту информацию. Получающая Сторона обязуется передать Передающей Стороне один экземпляр акта об уничтожении документов (материалов), составляющих конфиденциальную информацию.

13.	В случае ликвидации или реорганизации Сторона обязана до завершения ликвидации или реорганизации обеспечить возврат всех оригиналов документов, полученных от Передающей Стороны, и уничтожение снятых с них копий.

14. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

15. Окончание срока действия настоящего Договора и возврат конфиденциальной информации не будут освобождать Сторону, получившую информацию, составляющую коммерческую тайну, от обязательств, установленных настоящими Условиями.

16. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных Условиями, приведшего к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |  |

Приложение № 9

к Договору на выполнение изыскательских работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

ФОРМА

АКТ

приема-передачи технической документации

г. Москва                    						«     »                 2014 г.

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Ковалева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 446/7396 от 07.07.2014г., с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о передаче Подрядчику Заказчиком нижеуказанной   технической документации в связи с выполнением Подрядчиком условий Договора на выполнение изыскательских работ по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2, по адресу: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25  № ________ от __.________20__ г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой - у Заказчика.

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  |  |  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |  |

Приложение № 11

к Договору на выполнение изыскательских работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

ФОРМА

Акт приема-передачи документов

г. Москва 						         «___» _________ 2014 года

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона: ОАО "ВНИИАЭС"

| № п/п | Наименование документа, № и дата | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Передающей Стороны.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

ПОДПИСИ:

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона:

Приложение № 12

к Договору на выполнение изыскательских работ

№ ________ от _____ _________ 2014 г.

Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки «Выполнение изыскательских работ по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2», по адресу: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25

Москва

2014
Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: ОАО «ВНИИАЭС» по адресу: г. Москва,  ул.Ферганская, д.25

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Подраздел 4.2 Характеристика обследуемого объекта

Подраздел 4.3 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.4 Дополнительные материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Подраздел 5.5 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 7.1 Требования к результатам работ

Подраздел 7.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 7.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 7.4 Порядок приемки инженерных изысканий

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение изыскательских работ по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2, по адресу: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Обследование технического состояния строительных конструкций части стилобата здания, для определения возможности капитального ремонта, и возможности дальнейшей эксплуатации.

Подраздел 2.2 Вид работ

Подготовительные работы к капитальному ремонту

Подраздел 2.3 Нормативная база

- СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» - ГОСТ 31937-2011. «Правила обследования и мониторинга технического состояния» - Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. (Правительство Москвы. Москомархитектура). г.Москва. ГУП «НИАЦ-1998 г.). - ММР-2.2.07-98. «Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировки» - МГСН 301.03-97. «Методика определения аварийных строений» - СНиП 11-22-81. «Каменные и армокаменные конструкции» - СНиП 31.05.-2003 «Общественные здания административного назначения» - СНиП 2.02.01 – 83*. «Основания зданий и сооружений» - ГОСТ 22690-88. «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» - Пособие к МГСН 2.07.01. «Основания, фундаменты и подземные сооружения» - ГОСТ 26433.2-94. «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений» - СНиП 31.05.-2001 «Производственные здания» - СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- Изучение проектной документации по объекту обследования. - Выявление отклонений фактических решений по объекту и его элементов от проектных решений. - Инструментальное обследование с детальным осмотром всех несущих и ненесущих конструкций объекта с выявлением имеющихся дефектов и повреждений. - Определение технического состояния несущих конструкций. - Определение прочностных характеристик материалов несущих конструкций неразрушающими методами контроля. - Обследование состояния фундамента с проходкой трех шурфов. - Выборочное фотографирование здания, его элементов, наиболее существенных дефектов и повреждений конструкций - 50 снимков. - Обмерные работы - Поверочные расчеты - Разработка обобщенных рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов - Графическое оформление материалов обследования. - Разработка Технического заключения по результатам работы.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

г. Москва, ул.Ферганская, д.25.

Подраздел 4.2 Характеристика обследуемого объекта

Площадь обследуемой части – 3898,34 кв.м., высота – 5,43м

Подраздел 4.3 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Ранее выполнение инженерных изысканий не производилось.

Подраздел 4.4 Дополнительные материалы

Рабочие чертежи объект 19-73-4974 (КР25-1, план стилобата, КР 25-1, КР 25-3, КР 25-4, КР 25-5, КР 25-7, КР 25-8, КР 25-9, КР 25-10, КР 25-11, КР 25-12) на 12 листах Предоставляются Исполнителю после подписания договора

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Полнота результатов инженерных изысканий должна соответствовать ГОСТ 31937-2011. «Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Конструкцие подлежащие обследованию: - фундаменты - несущие стены и колонны - перекрытия - узлы опирания несущих конструкций (балки, ригели) При осмотре и оценке состояния конструкций используются неразрушающие методы (визуальное наблюдение, инструментальное обследование). Обследование фундаментов производится в разработанных шурфах; При обследовании несущих конструкций стен, колонн и перекрытий выявляются следующие дефекты - трещины в несущих конструкциях и отслоения защитных слоев - значительные прогибы конструкций (более 1/100-1/500 пролета) - коррозия арматуры железобетонных конструкций и металлических конструкций - выколы и раковины железобетонных конструкций - заметное искривление горизонтальных и вертикальных плоскостей стен и прогибы перекрытий - отклонения вертикальных несущих конструкций от вертикали - увлажнение стен и следы высолов - протечки перекрытий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Состав отчетной документации по результатам инженерных изысканий должен соответствовать ГОСТ 31937-2011. «Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Подраздел 5.4 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Не предусмотрены

Подраздел 5.5 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Определяется из требований Заказчика и владельцев коммуникаций, пересекающих или идущих в границах строительной площадки. Согласование Заказчиком схемы расположения выработок и вскрытий.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1 этап - обследование строительных конструкций здания; 2 этап - обследование грунтов основания фундамента здания.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 7.1 Требования к результатам работ

По результатам работы выдается Техническое заключение.

Подраздел 7.2 Требования к форме представляемой информации

Техническое заключение разрабатывается по форме согласно ГОСТ 31937-2011. «Правила обследования и мониторинга технического состояния» или по форме представленной Заказчиком.

Подраздел 7.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Техническое заключение передается в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) на электронном носителе.

Подраздел 7.4 Порядок приемки инженерных изысканий

Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, поставщик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №№ п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные Нормы и Правила |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |
| 3 | КС-2 | Акт о приемке выполненных работ |
| 4 | КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | СП | Свод правил |
| 7 | РД | Рабочая документация |

| От ПОДРЯДЧИКА: |  |  | От ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность) ________________________________ (наименование организации) _______________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) “_____”__________________ 20__ г. М.П. |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВНИИАЭС» __________________ Ковалев Д.Е. «___» _______________2014 г. М.П. |  |