4

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Поставка серверов
	№

п.п.
	Наименование, технические характеристики товара
	Ед.

изм.
	Количество



	1
	Шасси блейд-серверов Fujitsu

(или аналог)
В комплектации:

Шасси - 1шт.
Технические характеристики:

· Исполнение для монтажа в стандартный шкаф 19″, высота не более 6U

· Возможность установки в шасси не менее 8 серверных модулей

· Высокоскоростная межсоединительная плата с 3 сетями коммутации

· В шасси должно быть установлено не менее 2 модулей управления с возможностью горячей замены и удаленного управления. Каждый модуль должен содержать: не менее одной удаленной текстовой и графической консоли, не менее одного виртуального CD и FDD, поддержка скриптов для автоматизации обновлений ПО, управление электропитанием, командная строка и web-интерфейс, поддержка SSL для защищенного соединения с сервером, настройка привилегий доступа пользователей (не менее 1 выделенного сервисного LAN типа Точка-Точка порта для управления, не менее 2 портов USB 2.0, не менее одно последовательного порта для управления, не менее двух LAN портов для управления шасси и лезвий-серверов).
· В шасси должен быть установлен локально, не менее одного сервисного LCD-дисплея для базовых настроек системы

· Сервисный LCD дисплей должен размещаться в передней вертикальной панели, с фронтальной стороны  шасси.

· Встроенный DVD-RW привод с возможностью подключения к каждому из серверных модулей

· На передней вертикальной панели должно быть расположено не менее 2-х USB портов с возможностью подключения к каждому серверному модулю, а так же LAN не менее 1 порта и Serial не менее 1 порта для администрирования системы.
· Блоки питания с возможностью горячей замены по схеме n+1 или n+n
· Должны быть установлены все блоки питания
· Должны быть установлены все вентиляторы охлаждения Шасси. Данные вентиляторы должны устанавливаться в тоже посадочное место, что и блоки питания

· Максимальная мощность каждого блока питания не более 1600Вт, с КПД не менее 92%

· Кабели питания в наличии, для всех установленных блоков питания
· Количество слотов под модули-коммутаторы ввода-вывода не менее 4.

· Поддержка установки лезвия в которое можно установить не менее чем 10 SAS или твердотельных накопителей с возможностью горячей замены и доступностью этого лезвия для всех блейд-серверов, установленных в этом же шасси.
· В качестве стандартной опции должна быть обеспечена возможность преобразования системы в напольную версию с колесиками и закрывающейся на ключ дверцей, того же производителя что и шасси.

· В шасси должны быть установлены не менее двух коммутаторов Ethernet (не менее 18 внутренних портов 1 Gb/s для коммутации с серверами в шасси и не менее 6 внешних портов 1 Gb/s, в каждом из них)

· Гарантия не менее 3 лет на комплектующие, замену комплектующих, обслуживание на месте, на следующий рабочий день
Лезвия-сервреры того же производителя что и шасси - 6шт.

Технические характеристики:
· Тип и количество процессоров: не менее 4 ядер/не менее 8 потоков 
2,20 ГГц. 10 Mб TLC, 1333 МГц – не менее 2 шт.

· Тип и объем оперативной памяти: не менее 16 Гб, модулями не менее 4шт, объемом не менее 4GB DDR3 1333 МГц PC3-10600 с возможностью расширения до 384 Гб

· Поддержка следующий функций оперативной памяти - Advanced ECC,  Memory Scrubbing, SDDC (Chipkill), Поддержка зеркалирования памяти, Поддержка уровней резервной памяти.

· Тип и количество жестких дисков: SATA 6Гб/сек, 500Гб 7.2k 2.5" с возможностью горячей замены, в наличие не менее 2, установленных в лезвие-сервер,  доступ к дискам должен осуществляться с лицевой панели серверного модуля.

· Ethernet-контроллер 1: не менее одного 4-х портового 10/100/1000 Мбит

· Возможность установки в каждый серверный модуль дополнительной дочерней платы ввода-вывода, возможность расширения количества сетевых портов 10/100/1000 Мбит на одном серверном модуле до 12.
· Серверный модуль должен поддерживать технологию ускорения ввода-вывода в виртуальной среде - Intel VT (или эквивалент) (позволяет упаковывать, распаковывать и разбирать пакеты, предназначенные различным виртуальным машинам на уровне сетевого контроллера, снимая эту нагрузку с физических CPU и ядра гипервизора системы виртуализации)

· Встроенный графический контроллер с объемом видеопамяти не менее 32Мб

· Наличие функции построения RAID массива уровня 0 и 1 с использованием установленных дисков, 
· Наличие на лицевой панели не менее 1 USB порта

· Поддержка установки модуля SAS RAID для жестких дисков, 6 Gbit/s, уровень RAID: 0, 1, 10, без блока FBU 

· Поддержка установки модуля SAS RAID 6 Gbit/s, уровень RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512 MB Cache, с блоком FBU

· Гарантия не менее 3 лет на комплектующие, замену комплектующих, обслуживание на месте, на следующий рабочий день

· Шасси должно поставляться в собранном виде с завода изготовителя, в одной коробке, без следов вскрытия оригинальной упаковки, с установленными серверами-лезвиями, жесткими дисками, модулями-коммутаторами и другими комплектующими описанными выше.
Внешняя система хранения данных, того же производителя что и Шасси - 1шт.
Технические характеристики:
· Габариты не более 483мм x 650мм x 88 мм (2U)

· Архитектура модульная, без единой точки отказа (дублированные контроллеры, блоки питания, вентиляторы) с уровнем доступности не менее 99,99%

· Интерфейс жестких дисков Serial Attached SCSI
· Поддерживаемые жесткие диски: 300 ГБ / 450 ГБ/ 600ГБ (15000 rpm) 750ГБ / 1000 ГБ/ 2000ГБ/3000 (7200 rpm) возможность установки дисков различных типов в одной полке расширения

· Установленные жесткие диски - не менее 10 жестких дисков того же производителя что и система хранения данных, объемом не мене 1000ГБ каждый и скоростью вращения шпинделя не менее 7200 оборотов в минуту, интерфейс подключения NearLine SAS

·  Поддержка уровней RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6

· Число контроллеров не менее 2шт
· Объем кэш памяти каждого контроллера не менее 1 ГБ

· Наличие функции защиты кэш-памяти от сбоев электропитания  с сохранением данных в течение неограниченного времени, готовностью к работе не более чем через 3 минуты после старта системы и обслуживанием не более одного раза в 5 лет

· Число портов  iSCSI со скоростью не менее 1 гигабит/сек с возможностью прямого или коммутируемого подключения, на каждый контроллер не менее 4
· Максимальное количество устанавливаемых дисков не менее 12

· Поддержка Snapshots не менее 8, с возможностью расширения до 512

· Наличие функции превентивной защиты в виде автоматического копирования (в фоновом режиме) данных со сбойного диска в массиве на резервный диск в этом же массиве, не дожидаясь его полного отказа и без снижения производительности, с дальнейшем информированием об изоляции сбойного участка

· Наличие функции повышенная целостность данных путем добавления кода коррекции (ECC) размером не менее 8 байт для каждого блока данных размером не менее 512 байт

· Миграция данных между различными RAID-группами с одновременным доступом к ним

· Отключение редко используемых групп дисков по расписанию или команде администратора с автоматическим запуском дисков при обращении к ним (доступность данных не более чем через 1 мин.)

· Возможность аппаратного шифрования данных во время их записи на один или несколько LUN-ов – наличие

· Максимальный размер одного LUNa не менее 32 террабайт

· Управление по SNMP (версия 1, 2C, 3), SMI-S 1.4, Веб-среда, интерфейс командной строки

· Наличие не менее двух блоков питания, мощность каждого не менее 430Ватт

· Блоки питания заменяются отдельно от контроллеров

· Возможность подключения дополнительных дисковых полок, в качестве расширения
· Максимальная теплоотдача не более 2880 кДж/ч (2 720 БТЕ/ч)

· Система хранения данных поставляется в собранном и укомплектованном виде с завода изготовителя, в одной коробке.

· Гарантия не менее 3 лет на комплектующие, замену комплектующих, обслуживание на месте, на следующий рабочий день

· Внешняя система хранения данных должна поставляться в собранном виде с завода производителя, в одной коробке, без следов вскрытия оригинальной упаковки, с установленными, жесткими дисками и другими комплектующими описанными выше

	шт.
	1


Требования к гарантии: На все поставляемое оборудование должна действовать гарантия и сервисная поддержка производителя, с обслуживанием на месте, на следующий рабочий день вышедшего из строя оборудования. Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее тридцати шести месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.
Условия поставки: В общую стоимость договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, проверку работоспособности, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Требования к упаковке оборудования: Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам производителя, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, не должна быть смятой или трансформированной.
Требования к технической документации: Товар при поставке должен сопровождаться следующими документами: - гарантийным талоном;- сертификатом соответствия системы сертификации ГОСТ-Р Госстандарта России на поставляемый товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации) и соответствующих санитарно - эпидемиологических заключений государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке;- технической и эксплуатационной документацией на русском языке.
Требования к качеству товара: Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, легально ввезенным в РФ, что должно подтверждаться при обращении к производителю оборудования.
Прочие условия: Принятый Заказчиком Товар должен быть осмотрен Заказчиком в месте поставки Товара на предмет его комплектности, по наименованию, количеству, ассортименту, соответствию требованиям упаковки, тары и маркировки. О выявленных недостатках и несоответствиях товара Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров ненадлежащего качества. При выявлении недопоставки Товара, Поставщик должен восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

Срок поставки товара: не более восьми недель с даты подписания договора.
Место поставки товара: Ленинградская область, Всеволожский район, городское поселение Кузьмоловский, железнодорожная станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП».
